Załącznik nr 1A

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZAREK KOMPAKTOWYCH DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest Zakup dwóch oczyszczarek kompaktowych dla Portu Lotniczego Wrocław S.A.:

POJAZD NR 1

Oczyszczarka wyposażona fabrycznie w polewaczkę środków odladzających dla potrzeb nawierzchni lotniskowych.

POJAZD NR 2

Oczyszczarka fabrycznie przystosowana do opcjonalnego montażu układu do odladzania nawierzchni lotniskowych (tzw. rozwiązanie De-icer Ready), w tym zbiornika na środki chemiczne oraz dysz zraszających (polewaczki) z przygotowaną architekturą systemu sterowania.

Zgodnych z poniższym zestawieniem wymaganych funkcjonalności, parametrów i wyposażenia:

| 1. | OCZYSZCZARKA |
| --- | --- |
| 1.1 | Podwozie oczyszczarki konstrukcji stalowej, dwuosiowe, specjalnie przystosowane do współpracy z następującym osprzętem roboczym: - zamiatająca walcowa szczotka obrotowa, - układ podmuchowy powietrza, - pług odśnieżny Oczyszczarka fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą. |
| 2. | NORMY |
| 2.1 | Oczyszczarka z pługiem odśnieżnym dopuszczona do użytkowania wg norm europejskich do bezpiecznej pracy, posiadająca deklarację zgodności CE wystawioną w kraju Zamawiającego lub w innym kraju należącym do Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z UE. Oczyszczarka przewidziana do poruszania się wyłącznie po terenie lotniska (nie podlega rejestracji). |
| 3. | PODWOZIE Z SILNIKIEM JEZDNYM |
| 3.1 | Podwozie odpowiednio przystosowane parametrami wytrzymałościowymi do współpracy z podzespołami roboczymi pług, szczotka i układ podmuchowy. Zawieszenie przednie i tylne mechaniczne, odpowiednio wzmocnione o parametrach wytrzymałościowych: - nieprzekraczających dopuszczalnych obciążeń statycznych i dynamicznych przy współpracy z układem roboczym (pług, szczotka i podmuch) dla wszystkich funkcji roboczych, - dobranych w sposób zapobiegający nadmiernym przechyłom podwozia i zapewniający stabilne przyleganie pługa i szczotki na całej ich długości do nawierzchni oraz efektywne odśnieżanie w połączeniu z podmuchem, podczas maksymalnych skrętów prawo-lewo przy maksymalnej prędkości roboczej, - stabilność toru jazdy i prawidłową pracę układu kierowniczego dla wszystkich funkcji roboczych przy maksymalnej prędkości roboczej podczas maksymalnych skrętów prawo-lewo. |
| 3.2 | Silnik jezdny bez układu „start-stop” lub z możliwością wyłączenia tego układu (konieczność ciągłej pracy w polu manewrowym lotniska). Automatyczne wyłączanie silnika jezdnego i sygnalizacja na pulpicie sterującym w kabinie operatora w przypadku: - nadmiernego spadku ciśnienia oleju silnikowego, - nadmiernego spadku poziomu płynu w układzie chłodzenia, - nadmiernej temperatury płynu w układzie chłodzenia, - awarii układu ładowania akumulatorów (tylko sygnalizacja). |
| 3.3 | Układ napędowy 4x4, dwie osie skrętne, możliwość załączania ruchu ukośnego. |
| 3.4 | Skrzynia biegów zautomatyzowana odpowiednia do pracy z funkcjami roboczymi Oczyszczarki kompaktowej. |
| 3.5 | Układ hamulcowy dwuobwodowy pneumatyczny, ABS. Możliwość awaryjnego odblokowania układu hamulcowego w celu holowania. Oczyszczarki. |
| 3.6 | Układ antypoślizgowy ASR. |
| 3.7 | Układ wydechowy silnika jezdnego wyprowadzony do góry za kabiną z końcówką na wysokości dachu, skierowaną na bok. |
| 3.8 | Wloty powietrza do silników zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. |
| 3.9 | Opony bezdętkowe, zapewniające odpowiednią trakcję w warunkach zimowych. |
| 3.10 | Wzmocniona bateria akumulatorów, w stopniu gwarantującym pełne zasilanie wszystkich (w tym ponad standardowych wymienionych w punkcie 6.1) odbiorników elektrycznych. |
| 3.11 | Główny wyłącznik zasilania akumulatorów (działający z opóźnieniem dla wersji z Ad Blue). |
| 3.12 | Dodatkowe zewnętrzne gniazdo zasilania 24 V dla silnika jezdnego i roboczego. |
| 3.13 | Pokrywy akumulatorów z tworzywa sztucznego. |
| 3.14 | Alternator wzmocniony w stopniu gwarantującym pełne zasilanie wszystkich (w tym ponadstandardowych wymienionych w punkcie 6.1) odbiorników elektrycznych i ładowanie akumulatorów. |
| 3.15 | Dostępność punktów obsługi techniczno- eksploatacyjnej na maszynie tj. wlewów olejów i płynów, czujników, filtrów itd., umożliwiające dostęp serwisowy, bez konieczności demontażu innych podzespołów. |
| 3.16 | Bezobsługowy układ smarowania dla zespołów podwoziowych lub centralny układ smarowania. |
| 3.17 | Układ kierowniczy – 4 koła jezdne, skrętne, sterowane i kontrolowane z kabiny kierowcy, przy prędkości powyżej 30 km/h automatyczne kierowanie kół osi tylnej do jazdy na wprost, blokowane mechanicznie. |
| 3.18 | Podgrzewacz paliwa i wstępny filtr paliwa z podgrzewanym separatorem wody. |
| 3.19 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu. |
| 4. | WYPOSAŻENIE KABINY OPERATORA: |
| 4.1 | Kabina dwumiejscowa, niska, z przestrzenią na schowki pomiędzy fotelami a tylną ścianą kabiny (bez leżanki i bez dostępu z zewnątrz), amortyzowana, uchylna, z izolacją akustyczną. |
| 4.2 | Kierownica z lewej strony. |
| 4.3 | Kolumna kierownicy regulowana. |
| 4.4 | Prędkościomierz [km/h], licznik przebiegu [km] oraz oddzielne liczniki obrotów [min.-1] i liczniki przebiegów [mth] do silnika jezdnego i roboczego, a także liczniki obrotów [min.-1] szczotki i turbiny podmuchu. |
| 4.5 | Szyba przednia podgrzewana elektrycznie, bezbarwna, atermiczna lub z osłoną przeciwsłoneczną dla kierowcy i pasażera. |
| 4.6 | Szyby boczne sterowane elektrycznie. |
| 4.7 | Przeszklona tylna ściana kabiny (okno/a z tyłu). |
| 4.8 | Elektrycznie ogrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne po lewej i prawej stronie. |
| 4.9 | Dodatkowe lusterko krawędziowe z prawej strony i z przodu. |
| 4.10 | Fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacją ustawienia wysokości i kątów nachylenia siedziska i oparcia. |
| 4.11 | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. |
| 4.12 | Standardowa instalacja radiowa z anteną i radioodbiornikiem. |
| 4.13 | Wielostopniowa wentylacja kabiny z możliwością obiegu zamkniętego. |
| 4.14 | Układ ogrzewania powietrza w kabinie niezależny od pracy silnika. |
| 4.15 | Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie we własnym zakresie przez Zamawiającego otworów w elementach wyposażenia kabiny i w dachu w celu montażu radiotelefonu lotniskowego z anteną i lokalizatora GPS bez utraty gwarancji lub wykonanie ich przez osobę oddelegowaną przez Wykonawcę. Podłączenie i montaż radiotelefonu i lokalizatora wykonają pracownicy zamawiającego we własnym zakresie. Wymagane zapewnienie przyłącza zasilania dla radiotelefonu 12V/10A z przetwornicą napięcia 24V/12V typ Pv6i oraz zapewnienie miejsca do montażu radiotelefonu - wnęka DIN dla panelu sterującego oraz miejsca montażu modułu radiowego oraz głośnika. |
| 4.16 | Sygnał akustyczny biegu wstecznego. |
| 4.17 | Awaryjne wyłączanie silnika roboczego w kabinie i na zewnątrz po lewej i prawej stronie. |
| 4.18 | Instalacja elektryczna ekranowana, przystosowana do radiokomunikacji. |
| 4.19 | Kamera TV z monitorem w kabinie, uruchamiana przy włączaniu biegu wstecznego, pokazująca widok do tyłu oraz na boki. Wymagane zapewnienie przyłącza zasilania dla radiotelefonu 12V/10A z przetwornicą napięcia 24V/12V typ Pv6i oraz zapewnienie miejsca do montażu radiotelefonu - wnęka DIN dla panelu sterującego oraz miejsca montażu modułu radiowego oraz głośnika. |
| 5. | CZĘŚĆ ROBOCZA OCZYSZCZARKI Z SILNIKIEM ROBOCZYM: |
| 5.1 | Automatyczne wyłączanie silnika roboczego i sygnalizacja na pulpicie sterującym w kabinie operatora w przypadku: - nadmiernego spadku poziomu oleju hydraulicznego poniżej dopuszczalnego minimum w zbiorniku, - nadmiernej temperatury oleju hydraulicznego, - nadmiernego spadku ciśnienia oleju silnikowego, - nadmiernego spadku poziomu płynu w układzie chłodzenia, - nadmiernej temperatury płynu w układzie chłodzenia, - awarii układu ładowania akumulatorów (tylko sygnalizacja). |
| 5.2 | Zamiatająca walcowa szczotka obrotowa: - przeznaczona do efektywnego doczyszczania nawierzchni we współpracy z pługiem i dyszami podmuchowymi, - zamontowana pomiędzy osią przednią i tylną oczyszczarki z możliwością pracy na lewą lub prawą stronę, stabilizowana na kołach podporowych, - rama nośna szczotki obrotowej wykonana jako stalowa konstrukcja połączona z ramą podwozia w celu uzyskania najlepszego rozkładu masy i przeniesienia masy konstrukcji szczotki na oś przednią i tylną zamiast na koła podporowe. - konstrukcja wału szczotki kasetowa, zapewniająca szybką wymianę segmentów bez konieczności zdejmowania i wyważania wału, - napęd wału szczotki hydrauliczny za pomocą 2 silników hydraulicznych po jednym z każdej strony szczotki, - automatyczne sterowanie funkcjami roboczymi: opuszczania, podnoszenia, obrotów szczotki oraz obrotu podzespołu szczotki na prawo i lewo za pomocą układu hydraulicznego, - automatyczne utrzymywanie szerokości śladu szczotki i prędkości obrotowej ze wzrostem prędkości postępowej i stopnia zużycia, - szerokość robocza szczotki nieprzekraczająca szerokości roboczej pługa odśnieżnego, - wał szczotki przystosowany do standardowych segmentów listwowych, - szczotka z drutu stalowego, - listwowy segment szczotki wykonany jako aluminiowa kaseta z nakładkami z tworzywa sztucznego na obydwu dłuższych bokach, w której osadzone są pojedyncze plastikowe tulejki z zamocowanymi w nich wiązkami z drutu, - konstrukcja szczotki eliminująca podczas pracy: nadmierne osadzanie śniegu na jej obudowie i w sektorze obrotu prawo-lewo pod ramą oczyszczarki, blokowanie obrotu szczotki prawo-lewo na skutek zalegania nadmiernej ilości śniegu oraz nadmierne osadzanie śniegu na konstrukcji oczyszczarki, - wymagany rysunek techniczny z wymiarami segmentu szczotki, - 2 koła podporowe po jednym po każdej stronie szczotki o maks. łącznym obciążeniu 1000 kg w pozycji roboczej szczotki (szczotka całkowicie opuszczona), - każde koło pracuje niezależnie - automatyczna regulacja położenia szczotki podczas pracy (podczas jazdy i odśnieżania), - niezależne zawieszenie każdego z kół podporowych zapewniające lepszą kontrolę szczotki przy nierównościach. |
| 5.3 | Pług odśnieżny stalowy: - wielosegmentowy pług, przeznaczony do zgarniania i odśnieżania nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych samolotów, - układ zapewniający stabilizację pluga w poziomie, - znormalizowana płyta montażowa, instalacja przyłączeniowa, pulpit sterowania w kabinie kierowcy, - napęd pługa hydrauliczny od przystawki odbioru mocy silnika jezdnego oczyszczarki, - lemiesze z materiału przeznaczonego specjalnie do nawierzchni lotniskowych np. z niezbrojonego poliuretanu (skrót PU, lub PUR) o odpowiedniej elastyczności, tłumieniu drgań i wstrząsów oraz odporności na ścieranie, zginanie i rozwarstwienia, - segmenty pługa stabilizowane w pozycji roboczej z możliwością samoczynnego unoszenia każdego segmentu osobno przy najechaniu na przeszkodę, - górna część pługa profilowana lub wyposażona w osłonę zapobiegającą przesypywaniu się nadmiaru śniegu, - układ mechaniczno-hydrauliczny zapewniający sterowanie pługiem z pulpitu sterowniczego w kabinie kierowcy: podnoszenie, opuszczanie, obrót w lewo i w prawo, - pług w części czołowej środkowej, wyposażony w dokręcane stalowe ucho holownicze do awaryjnego holowania oczyszczarki. Otwór na ucho zabezpieczony osłoną, - po obu stronach pługu otwierane i zamykane przesłony umożliwiające zgarnianie śniegu do przodu, - wyposażenie: wózek transportowy lub stelaż parkingowy. |
| 5.4 | Szerokość robocza pługa i szerokość robocza szczotki oraz odległość pługa od szczotki, dobrane w sposób optymalny, zapewniający kompatybilne współdziałanie całego układu i efektywne odśnieżanie w połączeniu z podmuchem dla wszystkich funkcji roboczych przy maksymalnej prędkości roboczej i maksymalnych skrętach. |
| 5.5 | Układ podmuchowy powietrza: - turbina (dmuchawa) odpowiedniej wydajności, izolowana akustycznie z napędem od silnika roboczego z przewodami powietrznymi dla doprowadzenia powietrza do dysz podmuchowych, - kanały i dysze podmuchowe za osią tylną po lewej i prawej stronie Oczyszczarki w sposób zapewniający wydajną pracę i zdmuchiwanie resztek śniegu za pojazdem, - automatyczna zmiana kierunku działania dysz podmuchowych synchronicznie ze szczotką i pługiem, - możliwość stopniowej regulacji siły podmuchu dysz z opcją całkowitego wyłączenia. |
| 5.6 | Sterowanie funkcjami roboczymi: - wszystkie funkcje robocze oczyszczarki (szczotka, układ podmuchowy, pług oraz polewaczka środków odladzających) sterowane i automatycznie kontrolowane z kabiny kierowcy, - automatyczne unoszenie pługa, szczotki walcowej i dmuchawy po włączeniu biegu wstecznego, - układ sterowania umożliwiający sterowanie każdym urządzeniem (pług, szczotka, układ podmuchowy oraz polewaczka środków odladzających) oddzielnie, synchronicznie i impulsowo z możliwością zmiany kierunku działania w lewo i w prawo. |
| 5.7. | Obie oczyszczarki muszą być fabrycznie przygotowane do instalacji zbiornika na płynne środki odladzające o pojemności minimum 3000 litrów oraz instalacji polewaczki umożliwiającej szerokość oprysku od 3 do 15 metrów. Jedna z oczyszczarek musi być o razu fabrycznie wyposażona w polewaczkę umożliwiającą szerokość oprysku od 3 do 15 metrów i zbiornik środka odladzającego o pojemności minimum 3000 litrów. Druga oczyszczarka musi mieć możliwość doposażenia (tak zwane De-icer Ready) w analogiczną polewaczkę umożliwiającą szerokość oprysku od 3 do 15 metrów i zbiornik środka odladzającego o pojemności minimum 3000 litrów w przyszłości (po dostawie), w przypadku gdyby obsługa lotniska wymagała takiej modernizacji bez modyfikacji oczyszczarki. |
| 5.8 | Płyta magnetyczna: - zamontowana z tyłu o szerokości nieprzekraczającej szerokości transportowej oczyszczarki, - konstrukcja oparta na trwałym magnesie stałym ferrytowym umieszczonym w obudowie ze stali kwasoodpornej o podwyższonej odporności na korozję oraz: - eliminującej negatywny wpływ całorocznych warunków atmosferycznych (np. temperatur, wody, śniegu) oraz lotniskowych środków do odladzania nawierzchni (mrówczan potasu, mrówczan sodu), odladzania samolotów (glikol). - bezpiecznej dla zdrowia obsługujących z uwagi na pole magnetyczne, - eliminującej szkodliwy wpływ pola magnetycznego na systemy, czujniki i oświetlenie nawigacyjne zagłębione w nawierzchniach lotniskowych. - w celu czyszczenia magnesu z zebranych zanieczyszczeń stalowych, płyta wyposażona w dolną demontowaną obudowę aluminiową, mocowaną w sposób uniemożliwiający odpadnięcie w czasie pracy i pozostanie na nawierzchni lotniskowej, - układ zawieszenia całej płyty magnetycznej: sztywny, wykonany ze stali konstrukcyjnej, lakierowany, - siła przyciągania magnesu zapewniająca skuteczne zbieranie elementów stalowych z nawierzchni lotniskowych tj.: szczątki drutu stalowego ze szczotek oczyszczarek, nakrętki, podkładki, kołki, itp. |
| 6. | OŚWIETLENIE OCZYSZCZARKI: |
| 6.1 | Oświetlenie zewnętrzne Oczyszczarki typu LED: - światła pozycyjne, mijania, drogowe, obrysowe, stop, przeciwmgielne, cofania, kierunkowskazy, odblaskowe, - dodatkowe reflektory robocze (zamontowane na dachu w formie belki świetlnej ze światłami ostrzegawczymi) i pod przednią szybą ponad pługiem, włączane niezależnie, - oświetlenie obrysowe szczotki i pługa (z przodu barwy białej, z tyłu czerwonej), - reflektory oświetlające pole pracy szczotki po stronie lewej i prawej, - światła ostrzegawcze pomarańczowe z przodu na dachu kabiny, zespolone w belce świetlnej z dodatkowymi źródłami światła białego w technologii LED oraz z tyłu w formie pojedynczej lampy na pokrywie silnika roboczego, wykonane wg. specyfikacji ICAO i EASA typ C oświetlenie przeszkodowe (dla tych świateł wymagany jest certyfikat). Oświetlenie zewnętrzne wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego w Polsce. Lampa oświetlenia wewnętrznej przestrzeni silnika roboczego pod uniesioną pokrywą z ręcznym włącznikiem umieszczonym w miejscu dostępnym miejscu z poziomu gruntu. |
| 7. | SYSTEM TELEMATYCZNY I URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE: |
| 7.1 | Każda oferowana oczyszczarka wyposażona w system telematyczny do monitoringu pracy pojazdu wraz z montażem oraz program/aplikację (MS Windows i iOS) do obsługi tego systemu wraz z aktualizacjami, nieodpłatny przez cały zaoferowany okres gwarancji udzielanej na przedmiot umowy. Funkcjonalność systemu: • bieżące śledzenie położenia pojazdu na mapie • rejestracja historii tras (minimum 12 miesięcy archiwizacji danych) • monitoring parametrów pracy pojazdu (np. prędkość, czas pracy, status urządzeń roboczych – o ile dostępne) • dostęp do systemu poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną |
| 7.2 | Diagnoskop (1 komplet w ramach umowy) w kompletnym zestawie z dedykowanym przenośnym komputerem, oprogramowaniem i przewodami testowymi oraz podłączeniowymi do podwozia, włącznie z silnikami jezdnym i roboczym, umożliwiający m.in.: - automatyczny odczyt danych (np. typ/rodzaj, numery fabryczne), - wyszukiwanie aktywnych sterowników oraz wyświetlenie statusu zarejestrowanych usterek (stałych lub zachowanych w pamięci sterownika systemu), - odczyt, identyfikację i kasowanie kodów błędów, - diagnostykę układów i kasowanie kodów błędów, - dostęp do informacji i pomocy technicznych, - lokalizację podzespołów w pojeździe, opis funkcjonowania, schemat połączeń, test i numer katalogowy części zamiennej, - aktywację ustawień, adaptację (kalibrację i programowanie) nowych sterowników po wymianie, - podgląd bieżących parametrów, - bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania w okresie 6 lat i możliwość dalszej płatnej kontynuacji. |
| 8. | MALOWANIE, OPISY, OZNACZENIA, WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 8.1 | Nadwozie kolor żółty – odcień RAL 1004 |
| 8.2 | Podwozie fabryczny kolor producenta podwozia (szary, lub czarny) |
| 8.3 | Znormalizowane oznaczenia ostrzegawcze (folie i światła odblaskowe) |
| 8.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich podzespołów. |
| 8.5 | Kompletne opisy lub znormalizowane oznakowania wszystkich przycisków sterujących, dźwigni, zaworów, oprogramowania sterowania komputerowego itd., w kabinie operatora i na zewnątrz, wyłącznie w języku polskim. |
| 8.6 | Koło zapasowe do podwozia, koło zapasowe podporowe do szczotki, dwie gaśnice, trójkąt i lampa ostrzegawcza, pakiet podstawowych narzędzi, klin pod koło podwozia. |
| 8.7 | Jedna kompletna goleń z kołem podporowym pługa w ramach umowy. |
| 8.8 | Jeden stalowy atestowany dyszel do holowania w wykonaniu zgodnym z obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego w Polsce. |
| 9. | DOKUMENTACJA |
| 9.1 | Podstawowa instrukcja obsługi i sterowania funkcjami roboczymi dla operatora w języku polskim (wersje papierowe po jednej dla każdej oczyszczarki). |
| 9.2 | Warsztatowa instrukcja obsług i napraw technicznych przedmiotu zamówienia w formie książkowej lub w formie pliku PDF w języku polskim, zawierająca m.in.: - zakres czynności i okresy przeglądów technicznych, - spis nazw i oznaczeń wszystkich olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów, - opisy i schematy wszystkich układów elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i sterowania, - opis sposobów diagnostyki układów. |
| 9.3 | Katalog części zamiennych do wszystkich podzespołów przedmiotu zamówienia w formie książkowej lub w formie pliku PDF lub stały dostęp internetowy do katalogu na czas nieokreślony w cenie umowy – w języku polskim lub angielskim. |
| 9.4 | Instrukcja obsługi diagnoskopu w formie książkowej lub w formie pliku PDF z opisem kodów błędów wszystkich systemów przedmiotu zamówienia – w języku polskim. |
| 9.5 | Warsztatowa książka napraw silników jezdnego i roboczego (tzw. Workshop Manual) w formie książkowej lub w formie pliku PDF lub stały dostęp internetowy na czas nieokreślony w cenie umowy w języku polskim lub angielskim. |
| 9.6 | Książeczka gwarancyjna przedmiotu zamówienia (lub inna forma rozliczania przeglądów i napraw gwarancyjnych) w języku polskim. |

| 10. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oczyszczarka wraz z osprzętem roboczym |  |
| 10.1 | Całkowite wymiary gabarytowe z pługiem, szczotką i układem podmuchowym w pozycji roboczej: |  |
| 10.1A | Długość: | maks. do 13.000 mm |
| 10.1B | Szerokość: | maks. do 5.200 mm |
| 10.1C | Wysokość od nawierzchni do najwyższego punktu oczyszczarki (w tym z uwzględnieniem oświetlenia) | maks. do 4.100mm |
| 10.1D | Minimalna średnica skrętu koła zewnętrznego przedniego podwozia kompletnie zabudowanej Oczyszczarki z osprzętem roboczym, liczona do okręgu wytyczonego po zewnętrznej śladu styku krawędzi opony z nawierzchnią - zewnętrznego do kierunku wykonywanego skrętu. | maks. do 18.000 mm |
| 10.2 | Pojemność zbiorników paliwa | min. 600 l. |
|  | Silniki napędowe: |  |
| 10.3 | Moc silnika napędowego jezdnego i roboczego: | min. 260 kW |
|  | Szczotka: |  |
| 10.4 | Długość wału szczotki w zakresie: | 4.200 – 4.600 mm |
| 10.5 | Średnica szczotki: | min. 900 mm |
| 10.6 | Kąt roboczy obrotu szczotki w prawo lub w lewo z pozycji prostopadłej do osi wzdłużnej Oczyszczarki: | min. 30° |
| 10.7 | Szerokość oczyszczania szczotki przy nominalnym kącie roboczym w zakresie: | 3.500 - 4.000 mm |
|  | Pług: |  |
| 10.10 | Szerokość pługa w zakresie: | 5.400 - 6.000 mm |
| 10.9 | Szerokość robocza odśnieżania pługiem: | min.. 4.500 mm |
|  | Układ podmuchowy: |  |
| 10.10 | Prędkość wydmuchu powietrza: | min.. 125 m/s |
| 10.11 | Wydatek dmuchawy powietrza: | min.. 8 m3/s |