OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup ławek rezerwowych dla zawodników na boisko główne dla Ośrodka Polonia, ul. Konwiktorska 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (C/OM/VIII/P1/48)".

Ławki (wiaty dla zawodników) muszą spełniać wymogi licencyjne PZPN na sezon 2026/2027.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

- Demontaż i utylizacja: Demontaż istniejących, zużytych wiat rezerwowych oraz technicznych i ich utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Dostawa i montaż nowych elementów systemu (łącznie 5 sztuk):

  - 1 szt. – ławka (wiata) dla zawodników rezerwowych gospodarzy (21 miejsc),

  - 1 szt. – ławka (wiata) dla zawodników rezerwowych gości (21 miejsc),

  - 1 szt. – ławka (wiata) dla opieki medycznej (4 miejsca, oznakowanie zielonym krzyżem),

  - 1 szt. – ławka (wiata) dla sędziów technicznych (2 miejsca z wbudowanym stolikiem),

  - 1 szt. – ławka (wiata) dla spikerów i obsługi technicznej (2 miejsca z wbudowanym stolikiem).

- Prace instalacyjne: Przygotowanie lub adaptacja podłoża pod montaż nowych konstrukcji (jeśli wymagane dla zachowania stabilności) oraz trwałe zakotwienie systemów zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Zapewnienie wszelkich materiałów montażowych i złącznych.

- Logistyka: Zapewnienie transportu i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wszystkie koszty materiałów i prac towarzyszących leżą po stronie Wykonawcy.

2. Minimalne wymagane parametry dla ławek (wiat):

- Konstrukcja nośna: Stalowa konstrukcja cynkowana ogniowo, wykonana z profili stalowych 60×30 mm, giętych do promienia R=855 mm. Dolna rama oraz belka czołowa wykonana z profilu 60×40 mm. Konstrukcja malowana proszkowo – kolor czarny (nr 9017 według palety RAL). Z uwagi na znaczne gabaryty ławek (wiat) 21-miejscowych dopuszcza się zastosowanie konstrukcji modułowej, łączonej na miejscu.

- Pokrycie połaci ławki (wiaty): Poliwęglan lity przezroczysty 3 mm z filtrem UV mocowany przy użyciu systemowych profili aluminiowych z uszczelnieniem gumowym.

- Wypełnienie boków ławki (wiaty): Poliwęglan lity przezroczysty 6 mm mocowany przy użyciu systemowych profili aluminiowych z uszczelnieniem gumowym.

- Siedziska: Profilowane fotele tapicerowane. Tapicerka wykonana z materiału typu sztuczna skóra 440 g/m². Materiał niepalny, odporny na UV i na ścieranie min. 30 000 cykli Martindale'a. Kolor czarny (nr 9017 według palety RAL). Wysokość oparcia min. 76 cm. Szerokość siedziska min. 44 cm. Ilość 50 sztuk + 4 zapasowe.

- Oznakowanie: Jednoznaczne oznaczenie stref funkcjonalnych (gospodarze, goście, sędziowie techniczni, obsługa medyczna, obsługa techniczna).

- Wykończenie: System bezpiecznych zaślepek z tworzywa sztucznego na profilach. Zabezpieczenie śrub nakrętkami kołpakowymi lub maskownicami (brak ostrych krawędzi).

3. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów ławek (wiat):

- Ławka (wiata) dla zawodników rezerwowych (Gospodarze)

  - Ilość miejsc: 21.

  - Układ: Jednorzędowy.

  - Wymiary: Odpowiednie do ergonomicznego rozmieszczenia 21 siedzisk w jednym rzędzie (minimalny rozstaw osiowy: 50 cm na miejsce).

  - Oznakowanie: Nadruk tekstowy na osłonie czołowej - GOSPODARZE

- Ławka (wiata) dla zawodników rezerwowych (Goście)

  - Ilość miejsc: 21.

  - Układ: Jednorzędowy.

  - Wymiary: Odpowiednie do ergonomicznego rozmieszczenia 21 siedzisk w jednym rzędzie (minimalny rozstaw osiowy: 50 cm na miejsce).

  - Oznakowanie: Nadruk tekstowy na osłonie czołowej - GOŚCIE

- Ławka (wiata) dla opieki medycznej

  - Ilość miejsc: 4.

  - Układ: Jednorzędowy

  - Wymiary: Odpowiednie do ergonomicznego rozmieszczenia 4 siedzisk w jednym rzędzie (minimalny rozstaw osiowy: 50 cm na miejsce).

  - Oznakowanie: Zgodne z wymogami związków sportowych (zielone krzyże) umieszczone na bokach ławki (wiaty).

- Ławka (wiata) dla sędziów technicznych

  - Ilość miejsc: 2.

  - Układ: Jednorzędowy

  - Wymiary: Odpowiednie do ergonomicznego rozmieszczenia 2 siedzisk w jednym rzędzie (minimalny rozstaw osiowy: 50 cm na miejsce).

  - Wyposażenie dodatkowe: Zintegrowany, wbudowany w konstrukcję ławki (wiaty) stolik (pulpit roboczy). Blat wykonany z płyty HPL o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

  - Wymiary blatu: Minimalnie 38 x 58 cm.

- Ławka (wiata) dla spikerów i obsługi technicznej

  - Ilość miejsc: 2.

  - Układ: Jednorzędowy

  - Wymiary: Odpowiednie do ergonomicznego rozmieszczenia 2 siedzisk w jednym rzędzie (minimalny rozstaw osiowy: 50 cm na miejsce).

  - Wyposażenie dodatkowe: Zintegrowany, wbudowany w konstrukcję ławki (wiaty) stolik (pulpit roboczy). Blat wykonany z płyty HPL o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

  - Wymiary blatu: Minimalnie 38 x 58 cm.

4. Wymagania formalne, jakościowe i gwarancyjne

- Zgodność z normami: Oferowany asortyment musi spełniać rygory bezpieczeństwa użytkowania określone w polskich i europejskich normach dla sprzętu sportowego (seria PN-EN).

- Atesty i Certyfikaty: Wykonawca przedłoży atesty trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości.

- Gwarancja: Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy.