# Wytyczne do wprowadzania informacji z inwentaryzacji drzew do plików MoDrzew

Warszawa, 2025

## Metryka dokumentu

### Opracowanie merytoryczne dokumentu

Dokument opracowany przez Biuro Ochrony Środowiska

### Aktualizacje i przeglądy dokumentu

Częstotliwość aktualizacji dokumentu: na żądanie.
Częstotliwość przeglądu dokumentu: nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.
Data ostatniego przeglądu:

### Historia zmian

Wersja: 1.00
Data: 26 czerwca 2025 r.
Opis zmiany: utworzenie dokumentu

### Cel dokumentu

Instrukcja przedstawia sposób wprowadzania danych z inwentaryzacji drzew do plików 
w formacie gpkg, które zostały wygenerowane w aplikacji MoDrzew.

### Adresaci dokumentu

Dokument został przygotowany dla wykonawców działających na zlecenie m.st. Warszawy.

## Podstawowe informacje i zasady wprowadzania danych

- Udostępniane materiały zostały przygotowane tak by były kompatybilne z otwartym oprogramowaniem (Open-source software). Pliki w formacie GeoPackage (.gpkg) udostępnione wykonawcy.

- Wykonawca musi posiadać podstawową znajomość oprogramowania GIS.

- Obiekty (drzewa) reprezentowane są odpowiednim typem pliku wektorowego: punkt, poligon. Wybrane pola reprezentują zakodowane wartości określone w słownikach. Dodatkowo pliki mają tabele powiązane, gdzie przechowywane są informacje o obwodach pni i gatunkach.

- W dokumencie znajduje się struktura techniczna przekazywanych plików oraz sposób wprowadzania danych w oprogramowaniu QGIS. Pliki są kompatybilne z innymi poprogramowaniami GIS.

- Wykonawca aktualizuje i wprowadza dane do przekazanych materiałów zgodnie 
z Wytycznymi.

- Zamawiający w OPZ może dookreślić sposób wprowadzania danych i ich zakres np. standardy dokładności geometrii czy zakres zbieranych informacji w polu „uwagi_wyk”.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich korekt wynikających 
z rozbudowy aplikacji. Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany o wprowadzonych zmianach i zostaną mu przekazane obowiązujące instrukcje i materiały.

### Materiały przekazywane przez Zamawiającego

Wykonawca otrzymuje:

- Pakiet plików w formacie GeoPackage (.gpkg)– dla wszystkich występujących warstw tematycznych. Pliki zawierają dane zakodowane i odkodowane, słowniki oraz tabele powiązane.

- Instrukcję wprowadzania danych.

W Instrukcji wprowadzania danych opisaliśmy szczegółowo zasady pracy na plikach. Natomiast 
w Budowie poszczególnych warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych opisaliśmy ich budowę.

### Materiały przekazywane do Zamawiającego

Wykonawca przekazuje zaktualizowane pliki przekazane przez Zamawiającego. Aktualizację wykonuje zgodnie z przekazanymi wytycznymi i odsyła je w formie zakodowanej (zgodnie z wymaganym formatem). Wykonawca w plikach pozostawia wyłącznie obiekty, które zaktualizował lub dodał (pozostałe usuwa).

Szczegółowy opis wykonania został opisany w rozdziale Instrukcja wprowadzania danych 
w oprogramowaniu QGIS.

## Standard danych

Udostępniane materiały zostały przygotowane tak by były kompatybilne z otwartym oprogramowaniem (Open-source software).

Pliki zapisane są w formacie GeoPackage (.gpkg) w układzie współrzędnych 2000 pas 7 (ETRF2000-PL / CS2000/21 - EPSG:2178).

Struktura przekazanych plików z danymi w rozbiciu na warstwy tematyczne i słowniki:

Przykładowy widok warstw w przekazanym pliku przez Zamawiającego (oprogramowanie QGiS).

[!] Uwaga Ostateczna struktura danych jest udostępniana przez Zamawiającego. Wykonawca nie może zmieniać nazw przekazanych plików.

### Budowa poszczególnych warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych

[!] W warstwach z przedrostkiem “K” znajdują się kodowane pola. Wypełniamy je zgodnie 
z przypisanymi słownikami (patrz tabele). Dodatkowo warstwy maja tabele powiązane, które należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi. 
W Instrukcja wprowadzania danych pokazaliśmy jak należy to zrobić.

W warstwach z przedrostkiem “O” znajdują się odkodowane pola. Służą w celach podglądowych.

W warstwach tabelarycznych z przedrostkiem “sl” znajdują się słowniki, a w warstwach tabelarycznych z przedrostkiem “drzewa” tabele powiązane.

- Warstwa z przedrostkiem K_(1) - poligonowa

| Nazwa pola | Opis pola /sposób uzupełnienia | Powiązany słownik |
| --- | --- | --- |
| fid | Pole zablokowane do edycji. |  |
| numer_inw (numer inwentaryzacyjny ) | Pole zablokowane do edycji. |  |
| jedn_zarz (Jednostka zarządzająca) | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. | sl_jedn_zarz_nazwa |
| id_dzielnica | Pole zablokowane do edycji. | sl_dzielnice |
| id_lokalizacja | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. | sl_lokalizacje |
| powierzchnia | Pole zablokowane do edycji. |  |
| id_wyn_ogl (wynik oględzin) | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. |  |
| dt_ogledzin (data oględzin) | Pole data. Uwaga: data oględzin musi być zaktualizowana. Data nie może być równa lub wcześniejsza niż istniejąca. |  |
| uwagi | Pole zablokowane do edycji. |  |
| dt_kolejnych_ogledzin (data kolejnych oględzin) | Pole zablokowane do edycji. |  |
| dt_obowiazywania (data obowiązywania danych) | Pole data. Wprowadzamy datę stanu na danych dzień. |  |
| uwag_wykon (uwagi wykonawcy) | Pole tekstowe do wypełniania ręcznego - należy wpisać datę uwagi (rok.miesiąc.dzień) oraz tylko wykazane defekty bez wpisywania ich braków (pole z ograniczoną liczbą znaków) – zlecający może uszczegółowić zakres informacji. |  |

Struktura tabel powiązanych z warstwą K_(1)– poligonowa

Tabela powiązana 1 Tabela z przedrostkiem drzewa_umiar_ryz_gatunki
wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. Sposób wprowadzania danych szczegółowo został opisany w rozdziale Instrukcja wprowadzania danych.

| Nazwa pola | Opis pola | Sposób uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| id | Liczba całkowita (64 bitowa) | Pole zablokowane do edycji. |
| Id_gatunku | Liczba całkowita (64 bitowa) | Przypisujemy odpowiedni kod ze słownika sl_gatunki |
| numer_inw | Tekst (string) | W przypadku nowo dodanych obiektów numer nadany przez Wykonawcę. |
| liczba | Liczba całkowita (64 bitowa) | Wpisujemy liczbę gatunków występujących w terenie. |

Tabela powiązana 2 Tabela z przedrostkiem drzewa_umiar_ryz_zalaczniki

| Nazwa pola | Opis pola | Sposób uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| numer_inw | Pole typu tekst (string). | W polu wpisujemy numer inwentaryzacyjny drzewa przekazany przez Zamawiającego lub w przypadku nowo dodanych obiektów numer nadany przez Wykonawcę. |
| Nazwa_pliku | Pole typu tekst (string). | W polu wpisujemy nazwę pliku jpg. Nazwa pliku powinna składać się z numeru inwentaryzacyjnego, numeru zdjęcia obiektu (jeżeli jest więcej niż jedno, daty wykonania zdjęcia oraz dodatkowego opisu określonego przez Zamawiającego, np. 5_2_20250526_Bankowa (FID z pliku_numer zdjęcia_data_ulica). Uwaga! Zdjęcie ma być wykonane w formacie JPG, rozmiar do 5 MB. |

- Warstwa w przedrostkiem K_(2,3,inw) - punktowa

| Nazwa pola | Opis pola / sposób uzupełnienia | Powiązany słownik/tabela |
| --- | --- | --- |
| fid | Pole zablokowane do edycji. |  |
| id | Pole zablokowane do edycji. |  |
| numer_inw (numer inwentaryzacyjny ) | Pole zablokowane do edycji. |  |
| id_jedn_zarz (Jednostka zarządzająca) | Pola nie edytujemy o ile nie ma takiej informacji w OPZ. | sl_jedn_zarz_nazwa |
| id_gatunek (gatunek polski) | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_gatunki |
| obwod (obwód pnia/pni) | Mierzony na wysokości 130 cm. Wpisujemy w centymetrach. | Tabela powiązana drzewa_pnie |
| id_dzielnica | Pole zablokowane do edycji. | sl_dzielnice |
| srednica_korony | Należy podać zmierzoną średnicę korony obiektu, wynik pomiaru podajemy w metrach do jednego miejsca po przecinku, pole wypełniamy ręcznie. Minimalna wartość wynosi 2, taką wartość należy wpisać także w przypadkach koron o mniejszej średnicy niż 2 m. |  |
| młode (drzewo młode) | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| ekspertyza_zew (ekspertyza zewnętrzna) | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| ostaniec | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| gniazdo | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| wiazanie | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| milion_drzew | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| opinia_dendrologiczna | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| budka | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| dziupla | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. | sl_tak/nie10 |
| dt_nasadzenia (data nasadzenia) | Pole data. |  |
| rodzaj_nasadzenia (rodzaj nasadzenia) | Pole kodowane, wypełniamy zgodnie ze słownikiem. Pola nie edytujemy o ile nie ma takiej informacji w OPZ. | sl_rodzaje_nasadzen |
| nasadzenie_nr_dec (nasadzenia numer decyzji) | Pola nie edytujemy o ile nie ma takiej informacji w OPZ. |  |
| finansowanie | Pola nie edytujemy o ile nie ma takiej informacji w OPZ. |  |
| lokalizacja | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. | sl_lokalizacje |
| stan_zdrowotny | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. Należy określić stan zdrowotny obiektu, według wytycznych Standardu przeglądów i analiz dendrologicznych, wyłącznie wg 3-stopniowej skali, wypełniamy kodami odpowiadającymi skali od 1 do 3. Uwaga: w przypadku drzew, które są wyłączone z realizacji Standardu ze słownika wybieramy „brak danych”. | sl_stan_zdrowotny |
| uzytkowanie_terenu | Pole kodowane, wypełniamy kodami zgodnie ze słownikiem. Należy określić użytkowanie obiektu, według wytycznych Standardu (Załącznik nr )wyłącznie wg 4-stopniowej skali (N,O,S,W). Uwaga: w przypadku drzew, które są wyłączone z realizacji Standardu ze słownika wybieramy kod odpowiadający „brak danych”. | sl_uzytkowanie_terenu |
| ocena | Pola nie edytujemy – jest połączeniem stanu_zdrowotnego oraz uzytkowania_terenu . |  |
| wartosc_przyrodnicza | Należy uzupełnić wyłącznie w przypadku oznaczenia drzewa jako cenne. Wpisujemy kod zgodny ze słownikiem. | sl_wartosc_przyrodnicza |
| wyn_ogl (wynik oględzin) | Pole kodowane - należy przypisać kod zgodny ze słownikiem. | sl_wynik_przegladu |
| data_ogledzin (data oględzin) | Pole data. |  |
| uwagi | Pole tylko do odczytu. |  |
| data_kolejnych_ogledzin (data kolejnych oględzin) | Pole data - pola nie edytujemy. |  |
| etap_postepowania | Pola nie edytujemy. W przypadku drzew objętych postepowaniem administracyjnym. Wykonawca każdorazowo uzgadnia sposób postepowania z drzewem. | sl_etap_postepowania |
| id_przyczyny_wnioskowania | Pola nie edytujemy. W przypadku drzew objętych postepowaniem administracyjnym. Wykonawca każdorazowo uzgadnia sposób postepowania z drzewem. | sl_przyczyny_wnioskowania |
| znak_sprawy | Pola nie edytujemy. W przypadku drzew objętych postepowaniem administracyjnym. Wykonawca każdorazowo uzgadnia sposób postepowania z drzewem. |  |
| numer_decyzji | Pola nie edytujemy. W przypadku drzew objętych postepowaniem administracyjnym. Wykonawca każdorazowo uzgadnia sposób postepowania z drzewem. |  |
| dt_obowiazywania (data obowiązywania danych) | Pole data. |  |
| uwag_wykon (uwagi wykonawcy) | Pole tekstowe do wypełniania ręcznego. Należy wpisać datę uwagi (rok.miesiąc.dzień) oraz tylko wykazane defekty bez wpisywania ich braków (ograniczenie liczby znaków) – zlecający może uszczegółowić zakres informacji w OPZ. |  |

Struktura tabel powiązanych z warstwą z przedrostkiem K_(2,3,inw) - punktowa

Tabela powiązana 1  Tabela z przedrostkiem— drzewa_pnie
Sposób wprowadzania danych szczegółowo został opisany w rozdziale Instrukcja wprowadzania danych.

| Nazwa pola | Opis pola | Sposób uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| fid | Liczba całkowita (64 bitowa) | automatyczny |
| fid_drzewo | Tekst (string) | W polu wpisujemy numer inwentaryzacyjny drzewa z kolumny „numer_inw”, przekazany przez Zamawiającego lub w przypadku nowo dodanych obiektów numer nadany przez Wykonawcę. |
| obwod | Liczba dziesiętna (double) | Wpisujemy obwód pnia na wysokości 130 cm. Wartość podajemy w jednostce miary centymetr (cm), np. 120. Jeżeli drzewo jest wielopniowe to dodajemy nowy rekord |

Tabela powiązana 2 Tabela z przedrostkiem drzewa _zalaczniki
Sposób wprowadzania danych szczegółowo został opisany w rozdziale Instrukcja wprowadzania danych.

| Nazwa pola | Opis pola | Sposób uzupełnienia |
| --- | --- | --- |
| fid | Automatyczne uzupełnianie |  |
| fid_drzewo | Pole typu tekst (string). | W polu wpisujemy numer inwentaryzacyjny drzewa z kolumny „numer_inw”, przekazany przez Zamawiającego lub w przypadku nowo dodanych obiektów numer nadany przez Wykonawcę. |
| nazwa_pliku | Pole typu tekst (string). | W polu wpisujemy nazwę pliku jpg. Nazwa pliku powinna składać się z numeru inwentaryzacyjnego, numeru zdjęcia obiektu (jeżeli jest więcej niż jedno, daty wykonania zdjęcia oraz dodatkowego opisu określonego przez Zamawiającego, np. 10_1_20250526_Bankowa (FID_numer zdjęcia_data_ulica). Uwaga! Zdjęcie ma być wykonane w formacie JPG, rozmiar do 5 MB. |

## Instrukcja wprowadzania danych w oprogramowaniu QGIS

Wprowadzanie danych podstawowe założenia

- Instrukcja przestawia sposób wprowadzania danych w oprogramowaniu QGIS.

- Wykonawca pracuje na przekazanych przez Zamawiającego zakodowanych plikach (w nazwie pliku znajduje się przedrostek „K”, np. eksport_modrzew_20250529_1236 — K_(2,3, inwent)_eksport_modrzew_20250529_1236– nie może zmieniać ich struktury np. układu kolumn, nazwy pól. Podłączenie słowników opisaliśmy w rozdziale Powiązanie słowników.

- Warstwy z przedrostkiem  „O_” są zablokowane do edycji (podgląd przekazanych danych.

- W zależności od zamówienia, pliki mogą zawierać dane o drzewach do aktualizacji albo być puste – do wypełnienia. W obu przypadkach Wykonawca uzupełnia pliki zgodnie 
z przekazanymi wytycznymi i odsyła je w formie zakodowanej (zgodnie z wymaganym formatem).

- Wykonawca w plikach pozostawia wyłącznie obiekty, które zaktualizował lub dodał (pozostałe usuwa).

- Przekazane pliki mogą zawierać dane drzew lub obszarów, które już znajdują się w bazie danych.

  - jeśli drzewo/obszar jest w terenie – należy zaktualizować jego dane (np. zmienić atrybuty, geometrię).

  - jeśli drzewo znajduje się w pliku, ale nie ma go w terenie – należy je usunąć z pliku. W przypadku drzew, które nie zostały zlokalizowane w terenie, należy dodatkowo przedstawić ich wykaz, który będzie zawierał ich numery inwentaryzacyjne. Forma ustalona indywidualnie z Zamawiającym.

  - jeśli drzewo/obszar nie występuje w pliku, ale rośnie w terenie – trzeba je dodać 
i uzupełnić informacje.

  - jeśli zostanie usunięty obszar lub zostanie zmieniona jego geometria, należy dodatkowo przedstawić ich wykaz, który będzie zawierał ich numery inwentaryzacyjne oraz uzasadnienie zmiany lub usunięcia.

- Powiązania słownikowe – w określonych polach obiektom przypisujemy kod 
z odpowiedniego słownika. Ułatwieniem jest

sl_gatunki
1111	lipa drobnolistna	Tilia cordata

sl_jedn_zarz_nazwa
35 - Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

- Należy zgłosić Zamawiającemu brak w słowniku danego gatunku drzewa lub lokalizacji. Zamawiający prześle zaktualizowane słowniki.

- Pomiar położenia i przypisanie przestrzenne poszczególnych obiektów zieleni należy dokonać z dokładnością poniżej 1 m. Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiarów

za pomocą urządzeń pomiarowych GPS, jednak muszą one zapewniać pomiar z sub-metrową dokładnością w czasie rzeczywistym.

- Przed rozpoczęciem pracy na w przekazanym pliku należy utworzyć relacje z poważnymi tabelami oraz przypisać słowniki do odpowiednich pól. W rozdziale Powiązania tabelaryczne (relacje) oraz Powiązanie słowników opisaliśmy jak to zrobić.

- Powiązania tabelaryczne – informacje o obwodach pni/pni, załącznikach oraz gatunkach drzew wprowadzamy do tabel powiązanych. W rozdziale Powiązania tabelaryczne został opisany sposób ich konfiguracji.

- Załączniki – zdjęcia - wymagany format JPG. O ile OPZ nie określa inaczej, dla drzew dokumentowanych punktowo należy wykonać minimum 2 zdjęcia, które obrazują pokrój drzewa oraz wady budowy. W przypadku drzew dokumentowanych poligonem ich liczba oraz wytyczne zostają określone w OPZ. Zdjęcia maja określone wytyczne w zakresie nazwy. 
W polu wpisujemy nazwę pliku jpg. Nazwa pliku powinna składać się z numeru inwentaryzacyjnego, numeru zdjęcia obiektu (jeżeli jest więcej niż jedno, daty wykonania zdjęcia oraz dodatkowego opisu określonego przez Zamawiającego, np. D561458_2_20250526_Bankowa.

- Ograniczenia liczby obiektów w pliku do 500. W przypadku przekroczenia normy, należy podzielić pliki.

- Klasa ryzyka zostanie wykonana zgodnie ze Standardem przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy (załącznik do OPZ).

### Powiązania tabelaryczne (relacje)

W pliku są zdefiniowane relacje pomiędzy dwoma warstwami i powiązanymi z nimi 4 tabelami:

- Relacja 1 po między warstwą z przedrostkiem „K_(2,3,inw) a  drzewa_pnie

- Relacja 2 po między warstwą z przedrostkiem „K_(2,3,inw) a drzewa_zalaczniki

- Relacja 3 po między warstwa z przedrostkiem „K_(1) a drzewa_umiar_ryz_gatunki

- Relacja 4 po między warstwa z przedrostkiem „K_(1)  a drzewa_umiar_ryz_zalaczniki

Relacja 1

Poniżej przedstawiamy jak skonfigurować relacje na przykładzie warstwy z przedrostkiem „K_(2,3,inw) oraz drzewa_pnie:

- Z zakładki Projekt otwieramy Właściwości projektu.

- Wybieramy Relacje.

- Następnie w dolnym lewym rogu klikamy przycisk + Dodaj relację

- Konfigurujemy połączenie. Dla zachowania przejrzystości nazywamy poszczególne relacje tu został przedstawiony  przykład dodania tabeli relacyjnej drzewa pnie do warstwy „K_(2,3,inw).

- W Name wpisujemy np. drzewa pnie.

- Layer and fields mapping

Warstwa bazowa (nadrzędna)
W pozycji Warstwa z rozwijanej listy wybieramy warstwę z przedrostkiem K_(2,3,inw). W pozycji Pole 1 z listy rozwijanej wybieramy numer_inw. Akceptujemy przyciskiem OK.

- Warstwa powiązana (potomna)
W pozycji Warstwa z rozwijanej listy wybieramy warstwę z przedrostkiem drzewa pnie. W pozycji Pole 1 z listy rozwijanej wybieramy fid_drzewa.

- Akceptujemy przyciskiem OK.

- Pozostałe 3 relacje konfigurujemy analogicznie jak wyżej uwzględniając powiązania określone w rozdziale Budowa poszczególnych warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych.

Relacja 2. Przypisanie relacji dla załączników drzew podwyższonego (2) i wysokiego (3)ryzyka – warstwa z przedrostkiem K_(2,3,inw).

Relacja 3 Przypisanie relacji dla gatunków drzew umiarkowanego ryzyka (1)ryzyka – warstwa z przedrostkiem K_(1)

Relacja 4 Przypisanie relacji dla załączników drzew umiarkowanego ryzyka (1)ryzyka – warstwa z przedrostkiem K_(1)

Utworzone powiązania słownikowe pozwolą na łatwe wprowadzanie danych do obiektów.

W Budowa poszczególnych warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych, opisaliśmy do jakich warstw dołączmy tabele powiązane.

Poniżej przykład powiązań dla warstwy punktowej K(2,3,inwent):

Przykład konfiguracji złączenia pni_drzew. 
Łączymy po „Pole tabeli przyłączanej” = fid_drzewo
oraz „pole złączenia”= fid.

Robimy tak dla każdego połącznia.

### Powiązanie słowników

Pracę rozpoczynamy od dodania wymaganych warstw do projektu, a następnie powiązania słowników z odpowiednimi polami.

Każdemu polu, któremu przypisany jest słownik należy skonfigurować Formularz atrybutów, np. 
polu id_jednostka_zarz przypisujemy słownik sl_jedn_zarz. W rozdziale Budowa poszczególnych warstw, powiązań słownikowych i tabelarycznych opisaliśmy jak to zrobić.

- Otwieramy Właściwości warstwy

- Wybieramy Formularz atrybutów.

- Następnie w sekcji Typ widżetu – z rozwijanej listy wybieramy Mapa wartości.

- Przechodzimy do Wczytaj dane z warstwy - klikamy przycisk.

- Konfigurujemy jak na poniższym rysunku. Wybieramy z Warstwa eksport_modrzew_(......)_sl_jedn_zarz. Następnie z listy rozwijanej w Wartość wybieramy id, a Opis wybieramy nazwa. Akceptujemy przyciskiem OK.

- Robimy tak samo dla wszystkich pozostałych pól, które mają wskazane powiązane słowniki.

[!] W tabeli drzewa umiar_ryz_gatunki należy również powiązać sl_gatunki (analogicznie jak w pozostałych przypadkach).

Wprowadzanie danych drzew umiarkowanego ryzyka (1) - poligony

Wprowadzenie

Warstwa z przedrostkiem K_(1)_eksport_modrzew, jest warstwą poligonową do dokumentowania oględzin drzew zakwalifikowanych do klasy umiarkowanego ryzyka (1) – zgodnie ze Standardem przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy.

Wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym można zmienić granice wyznaczonego wcześniej obszaru. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać negatywnie na terminy realizacji kolejnych oględzin drzew na zmienionych obszarach. Wyznaczane i modyfikowane obszary muszą spełniać dwa warunki:

- umożliwiać łatwą identyfikację drzew umiarkowanego ryzyka w terenie,

- pozwalać na jednoznaczne przestrzenne przypisanie drzew umiarkowanego ryzyka do konkretnego obszaru.

Dodawanie nowych obiektów

- Na początku włączamy tryb edycji dla warstwy. Można to zrobić na dwa sposoby.

  - Za pomocą przycisku “Tryb Edycji” na pasku narzędziowym “Digitalizacja”:

  - Za pomocą kliknięcia PPM na warstwę w panelu “Warstwy” i wybranie opcji  “Tryb  Edycji”

- Rysowanie nowych poligonów.

  - Z paska narzędziowego “Digitalizacja” wybieramy przycisk “Rysuj poligon”.

  - Rysujemy poligon, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy by zakończyć rysowanie.

  - Wypełniamy pierwszy segment atrybutów dla drzew umiarkowanego ryzyka i klikamy “OK”.

  - Zapisujemy zmiany.

  - Uruchamiamy ponownie okno edycji atrybutów obiektu zaznaczając wprowadzany obiekt i klikając na przycisk “Edytuj atrybuty jednocześnie dla wszystkich zaznaczonych” (w naszym przypadku ma być jeden obiekt) lub z poziomu tabeli atrybutów wybieramy obiekt.

  - Włączamy edycję tabeli powiązanej (jeśli nie była włączona), uzupełniamy tabelę powiązaną z gatunkami drzew i zapisujemy zmiany.

  - Włączamy edycję tabeli powiązanej (jeśli nie była włączona), uzupełniamy tabelę powiązaną z nazwami plików zdjęć i zapisujemy zmiany.

Aktualizacja danych

W plikach mogą znajdować się już zinwentaryzowane obiekty, posiadające numery inwentaryzacyjne np. U122 oraz id.

- Aktualizację pól rozpoczynamy od zaznaczenia obiektu, można to zrobić z poziomu Tabeli atrybutów lub z widoku mapy.
[!] Nie zmieniamy atrybutów id oraz numer_inw.

- Aktualizujemy wymagane atrybuty dla obiektu.

- Następnie aktualizujemy atrybuty w tabelach powiązanych.

- Zapisujemy wyniki aktualizacji.

Usuwanie obiektów

Usuwamy wyłącznie obiekty, na które zgodził się Wykonawca w przypadku np. zmiany klas ryzyka albo wykonania obszarów na nowo w zamian starego obszaru.

- Zaznacz obiekt,

- Następnie np. z poziomu tabeli atrybutów usuń elementy z tabel powiązanych.

- Później np. z poziomu tabeli atrybutów kliknij przycisk Usuń.

- Zapisz zmiany dla warstw.

- Zlecającemu przekazujemy wykaz obiektów, które zostały usunięte z informacją o numerze Inwentaryzacyjnym (numer_inw), lokalizacji (lokalizacja) oraz powodzie usunięcia.

## Wprowadzanie danych drzew (2,3, inwentaryzacje) - punkty

Wprowadzenie

Warstwa z przedrostkiem K_(2,3,inw)_eksport_modrzew, jest warstwą punktową do inwentaryzacji drzew oraz dokumentowania oględzin drzew podwyższonego (2) i wysokiego ryzyka (3).

[!] W przypadku drzew, którym nie jest przypisywana klasa ryzyka (drzewa wyłączone z realizacji Standardu), w polach id_stan_zdrowotny oraz id_uzytkowanie_terenu wpisujemy „brak danych” oraz nie uzupełniamy data_ogledzin.

W warstwie znajdują się pola, których nie można edytować. W Podstawowe informacje i zasady wprowadzania danych są one wskazane.

Rozpoczęcie pracy

Pracę rozpoczynamy od utworzenia relacji warstwy z tabelami powiązanymi oraz przypisaniu słowników do poszczególnych pól. W rozdziale Powiązania tabelaryczne (relacje) oraz Powiązanie słowników opisaliśmy jak to zrobić.

[!] Zamawiający w OPZ może uszczegóławiać sposób gromadzenia danych.

Dodawanie nowych obiektów

- Na początku włączamy tryb edycji dla warstwy (analogicznie jak w rozdziale Wprowadzanie danych drzew umiarkowanego ryzyka (1) – poligon).

- Dodajemy obiekt za pomocą narzędzia .

- Uzupełniamy tabelę atrybutów. Na tym etapie nie możemy przypisać obwodów pni ani załączników. Możemy to zrobić dopiero po zapisaniu obiektu.

[!] Nie należy uzupełniać pola numer_inw ani id.

- Zapisujemy obiekt.

- Dodawanie informacji o pniach drzewa. Rozpoczynamy od konfiguracji tabeli 
z przedrostkiem sl_... drzewa_pnie. Otwieramy Właściwości, przechodzimy do Formularz atrybutów, następnie dla pola fid_drzewo konfigurujemy ustawienia zgodnie 
z poniższym rysunkiem:

Widok skonfigurowanej zakładki Formularz atrybutów

Następnie ponownie rozpoczynamy jego edycję, otwieramy formatkę z atrybutami. Na samym końcu formatki znajduje się tabela do dodawania pni drzew.

Dodawanie pnia

Zapisz

Edycja

Włączamy Edycję, następnie klikamy przycisk Dodawanie . Uzupełniamy pole „obwód”. Aby dodać kolejny obwód pinia należy skorzystać ponownie z przycisku „Dodaj”.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji o obwodach pni zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz” (znajduje się w sekcji pnie).

- Przypisanie informacji o załączniku (zdjęcie)

Przypisanie informacji o załączniku działa na takich samych zasadach jak przypisywanie obwodów pni drzew.

Po wprowadzeniu wszystkich informacji o obwodach pni zapisujemy zmiany przyciskiem „Zapisz” (znajduje się w sekcji załączniki drzewa).

Aktualizacja danych

W plikach mogą znajdować się już zinwentaryzowane obiekty, posiadające numery inwentaryzacyjne np. D137008 oraz id. 
[!] Aktualizacja danych drzewa objętych postepowaniem administracyjnym (wypełnione pola id_etap_postepowania, id_przyczyny_wnioskowania, musi być każdorazowo uzgodniona 
z Zamawiającym.

Aktualizację pól rozpoczynamy od zaznaczenia obiektu, można to zrobić z poziomu Tabeli atrybutów.
[!] Nie zmieniamy atrybutów id oraz numer_inw.

W warstwie pozostawiamy wyłącznie obiekty, które zostały zaktualizowane, pozostałe usuwamy.

Usuwanie obiektów

Usuwamy wyłącznie obiekty, których nie edytujemy oraz te, których nie ma w terenie.

- Zaznacz obiekt, następnie np. z poziomu tabeli atrybutów kliknij przycisk Usuń.

- Zapisz zmiany dla warstwy.

- Zlecającemu przekazujemy wykaz obiektów, których nie ma w terenie (numer Inwentaryzacyjny (numer_inw) oraz lokalizacja (lokalizacja).

Standard przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy:

Standard przeglądów i analiz dendrologicznych m.st. Warszawy.