ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych oraz tarasu

w Ośrodku Solec w Warszawie.

- Prace obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami od strony restauracji oraz tarasu i murów oporowych wokół budynku głównego Ośrodka Solec przy ul. Solec 71 w Warszawie.

- W ramach zadania Wykonawca dokona w szczególności: naprawy ścian zewnętrznych, polegających na naprawie pęknięć ścian cokołu (montaż listew dylatacyjnych wraz z uzupełnieniem uszczelniaczem dylatacyjnym w kolorze cokołu) oraz odtworzeniu pierwotnego tynku po wymianie osadnika żeliwnego (narożnik budynku przy rampie dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem głównym do budynku).

- Podstawa wykonania przedmiotu umowy:

- Projekt budowlany oraz techniczny przebudowy schodów zewnętrznych i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do restauracji na tyłach budynku Ośrodka Solec przy ul. Solec 71 w Warszawie oraz remontu tarasu wraz z murkami oporowymi wokół tarasu budynku.

- Obowiązujące standardy, przepisy i normy.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Zasady sztuki budowlanej, prawo budowlane, wiedza techniczna, przepisy p.poż. i BHP, ustawa o odpadach, zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 23.10.2017 r. w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji (z późn. zm.), innymi obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością.

- Standardy dostępności architektonicznej dla miasta Warszawy – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1783/2022 z dnia 01.12.2022 r.

- Standardy Dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami – poradnik Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017 r.

- Pozwolenie na budowę Nr 279/SRD/PB/2024.

- Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków.

- Z uwagi na fakt, że Ośrodek Solec jest obiektem czynnym, Wykonawca będzie prowadził prace budowlane ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa jego użytkowników oraz zapewni nieprzerwany dostęp dociągów komunikacyjnych, budynku i kortów tenisowych. Ewentualne zamknięcia lub reorganizacje w ruchu pieszym i samochodowym na terenie Ośrodka będą uzgadniane z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca zapewni możliwość odbioru odpadów z istniejących pojemników, których lokalizację na czas prowadzenia robót ustali z Zamawiającym.

- Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie istniejących drzew, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac.

- Przed przystąpieniem do robót demontażowych i budowlanych należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące ulec uszkodzeniu. Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo prowadzonych prac odpowiada Wykonawca. Dotyczy również terenu zaplecza budowy.

- Wykonawca powinien przewidzieć podniesienie/obniżenie rzędnych istniejących wpustów deszczowych po wykonaniu docelowych spadków nawierzchni wraz z ewentualną wymianą/malowaniem wyłazów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

- Po zakończeniu robót budowalnych Wykonawca uprzątnie i doprowadzi przyległy teren do stanu pierwotnego usuwając wszelkie ewentualne uszkodzenia spowodowane prowadzonymi robotami.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 01.10.2024 r., w szczególności do: dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zapewnienia Kierownika Budowy posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, dokonania rejestracji dziennika budowy, prowadzenia dokumentacji budowy oraz przygotowania i złożenia dokumentacji niezbędnej do skutecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami zgłoszenia zakończenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez organy nadzoru budowlanego uchybień lub braków formalnych, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wszelkich wymaganych uzupełnień i korekt w zakresie wynikającym z realizowanego przedmiotu umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa niezbędne do realizacji powyższych czynności formalno-prawnych.

- Warunkiem uznania robót za zakończone oraz dokonania ich odbioru końcowego będzie uzyskanie przez Wykonawcę potwierdzenia z właściwego organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub innego wymaganego prawem potwierdzenia umożliwiającego użytkowanie obiektu w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru Kierownika Budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, 
zawierającą geodezyjny obmiar robót oraz atesty i certyfikaty na wbudowane materiały (wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna – 1 egzemplarz), nie później niż 7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego.

- Informacje o terenie budowy:

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru prądu oraz wody na potrzeby budowy.

- Zamawiający nie zapewnia oddzielnego pomieszczenia na składowanie dostarczanych przez Wykonawcę części i materiałów niezbędnych 
do prowadzenia robót.

- Wykonawca wyposaży w ubiory robocze swoich pracowników i podwykonawców oraz czytelne identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy).

- Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych i dostępem osób trzecich.

- Koszt składowania i wywozu materiałów rozbiórkowych jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpady i materiały rozbiórkowe.

- Zamawiający nie przewiduje parkowania aut Wykonawcy na terenie Ośrodka, z wyłączeniem dostaw towarów i wywozu odpadów na czas nie dłuższy niż 1 godzina. Miejsce dostaw i wywozu odpadów zostanie wskazane przez Kierownika Ośrodka w dniu wprowadzenia na budowę.

- Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia socjalnego oraz sanitarnego 
dla pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczenia elementów budynku, w tym ślusarki okiennej i drzwiowej oraz powierzchni ścian, poprzez ich szczelne osłonięcie przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie realizacji robót. Teren robót należy wygrodzić i zabezpieczyć ogrodzeniem pełnym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania dodatkowych osłon w postaci np. siatek typu mesh na odcinku graniczącym z sąsiadującymi kortami tenisowymi (nr 1 i 2) do wysokości min. 3 m, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń (w szczególności pyłów) mogących negatywnie wpływać na użytkowanie infrastruktury sportowej.

- Prace generujące zapylenie (w szczególności obróbka mechaniczna materiałów kamiennych, w tym cięcie) będą realizowane w wydzielonym pomieszczeniu zapewnionym przez Wykonawcę, wyposażonym w odpowiednie środki ograniczające emisję pyłów do otoczenia.

- Godziny pracy Wykonawcy, tożsame z godzinami funkcjonowania Ośrodka Solec, tj. 6:00-22:00 (od poniedziałku do piątku), 8:00-20:00 (soboty, niedziele) z zastrzeżeniem, że prace powodujące utrudnienia w działalności Ośrodka oraz prace niebezpieczne Wykonawca będzie wykonywał w godzinach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Zamawiający wprowadza ograniczenie realizacji robót budowlanych w okresach: od dnia 12.06.2026 r. do dnia 14.06.2026 r., oraz od dnia 23.09.2026 r. do dnia 24.09.2026 r., w których obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia prac, z uwagi na kolizję z zaplanowanymi wydarzeniami o charakterze sportowym na terenie Ośrodka.

- Zamawiający określa wymagany termin zakończenia robót budowlanych obejmujących wymianę istniejącej nawierzchni ścieżki z kostki betonowej na nawierzchnię mineralną, zlokalizowanej wzdłuż kortów tenisowych (1 i 2), do dnia 01.10.2026 r., z uwagi na konieczność zapewnienia frontu robót dla planowanego montażu powłoki pneumatycznej nad kortami.

- Termin wykonania całości robót 140 dni od dnia podpisania umowy.

- Osoby do kontaktu:

  - Magdalena Chmielewska – SCSAW, tel. (22) 16 27 227 
e-mail: mchmielewska@aktywnawarszawa.waw.pl

  - Jakub Biernacki – Kierownik Ośrodka Solec, tel. (22) 16 27 321, e-mail: jbiernacki@aktywnawarszawa.waw.pl

- Adres ośrodka:

Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa.

*UWAGA: Zamawiający zaznacza, że Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 4 do OPZ stanowi materiał poglądowy i pomocniczy w przygotowaniu oferty. Podstawą wyceny robót jest Dokumentacja projektowa, STWiOR, wymagania Zamawiającego ujęte w OPZ, warunki Umowy.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany przebudowy schodów zewnętrznych i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do restauracji na tyłach budynku Ośrodka Solec przy ul. Solec 71 w Warszawie oraz remontu tarasu wraz z murkami oporowymi wokół tarasu budynku.

Załącznik nr 2. Projekt techniczny przebudowy schodów zewnętrznych i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przed wejściem do restauracji na tyłach budynku Ośrodka Solec przy ul. Solec 71 w Warszawie oraz remontu tarasu wraz z murkami oporowymi wokół tarasu budynku.

Załącznik nr 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

Załącznik nr 4. Przedmiar robót*.

Załącznik nr 5. Pozwolenie na budowę decyzja Nr 279/SRD/PB/2024 z dnia 01.10.2024 r.

Załącznik nr 6. Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 27.03.2026 r.