Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz 
z wymaganiami technicznymi dla zadania pn.: „Wymiana belki kratownicy znajdującej się nad sceną Dużą Sali Widowiskowej”

ADRES:	ul. Odeska 1

15-406 Białystok

INWESTOR: 	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

ul. Odeska 1

15-406 Białystok

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INWESTYCJE TECHNOLOGIE BADANIA POLSKA ROBERT GRYGO

UL. ELEKTRYCZNA 1/3 LOK. 216, 15-080 BIAŁYSTOK

TEL.: +48 502 538 702

M@IL: DR.ROBERTGRYGO@GMAIL.COM

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ | DATA OPRACOWANIA | PODPIS Z PIECZĘCIĄ |
| --- | --- | --- | --- |
| DR INŻ. ROBERT GRYGO | NR EWID. WAM/0013/OWOK/09 | 23.03.2026R |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA NA STRONIE 2

BIAŁYSTOK, 23.03.2026R

SPIS TREŚCI

- BAZA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (BPZ)	3

- OPIS INTEGRACJI Z ISTNIEJĄCĄ WCIĄGARKĄ	7

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)	9

- WYMAGANIA DLA WYKONAWCY	13

- KRYTERIA OCENY OFERT	14

- BAZA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (BPZ)

1. Nazwa zamówienia: Wymiana belki kratownicy znajdującej się nad sceną Dużą Sali Widowiskowej

2. Lokalizacja

Obiekt: Opera i Filharmonia Podlaska, Adres: ul. Odeska 1, Białystok

3. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:

- zapewnienie bezpiecznego podwieszania elementów systemu nagłośnienia widowni,

- ograniczenie ugięć konstrukcji,

- zwiększenie sztywności układu nośnego,

- zastąpienie starych wciągarek ręcznych nowymi wciągarkami elektrycznymi

- poprawa bezpieczeństwa użytkowania,

W ramach realizacji zamówienia istniejące wciągarki ręczne zostaną zastąpione nowymi wciągarkami elektrycznymi, stanowiącymi integralny element projektowanego układu podwieszenia

Istniejący układ podwieszenia oparty na dwóch punktach podwieszenia zostaje zmodernizowany poprzez zastosowanie czterech punktów podwieszenia, co ma na celu poprawę rozkładu obciążeń oraz zwiększenie sztywności i bezpieczeństwa pracy konstrukcji

4. Przedmiot zamówienia – zakres rzeczowy

Zamówienie obejmuje:

4.1. Dostawę konstrukcji kratownicowej

- kratownica aluminiowa przestrzenna (typ box truss) w kolorze czarnym,

- wciągarka elektryczna łańcuchowa D8+ LV 1000kg długość łańcucha 25m sterowanie niskonapięciowe - 4 SZT,

- sterownik niskonapięciowy do wciągarek z kejsem - 1 SZT,

- okablowanie systemu wciągarek,

- elementy główne (segmenty),

- elementy łączeniowe,

- akcesoria montażowe.

4.2. Montaż konstrukcji

- montaż segmentów kratownicy,

- montaż wciągarek,

- wykonanie połączeń,

- wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej,

- ustawienie geometrii konstrukcji,

- integracja z istniejącymi punktami podwieszenia.

4.3. Integrację z układem technologicznym

- dostosowanie punktów podwieszenia,

- sprawdzenie kompatybilności układu,

Zamówienie obejmuje wykonanie układu podwieszenia w konfiguracji czteropunktowej, z zastosowaniem czterech wciągarek elektrycznych współpracujących z konstrukcją kratownicową

4.4. Sprawdzenie i uruchomienie

- kontrola poprawności montażu,

- próba funkcjonalna,

- próba obciążeniowa.

4.5. Dokumentację

- dokumentacja techniczna,

- deklaracje zgodności,

- instrukcja użytkowania.

5. Charakterystyka techniczna

Konstrukcja musi spełniać wymagania:

Typ konstrukcji

- kratownica przestrzenna, czterorurowa (box truss) dwa odcinki o długości 6m każdy, kolor czarny

Materiał

- aluminium konstrukcyjne (np. EN AW-6082 T6 lub równoważne)

Geometria

- rozpiętość ok. 12 m,

- układ konstrukcyjny - dwusegmentowy

Nośność

- dostosowana do obciążeń scenicznych i dynamicznych

- dostosowana do nośności wciągarek.

Ugięcia

- max: L/200 (zalecane L/250)

- nie większe niż wartości referencyjne (~88 mm)

Połączenia

- systemowe, sztywne, bez luzów

Wciągarki:

- elektryczne łańcuchowe D8+ LV 1000kg długość łańcucha 25m sterowanie niskonapięciowe – 4szt.

- sterownik czterokanałowy niskonapięciowy w komplecie z kejsem – 1szt.

Rozmieszczenie czterech punktów podwieszenia powinno zapewniać równomierny rozkład obciążeń oraz ograniczenie ugięć konstrukcji kratownicowej

6. Ograniczenia i wymagania funkcjonalne

- kompatybilność z istniejącym układem,

- możliwość wielokrotnego montażu/demontażu,

- brak luzów eksploatacyjnych,

- zachowanie stabilności konstrukcji.

7. Wymagania jakościowe

- elementy nowe,

- brak uszkodzeń,

- zgodność z normami, PN-EN 17115 – Konstrukcje sceniczne – Wymagania bezpieczeństwa

- przeznaczenie do zastosowań scenicznych.

8. Warunki odbioru

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie kompletności,

- weryfikację montażu,

- próbę funkcjonalną.

9. Uwagi końcowe

Przedmiot zamówienia stanowi element konstrukcyjny mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, dlatego wymagane jest zapewnienie odpowiednich parametrów nośności i sztywności.

- OPIS INTEGRACJI Z ISTNIEJĄCĄ WCIĄGARKĄ

2.1. Charakterystyka istniejącego urządzenia

W obiekcie zainstalowana jest ręczna wciągarka łańcuchowa przeznaczona do podnoszenia i opuszczania elementów scenicznych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej zidentyfikowano urządzenie jako:

- typ: wciągnik łańcuchowy ręczny,

- producent: PS Logistics,

- model: HART KM-100,

- udźwig nominalny: 1000 kg.

Istniejąca wciągarka ręczna zostaje zastąpiona nowymi wciągarkami elektrycznymi, stanowiącymi element projektowanego układu podwieszenia

Urządzenie pracuje w układzie podwieszenia i współpracuje z istniejącą konstrukcją nośną, stanowiąc element systemu technologicznego sceny.

Docelowo układ podwieszenia będzie realizowany przy wykorzystaniu czterech wciągarek elektrycznych, które zastąpią istniejące rozwiązanie oparte na wciągarce ręczne

2.2. Założenia integracji z projektowaną konstrukcją

Projektowana konstrukcja kratownicowa musi być przystosowana do współpracy z istniejącą wciągarką, przy zachowaniu następujących warunków:

- zapewnienie bezpiecznego przeniesienia obciążeń statycznych i dynamicznych generowanych przez pracę wciągarki,

- zachowanie odpowiedniej sztywności konstrukcji w miejscu podwieszenia,

- ograniczenie ugięć w rejonie punktu podwieszenia,

- zapewnienie właściwej geometrii pracy (eliminacja mimośrodów i przekoszeń),

- eliminacja luzów w układzie konstrukcyjnym.

Konstrukcja kratownicowa powinna zostać zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający bezpośrednie lub pośrednie zamocowanie wciągarki w punktach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.

2.3. Wymagania techniczne dla punktu podwieszenia

Punkt podwieszenia wciągarki musi spełniać następujące wymagania:

- nośność dostosowana do maksymalnego udźwigu urządzenia, z uwzględnieniem współczynników dynamicznych i bezpieczeństwa,

- zapewnienie pracy w warunkach obciążenia pionowego, bez dopuszczenia do pracy ukośnej,

- odpowiednia sztywność lokalna konstrukcji ograniczająca przemieszczenia i ugięcia,

- zastosowanie elementów mocujących o odpowiedniej klasie wytrzymałości,

- zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem elementów podwieszenia.

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania nośności punktów podwieszenia poprzez obliczenia statyczne lub dokumentację techniczną producenta

2.4. Wymagania eksploatacyjne i bezpieczeństwa

Układ konstrukcyjny wraz z wciągarką musi zapewniać:

- bezpieczną eksploatację w całym zakresie pracy urządzenia,

- brak nadmiernych drgań i przemieszczeń konstrukcji podczas pracy,

- możliwość kontroli stanu technicznego punktów podwieszenia,

- kompatybilność z wymaganiami dozoru technicznego (UDT),

- spełnienie wymagań norm PN-EN 17115 oraz PN-EN 13157.

Eksploatacja układu powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną konstrukcji.

2.5. Weryfikacja poprawności integracji

Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić:

- kontrolę poprawności zamocowania wciągarki do konstrukcji kratownicowej,

- kontrolę poprawności zamocowania wyciągarki elektrycznej do punktu podwieszenia,

- weryfikację geometrii pracy układu,

- próbę funkcjonalną,

- próbę obciążeniową potwierdzającą bezpieczną współpracę urządzenia z konstrukcją.

Wyniki prób powinny zostać udokumentowane i stanowić podstawę do dopuszczenia układu do eksploatacji.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

3.1. Przedmiot i zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja określa wymagania dotyczące wykonania, montażu oraz odbioru konstrukcji kratownicowej scenicznej wraz z jej integracją z istniejącym układem podwieszenia oraz urządzeniem dźwignicowym (wciągarką).

Specyfikacja stanowi podstawę do realizacji zamówienia oraz oceny jakości wykonanych prac.

3.2. Zakres robót objętych STWiOR

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- dostawę konstrukcji kratownicowej wraz z elementami systemowymi,

- dostawę 4 szt. wciągarek elektrycznych łańcuchowych D8+

- dostawę sterownika niskonapięciowego do wciągarek elektrycznych, w komplecie z kejsem,

- montaż konstrukcji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- wykonanie połączeń konstrukcyjnych,

- wykonanie połączeń elektrycznych

- integrację konstrukcji z istniejącym układem podwieszenia,

- dostosowanie punktów podwieszenia do pracy z wciągarką elektryczną,

- sprawdzenie poprawności działania układu,

- przeprowadzenie prób funkcjonalnych i obciążeniowych.

3.3. Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów

Wszystkie elementy konstrukcji muszą być:

- fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń,

- wykonane z materiałów dopuszczonych do zastosowań scenicznych,

- zgodne z wymaganiami norm PN-EN 17115 oraz PN-EN 1999,

- dostarczone wraz z deklaracjami zgodności oraz dokumentacją techniczną.

Elementy łączeniowe muszą być kompatybilne z systemem kratownicowym i zapewniać wymaganą nośność oraz sztywność.

3.4. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania montażu zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną,

- zapewnienia prawidłowej geometrii konstrukcji (osiowość, poziom, brak przekoszeń),

- wykonania połączeń w sposób zapewniający ich sztywność i trwałość,

- eliminacji luzów montażowych i eksploatacyjnych,

- zapewnienia właściwego przenoszenia obciążeń na istniejącą konstrukcję,

- zachowania szczególnej staranności przy integracji z wciągarką elektryczną.

Montaż musi uwzględniać rzeczywiste warunki pracy konstrukcji oraz wpływ obciążeń dynamicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania układu podwieszenia w konfiguracji czteropunktowej, zapewniającej równomierne przenoszenie obciążeń.

3.5. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości obejmuje:

- sprawdzenie zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami OPZ,

- kontrolę poprawności wykonania połączeń,

- weryfikację geometrii konstrukcji,

- sprawdzenie stabilności układu,

- kontrolę punktów podwieszenia.

Wszystkie nieprawidłowości muszą zostać usunięte przed odbiorem końcowym.

3.6. Badania i próby

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić:

- próbę funkcjonalną działania układu,

- próbę obciążeniową, odzwierciedlającą rzeczywiste warunki pracy konstrukcji,

- kontrolę przemieszczeń i ugięć konstrukcji.

Próby powinny potwierdzić:

- poprawność pracy konstrukcji,

- brak nadmiernych ugięć,

- stabilność układu,

- prawidłową współpracę z wciągarką.

Próba obciążeniowa powinna zostać przeprowadzona przy obciążeniu nie mniejszym niż 1,25 wartości obciążenia roboczego.

3.7. Odbiór robót

Odbiór robót obejmuje:

- kontrolę wizualną wykonanych prac,

- weryfikację zgodności z dokumentacją i wymaganiami technicznymi,

- sprawdzenie kompletności dostawy,

- analizę wyników prób i badań.

Warunkiem odbioru końcowego jest potwierdzenie spełnienia wymagań nośności, sztywności oraz bezpieczeństwa eksploatacji.

3.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania:

- dokumentacji technicznej konstrukcji,

- deklaracji zgodności i certyfikatów,

- instrukcji użytkowania i montażu,

- protokołów odbioru i prób obciążeniowych,

- dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań normowych.

3.9. Wymagania bezpieczeństwa

W trakcie realizacji robót należy zapewnić:

- bezpieczeństwo pracowników i użytkowników obiektu,

- zabezpieczenie miejsca montażu,

- stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,

- przestrzeganie przepisów BHP.

Konstrukcja musi zapewniać bezpieczną eksploatację w całym okresie użytkowania.

3.10. Uwagi końcowe

Przedmiot zamówienia stanowi element konstrukcyjny mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, dlatego wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem wykazania spełnienia co najmniej równoważnych wymagań w zakresie nośności, sztywności oraz trwałości konstrukcji.