Załącznik  nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Nr BZK-II.271.1.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk namiotów pneumatycznych
do zabezpieczenia prowadzonych akcji ratowniczych.

Parametry techniczne:

- powierzchnia nie mniejsza niż 37 m2,

- namiot powinien składać się z pneumatycznych przęseł rozpieranych pneumatycznymi lub metalowymi wspornikami, konstrukcja stelaża musi zabezpieczać przed działaniem czynników atmosferycznych (wiatr, zmiany temperatury, opady) i zapobiegać przed przewróceniem w przypadku spadku ciśnienia roboczego w połączeniu z opadami deszczu bądź śniegu,

- wykonany z tkaniny dwustronnie gumowanej całkowicie wodoszczelnej 
i ognioodpornej. Przystosowany do użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, przy dużej wilgotności powietrza i nasłonecznieniu.

- podłoga odpinana powinna być wykonana z tkaniny gumowanej o zwiększonej odporności na przebicie i rozdarcie,

- zewnętrzna powłoka namiotu w kolorze czerwonym lub pomarańczowym,

- wyposażony w dwa leżące naprzeciw siebie wejścia usytułowane na ścianach szczytowych, zamykane na zamki błyskawiczne z możliwością zwinięcia klap wejściowych do góry i zamocowania ich na rzepy,

- posiadać jedną wewnętrzną, poprzeczną ściankę działową,

- posiadać minimum dwa okna z możliwością ich zasłaniania umieszczone na przeciwległych ścianach bocznych,

- posiadać cztery wlotowe kanały służące do podłączenia nagrzewnicy lub wentylatora  umiejscowione z przodu i z tyłu ścian bocznych,

- posiadać kanały umożliwiające wprowadzenie do wewnątrz przewodów elektrycznych,

- wyposażenie namiotu powinno zawierać również kołki, śledzie oraz olinowanie umożliwiające jego bezpieczne przytwierdzenie do podłoża, zestaw naprawczy,

- trwały nadruk na ściankach zewnętrznych o treści: „ Urząd Miejski w Białymstoku”.

Kod CPV – 39522530-1 Namioty

Dodatkowe informacje:

- Ostateczny projekt nadruku zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.