Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZS1.200.793.3.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 
im. A. Towarnickiego w Rzeszowie

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

Część A -remont 4 sal lekcyjnych (sale nr:221,115,129,21)

Część B –remont 2 sal lekcyjnych (sale nr: 119,29)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji części B w przypadku niewystarczających środków finansowych potrzebnych do wykonania zamówienia.

W trakcie przygotowania oferty należy przyjąć zakres prac do wykonania w części A oraz w części B oddzielnie na każdą salę lekcyjną.

Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części lub na wybraną część zamówienia.

Zakres prac

- Prace elektryczne:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,

- przewody elektryczne znajdujące się w korytkach należy umieścić pod tynkiem – wskazane przez Zamawiającego

- zakup i montaż nowych opraw LED spełniających poniższe parametry:

- rodzaj: Panel LED 60W natynkowy 120x30cm

- napięcie zasilania - 220/240V AC zasilacz w obudowie plafonu

- moc - 60W

- rozmiar - 120 cm x 30 cm

- grubość oprawy nie większa niż 45 mm

- kolor oprawy - biały

- barwa światła - neutralna - 4000K

- strumień świetlny -   minimum5400 lm

- materiał - obudowa aluminium, klosz pcv

- żywotność – minimum 30 000 godzin

- ilość cykli wł/wył – minimum 20 000 razy

- Certyfikaty: CE, RoHS

- Prace wykończeniowe ścian i sufitów w salach lekcyjnych:

- szpachlowanie ścian i sufitów gładzią gipsową,

- szlifowanie,

- zaślepienie otworu drzwiowego 80x210 cm (demontaż skrzydła, uzupełnienie wełną, zabudowa płyta GK, taśmowanie spoin, obróbka powierzchni-sala: 21, 115, 129.221,),

- demontaż boazerii (sala 21 – 2,5 m2),

- odbojnice ścienne (listwy z płyty meblowej) – demontaż i po wykonaniu malowania ponowny montaż tych samych lub nowych (decyzje podejmie Zamawiający 
i dostarczy materiał). Ilość koniecznych otworów do montażu 1 szt / 1m. Ilość 
w klasach od 6,0 do 10,0 m.

- 2-krotne malowanie farbami odpornymi na szorowanie (odporność na szorowanie wg pn-en 13300:2002 - klasa 1)

- 1 – krotne malowanie lamperii do wysokości 140-150 cm (zachować dotychczasową wysokość, farby olejne – półmat),

- uzupełnienie ubytków na parapetach betonowych (szerokość 30 cm) oraz malowanie farbą olejną,

- zabezpieczenie parkietu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Kolory farb: sufit – kolor biały, ściany, lamperie, parapety – kolory pastelowe uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

- Prace renowacyjne parkietu (podłogi):

Parkiet:

- likwidacja podestu drewnianego przed tablicami (ok.4 m2, wysokość ok.30 cm)

- cyklinowanie,

- uzupełnienie ubytków w parkiecie,

- podklejenie odspojonych klepek,

- nałożenie warstwy podkładu,

- dwukrotne lakierowanie lakierem o wysokiej odporności na zarysowania (preferowany lakier dwuskładnikowy poliuretanowy).

Listwy przypodłogowe:

- demontaż istniejących listew,

- montaż nowych lakierowanych listew drewnianych.

Zakres prac dla poszczególnych części i sal lekcyjnych

| Zakres prac | Jm | CZĘŚĆ A |  |  |  | CZĘŚĆ B |  | RAZEM Część A i B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 221 | 115 | 129 | 21 | 119 | 29 |  |
| Ilość opraw | szt. | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 34 |
| Powierzchnia sufitu | m2 | 67,00 | 50,10 | 54,50 | 52,10 | 66,20 | 65,40 | 355,30 |
| Powierzchnia ścian | m2 | 109,00 | 92,50 | 96,50 | 94,00 | 108,50 | 108,20 | 608,70 |
| Ilość okien (150x 210 cm) | szt. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| Powierzchnia 1 szt. okna | m2 | 15,75 | 9,45 | 12,60 | 12,60 | 15,75 | 15,75 | 81,90 |
| Ilość parapetów | szt. | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 |
| Demontaż boazerii | m2 | - | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
| Przewody elektryczne do zakrycia | m | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 20,00 | 12,00 | 18,00 | 84,00 |
| Zabudowa drzwi 80x210 | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Powierzchnia podłogi | m2 | 67,00 | 50,10 | 54,50 | 52,10 | 66,20 | 65,40 | 355,30 |
| Ilość listew przypodłogowych | m | 34,00 | 29,00 | 30,00 | 29,50 | 34,00 | 34,00 | 190,50 |
| Likwidacja podestu | szt. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |