Załącznik nr 2 do zaproszenia                                                                                                      nr ZP.2600.15.2026

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem umowy jest:

- Wykonanie nowego budynku modułowego sanitarno-socjalnego na terenie placu zabaw    w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim zgodnie z przedstawionym opisem.

- Montaż i wypoziomowanie podstaw na przygotowanym gruncie.

- Uszczelnienie i zabezpieczenie połączeń budynku.

- Podłączenie budynku modułowego do zasilania w przygotowanych przyłączach elektrycznych

- Wynajem dźwigu lub innego sprzętu niezbędnego na miejscu rozładunku.

- Transport nowego budynku modułowego na miejsce jego postawienia

- Usunięcie i utylizacja istniejącego obiektu sanitarno-socjalnego

Opis konstrukcji

Wymiary zewnętrzne obiektu:

- Długość zewnętrzna: 6,15 m.

- Szerokość zewnętrzna: 3,00 m.

- Wysokość zewnętrzna: 2,95 m.

- Wysokość wewnętrzna: 2,53 m.

Konstrukcja nośna:

- Rury prostokątne 50x100x3mm S335, pokryte farbą poliuretanową.

Izolacja Termiczna:

- Ściany zewnętrzne : Płyta PIR 120mm (U=0,22Kw/m2 ) – kolor do uzgodnienia przed wykonaniem

- Podłoga : Płyta PIR 120mm (U=0,22Kw/m2 ).

- Dach: Płyta PIR 120 mm (U=0,18Kw/m2 ).

Układ Pomieszczeń:

- Zgodny z załączonym rysunkiem.

Stolarka Okienna:

- Aluminiowa ciepła w pakiecie trzyszybowym, zgodna z złączonym rysunkiem.

Drzwi Zewnętrzne :

- Aluminiowe ciepłe  wym. 110x210 cm, 3 szt.

Instalacje Elektryczne:

- Siłowa,  W pełni zgodne z normami PNE, zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność.

- Zabezpieczenia prądowe.

- Gniazda, zgodne z rysunkiem, czarne,

- Włączniki, zgodne z rysunkiem, czarne,

- Oświetlenie zewnętrzne – Kinkiety,

- Oświetlenie pomieszczeń – Lampy typu Kinkiet spot 3xGU10 w pomieszczeniu socjalnym oraz na fotokomórkę w sanitariatach  - 3 szt.,

- Instalacje  dodatkowe -Brak.

Ogrzewanie:

- Podłogowe

Podłogi:

- Płyta OSB 18mm.

- Wykładzina klasy przemysłowej 42 (kolor do uzgodnienia)

Instalacje Hydrauliczne:

- Bojler 50L

- PEX ukryte.

Armatura INOX:

- Pisuar 1 szt.

- Miska sedesowa 2 szt.

- Umywalka 2 szt.

Wentylacja:

- Grawitacyjna, w każdym pomieszczeniu dwie kratki na przeciwstawnych ścianach.

- Kurtyny powietrzne 3 szt.

Dach:

- Płaski ( o nachyleniu mniejszym niż 3st.).

- Uszczelniony membraną PCV.

Wykończenia wewnętrzne ( kolory do uzgodnienia):

- Panele SPC.

- Płyty HPL.

Wykończenia zewnętrzne (do uzgodnienia):

- Panel kompozytowy .

Wyposażenie dodatkowe:

- Pochwyty dla niepełnosprawnych INOX 3 szt.

- System alarmowy „Przyzywowy”

- Przewijak dla dzieci.

- Dozowniki do mydła INOX 2 szt.

- Suszarki do rąk 2 szt.

- Lustra – 2 szt.

- Kran zewnętrzny na elewacji

| WYKAZ OKIEN I DRZWI ZEW. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Wymiar | Opis | Ilość |
| 1 | 113x 140 cm | Okno podawacze aluminiowe | 1 szt. |
| 2 | 113x 140 cm | Okno aluminiowe | 1 szt. |
| 3 | 50x50 cm | Okno łazienkowe | 2 szt. |
| 4 | 90x210 cm | Drzwi aluminiowe | 1 szt. |
| 5 | 90x210 cm | Drzwi Łazienkowe aluminiowe | 1 szt. |
| 6 | 110x210 cm | Drzwi Łazienkowe aluminiowe | 1szt. |
| 7 | 90x205 | Drzwi wewnętrzne z podcięciem | 1 szt. |

Rzut przyziemia: