| Wykaz materiałów do produkcji węzła cieplnego do budynku przy ul. Romantyczna co/cwu 14/5 kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/typ urządzenia | Producent | Ilość (szt.) |
| Urządzenia główne |  |  |  |
|  | Wymiennik płytowy lutowany 14 kW + izolacja | SWEP | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 PN16 rączka | Goshe | 4 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN15 PN16 rączka | Goshe | 2 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 PN16 rączka | Goshe | 2 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 PN16 motylek | Goshe | 1 |
|  | Termomanometr 1,6 MPa podłączenie tylne centryczne | AiM | 2 |
|  | Filtr magnetyczny IFM-25 | Infracorr | 1 |
|  | Zawór z siłownikiem 3222/5827-A11 DN15 kvs 0,63 | Samson | 1 |
|  | Zawór z siłownikiem 3222/5827-A11.3 DN15 kvs 0,4 | Samson | 1 |
|  | Regulator różnicy ciśnień oraz ogranicznik przepływu 46-6 DN15 kvs 1,0 + rurka impulsowa | Samson | 1 |
|  | Regulator pogodowy Trovis 5573-1 z dwoma obiegami regulacyjnymi | Samson | 1 |
|  | Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-5 | Samson | 1 |
|  | Wymiennik płytowy lutowany 5 kW + izolacja | SWEP | 1 |
|  | Wodomierz wody ciepłej z nadajnikiem imp. JS 1,6-03 Smart+ DN 15 G 3/4, 10L=1 imp + komplet półśrubunków | Powogaz | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN25 motylek | Goshe | 2 |
|  | Termomanometr 0,6 MPa podłączenie tylne centryczne | AiM | 2 |
|  | Czujnik temperatury c.o. 5277-2 + tuleja mosiądz niklowany, dł 100x8 mm | Samson | 1 |
|  | Czujnik temperatury c.w.u 5207-61 | Samson | 1 |
|  | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 DN20 6bar | SYR | 1 |
|  | Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN20 6bar | SYR | 1 |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. NG25 6bar | Reflex | 1 |
|  | Złącze odcinające SU 3/4" do naczynia przeponowego | Reflex | 1 |
|  | Pompa obiegowa Alpha2 25-40 | Grundfos | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN25 motylek | Goshe | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN25 motylek | Goshe | 2 |
|  | Filtr magnetyczny IFM-25 | Goshe | 1 |
|  | Zawór zwrotny moś. DN25 | Goshe | 1 |
|  | Zawór zwrotny moś. DN25 | Goshe | 1 |
|  | Złącze odcinające SU 3/4" do naczynia przeponowego | Reflex | 1 |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. DE12 | Reflex | 1 |
|  | Pompa cyrkulacyjna UP 15-14B | Grundfos | 1 |
|  | Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STW) 5343-2 | Samson | 1 |
|  | Stabilizator CWU 100L + izolacja | Instalmet | 1 |
|  | Odpowietrznik automatyczny DN15 | Goshe | 1 |
|  | Zawór regulacyjny Stromax DN15 | Herz | 1 |
|  | Manometr 0,6 MPa podłączenie tylne centryczne | AiM | 2 |
|  | Termometr 120°C podłączenie tylne centryczne | AiM | 1 |

| Lp. | Nazwa | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe materiały hydrauliczne |  |  |  |
| wysoki parametr |  |  |  |
| 1 | Mufka stal. cz. DN15 spawalna | 6 | szt |
| 2 | Zawór kul. spaw. DN20 PN25 rączka | 2 | szt |
| 3 | Kołnierz stal. cz. DN20 16bar do wspaw. | 2 | szt |
| 4 | Kolano hamburskie spaw. DN20 | 16 | szt |
| 5 | Trójnik hamburski DN20 | 6 | szt |
| 6 | Zwężka spawalna 20/15 | 16 | szt |
| 7 | Termomanometr wp80 6bar 120stC 1/2'' | 1 | szt |
| 8 | Termometr 120stC G1/2'' fi63 | 1 | szt |
| 9 | Manometr fi63 1/4'' 6bar tył | 1 | szt |
| 10 | Rura stal. cz. DN20 | 4,5 | mb |
| 11 | Przedłużka mosiężna DN15 1,5cm | 2 | szt |
| 12 | Półśrubunek wodomierza DN15 | 4 | kpl |
| niski parametr C.O. |  |  |  |
| 13 | Kolano hamburskie DN25 | 10 | szt |
| 14 | Filtr siatkowy skośny DN25 | 1 | szt |
| 15 | Zwężka 25/15 spawalna | 1 | szt |
| 16 | Nypel mos. DN25 | 10 | szt |
| 17 | Trójnik mos. DN25 | 3 | szt |
| 18 | Trójnik mos. 25/15 | 2 | szt |
| 19 | Trójnik mos. 25/20 | 1 | szt |
| 20 | Redukcja mos. 25/20 | 1 | szt |
| 21 | Kolano mos. nr 6 DN15 | 2 | szt |
| 22 | Kolano mos. nr 7 DN15 | 2 | szt |
| 23 | Rura stal. cz. DN25 | 3 | mb |
| 24 | Śrubunek stal. cz. do pompy C.O. DN25 | 1 | kpl |
| 25 | Śrubunek stal. do wodomierza DN15 | 1 | kpl |
| 26 | Śrubunek grzejnikowy DN25 | 2 | szt |
| 27 | Wężyk w oplocie stalowym 30cm DN15 | 1 | szt |
| niski parametr CCW |  |  |  |
| 28 | Śrubunek grzejnikowy DN15 | 1 | kpl |
| 29 | Śrubunek grzejnikowy DN20 | 2 | szt |
| 30 | Śrubunek prosty mos. 1/2 oring | 1 | kpl |
| 31 | Króciec gwint. obustronnie DN15 10cm | 1 | szt |
| 32 | Króciec gwint. obustronnie DN20 10cm | 1 | szt |
| 33 | Przedłużka mosiężna DN15 L-50 | 1 | szt |
| 34 | Przedłużka mosiężna DN15 L-60 | 1 | szt |
| 35 | Przedłużka mosiężna DN15 L-70 | 1 | szt |
| 36 | Przedłużka mosiężna DN20 L-40 | 1 | szt |
| 37 | Redukcja mos. mufa-nypel 20/15 | 1 | szt |
| 38 | Kolano mos. nr6 DN15 | 3 | szt |
| 39 | Kolano mos. nr7 DN15 | 1 | szt |
| 40 | Kolano mos. nr6 DN20 | 6 | szt |
| 41 | Kolano mos. nr7 DN20 | 4 | szt |
| 42 | Trójnik mos. 15 | 1 | szt |
| 43 | Trójnik mos. 20 | 2 | szt |
| 44 | Nypel mos. DN20 | 10 | szt |
| 45 | Nypel mos. DN15 | 10 | szt |
| 46 | Redukcja mos. 20/15 | 4 | szt |
| 47 | Trójnik mos. 20/15 | 5 | szt |
| 48 | Półśrubunek pompy do wody użytkowej DN15 | 1 | kpl |
| 49 | Rura oc. DN20 | 3 | mb |
| 50 | Rura oc. DN15 | 1,5 | mb |
| Dodatkowo |  |  |  |
| 51 | Otulina Steinonorm 310 28/20 | 6 | mb |
| 52 | Otulina Steinonorm 310 36/20 | 3 | mb |
| 53 | Kolano + osłona Steinonorm 310 28/20 | 10 | kpl |
| 54 | Kolano + osłona Steinonorm 310 36/20 | 8 | kpl |
| 55 | Mankiety aluminiowe czerwone | 1 | szt |
| 56 | Mankiety aluminiowe niebieskie | 1 | szt |
| 57 | Uchwyt fi15 b/g | 4 | szt |
| 58 | Uchwyt fi20 b/g | 10 | szt |
| 59 | Uchwyt fi25 b/g | 6 | szt |
| 60 | Obejma do rur 1/2 (20-25mm) b/u | 5 | szt |
| 61 | Obejma do rur 3/4 (26-30mm) b/u | 10 | szt |
| 62 | Obejma do rur 1 (32-36mm) b/u | 6 | szt |
| 63 | Opaski zaciskowe 4,8x450 | 1 | op |
| 64 | Taśma PCV 33m PUR 33x30 | 2 | szt |
| 65 | Uszczelki kling. do kołnierzy DN20 | 3 | szt |
| 66 | Pasta uszczelniająca Multipak 360g | 1 | szt |
| 67 | Konopie 200g | 1 | szt |