| Wykaz materiałów do produkcji węzła cieplnego do budynku przy ul. Św. Barbary – co 40 kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa/typ urządzenia | Producent | Ilość (szt) |
| Urządzenia główne |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła 40 kW + izolacja | Kelvion | 1 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN25 PN40 pełen przelot | Broen | 2 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN15 PN40 pełen przelot | Broen | 2 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN15 PN40 pełen przelot | Broen | 1 |
|  | Termometr techniczny T63 1500C | AiM | 2 |
|  | Termometr techniczny T63 1000C | AiM | 2 |
|  | Manometr techniczny 1,6 MPa | AiM | 3 |
|  | Magnetoodmulacz OISm 150/25 16 bar | Spaw-Test | 1 |
|  | Zawór kulowy spawalny DN25 PN40 | Broen | 1 |
|  | Zawór z siłownikiem 3222/5827-A11 DN15 kvs 2,5 | Samson | 1 |
|  | Regulator różnicy ciśnień oraz ogranicznik przepływu 46-6 DN15 kvs 2,5 | Samson | 1 |
|  | Regulator pogodowy Trovis 5573-1 z dwoma obiegami regulacyjnymi | Samson | 1 |
|  | Czujnik temperatury zewnętrznej 5227-5 | Samson | 1 |
|  | Filtr siatkowy skośny DN15 | Armatura | 1 |
|  | Zawór napełniający VF04 DN15 | Honeywell | 1 |
|  | Wodomierz wody ciepłej z nadajnikiem imp. q=2,5m3 DN15, 10L=1 imp | Powogaz | 1 |
|  | Zawór zwrotny DN15 | Armatura | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 rączka | Armatura | 1 |
|  | Czujnik temperatury c.o. 5277-2 + tuleja mosiądz niklowany, dł 100x8 mm | Samson | 1 |
|  | Zawór kulowy śrubunkowy DN15 motylek | Aramtura | 4 |
|  | Zawór kulowy gwintowany DN15 rączka | Aramtura | 1 |
|  | Manometr techniczny 1,0 MPa | AiM | 2 |
|  | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 6 bar DN25 | Husty | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN15 rączka | Armatura | 1 |
|  | Zawór kulowy gwint DN25 rączka | Armatura | 1 |
|  | Magnetoodmulacz OISm 150/32 10bar | Spaw-Test | 1 |
|  | Naczynie wzbiorcze przeponowe N 50 6bar | Flamco | 1 |
|  | Złącze odcinające SU 3/4" do naczynia przeponowego | Reflex | 1 |
|  | Pompa obiegowa Alpha2 32-60 180 G1" | Grundfos | 1 |
|  | Zawór kulowy gwintowany DN32 rączka | Armatura | 2 |

| Lp. | Nazwa | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe materiały hydrauliczne |  |  |  |
| wysoki parametr |  |  |  |
| 1 | Mufka stal. cz. DN15 spawalna | 4 | szt |
| 2 | Kołnierz stal. cz. DN25 16bar do wspaw. | 4 | szt |
| 3 | Rurka manometryczna (fajka) cz. DN15 | 3 | szt |
| 4 | Kurek manometryczny dwudrogowy 525 1/2 gw1/2 x gw20x1,5 | 3 | szt |
| 5 | Kolano hamburskie spaw. DN15 | 3 | szt |
| 6 | Kolano hamburskie spaw. DN25 | 2 | szt |
| 7 | Zwężka spawalna 25/15 | 6 | szt |
| 8 | Zwężka spawalna 25/20 | 2 | szt |
| 9 | Rura stal. cz. DN15 | 2 | mb |
| 10 | Rura stal. cz. DN25 | 5 | mb |
| 11 | Uchwyt fi25 b/g | 8 | szt |
| 12 | Półśrubunek wodomierza DN15 | 2 | kpl |
| 13 | Przedłużka mosiężna DN15 1,5cm | 2 | szt |
| niski parametr C.O. |  |  |  |
| 14 | Kolano hamburskie DN15 | 2 | szt |
| 15 | Kolano hamburskie DN32 | 5 | szt |
| 16 | Zwężka 32/15 spawalna | 2 | szt |
| 17 | Mufka stal. cz. DN15 spawalna | 4 | szt |
| 18 | Kurek manometryczny dwudrogowy 525 1/2 gw1/2 x gw20x1,5 | 2 | szt |
| 19 | Nypel mos. DN15 | 2 | szt |
| 20 | Trójnik mos. DN15 | 2 | szt |
| 21 | Kolano mos. nr 6 DN15 | 2 | szt |
| 22 | Kolano mos. nr 7 DN15 | 2 | szt |
| 23 | Złączka skręcana Conex miedź 15x15 GZ | 4 | szt |
| 24 | Redukcja oc. 15/10 | 1 | szt |
| 25 | Kolano oc. nr6 DN15 | 2 | szt |
| 26 | Kolano oc. nr7 DN15 | 1 | szt |
| 27 | Rura stal. cz. DN25 | 1 | mb |
| 28 | Rura stal. cz. DN32 | 2 | mb |
| 29 | Kolano nypl. oc. DN32 | 1 | szt |
| 30 | Rura stal. cz. DN15 | 2 | mb |
| 31 | Uchwyt fi50 b/g | 8 | szt |
| 32 | Półśrubunek wodomierza DN15 | 1 | kpl |
| 33 | Srubunek stal. cz. DN32 | 1 | szt |
| 34 | Rura stal. cz. DN32 | 3 | mb |
| Dodatkowo |  |  |  |
| 35 | Otulina Steinonorm 310 36/20 | 3 | mb |
| 36 | Otulina Steinonorm 310 44/20 | 3 | mb |
| 37 | Kolano + osłona Steinonorm 310 44/20 | 5 | kpl |
| 38 | Mankiety aluminiowe czerwone | 1 | szt |
| 39 | Mankiety aluminiowe niebieskie | 1 | szt |
| 40 | Opaski zaciskowe 4,8x450 | 1 | op |
| 41 | Taśma PCV 33m PUR 33x30 | 2 | szt |
| 42 | Uszczelki kling. do kołnierzy DN25 | 3 | szt |
| 43 | Pasta uszczelniająca Multipak 360g | 1 | szt |
| 44 | Konopie 200g | 1 | szt |