Załącznik nr 4

Wymagania szczegółowe dla usługi dostawy i wdrożenia systemu gromadzenia danych pomiarowych

- Zakres usług

Wykonawca dostarczy i wdroży system gromadzenia danych pomiarowych, w którego skład wejdą:

- baza danych utworzona na serwerze sprzętowym lub wirtualnym Wykonawcy, służąca do gromadzenia danych pomiarowych przesyłanych z stacji pomiarowych,

- Web Service zainstalowany na serwerze sprzętowym lub wirtualnym Wykonawcy,

- inne niezbędne wyposażenie telemetryczne i informatyczne.

W ramach usługi Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację architektury IT (dokumentacja techniczna) powyższego systemu, zgodnie z pkt. 2.9 OPZ.

System gromadzenia danych pomiarowych będzie gromadził i przetwarzał dane pomiarowe pochodzące z zamontowanych przez Wykonawcę stacji pomiarowych:

- stacji pomiarowych z deszczomierzem (2 szt.),

- stacji pomiarowych z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu (2 szt.),

- stacji pomiarowych z czujnikiem poziomu wypełnienia (2 szt.).

System gromadzenia danych pomiarowych musi spełniać opisane w niniejszym dokumencie wymagania.

- Szczegółowy zakres usług:

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz narzędzi do wykonania usługi,

- utworzenie bazy danych, w tym nowych zmiennych dla wszystkich zmiennych pomiarowych, konfiguracji, alarmów i stanów pracy urządzeń,

- przygotowanie i implementacja Web Service’u,

- skonfigurowanie transmisji danych GSM pomiędzy stacjami pomiarowymi 
a systemem gromadzenia danych pomiarowych,

- uruchomienie systemu,

- testy powykonawcze,

- przeprowadzenie szkoleń,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Zadania Web Service’u:

- wizualizacja stacji pomiarowych,

- wizualizacja danych pomiarowych,

- monitoring stanu pracy urządzeń,

- konfiguracja zdalna urządzeń w zakresie zmiany zakresów pomiarowych, progów alarmowych, stałych czasowych, częstotliwości wykonywania pomiarów oraz częstotliwości przesyłania danych do serwera systemu,

- eksport danych pomiarowych,

- zarządzanie stacjami pomiarowymi.

- Wymagania dla systemu gromadzenia danych pomiarowych:

- Wykonawca uruchomi serwer na własnych zasobach: sprzętowych lub wirtualnych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami umożliwiającymi odczytywanie danych ze stacji pomiarowych.

- Wykonawca utworzy konieczną bazę danych na własnym serwerze: sprzętowym lub wirtualnym.

- Wykonawca zapewni tworzenie kopii zapasowych dla utworzonej bazy danych w trakcie pracy systemu.

- System musi umożliwiać łączenie się z nim stacji pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę.

- System musi umożliwiać podłączenie do niego w przyszłości dodatkowych stacji pomiarowych, nieobjętych niniejszym zamówieniem. Wykonawca musi zapewnić gotowość do gromadzenia w przyszłości danych pomiarowych z minimum 
10 dodatkowych stacji pomiarowych.

- Wymagania dla Web Service’u i jego funkcjonalność:

  - Wykonawca przygotuje i zaimplementuje dedykowany Web Service wraz 
z wymaganymi certyfikatami i licencjami, spełniający opisane zadania i funkcje.

  - Pełen dostęp do funkcjonalności Web Service’u musi być zapewniony z poziomu przeglądarki stron internetowych WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów na komputerach Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawcę, iż dysponuje powszechnie stosowanymi komputerami PC z systemem operacyjnym Windows 10 i 11.

  - Dostęp do Web Service’u musi być autoryzowany za pomocą nazwy operatora (loginu) i hasła oraz zabezpieczony certyfikatem SSL.

  - Web Service musi umożliwiać rozgraniczenie operatorów na administratorów oraz zwykłych użytkowników. Musi być zapewniona funkcja zarządzania uprawnieniami operatorów. Domyślny podział uprawnień operatorów:

  - Administratorzy – pełen dostęp do funkcjonalności Web Service’u, w tym konfiguracji Web Service’u oraz konfiguracji zdalnej urządzeń pomiarowych, układów rejestrujących i telemetrycznych w zakresie zmiany zakresów pomiarowych, progów alarmowych, stałych czasowych, częstotliwości wykonywania pomiarów oraz częstotliwości przesyłania danych do serwera systemu.

  - Zwykli użytkownicy – dostęp do przeglądania danych pomiarowych, widoków mapowych i eksportu danych do pliku *.xlsx lub *.csv.

  - Web Service musi zapewniać możliwość zarządzania aktywnymi stacjami pomiarowymi oraz danymi archiwalnymi, przy czym:

  - aktywne stacje pomiarowe – stacje pomiarowe związane z aktualnie prowadzoną kampanią pomiarową. Dane pomiarowe i sygnały o pracy urządzeń są na bieżąco przesyłane do systemu gromadzenia danych pomiarowych (transmisja danych GSM odbywa się). Zapewniona jest pełna funkcjonalność Web Service’u, zarządzanie stacjami pomiarowymi, możliwość konfiguracji zdalnej urządzeń pomiarowych, układów rejestrujących i telemetrycznych.

  - dane archiwalne – dane pochodzące z wcześniej prowadzonych kampanii pomiarowych dla lokalizacji, w której umieszczona była stacja pomiarowa (transmisja danych GSM nie odbywa się). Zapewniona jest możliwość przeglądania, wizualizowania, eksportowania i usuwania zgromadzonych danych.

  - W ramach zarządzania stacjami pomiarowymi zapewniona musi być możliwość dodawania nowych stacji pomiarowych, zmiany lokalizacji stacji pomiarowych, usuwanie stacji pomiarowych, zamiany aktywnej stacji pomiarowej na nieaktywną (należącą do danych archiwalnych). Wymagane jest aby opisane możliwości zarządzania stacjami pomiarowymi dostępne były do samodzielnego wykonania przez Zamawiającego w Web Service bez konieczności zwracania się do Wykonawcy lub autora Web Service’u.

  - Web Service musi zapewniać możliwość monitoringu stanu pracy urządzeń pomiarowych oraz ich konfiguracji zdalnej w zakresie zmiany zakresów pomiarowych, progów alarmowych, stałych czasowych, częstotliwości wykonywania pomiarów oraz częstotliwości przesyłania danych do serwera systemu.

  - Web Service musi zapewniać dostęp do danych pomiarowych z aktywnych stacji pomiarowych oraz danych archiwalnych, ich przeglądania, wizualizowania 
i eksportowania.

  - Web Service musi zapewniać możliwość usuwania niepotrzebnych danych archiwalnych.

  - Dostęp do konfiguracji urządzeń pomiarowych, układów rejestrujących 
i telemetrycznych nie może być zabezpieczony hasłem nieujawnionym Zamawiającemu.

  - Web Service musi mieć możliwość wygenerowania unikatowego linku http/https, za pomocą którego udostępniona zostanie możliwość przeglądania części danych pomiarowych w formie wykresu, bez możliwości modyfikacji ustawień. Przeglądanie danych za pomocą linka będzie mogła wykonywać każda osoba posiadająca link. Uruchomienie linka nie będzie wymagało posiadania loginu 
i hasła.

  - Web Service musi być w całości przygotowany w polskiej wersji językowej.

  - Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być zapewnione przez jeden dedykowany Web Service. Nie dopuszczalne jest wykonanie kilku odrębnych Web Service’ów o odmiennej funkcjonalności, które traktowane razem jako grupa, spełnią wszystkie wymagane funkcje.

  - Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą być uwzględnione w kwocie oferty złożonej przez Wykonawcę.

  - Po uruchomieniu Web Service musi domyślnie wyświetlać widok mapy Bydgoszczy wraz z wszystkimi stacjami pomiarowymi zapisanymi w systemie gromadzenia danych pomiarowych. Stacje pomiarowe będą oznaczone na mapie w formie znacznika lokalizacji.

  - Web Service musi posiadać widok listy wszystkich stacji pomiarowych zapisanych w systemie gromadzenia danych pomiarowych.

  - Dostęp do danych pomiarowych i sygnałach o pracy urządzeń musi być zapewniony po kliknięciu w znacznik lokalizacji stacji pomiarowej lub po wybraniu stacji z listy.

  - W domyślnym widoku Web Service’u obok znacznika lokalizacji stacji pomiarowych prezentowana będzie ostatnia zmierzona wartość pomiarowa oraz wyróżnione kolorystycznie informacje o niestandardowej wartości i braku łączności. Operator będzie miał możliwość wyboru koloru dla wyróżnionych informacji.

  - Wymagane jest aby znaczniki dla aktywnych stacji pomiarowych oznaczone były innym kolorem niż znaczniki dla danych archiwalnych.

  - Przy zamianie aktywnej stacji pomiarowej na nieaktywną (należącą do danych archiwalnych) dotychczasowa lokalizacja stacji (znacznik) oraz zapisane dla tej stacji dane muszą zostać zachowane w systemie.

  - Web Service musi mieć możliwość tworzenia przez operatora dodatkowych widoków mapowych dla aktywnych stacji pomiarowych poprzez określenie stacji pomiarowych oraz parametrów jakie jednocześnie mają być widoczne na mapie.

  - Web Service musi zapewnić wizualizację w formie wykresów danych pomiarowych oraz parametrów diagnostycznych dostarczanych przez stacje pomiarowe.

Minimalny zestaw dostępnych wykresów czasowych – słupkowych:

  - intensywność minutowa opadu w [mm/min.] i [mm/h]

  - suma opadu [mm]

Minimalny zestaw dostępnych wykresów czasowych – liniowych:

  - opad skumulowany w [mm]

  - status ogrzewania pierścienia wlotowego

  - poziom wypełnienia w [m] i [cm]

  - prędkość przepływu w [m/s]

  - przepływ chwilowy w [m3/h] i [dm3/s]

  - licznik przepływu całkowitego

  - pole przekroju czynnego kanału

  - wypełnienie kanału – jako procent jego wysokości

  - wypełnienie kanału – jako procent pola powierzchni przekroju

  - aktualny przyjęty do obliczeń poziom osadu

  - status radaru prędkości

  - siła echa zwrotnego radaru poziomu

Minimalny zestaw dostępnych wykresów dla zastosowań analitycznych:

  - wykres punktowy zależności pomiędzy poziomem wypełnienia a prędkością przepływu, dla punktów o tym samym czasie pomiaru. Na jednej osi wykresu przedstawiona będzie prędkość, na drugiej osi przedstawiony będzie poziom wypełnienia

  - wykres punktowy zależności pomiędzy poziomem wypełnienia a przepływem chwilowym, dla punktów o tym samym czasie pomiaru. Na jednej osi wykresu przedstawiony będzie przepływ chwilowy, na drugiej osi przedstawiony będzie poziom wypełnienia

Minimalny zestaw dostępnych wykresów czasowych – liniowych, dla parametrów serwisowych urządzeń do rejestracji i transmisji danych:

  - temperatura wewnątrz rejestratora,

  - czas wykonywania pomiaru,

  - siła sygnału GSM,

  - napięcie akumulatora,

  - Domyślnie wykresy mają pokazywać dane z ostatniej doby. Web Service musi zapewnić możliwość ustawienia przedziału czasu, z jakiego wizualizowane będą dane na wykresie. Web Service musi zapewnić możliwość szybkiego przełączenia przedziału czasu za pomocą przycisków dostępnych pod wykresem. Minimalny zestaw przycisków z przypisanymi przedziałami czasu: doba (1 dzień), tydzień (7 dni), miesiąc (30 dni), rok (12 miesięcy).

  - Web Service musi zapewniać wybór typu agregacji danych na każdym dostępnym wykresie, gdy wszystkie punkty pomiarowe nie będą mieściły się na wykresie. 
W przypadku, gdy dany punkt na wykresie będzie reprezentował kilka danych pomiarowych, użytkownik ma mieć możliwość wyboru czy będzie on przedstawiał wartość średnią, wartość minimalną, wartość maksymalną lub sumę wartości danych pomiarowych, które reprezentuje.

  - Web Service musi zapewnić możliwość wyboru stałej skali z przedziałem czasu „od – do” definiowanym przez operatora. Domyślnie skala automatyczna 
z zakresem dostosowanym do wyświetlenia wszystkich danych pomiarowych 
z wybranego przedziału czasu.

  - Web Service musi zapewnić wyświetlanie dokładnej wartości wizualizowanego parametru po najechaniu kursorem na przebieg wykresu.

  - Web Service musi zapewnić możliwość bezpośredniego eksportu danych - zapisu do pliku *.xlsx lub *.csv danych prezentowanych na każdym wykresie.

  - Web Service musi mieć możliwość wyświetlania dowolnej ilości parametrów pomiarowych i/lub serwisowych na jednym wykresie.

  - Web Service musi mieć możliwość wyświetlania na jednym wykresie danych pomiarowych z kilku stacji jednocześnie.

  - Web Service musi mieć możliwość dodania na każdym wykresie minimum pięciu linii poziomych, które symbolizować będą określone przez użytkownika charakterystyczne wartości, np. poziom minimalny, maksymalny, alarmowy itp. Operator będzie miał możliwość wyboru koloru linii oraz dodania opisów dla linii widocznych później na wykresach.

  - Web Service musi posiadać możliwość eksportu danych - zapisu do pliku *.xlsx lub *.csv wszystkich parametrów pomiarowych i serwisowych danej stacji pomiarowej z wybranego przedziału czasowego.

  - Web Service musi posiadać możliwość zbiorczego eksportu danych - zapisu do pliku *.xlsx lub *.csv wszystkich parametrów pomiarowych i serwisowych dla wszystkich stacji pomiarowych dla całego przedziału czasowego dostępnego 
w systemie.

  - Web Service musi umożliwiać zdalną zmianę wszystkich parametrów stacji pomiarowej, jakie oferuje ona lokalnie, w tym zmianę ustawień czujników. Wyjątek stanowią parametry dostępu do sieci GSM tj. APN, login i hasło, które mogą być ustawiane wyłącznie lokalnie.

  - Web Service musi umożliwiać definiowanie numerów telefonów i adresów e-mail na jakie zostaną wysłane wiadomości w przypadku otwarcia włazu lub szafki dla stacji pomiarowych wyposażonych w odpowiedni czujnik.

  - Web Service musi umożliwiać zdalne ustawienie różnej częstotliwości wykonywania pomiarów oraz realizacji wysyłki danych w zależności od wartości danych pomiarowych w zakresie od 1 minuty do 24 godzin. Minimalny wymagany zakres interwałów pomiaru i wysyłki danych jest następujący: 1 min., 2 min., 
5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 1 godz., 2 godz., 4 godz., 6 godz., 12 godz. i 24 godz.

  - Web Service musi umożliwiać ustawianie różnego trybu pracy modemu 
w przypadku nieudanej wysyłki danych. Użytkownik będzie mieć możliwość wyboru, kiedy nastąpi kolejna próba wysłania danych: zgodnie z kolejną zaplanowaną wysyłką, przy następnym pomiarze lub łącz się do skutku. System będzie umożliwiać przypisanie innego trybu pracy modemu do różnych częstotliwości pomiaru i wysyłki danych.

  - Web Service musi umożliwiać ustawienie poziomów alarmowych dla każdej stacji pomiarowej indywidualnie, których przekroczenie (poniżej lub powyżej ustawionego poziomu) spowoduje wysłanie przez dany rejestrator wiadomości SMS i e-mail na zdefiniowane przez użytkownika numery telefonów i adresy 
e-mail.

  - Web Service musi umożliwiać definiowanie wyzwolenia danego alarmu 
w zależności od tego, ile razy z rzędu wystąpiło przekroczenie danego poziomu alarmowego.

  - Web Service musi umożliwiać definiowanie alarmów minimum dwuparametrowych połączonych funkcjami logicznymi: AND; OR.

  - Web Service musi posiadać panel do zarządzania alarmami, na którym widoczne będą wszystkie alarmy wraz z ich aktualnym statusem.

  - Web Service musi umożliwiać operatorowi wybór dodatkowej reakcji przy zmianie statusu danego alarmu w postaci wysłania wiadomości e-mail na zdefiniowane przez użytkownika adresy e-mail.

  - Web Service musi umożliwiać tworzenie raportów zestawiających różne parametry z różnych stacji pomiarowych dla zdefiniowanego przedziału czasowego. W ramach raportu musi być możliwość wyboru sposobu prezentowania danych:

  - Zestaw wykresów ułożonych jeden pod drugim, prezentujących każdy parametr na oddzielnym wykresie.

  - Zestawienie wszystkich parametrów z raportu na jednym wykresie.

  - Zestawienie tabelaryczne wartości wszystkich parametrów z raportu.

- Szkolenie.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego:

- Szkolenie dla użytkowników Web Service’u.

  - Wymagania ogólne:

- Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca zapewni instruktora posiadającego stosowną wiedzę i umiejętności.

- Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 a 15:00, 
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

- Szkolenie dziennie może trwać maksymalnie 7 godzin.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić termin szkolenia wspólnie 
z Zamawiającym.

- Wszelkie koszty szkolenia zostaną uwzględnione w kwocie Oferty.

- Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego szkolenia.

  - Wymagania szczegółowe dla szkolenia dla użytkowników Web Service’u.

| Typ szkolenia: | Szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi Web Service’u |
| --- | --- |
| Miejsce prowadzenia szkolenia: | Siedziba Zamawiającego |
| Materiały szkoleniowe: | Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia komplet materiałów szkoleniowych w formie papierowej. |
| Minimalny zakres szkolenia: | - Informacje wprowadzające: - omówienie rodzajów urządzeń pomiarowych, - omówienie elementów wchodzących w skład systemu gromadzenia danych pomiarowych, - omówienie ogólnych zasad działania systemu: zbieranie, zapisywanie, wizualizowania, przeglądanie danych pomiarowych - Obsługa Web Service’u: - omówienie zasad dostępu do Web Service’u, - omówienie elementów interfejsu, - obsługa domyślnego widoku, - tworzenie dodatkowych widoków mapowych, - omówienie operacji na wykresach z danymi pomiarowymi i serwisowymi, - eksport danych do pliku .xlsx lub .csv, - tworzenie raportów, - tworzenie i edytowanie reguł alarmów, - zdalne konfigurowanie parametrów urządzeń pomiarowych, układów rejestrujących i telemetrycznych, - zarządzanie stacjami pomiarowymi (dodawanie nowej stacji pomiarowej, zmiana lokalizacji stacji pomiarowej, usuwanie stacji pomiarowej, zamiana aktywnej stacji pomiarowej na nieaktywną (należącą do danych archiwalnych), - omówienie dostępu do danych archiwalnych. |
| Liczba uczestników szkolenia: | Nie więcej niż 8 osób |