Załącznik nr 6

Wymagania szczegółowe dla usługi wsparcia technicznego

- Zakres usług

Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę wsparcia technicznego w wymiarze 80 godzin do wykorzystania przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb w okresie 24 miesięcy.

- Usługa wsparcia technicznego polegać będzie na wykonywaniu prac montażowych przy przenoszeniu stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu z lokalizacji istniejącej do lokalizacji docelowej.

- Zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach usługi:

- prace przygotowawcze, zapoznanie się z miejscem i warunkami prowadzenia prac,

- organizacja zaplecza technicznego, socjalnego,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac,

- zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz narzędzi do wykonania prac,

- zapewnienie mediów niezbędnych do wykonania prac (np. energia elektryczna, woda),

- ewentualne przygotowanie studni lub komór kanalizacyjnych do prowadzenia prac (czyszczenie, odmulenie),

- demontaż kompletnej stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu w istniejącej lokalizacji,

- transport stacji pomiarowej,

- montaż kompletnej stacji pomiarowej z czujnikiem objętościowego natężenia przepływu w docelowej lokalizacji,

- uruchomienie stacji pomiarowej, wykonanie niezbędnej konfiguracji, kalibracji i parametryzacji urządzeń pomiarowych i rejestrujących,

- skonfigurowanie transmisji danych GSM do systemu gromadzenia danych pomiarowych,

- wprowadzenie odpowiednich zmian lokalizacji stacji pomiarowych w Web Service,

- testy powykonawcze dla stacji pomiarowej w docelowej lokalizacji zakończone protokołem z przeprowadzonych testów powykonawczych,

- uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac montażowych,

W ramach testów powykonawczych dla stacji pomiarowej należy sprawdzić:

- poprawność montażu i zabezpieczeń stacji pomiarowej zgodnie z DTR,

- funkcjonalność poszczególnych podzespołów stacji pomiarowej,

- zgodność konfiguracji stacji pomiarowej z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- poprawność i dokładność wskazań wielkości mierzonych,

- transmisję danych GSM do systemu,

- opisy przewodów i gniazd wyjścia/wejścia stacji pomiarowej,

- oględziny stacji pomiarowej pod kątem uszkodzeń mechanicznych,

W ramach testów powykonawczych dla stacji pomiarowej należy przeprowadzić pomiary, badania, sprawdzenia:

- oporności izolacji przewodów i kabli,

- ochrony przeciwporażeniowej,

- rezystancji uziemienia,

- zabezpieczeń elektrycznych,

- siły sygnału GSM (CSQ) z podaniem operatora sieci GSM.

- Wykonawca w ramach oferty przedstawi opłatę jednostkową za 1 godzinę usługi wsparcia technicznego. Wyżej wymieniona opłata jednostkowa za 1 godzinę usługi wsparcia technicznego dotyczyć będzie kosztu prac realizowanych na terenie miasta Bydgoszczy i uwzględniać będzie wszelkie koszty związane z realizacją zleconej usługi.

- Rozliczenie usługi wsparcia technicznego odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru usług, każdorazowo po zakończeniu usługi. Rozliczenie dotyczyć będzie godzin prac realizowanych na terenie miasta Bydgoszczy, zatwierdzonych przez Zamawiającego. Godziny poświęcone na dojazd Wykonawcy do miejsca realizacji usługi nie podlegają rozliczeniu.

- Realizacja usługi wsparcia technicznego odbywać się będzie każdorazowo na wniosek Zamawiającego w zależności od jego potrzeb, zgłaszanych Wykonawcy na minimum 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wykonania usługi.

- Zlecenie usługi wsparcia technicznego może obejmować jedną lub kilka stacji pomiarowych wymagających przeniesienia.

- Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy lokalizację istniejącą oraz lokalizację docelową dla stacji pomiarowej wymagającej przeniesienia, przekazując odpowiednie materiały w formie tabeli i rysunków.