Załącznik nr 1 do Zaproszenia

ZAKRES ROBÓT

Szczęśliwicka 2, lok 1 i lok. 13

- Likwidacja rur sieci gazowej w lokalach wraz z zamurowaniem przepustów (sieć wyłączona).

- Wymiana (demontaż/montaż) instalacji elektrycznej w lokalach, w szczególności:

- wymiana okablowania na TN-S (L,N,PE)

- zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)

- podział wyłączników nadprądowych (S) na:

a) B10, 1szt.: oświetlenie górne w lokalach

b) B16, 3szt.: gniazda salon/ gniazda kuchnia / gniazda łazienka

c) B16, 1szt.: przyłącze do płyty indukcyjnej jednofazowej (kuchnia pod blat)

- Łazienki:

- demontaż istniejącego wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją

- skucie wylewki podłogowej (lastryko) pod wykonanie podłogi (glazura/gres)

- skucie ścian (tynku/ cz. glazury) pod wykon. płytek do wys. ok 1,8m od podłogi

- wykonanie powłoki hydroizolacyjnej podłoga + ściany do wys. ok 10cm

- wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod umywalkę, brodzik prysznicowy i stelaż WC

- wyprowadzenie gniazd elektrycznych na wysokości min. 110 cm nad podłogą o stopniu ochrony ≥ IP44 (proponowana lokalizacja: po jednym punkcie przy drzwiach strona lewa od wejścia do łazienki oraz nad zabudową stelaża wc)

- wymiana (demontaż/montaż) drzwi łazienkowych z ościeżnicą; przystosowanie otworu pod montaż drzwi łazienkowych ze skrzydłem - wymiar max skrzydła 86cm

- wymiana (demontaż/montaż) grzejnika łazienkowego - grzejnik płaski o kolektorach poziomych (z użebrowaniem umożliwiającym suszenie ręczników)

- wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, na poziomie min. 0,5 cm poniżej poziomu parkietu z zastosowaniem listwy dylatacyjnej aluminiowej na styku parkiet-gres, fugowanie

- wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa) do wys. ok 1,8m od podłogi, fugowanie

- biały montaż, mocowanie, przyłączenia, wykonanie silikonu dla:

a) stelaż podtynkowy WC (muszla wisząca)

b) brodzik prysznicowy z obudową (wysłona zamykana)

c) umywalka w zestawie z szafką łazienkową (min. MDF wilgocioodporny)

d) montaż lustra

e) montaż oświetlenia

12) 	zakup, dostawa/transport i montaż wyposażenia łazienki:

- Grzejnik płaski, rurowy z możliwością suszenia/wieszania ręczników o mocy ok 200W

- Stelaż podtynkowy z muszlą wiszącą

- Kabina prysznicowa z wysłona zamykaną

- Umywalka w zestawie z szafką łazienkową

- Lustro

- Kuchnie:

- demontaż istniejącego wyposażenia łazienki wraz z wywozem i utylizacją

- skucie wylewki podłogowej (chudziak) pod wykon. podłogi (glazura/gres)

- skucie ścian (tynk) pod wykon. płytek nad blatem roboczym do wys. ok 1,4m od podłogi

- usunięcie istniejącego parapetu nad grzejnikiem kuchennym

- wyprowadzenie przyłączy wod.-kan. podtynkowych pod pralkę (pod blatem kuchennym), zlew (w zabudowie kuchennej) + ew. zmywarka (zaślepić)

- wyprowadzenie gniazd elektrycznych o stopniu ochrony ≥ IP44 (proponowana lokalizacja: dwa punkty: blat roboczy, po jednym punkcie: pod blatem kuchennym + wyprowadzenie przyłącza dla płyty indukcyjnej + na przeciwległej ścianie w miejscu gniazda istniejącego

- demontaż istniejących drzwi kuchennych i przystosowanie otworu pod wykonanie drzwi przesuwnych naściennych od strony salonu (wymiary max skrzydła 90 cm)

- wykonanie podłogi - gres klasy min. R9 oraz PEI 4, na poziomie min. 0,5 cm poniżej poziomu parkietu z zastosowaniem listwy dylatacyjnej aluminiowej na styku parkiet-gres, fugowanie

- wykonanie ścian glazura/gres (kolor: biała, szara, beżowa) nad blatem roboczym do wys. ok 1,4m od podłogi, fugowanie

- malowanie farbą poliuretanową, białą mat parapetu okiennego (lastryko)

- montaż drzwi przesuwnych naściennych wraz z maskownicą

- biały montaż, mocowanie, przyłączenia, wykonanie silikonu dla: szafek kuchennych, blatu roboczego, płyty indukcyjnej, zlewu z armaturą, pralki, oświetlenia

- zakup, dostawa/transport i montaż wyposażenia kuchni:

- Zabudowa kuchenna

- Płyta indukcyjna w zabudowie kuchennej

- Zabudowa kuchenna dolna wraz z blatem roboczym

- Zlew w zabudowie kuchennej

- Pralka pod blatem zabudowy kuchennej

- Salon i przedpokój:

- demontaż istniejącego wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją

- usunięcie drzwi wejściowych do pokoju, wykonanie obróbki istniejącego otworu

- usunięcie zabudowy szafy wnękowej, wykonanie obróbki otworu

- demontaż i ponowny montaż parkietu podłogowego istniejącego (przełożenie) wraz z uzupełnieniem ubytków, szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie

- Usunięcie istniejących powłok malarskich z pozostałych części ścian i sufitów w lokalach, wyrównanie powierzchni, naprawa pęknięć przy zastosowaniu taśmy, gruntowanie, szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitów farbą białą neutralną, klasy II (np. S2 Fluger)

- W lokalu nr 1 wymiana (demontaż/montaż) drzwi wejściowych do lokalu na drzwi z progiem, klasy min. RC 3, o przenikaniu ciepła Umax.1,3 W/m²K oraz izol.aku. min.32dB.

cd. Załącznika nr 1 do Zaproszenia

RZUT

Szczęśliwicka 2, lok 1 i lok. 13

Stan istniejący lokali