Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Zamawiający:

Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-53-936, w imieniu, której działa Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice.

Adres Inwestycji: działki  nr 667 oraz 398/12.

# Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

# Piłkochwyty – boisko sportowe w Moskorzynie – PBO 2026 oraz Montaż piłkochytów na terenie boiska sportowego w Moskorzynie – FS Moskorzyn, w ramach klasyfikacji budżetowej 926-92601- 6050 PPK/671 oraz PPK/663.

- Wstęp

Specyfikacja techniczna zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót, które wiążą się tematem konserwacji zestawów piknikowych.

- Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres:

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przygotowaniem terenu oraz posadowieniem piłkochwytów na działce o numerze ewidencyjnym 21/2 obręb 0008 Moskorzyn.

Zakres robót obejmuje między innymi:

1) Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego wraz z siatką (wys. 1,5m, dł. 107mb);

2) Utylizacja zdemontowanego ogrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) Budowa ogrodzenia w formie piłkochwytów o wysokości powyżej terenu h=6,0m z następującym podziałem: do wysokości h=1,5m montaż ogrodzenia z siatki zgrzewanej panelowej, powyżej z siatki polipropylenowej plecionej PE. Montaż siatki pomiędzy słupami stalowymi z profili zamkniętych w rozstawie osiowym 2,62m;

Wykaz niezbędnych elementów:

a) profil stalowy zamknięty 80x80x3mm;

b) siatka polipropylenowa pleciona, wielkość oczek 10x10cm z linki o grubości min. 4,0mm;

c) wypory piłkochwytu profil stalowy zamknięty 40x40x3mm

d) śruby rzymskie

e) linka stalowa powlekana tworzywem sztucznym o grubości 6,0mm

f) siatka zgrzewana np. oczko 50x200mm, drut poziomy i pionowy gr. 6 mm po powleczeniu, ocynk

+ PVC zielony RAL 6005 mocowana do słupków za pomocą płaskowników 2000x20x2mm

i śrub samogwintujących. Szerokość siatek s=2,5 m, wysokość h=1,5m.

g) fundamenty pod słupki betonowe o wymiarach 50x50x100cm z betonu C 20/ 25 — wykonać

wg załączonych rysunków

h) elementy metalowe : słupy, płaskowniki ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005.

4) Wymagania zastosowanych materiałów :

a) Wszystkie elementy stalowe min. 3mm grubości oraz malowane proszkowo.

b) Wszelkie nakrętki i śrubki muszą być zagłębione lub pokryte zabezpieczającym kapselkiem w kolorze elementów.

c) Żadna śruba nie może wystawać ponad powierzchnie. Kapselki zabezpieczające muszą być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich wyciągnięcie przez dzieci.

d) Elementy stalowe - wykonane ze stali muszą być malowane proszkowo lub ocynkowane

e) Elementy należy mocować na fundamencie umieszczonym 40cm pod powierzchnią gruntu

f) Farby i lakiery budowlane gotowe niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

g) Po zakończeniu robót należy uporządkować teren i odtworzyć zniszczone elementy

zagospodarowania terenu w tym nawierzchnię trawiastą stosując komponent torf + piasek płukany + nasiona traw gazonowych.

h) Teren pod przyległe urządzenia i elementy małej architektury należy tak ukształtować aby zachować spadki 1-2% w kierunku spadku terenu aby zapobiec przed zalewaniem wód opadowych

Istnieje możliwość wizji lokalnej.

# Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Dział: 45000000 -7- roboty budowlane

- grupa robót: 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

- klasa robót: 45340000 – 2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,

- Roboty i materiały:

Wszelkie materiały budowlane określa się jako wyrób budowlany, czyli „każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 305/2011). Ustawa o wyrobach budowlanych i cytowane rozporządzenie określają też sposób wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu – na podstawie jednolitych przepisów europejskich (oznaczane są wtedy symbolem CE) oraz norm krajowych (oznakowane znakiem budowlanym). Wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym „B” i sporządzono dla niego krajową deklarację właściwości użytkowych.

Przed zakupem materiałów budowlanych warto zapoznać się z zawartością tego rejestru – Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (www.gunb.gov.pl/strona/kwzwb).

Wykonawca ma obowiązek przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i materiałów nowych w stanie kompletnym i nieuszkodzonych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535 i 1673 ze zm.) oraz ustawy z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania i uzyskania akceptacji Zamawiającego na zaproponowane produkty i materiały inne niż w STWIOR. W przypadku braku akceptacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją Zamawiającego.

# ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW DO UŻYCIA LUB ZMIANA TECHNOLOGII, UŻYCIE INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W OFERCIE WYKONAWCA MUSI UZYSKAĆ ZGODĘ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT LUB ZAMONTOWANIEM.

# Informacja o terenie budowy:

Prace wykonane będą na terenie gminy Polkowice należących do Zasobów Gminy Polkowice, administrowanych przez Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne (Zamawiający). Zamawiający, niezwłocznie przekaże Wykonawcy miejsce objęte działaniami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia otoczenia przed zniszczeniem itp.

Rozpoczęcie prac renowacyjnych może nastąpić po otrzymaniu informacji od Zamawiającego.

# Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Jako wytwórca odpadów w świetle przepisów o odpadach zobowiązany jest w sposób zgodny z przepisami zagospodarować wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywał teren budowy w należytej czystości,

- unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób postronnych wynikających z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania,

- miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenie powietrza pyłami i możliwością powstania pożaru.

# Ochrona przeciwpożarowa :

# Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

# Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo pracowników na poziomie, co najmniej określonym 
w przepisach. Odpowiedni standard czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas trwania robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej - kalkulacji kosztów określających wartość oferty. Ekipa wykonująca przedmiot zamówienia powinna być przeszkolona pod względem BHP i ppoż. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim.

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów  do celów technologicznych i sanitarnych.

# Ochrona i utrzymanie robót:

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia używane podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy odpowiednio zabezpieczyć.

# Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót. Osoba upoważniona z ramienia Inwestora będzie podejmowała decyzje we wszystkich sprawach związanych, z jakością robót, oceną, jakości 
materiałów i postępem robót oraz dotyczących akceptacji i wypełnienia warunków umowy 
przez Wykonawcę. Inwestor powiadomi Wykonawcę o zauważonych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# Wymagania końcowe:

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie określającej wartość oferty.

Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki jak go określono w niniejszej specyfikacji, musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione  w Specyfikacji Technicznej (STWiOR).

# Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

Ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich, jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inwestora.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

# Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

# Wymagania dotyczące wykonywania robót:

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość zastosowanych wyrobów i jakość wykonania były na dobrym poziomie, wyższym od przeciętnego, zgodnie ze sztuką budowlaną. Zamawiający będzie kontrolował tym zakresie działania Wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z zamówieniem.

# Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowanych:

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Umową, Specyfikacją Techniczną.
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez 
Producenta. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie materiały zostaną odrzucone.

# Opis sposobu odbioru robót budowlanych: 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi do odbioru wszystkie
 roboty zanikające. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca
 do Inwestora. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzony przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania.  Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Umową i STWiOR, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowych robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona wskazany przedstawiciel Inwestora w obecności Wykonawcy- sporządzając protokół odbioru robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia, że jakość poszczególnych asortymentów odbiega od specyfikacji technicznej i ma wpływ na cechy eksploatacyjne może on wnioskować do Zamawiającego o dokonanie potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót.

# Opis sposobu rozliczenia robót:

Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z ustaleniami umowy: ryczałtowo.

# Dokumenty odniesienia:

## Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535 i 1673 ze zm.);

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1235);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213, ze zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2025.188 ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (Dz.U.2025.647 ze zm.)

## Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z rok 2022 poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy t.j. z dnia 29 września 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.);.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. z dnia 9 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 873),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. t.j. z dnia 28 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 822).