Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa urządzeń i przyborów do pracowni przedmiotów elektrycznych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

Produkty muszą być nowe, nieużywane

ZESTAW NARZĘDZI DLA KWALIFIKACJI ELE.02 WG SPECYFIKACJI CKE-

4 ZESTAWY

| lp | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Wyposażenie jednego zestawu: |
| 1. | Komplet wkrętaków płaskich i krzyżowych izolowanych zawierający co najmniej: PZ: PZ1x80mm, PZ2x100mm, PH: PH1x80mm, PH2x100mm, płaskie: 5.5x125mm, 4.0x100mm, 3.0x100mm, wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej, izolowane VDE– 1 kpl. |
| 2. | Wkrętak dynamometryczny z kompletem końcówek: min. PZ, PH, imbusowe, wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej, izolowane VDE – 1 szt. |
| 3. | Szczypce uniwersalne wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (np. Cr-V), hartowanej, izolowane VDE – 1 szt. |
| 4. | Szczypce wydłużone proste wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej, izolowane VDE – 1 szt. |
| 5. | Przyrząd do ściągania izolacji 0÷2,5 mm2 – 1 szt. |
| 6. | Przyrząd do zdejmowania powłoki z przewodów wielożyłowych – 1 szt. |
| 7. | Prasa ręczna lub szczypce do zaprasowywania końcówek tulejkowych – 1 szt. |
| 8. | Komplet kluczy płaskich rozmiar min. 6 ÷19, wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej – 1 szt. |
| 9. | Komplet kluczy nasadowych rozmiar min. 6÷13, wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej – 1 szt. |
| 10. | Klucz dynamometryczny, z regulacją momentu (zakres min. 2,5-20 Nm); z końcówką pasującą do kluczy nasadowych z poz. 9, wykonane ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości (Cr-V), hartowanej, izolowane VDE – 1 szt. |
| 11. | Nóż monterski – 1 szt. |
| 12. | Ołówek stolarski – 1 szt. |
| 13. | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, w komplecie z zapasowym akumulatorem i ładowarką, z kompletem bitów min. PZ, PH, imbusowe – 1 szt. |
| 14. | Komplet wierteł Ø3÷ Ø10 mm – 1 szt. |
| 15. | Punktak – 1 szt. |
| 16. | Młotek metalowy – 1 szt. |
| 17. | Młotek gumowy – 1 szt. |
| 18. | Pilnik płaski – 1 szt. |
| 19. | Piła do metalu, ręczna, zestaw zapasowych ostrzy w komplecie – 1 szt. |
| 20. | Skrzynka uciosowa do cięcia listew pod kątem – 1 szt. |
| 21. | Drabina jednostronna trójszczeblowa lub podest – 1 szt. |
| 22. | Lutownica transformatorowa moc: min. 100 W, ręczna, cyna i topnik w zestawie – 1 szt. |
| 23. | Miernik uniwersalny AC/DC z funkcją pomiaru U, I, R – 1 szt. |
| 24. | Neonowy wskaźnik napięcia – 1 szt. |
| 25. | Przymiar taśmowy – 2 m- 1 szt. |
| 26. | Suwmiarka – 1 szt. |
| 27. | Poziomnica 1 m – 1 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

MIERNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1 SZTUKA

|  | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| ## 1. Przeznaczenie | Miernik przeznaczony do wykonywania pomiarów ochronnych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z obowiązującymi normami, do zastosowań serwisowych, odbiorczych i okresowych |
| ## 2. Zakres wykonywanych pomiarów | ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych rezystancja izolacji impedancja pętli zwarcia (z wyzwoleniem i bez wyzwolenia RCD) rezystancja uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa) testy wyłączników różnicowoprądowych RCD typu AC, A, F pomiar napięcia przemiennego pomiar częstotliwości sieci |
| 3. Parametry techniczne (minimalne) | zakres napięcia pomiarowego: do 500 V AC napięcia pomiarowe rezystancji izolacji: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V zakres pomiaru rezystancji izolacji: min. 1 GΩ zakres pomiaru impedancji pętli zwarcia: od 0,01 Ω zakres pomiaru rezystancji uziemienia: od 0,01 Ω prąd pomiaru ciągłości: ≥ 200 mA |
| ## 4. Funkcje dodatkowe | automatyczna sekwencja pomiarowa pamięć wyników pomiarów transmisja danych do komputera (USB lub Bluetooth) oprogramowanie do tworzenia protokołów pomiarowych automatyczna identyfikacja typu RCD sygnalizacja błędnych podłączeń |
| ## 5. Bezpieczeństwo i normy | kategoria pomiarowa: CAT III 600 V lub wyższa stopień ochrony obudowy: minimum IP40 zgodność z normą PN-EN 61557 zgodność z normą PN-EN 61010-1 |
| ## 6. Wyposażenie standardowe | przewody pomiarowe i sondy przewody do pomiaru uziemienia walizka transportowa instrukcja obsługi w języku polskim świadectwo kalibracji lub wzorcowania |
| ## 7. Wymagania eksploatacyjne | zasilanie bateryjne lub akumulatorowe czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem obudowa odporna mechanicznie, przystosowana do pracy w terenie |
| ## 8. Gwarancja | 36 miesięcy |

ZESTAW DYDAKTYCZNY DLA KWALIFIKACJI ELE.02/EE.05 WG SPECYFIKACJI CKE - 4 SZUKI

|  | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Wyposażenie jednego zestawu: | 1 Płyta montażowa wiórowa przeznaczona do ćwiczeń praktycznych o wymiarach min. 800 mm x 600 mm min. 18 mm, z ramką z profili aluminiowych 30x30, 2 uchwyty boczne , do ułożenia poziomo na stole montażowym lub laboratoryjnym – 1 kpl. |
|  | 2. Silnik indukcyjny jednofazowy o mocy min. 0,55 kW max. 1,5 kW, napięcie zasilania 230 V 50 Hz - kondensatorowa faza robocza - montaż na łapach, typ: ogólnego przeznaczenia – 1 szt.. |
|  | 3. Silnik 3-fazowy klatkowy o mocy min. 0,55 kW max. 1,5 kW, napięcie 230/400 V - montaż na łapach, typ: ogólnego przeznaczenia – 1 szt. |
|  | 4. Silnik 3-fazowy klatkowy o mocy min. 0,55 kW max. 2,2 kW, napięcie 400/690 V - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt, - montaż na łapach, typ. ogólnego przeznaczenia – 1 szt. |
|  | 5. Stycznik 3-fazowy, min. 8 A, liczba styków głównych 3, napięcie cewki 230 V, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 6. Styki pomocnicze 2NO + 2NC, pasujące do styczników z poz. 5 – 3 szt. |
|  | 7. Stycznik 3-fazowy, min. 8 A, liczba styków głównych 3, napięcie cewki 230 V, przystosowany do montażu na szynie TH-35, mieszczący się w rozdzielnicy – 3 szt. |
|  | 8. Styki pomocnicze 2NO + 2NC, pasujące do styczników z poz. 7 – 3 szt. |
|  | 9. Stycznik 1-fazowy, min. 8 A (przekaźnik instalacyjny/pomocniczy); liczba styków 1NO + 1NC, napięcie cewki 230 V, przystosowany do montażu na szynie TH-35 - 1 szt. |
|  | 10. Wyłącznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym, przystosowany do montażu na szynie TH-35, o zakresie prądu nastawczego umożliwiającym nastawienie wartości wynoszącej 1,1 prądu znamionowego posiadanego silnika trójfazowego z poz.. 3 – 1 szt. |
|  | 11. Wyłącznik silnikowy z co najmniej jednym stykiem pomocniczym, przystosowany do montażu na szynie TH-35, o zakresie prądu nastawczego umożliwiającym nastawienie wartości wynoszącej 1,1 prądu znamionowego posiadanego silnika trójfazowego z pozycji 4 – 1 szt. |
|  | 12. Wyłącznik różnicowoprądowy dwupolowy (2P), ΔI = 30 mA, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 13. Wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy (4P), ΔI= 30 mA, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 14. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P), o charakterystyce C, przystosowany do montażu na szynie TH-35, prąd znamionowy dostosowany do posiadanych silników trójfazowych z poz.3-4 – 2 szt. |
|  | 15. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P), o charakterystyce C, przystosowany do montażu na szynie TH-35, prąd znamionowy dostosowany do posiadanych silników trójfazowych z poz.2 – 2 szt. |
|  | 16. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B6, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 17. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednopolowy (1P) B10, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 18. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P) B10, przystosowany do montażu na szynie TH-35 - 1 szt. |
|  | 19. Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójpolowy (3P) B16, przystosowany do montażu na szynie TH-35 - 1 szt. |
|  | 20. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 21. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 22. Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC + 1NO, przystosowany do montażu na szynie TH- 35, dwa odrębne tory, sterowanie jednym przyciskiem, np. SVN351 - 3 szt. |
|  | 23. Przycisk sterowniczy bistabilny,1NO + 1NC, przystosowany do montażu na szynie TH-35, dwa odrębne tory, sterowanie jednym przyciskiem, np. SVN352 - 3 szt. |
|  | 24. Zespół przycisków sterowniczych 1NO + 1NC, przystosowanych do montażu na szynie TH-35 (dwa niezależne przyciski NO oraz NC w jednym module np. SVN391) – 3 szt. |
|  | 25. Wyłącznik krańcowy - podłączenie przewodów śrubowe, przekrój co najmniej 1,5 mm2, - przystosowany do napięcia 230 V AC, liczba styków 1NO + 1NC – 2 szt. |
|  | 26. Jednofazowy licznik energii elektrycznej, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 27. Czujnik zaniku faz, przystosowany do montażu na szynie TH-35, asymetria 55 V, U = 3×400/230 V AC + N, I = 10 A – 1 szt. |
|  | 28. Czujnik kolejności faz, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 29. Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym, przystosowany do montażu na szynie TH-35, z funkcją opóźnionego załączania – 2 szt. |
|  | 30. Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym, przystosowany do montażu na szynie TH-35, z możliwością zmiany funkcji: opóźnione wyłączanie, opóźnione załączanie, opóźnione wyłączanie-cyklicznie, opóźnione załączanie cyklicznie – 1 szt. |
|  | 31. Przekaźnik gwiazda-trójkąt , np. PCG 417, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 32. Automat zmierzchowy, przystosowany do montażu na szynie TH-35, z czujką zewnętrzną, napięcie znamionowe: 230V AC, stopień szczelności min. IP20 – 1 szt. |
|  | 33. Czujnik ruchu z zestykiem NO, napięcie znamionowe: 230 V AC, stopień szczelności min. IP20 , z funkcją wyłącznika zmierzchowego, max. moc łączeniowa 2000 W – 1 szt. |
|  | 34 Automat schodowy, przystosowany do montażu na szynie TH-35, z funkcją nastawy czasu, zasilanie: 230 V AC, max obciążenie: 16 A, współpracuje z przyciskami podświetlanymi, przeznaczenie: do załączania oświetlenia na określony czas. – 1 szt. |
|  | 35. Przekaźnik priorytetowy, przystosowany do montażu na szynie TH-35, nastawa progu prądowego od 0,5 A, napięcie znamionowe: 230 V AC, stopień szczelności min. IP20 – 1 szt. |
|  | 36. Regulator temperatury do ogólnego stosowana - steruje urządzeniami grzewczymi lub wentylacyjnymi, przystosowany do montażu na szynie TH-35, ze sterującym stykiem przełączalnym, zakres temperatury co najmniej 4÷30 °C – 1 szt. |
|  | 37. Sonda pomiarowa temperatury, kompatybilna z regulatorem temperatury z poz.36 – 1 szt. |
|  | 38. Przekaźnik bistabilny 230 V, do puszki podtynkowej ø60, co najmniej 10 A, np. BIS-402 – 1 szt. |
|  | 39. Przekaźnik bistabilny 230 V z możliwością nastawy czasu, przystosowany do montażu na szynie TH-35, co najmniej 10 A, np. BIS-413 – 1 szt. |
|  | 40. Dzwonek, przystosowany do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 41. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V, czerwona, przystosowana do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 42. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V, zielona, przystosowana do montażu na szynie TH-35 – 3 szt. |
|  | 43. Lampka sygnalizacyjna jednofazowa 230 V, żółta, przystosowana do montażu na szynie TH-35 - 3 szt. |
|  | 44. Lampka sygnalizacyjna trójfazowa 230 V, trójkolorowa, przystosowana do montażu na szynie TH-35 – 1 szt. |
|  | 45. Blokada przystosowana do montażu na szynie TH-35 – 6 szt. |
|  | 46. Listwa zaciskowa L, czarna, przystosowana do montażu na szynie TH-35, sześciozaciskowa, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 4 mm2 – 3 szt. |
|  | 47. Listwa zaciskowa N, niebieska, przystosowana do montażu na szynie TH-35, sześciozaciskowa, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 4 mm2 – 1 szt. |
|  | 48. Listwa zaciskowa PE, żółtozielona, przystosowana do montażu na szynie TH-35, sześciozaciskowa, umożliwiająca podłączenie przewodów o przekroju do 4 mm2 – 1 szt. |
|  | 49. Płytka rozgałęźna 5×4 mm2, z możliwością przykręcenia do płyty – 1 szt. |
|  | 50. Gniazdo 3-fazowe 16 A natynkowe, 3P+N+PE – 1 szt. |
|  | 51. Wtyczka 3-fazowa 16 A, 3P+N+PE – 1 szt. |
|  | 52. Obudowa izolacyjna S-4 lub rozdzielnica 4-modułowa, natynkowa – 1 szt. |
|  | 53. Rozdzielnica N/T 8M, natynkowa – 1 szt. |
|  | 54. Rozdzielnica N/T 12M, natynkowa – 1 szt. |
|  | 55. Rozdzielnica N/T 22M, natynkowa – 1 szt. |
|  | 56. Oprawa oświetleniowa kl. I, E27, z zaciskiem PE, z żarówką min. 40 W – 2 szt. |
|  | 57. Oprawa oświetleniowa do żarówek halogenowych lub lamp LED z trzonkiem np. G5,3; dowolna, przystosowana do montażu na płycie, z oprawką np. G5,3; z żarówką halogenową 12 V, 20 W lub lampą LED 12 V, 2 W z trzonkiem pasującym do oprawy – 2 szt. |
|  | 58. Przycisk instalacyjny natynkowy (dzwonkowy) – 3 szt. |
|  | 59. Łącznik pojedynczy natynkowy – 2 szt. |
|  | 60. Łącznik świecznikowy natynkowy – 1 szt. |
|  | 61. Łącznik schodowy natynkowy – 2 szt. |
|  | 62. Łącznik krzyżowy natynkowy – 1 szt. |
|  | 63. Łącznik krzyżowy natynkowy podwójny – 1 szt. |
|  | 64. Regulator natężenia oświetlenia (tyrystorowy ściemniacz oświetlenia), przystosowany do montażu na natynkowego lub podtynkowego, sterowany ręcznie, napięcie znamionowe: 230 V AC, stopień szczelności min. IP20 – 1 szt. |
|  | 65. Regulator natężenia oświetlenia (tyrystorowy ściemniacz oświetlenia), przystosowany do montażu na szynie TH-35: uniwersalny ściemniacz oświetlenia umożliwia regulację jasności oświetlenia następujących źródeł światła: lampy żarowe i halogenowe głównego szeregu (obciążenie rezystancyjne R), lampy zasilane przez transformator toroidalny (obciążenie indukcyjne L), lampy zasilane przez transformator elektroniczny (obciążenie pojemnościowe C), energooszczędne świetlówki kompaktowe (ESL) z funkcją ściemniania, - energooszczędne lampy ledowe (LED) z funkcją ściemniania – 1 szt. |
|  | 66. Gniazdo 1-fazowe natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym – 2 szt. |
|  | 67. Gniazdo 1-fazowe podwójne natynkowe 230 V ze stykiem ochronnym – 1 szt. |
|  | 68. Wtyczka 1-fazowa ze stykiem ochronnym – 2 szt. |
|  | 69. Przetwornica 230 V AC/12 V DC, moc wyjściowa 40 W, do oświetlenia LED – 1 szt. |
|  | 70. Sterownik rolet, przystosowany do montażu na szynie TH-35, dwuprzyciskowy np. STR-421, F&F – 1 szt. |
|  | 71. Łącznik żaluzjowy natynkowy – 1 szt. |
|  | 72. Puszka rozgałęźna natynkowa 80×80 – 3 szt. |
|  | 73. Osprzęt instalacyjny (1 kpl.): - 100 mb przewód instalacyjny LGY 1,5mm2 czarny, - 100 mb przewód instalacyjny LGY 1,5mm2 niebieski - 3 szt. koryto grzebieniowe 40x25 2m, - 3 szt. szyna TH-35 2m, - 2 op. końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8 (100 szt.) - 1 zestaw wkrętów dopasowanych do płyty meblowej (100 szt.) i elementów mocujących silniki (25 szt.) – do płyty meblowej |
| Gwarancja | - 24miesiące |