Załącznik nr 1

WARUNKI TECHNICZNE

„Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie ewidencyjnym Tworków jednostka ewidencyjna Krzyżanowice oraz dla obrębu Pietraszyn w jednostce ewidencyjnej Krzanowice”.

- CEL OPRACOWANIA

Ustalenie z urzędu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach objętych postępowaniem ws. scalania gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Tworków jednostka ewidencyjna Krzyżanowice oraz Pietraszyn w jednostce ewidencyjnej Krzanowice.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów objętych postępowaniem ws. scalania gruntów w obrębie ewidencyjnym Tworków w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice oraz w obrębie ewidencyjnym Pietraszyn w jednostce ewidencyjnej Krzanowice na terenie  o łącznej powierzchni 1666,4567 ha, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Województwo: śląskie

- Powiat: raciborski

- Jednostka ewidencyjna: Krzyżanowice 241104_2

- Obręb: Tworków

- Województwo: śląskie

- Powiat: raciborski

- Jednostka ewidencyjna: Krzanowice 241103_5

- Obręb: Pietraszyn

- PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. 2012, poz. 1246)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j.)

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany przepisów prawa dotyczące przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie w ciągu obowiązywania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

Grunty podlegające gleboznawczej klasyfikacji klasyfikator określi samodzielnie, tj dokonana kontroli użytków gruntowych i klas bonitacyjnych i na tej podstawie sporządzi mapę zasięgu użytków, dla których przeprowadzona zostanie gleboznawcza klasyfikacja.

Opis prac:

I ETAP – czynności przygotowawcze, w tym m.in.:

- Wykonawca dokona analizy zapisów w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, mapy ewidencji, mapy glebowo-rolniczej , operatu klasyfikacji gruntów.

- W zakresie analizy Wykonawca sporządzi listę działek, dla których należy wykonać klasyfikację gleboznawczą w celu ujawniania prawidłowych zapisów w rejestrze, dostosowanych do aktualnego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Wykonawca przeprowadzi wstępny wywiad terenowy i wykona mapę porównania z terenem. Wykonawca na podkładzie mapy ewidencyjnej ujawni zmiany wymagające przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej.

- Wykonawca dokona pomiaru zmienionych użytków gruntowych  i sporządzi roboczą mapę   ewidencji gruntów z nowymi zasięgami użytków gruntowych  oraz sporządzi zestawienie działek wymagających  przeprowadzenia klasyfikacji.

Sporządzone zestawienie i listę z analizy  przedstawi Zmawiającemu celem akceptacji.

- Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę, która przeprowadzi czynności klasyfikacyjne. Osoba wskazana do przeprowadzenia czynności klasyfikacji winna posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów .

- Wykonawca przekaże zamawiającemu informację o miejscu i terminie rozpoczęcia klasyfikacji w terenie wraz z załącznikiem graficznym obrazującym powyższe oraz harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji do zawiadomienia o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji

II ETAP – przeprowadzenie klasyfikacji – zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. 2012, poz. 1246)

- Z  czynności wymienionych w § 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zgodnie z którym przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie obejmuje: sporządzenie opisu fizjograficznego, ustalenie zasięgu gruntów podlegających klasyfikacji, badanie profili glebowych, w tym określenie uziarnienia w ich poszczególnych poziomach genetycznych oraz szczegółowe określenie na mapie ewidencyjnej miejsca przeprowadzania tych badań, ustalenie rodzaju zbiorowisk roślinnych na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych,  ustalenie typu siedliskowego lasu, jego drzewostanu, podszycia i runa na gruntach leśnych, ustalenie rodzaju i gęstości zadrzewień i zakrzewień gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, zaliczenie gruntów do odpowiedniego typu, rodzaju i gatunku gleby, rodzaju użytku gruntowego oraz klasy bonitacyjnej, ustalenie zasięgu konturów typów gleb oraz klas bonitacyjnych.

- Po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie klasyfikator opracuje projekt ustalenia klasyfikacji, który obejmuje zgodnie z § 8 pkt 2 w/w rozporządzenia:

- mapy klasyfikacji gruntów sporządzone na kopii mapy ewidencyjnej zawierające w szczególności: granice obszaru objętego klasyfikacją, ustalone granice zasięgów konturów typów gleb, ustalone granice zasięgów konturów klas bonitacyjnych, położenie odkrywek glebowych, dane opisowo - informacyjne, tj. oznaczenie jednostki ewidencyjnej i obrębu, oznaczenie skali, oznaczenia typów gleb, rodzajów i gatunków gleb, rodzaju użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych, numery konturów klas bonitacyjnych oraz odkrywek glebowych, tam gdzie jest to konieczne do realizacji

- protokół zawierający w szczególności: ogólną charakterystykę gruntów objętych klasyfikacją, w tym uksztaltowanie terenu, jego wzniesienie nad poziom morza, ilość opadów atmosferycznych, stosunki wodne, istniejące budowle wodno - melioracyjne, dominujące rodzaje użytków gruntowych, typy gleb oraz dominujące klasy bonitacyjne, zestawienie opisów odkrywek glebowych charakteryzujących typy, rodzaje i gatunki gleb, rodzaje użytków gruntowych oraz klasy bonitacyjne, informacje o mapie ewidencyjnej, podpisy klasyfikatora oraz właścicieli obecnych przy przeprowadzaniu czynności klasyfikacyjnych w terenie, dat jego sporządzenia.

- klasy gruntów określić zgodnie z urzędową tabelą klas gruntów stanowiącą załącznik do w/w rozporządzenia, grunty objęte projektem ustalenia klasyfikacji mają zostać zaliczone do użytków gruntowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

- Wykonawca dokona obliczenia powierzchni zmienionych i nowoutworzonych użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w działkach ewidencyjnych i wyrówna obliczone powierzchnie do powierzchni działki ewidencyjnej.

- Po wykonaniu czynności klasyfikacyjnych terenowych i kameralnych  wykonawca prac sporządzi operat techniczny, który będzie zawierał m.in.:

- Sprawozdanie techniczne

- Mapę porównania z terenem

- Mapę roboczą zmienionych użytków gruntowych

- Harmonogram prac klasyfikacyjnych

- Protokół ustalenia klasyfikacji

- Szkic klasyfikacyjny zasięgu konturów klasyfikacyjnych i położenia odkrywek glebowych

- Odkrywki glebowe

- Wykaz  współrzędnych  punktów  określających przebiegi użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych oraz odkrywek glebowych

- Szkice przedstawiające aktualne usytuowanie działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych

- Fotografie odkrywek glebowych

- Mapę ustalenia klasyfikacji

- Wykaz zmian danych ewidencyjnych

- Pliki gml do zasilenia bazy jako załącznik do operatu .

ETAP III - kompletowanie dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym przekazanie zamawiającemu po 4 komplety oklauzulowanych map klasyfikacyjnych dla  kompleksu działek jednego właściciela, dla którego wydana zostanie decyzja jednostkowa. (4 komplety map przy jednej stronie postępowania, przy większej liczbie właścicieli dodatkowo po 1 komplecie na osobę).

W przypadku złożenia zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wykonawca zobowiązany jest do udziału w pracach dotyczących rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń, udziału w ewentualnych spotkaniach, wizji w terenie oraz w przypadku podtrzymania przez Starostę złożonych zastrzeżeń, do opracowania odpowiedniej dokumentacji do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić 5 letniej gwarancji jakości na wykonane prace 
i usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego wszystkie ujawnione w tym okresie wady i ubytki.

- Termin wykonania prac, tj. termin oddania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z operatem technicznym ustala się na 100 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od daty przekazania dokumentacji, dokona weryfikacji przedmiotu umowy. W przypadku konieczności poprawy, Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od daty odebrania negatywnego protokołu odbioru dokonać stosownych poprawek.

- O zakończeniu całości przedmiotu umowy można mówić wówczas, gdy zostanie podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń

Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych Wykonawca ma obowiązek konsultować się z Zamawiającym.

Sporządził                                                                                                               Zatwierdził

Piotr Blochel

Barbara Fojcik