Załącznik nr 3

Psary dn. 16.04.2026r.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań polegających

na dostawie i montażu ogrodzenia terenu w ramach zadania pn.:

- Poprawa zagospodarowania terenu kompleksu stadionowego w Sarnowie.

- Zagospodarowanie terenu przy SP Gródków.

I. „Poprawa zagospodarowania terenu kompleksu stadionowego w Sarnowie”

1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa zagospodarowania terenu kompleksu stadionowego w Sarnowie poprzez:

- wymianę istniejącego ogrodzenia stadionu od strony parkingu,

- wykonanie nowego ogrodzenia istniejącego parkingu,

- zapewnienie ciągłości i połączenia nowoprojektowanego ogrodzenia z ogrodzeniem istniejącym

- montaż piłkochwytów razem z bramą, furtki oraz 2 bram przesuwnych

2. Zakres robót rozbiórkowych

Zakres robót obejmuje demontaż i rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu, 
w tym:

- demontaż istniejącego ogrodzenia –  około 126 mb,

- demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej – 1 szt.,

- demontaż istniejącej furtki – 1 szt.,

- rozbiórkę istniejącej ławy fundamentowej po ogrodzeniu – 2,75 m³.

Po zdemontowaniu elementów ogrodzenia należy dokonać ich likwidacji zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 120.38.2022 Wójta Gminy Psary.

3. Zakres robót montażowych

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia składającego się z następujących elementów oraz montaż piłkochwytów:

3.1. Ogrodzenie panelowe

- panele ogrodzeniowe 3D wykonane z drutu stalowego o średnicy Ø 5 mm,

- oczko o szerokości 50 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- wymiary paneli: L = 2,50 m, H = 1,73 m,

- łączna długość ogrodzenia: około 137 mb.

3.2. Podmurówka

- prefabrykowana podmurówka betonowa,

- wysokość płyt: H = 0,25 m,

- betonowe łączniki systemowe,

- długość: około 137 mb.

3.3. Słupki ogrodzeniowe

- słupki stalowe z profilu 60 × 40 × 2 mm,

- długość dostosowana do łącznej wysokości paneli wraz z podmurówką,

- zabezpieczenie: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- wyposażone w systemowe uchwyty montażowe zabezpieczone przed demontażem

- górne zakończenie słupków zabezpieczone zaślepką,

- montaż słupków w fundamentach betonowych;

- część słupków przewidziana do montażu w nawierzchni asfaltowej.

3.4.Piłkochwyt wraz z bramą

- Wykonanie ogrodzenia boiska od strony drogi i  lasu jako system panelowy o wysokości 2,0 m. panel  + 2m piłkochwyt,

- Wzmocnienie ogrodzenia piłkochwytami w linii ogrodzenia na długości około 40,5 m  (15 paneli L-2,5 m = 37,5 m +3 metry brama zabudowana piłkochwytem )

- Montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej o grubości 5 mm i oczkach 10×10 cm

- Wykonanie piłkochwytów na wysokość całkowitą 4,0 m od poziomu terenu.

- Montaż konstrukcji na słupkach stalowych ocynkowanych o profilu zamkniętym, malowanych proszkowo (lakier poliestrowy) w kolorze RAL 7016

- Posadowienie słupków w fundamentach betonowych o wymiarach 30×30×90 cm.

- Montaż paneli ogrodzeniowych typu 3D (sportowych), zgrzewanych:

- druty pionowe Ø6 mm co 50 mm,

- druty poziome podwójne Ø8 mm co 200 mm,

- całość ocynkowana i malowana proszkowo.

- Mocowanie siatki piłkochwytów na wysięgnikach (~2,0 m) instalowanych na co drugim słupku.

- Zamocowanie siatki do części ogrodzenia.

- Montaż elementów naciągowych i mocujących:

- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- stalowe linki naciągowe.

- Wykonanie piłkochwytu o długości 40,5 m (w tym brama oraz 15 paneli L- 2,5 m).

- Dostawa i montaż bramy stalowej dwuskrzydłowej o wymiarach: L- 3,0m. i H- 2,0 m.

- Wykonanie ramy bramy z profili stalowych 40×40×2 mm oraz 30×30×1,5 mm.

- Wypełnienie skrzydeł bramy rurami stalowymi o średnicy 22 mm.

- Wyposażenie bramy w trwały zamek przemysłowy wysokiej jakości.

- Montaż zawiasów toczonych umożliwiających otwarcie skrzydeł do 180°.

- Wyposażenie skrzydła biernego w cynkowany rygiel z blokadą do poprzeczki.

- Montaż poprzeczki stabilizującej nad bramą z odbojnikami zabezpieczającymi przed nadmiernym otwarciem i wysunięciem z zawiasów.

- Zabezpieczenie antykorozyjne bramy poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe

Rysunek nr 1 – zdjęcie poglądowe piłkochwytu

3.5. Bramy wjazdowe – 2 sztuki

- Wykonanie bramy panelowej przesuwnej o L-  6,0 m (światło przejazdu) i H-2,0 m.

- Konstrukcja bramy z profili stalowych o przekroju 6×4 cm oraz belki nośnej 8×8 cm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne i wykończenie poprzez malowanie w kolorze RAL 7016 (antracyt).

- Wypełnienie skrzydła bramy panelem ogrodzeniowym typu 3D.

- Parametry panelu wypełniającego:

  - grubość drutu: Ø4 mm lub Ø5 mm,

  - rozmiar oczek: 5×20 cm.

- Montaż słupków nośnych o przekroju 8×8 cm, wyposażonych w daszki ochronne.

- Wyposażenie bramy w system jezdny:

  - wózki bramowe – 2 szt.,

  - rolka najazdowa,

  - gniazdo najazdu,

  - kątownik rolki prowadzącej.

- Montaż elementów prowadzących i stabilizujących pracę bramy.

- Wyposażenie bramy w zamek hakowy wraz z wkładką zamkową.

- Montaż pochwytu bramowego umożliwiającego wygodne użytkowanie.

- Regulacja i uruchomienie bramy przesuwnej wraz ze sprawdzeniem poprawności działania

Rysunek nr 2 – brama wjazdowa

3.6. Furtka

- furtka wejściowa – 1 szt.,

- szerokość: L = 1,20 m, wysokość: H = 2,00 m,

- konstrukcja z profilu 60 × 40 × 2 mm,

- wypełnienie: panel ogrodzeniowy zgodny z parametrami ogrodzenia,

- zabezpieczenie: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- słupki furtki z profilu 80 × 80 × 3 mm.

4. Prace dodatkowe

- Umocnienie rowu wokół istniejącej studzienki kostką kamienną – 5 m2

- Demontaż znaków – 4 sztuki

5. Lokalizacja inwestycji

- miejscowość: Sarnów,

- ulica: Główna,

- obiekt: Klub Sportowy „Błękitni”,

- działka ewidencyjna: nr 1016/1.

6. Prace geodezyjne

- obsługa inwestycji

- wytyczenie

- pomiar powykonawczy

Rysunek nr 3 – Orientacyjna trasa wymiany ogrodzenia oraz lokalizacja piłochwytu

Rysunek nr 4 – Orientacyjna trasa ogrodzenia wokół parkingu

II. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Gródkowie

1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wymiana istniejącego ogrodzenia terenu szkoły od strony lasu w celu poprawy bezpieczeństwa, estetyki oraz trwałości infrastruktury.

2. Zakres robót rozbiórkowych

Zakres robót obejmuje demontaż i rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania terenu, w tym:

- demontaż istniejącego ogrodzenia – około 137 mb,

- demontaż istniejącej furtki – 1 szt.,

- rozbiórkę istniejącej ławy fundamentowej po ogrodzeniu – 2,97 m³.

- rozbiórkę istniejącej podmurówki – 6,85 m 3

Po demontażu elementów ogrodzenia należy dokonać ich likwidacji zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 120.38.2022 Wójta Gminy Psary.

3. Zakres robót montażowych

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego ogrodzenia składającego się z następujących elementów:

3.1. Ogrodzenie panelowe

- panele ogrodzeniowe 3D z drutu stalowego Ø 5 mm,

- oczko 50 mm,

- zabezpieczenie: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- wymiary: L = 2,50 m, H = 1,73 m,

- długość ogrodzenia: około 137 mb.

3.2. Podmurówka

- prefabrykowana podmurówka betonowa,

- wysokość: H = 0,25 m,

- betonowe łączniki systemowe,

- długość: 137 mb.

3.3. Słupki ogrodzeniowe

- słupki stalowe z profilu 60 × 40 × 2 mm,

- długość dostosowana do łącznej wysokości paneli wraz z podmurówką,

- zabezpieczenie: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- wyposażenie: systemowe uchwyty montażowe zabezpieczone przed demontażem,

- słupki osadzane w fundamentach betonowych i zakończone zaślepką.

3.4. Furtka

- furtka – 1 szt.,

- szerokość: L = 1,20 m, wysokość: H = 2,00 m,

- konstrukcja z profilu 60 × 40 × 2 mm,

- wypełnienie: panel ogrodzeniowy zgodny z parametrami ogrodzeniem,

- zabezpieczenie: ocynk ogniowy,

- wykończenie: malowanie proszkowe, kolor RAL 7016,

- słupki furtki z profilu 80 × 80 × 3 mm.

4. Lokalizacja inwestycji

- obiekt: Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak,

- miejscowość: Gródków,

- adres: ul. Leśna 2,

- działka ewidencyjna: nr 716/2.

5. Prace geodezyjne

- obsługa inwestycji

- wytyczenie

- pomiar powykonawczy

Rysunek nr 5 – orientacyjna trasa wymiany ogrodzenia