# WYKAZ BADAŃ – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206 W Grudusk - Łysakowo – etap I

Lp; Zakres robót; Rodzaj badania; Ilość prób; Uwagi / Częstotliwość; Cena jednostkowa netto (zł); Wartość (ilość x cena jednostkowa). 1; Roboty ziemne – wykopy, nasypy; Zagęszczenie gruntu (sonda SD-10, płyta dynamiczna ZFG); 2 próby; co 250–300 m lub przy zmianie rodzaju gruntu. 2; Grunty – warstwy podłoża; Uziarnienie, wodoprzepuszczalność, wilgotność; 2 próby; przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub źródła materiału. 3; Kruszywa – warstwa mrozoochronna, podbudowy; Uziarnienie, zaw. pyłów, LA, mrozoodporność, nasiąkliwość, gęstość, jamistość; 2 próby; przy każdej zmianie źródła materiału. 4; Kruszywo stabilizowane cementem; Gęstość, wilgotność, wytrzymałość, wskaźnik zagęszczenia; 2 próby; przy dostawie materiału oraz min. 1/warstwę. 5; Kruszywa 0/31,5 (stab. mech.); Stopień zagęszczenia, grubość, uziarnienie; 2 próby; przy rozpoczęciu i połowie odcinka. 6; Warstwa AC 22W, AC 16W i AC 11S; Zaw. asfaltu, analiza sitowa, gęstość, wskaźnik zagęszczenia, wolne przestrzenie; 3 próbydla każdej wartwy = 9 prób ogółem; z każdej warstwy, min. 1 próba co 400–500 m. 7; Nawierzchnia MMA – odwierty; Odwierty i badanie grubości warstw; 3 odwierty x 3 wartwy = 9 prób ogółem; co 400 m. 8; Chodniki i zjazdy – warstwy podbudowy, podsypka; Zagęszczenie, grubość warstw; 2 próby; min. 1 pomiar co 300–400 m². 9; Przepusty rurowe, ławy żwirowe, zasypki; Zagęszczenie warstw, wodoprzepuszczalność; 2 próby; przy każdej warstwie zasypki pod elementami. RAZEM; Netto:. VAT. Brutto.

………………………………………..……...

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość i data)