| Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nagłośnienia w dwóch aulach Wykładowych Zamawiającego polegająca na demontażu uszkodzonych urządzeń i przewodów, dostarczeniu i zamontowaniu nowych niezbędnych urządzeń, położeniu nowej instalacji do głośników, wykonaniu połączeń kablowych w szafce meblowej rack oraz uruchomieniu systemu. System nagłośnienia przeznaczony do obsługi dydaktyki oraz wideokonferencji. System obejmuje tor audio, integrację z wideo oraz siecią LAN, oparty na procesorze DSP, wzmacniaczu oraz mikrofonach bezprzewodowych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres zamówienia (cały zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich tych czynności w dwóch odrębnych aulach wykładowych) - demontaż istniejących urządzeń audio i okablowania, - dostawę i montaż nowych urządzeń, - wykonanie nowych tras kablowych, - integrację z istniejącą infrastrukturą, - konfigurację i uruchomienie systemu, - instruktaż użytkowników. |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |
| Poz. 1 | Procesor audio DSP – 2 szt. |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Wejścia analogowe min. 12 (MIC/LINE, balanced, Phantom) |  |  |  |  | TAK |
| Wyjścia analogowe min. 8 (balanced line) |  |  |  |  | TAK |
| USB audio min.1 port z możliwością połączenia z różnymi platformami systemów wideokonferencyjnych i/lub komputerami oraz do nagrywania na zewnętrznych nośnikach pamięci |  |  |  |  | TAK |
| Sterowanie min. RS232, Ethernet |  |  |  |  | TAK |
| Porty GPIO min. 8 |  |  |  |  | TAK |
| Funkcje procesora min. korektor graficzny, matryca audio, automatyczny mikser, redukcja echa akustycznego, automatyczna redukcja szumu, automatyczna regulacja wzmocnienia, możliwość zapisu konfiguracji |  |  |  |  | TAK |
| Wymagana jest współpraca oferowanego procesora audio DSP z oprogramowaniem umożliwiającym jego konfigurację, monitorowanie oraz zarządzanie w czasie rzeczywistym z poziomu komputera. Oprogramowanie to powinno być dostarczane bez dodatkowych opłat licencyjnych oraz zapewniać możliwość zapisu i odtwarzania konfiguracji (presetów) w pamięci trwałej urządzenia. Oprogramowanie musi być kompatybilne z systemem operacyjnym Windows, który jest wykorzystywany na urządzeniach będących w posiadaniu Zamawiającego. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych, analogowych elementów regulacyjnych jako podstawowego sposobu sterowania systemem – wszystkie funkcje regulacyjne muszą być realizowane z poziomu procesora DSP oraz dedykowanego oprogramowania. |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 2 |  |  |  | Wzmacniacz audio – 2 szt. |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| cyfrowy wzmacniacz klasy D |  |  |  |  | TAK |
| Kanały min. 2 |  |  |  |  | TAK |
| Ilość wyjść min. 2x 100V / 8 Ohm |  |  |  |  | TAK |
| Moc min. 2x 240 W |  |  |  |  | TAK |
| THD <0,1% |  |  |  |  | TAK |
| Wymiary max. 1U |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 3 |  | Mikrofon bezprzewodowy ( zestaw mikrofonu bezprzewodowego nadajnik+odbiornik cyfrowy) – 2 kpl. |  |  |  |
| ODBIORNIK cyfrowy |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Ilość kanałów min. 2 |  |  |  |  | TAK |
| Zakres częstotliwości min. praca zestawu w paśmie 5.8 GHz |  |  |  |  | TAK |
| Urządzenie ma umożliwiać pracę co najmniej dwóch niezależnych kanałów bezprzewodowych w paśmie min. 5.8 GHz oraz wybór kanałów pracy zapewniający bezkolizyjną eksploatację w obiekcie |  |  |  |  | TAK |
| Złącza min. 2x XLR symetryczne, 2x Jack niesymetryczne |  |  |  |  | TAK |
| Obudowa min. 1/2 do szafy rack, uchwyt montażowy do szafy rack lub półka |  |  |  |  | TAK |
| NADAJNIK cyfrowy min. 2 nadajniki do ręki w paśmie min. 5.8 GHz |  |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Moc RF nadajnika min. 15mW |  |  |  |  | TAK |
| Wbudowany wyświetlacz LCD |  |  |  |  | TAK |
| Kapsuła dynamiczna |  |  |  |  | TAK |
| Akumulator min. 2x AA ładowany za pomocą portu USB-C lub dedykowanej ładowarki stołowej |  |  |  |  | TAK |
| W zestawie ładowarka stołowa na dwa mikrofony ładowane jednocześnie bez wyjmowania akumulatorów z obudowy nadajnika |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 4 | Splitter HDMI – 2 szt. |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Wyjścia HDMI min. 2 |  |  |  |  | TAK |
| Standard HDMI min. 2.0b, HDCP 2.2 |  |  |  |  | TAK |
| Rozdzielczość min. 4K 60Hz YUV 4:4:4 |  |  |  |  | TAK |
| Obsługa EDID min. dwa ustawienia: kopiowanie i 1080p |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 5 | Audio Extractor – 2 szt. |  |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Standard HDMI min. 2.0b, HDCP 2.3 |  |  |  |  | TAK |
| Rozdzielczość obsługiwana min. 4K 60Hz YUV 4:4:4 |  |  |  |  | TAK |
| Obsługa CEC min. bypass |  |  |  |  | TAK |
| Wyjście audio min. 1x L/R Audio Out [3.5mm Stereo Mini-jack], 1x Optical Out[S/PDIF] |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 6 |  | Szafka meblowa typu rack – 2 szt. |  |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Szerokość całkowita zewnętrzna max. 53 cm Wysokość całkowita zewnętrzna max. 66 cm Głębokość całkowita zewnętrzna max. 60 cm |  |  |  |  | TAK |
| zamykane na zamek przednie drzwi wewnętrzne listwy boczne rack |  |  |  |  | TAK |
| tylna ściana odkręcana i krótsza od góry i dołu by zapewnić przepływ powietrza |  |  |  |  | TAK |
| boczne otwory wentylacyjne na dole i górze obudowy |  |  |  |  | TAK |
| wyposażona w listwę zasilającą |  |  |  |  | TAK |
| Poz. 7 |  |  | Switch sieciowy – 2 szt. |  |  |
| Parametry wymagane |  |  |  |  | Parametry oferowane |
| Urządzenie powinno być wykonane jako przełącznik sieciowy Ethernet w standardzie Gigabit Ethernet, przeznaczony do montażu w szafie rack 19”. |  |  |  |  | TAK |
| liczba portów: min. 16 portów RJ45 |  |  |  |  | TAK |
| standard: 10/100/1000 Mbps |  |  |  |  | TAK |
| zasilanie: 230V AC |  |  |  |  | TAK |
| obsługa pracy ciągłej (24/7) |  |  |  |  | TAK |
| automatyczne wykrywanie typu kabla (Auto MDI/MDIX) |  |  |  |  | TAK |
| bezobsługowa praca po instalacji |  |  |  |  | TAK |
| INNE |  |  |  |  |  |
| Wszystkie poniżej wyszczególnione czynności oraz dostawy należy wykonać w dwóch odrębnych salach dydaktycznych, objętych zakresem niniejszego zamówienia, przy zachowaniu identycznego zakresu rzeczowego oraz standardu wykonania w każdej z nich. |  |  |  |  |  |
| Demontaż uszkodzonych eliminatorów sprzężeń akustycznych oraz wzmacniaczy, zdemontowanie miksera audio oraz okablowania, demontaż uszkodzonych urządzeń i przewodów |  |  |  |  | TAK |
| Przewody audio - przewody do głośników strona lewa i prawa, min. 50 m - przewody połączeniowe pomiędzy urządzeń wewnątrz szafki - przewody konfekcjonowane pomiędzy komputerem, zestawem wideokonferencyjnym a szafką, min. 10 m - pozostałe przewody konieczne do działania systemu |  |  |  |  | TAK |
| Przewody wizji - przewody połączeniowe HDMI 2.1 pomiędzy urządzeń wewnątrz szafki - przewody konfekcjonowane HDMI 2.1 pomiędzy zestawem wideokonferencyjnym a szafką, min. 6m - pozostałe przewody konieczne do działania systemu |  |  |  |  | TAK |
| Usługa oprogramowania procesora audio |  |  |  |  | TAK |
| Akcesoria instalacyjne do montażu kabli głośnikowych: - koryto kablowe min. 5m - uchwyty |  |  |  |  | TAK |
| Usługa położenia okablowania do głośników, wykonania wszystkich pozostałych połączeń, uruchomienie systemu, instrukraż użytkownika Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Okablowanie należy prowadzić w sposób uporządkowany, w korytach kablowych oraz przestrzeniach technicznych, z zachowaniem estetyki wykonania oraz możliwości serwisowych. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić testy funkcjonalne oraz przekazać dokumentację powykonawczą i konfigurację systemu. Wymagane jest przeprowadzenie instruktażu obsługi użytkowników. |  |  |  |  | TAK |