Katowice, data jak w podpisie

(sprawa numer 3310.37.26)

ZAPYTANIE OFERTOWE

# DANE ZAMAWIAJĄCEGO

## Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

NIP: 634 000 53 01

Osoby do kontaktu :

kwestie techniczne  :

Dział Obsługi Technicznej Nieruchomości:

Mateusz Kokot tel. 32 364 11 11 e-mail mateusz.kokot@sum.edu.pl

kwestie formalne:

Justyna Deja-Klabun –  tel. kontaktowy 032 208 36 32,  e-mail: eksploatacja@sum.edu.pl

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji typu split dla potrzeb Sali ćwiczeń Kat.  i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM w Katowicach zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w bud A na II p.

Montaż jednostki wewnętrznej na ścianie bocznej od wejścia do Sali ćwiczeń na IIp. Jednostka zewnętrzna do montażu na balkonie, na elewacji, nad istniejącą jednostką zewnętrzną, na konstrukcji wsporczej. Instalację należy poprowadzić  szachtem przez dwie kondygnacje. Odpływ skroplin grawitacyjny, zasilanie  rozdzielni w korytarzu, długość trasy ok. 15 m . Instalację należy poprowadzić w korytach instalacyjnych. Po wykonanym montażu należy wykonać pomiary elektryczne i przedłożyć wyniki pomiaru do protokołu odbioru.

Oferta cenowa winna zawierać :

Koszt urządzeń, materiałów, robocizny, dojazdu.

Płatność za usługę montażu  nastąpi w oparciu o protokół z wykonanej usługi podpisany bez

uwag przez obie strony w tym ze strony Zamawiającego przez branżowego inspektora nadzoru

branży sanitarnej i pracownika Działu Obsługi Technicznej Nieruchomości w Sosnowcu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi i inne niezbędne dokumenty dla zabudowanych urządzeń.

W okresie gwarancji do wykonania 2 przeglądy gwarancyjne rocznie. Płatność za każdy wykonany przegląd nastąpi w oparciu o protokół z wykonania przeglądu podpisany bez uwag przez obie strony w tym ze strony Zamawiającego przez pracownika Działu Obsługi Technicznej Nieruchomości.

Zalecane odbycie wizji lokalnej  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Działu Obsługi Technicznej Nieruchomości w Sosnowcu pod  numerem 32 364 11 11.

W przypadku nie wzięcia udziału w wizji lokalnej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty tj. za niewłaściwy zakres przewidzianych prac.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty n/w dokumenty potwierdzone posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia :

W stosunku do przedsiębiorstwa składającego ofertę:

- Certyfikat przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. z dnia 2020.11.23) obejmujący instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W stosunku do osób nadzorujących prace:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

W stosunku do monterów:

- w zakresie instalacji elektrycznych:

świadectwa kwalifikacji D+E

- w zakresie urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych:

- świadectwa kwalifikacji D+E,

- Certyfikat personalny zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2020.2065 t.j. z dnia 2020.11.23) obejmujący kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz  odzysk, instalację, konserwację lub serwisowanie wszystkich urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Oferta cenowa winna zostać złożona wraz z wymaganymi załącznikami (pod rygorem odrzucenia oferty na skutek uznania jej za nieważną):

- Specyfikacją techniczną kompletnie wypełnioną.

- Dokumentami wymienionymi w pkt II potwierdzającymi posiadane uprawnienia i kwalifikacje

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

## TERMIN I WARUNKI REALIZACJI

- Termin realizacji usługi: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione miejsce celem montażu danego

urządzenia  od momentu rozpoczęcia montażu do chwili jego zakończenia.

- Wymagany  okres gwarancji na zabudowane urządzenia klimatyzacyjne – minimum 60 miesięcy.

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia).

- Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ceny podane w ofercie są stałe.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

- Termin złożenia oferty: zgodnie ze wskazaniem w treści ogłoszenia.

- Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres eksploatacja@sum.edu.pl