DZP/BZU/163/2026 									Załącznik nr 6

# Opis rozwiązania równoważnego – klaster HA dwóch cyfrowych central telefonicznych

Rozwiązanie równoważne musi zapewniać pełną funkcjonalność, niezawodność oraz parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, umożliwiając uruchomienie dwóch cyfrowych central telefonicznych pracujących w architekturze wysokiej dostępności (HA) na dwóch serwerach Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poniższych wymagań:

# 1. Dostawa i uruchomienie dwóch cyfrowych central telefonicznych

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi dwie fabrycznie nowe cyfrowe centrale telefoniczne, stanowiące element rozwiązania równoważnego.

- Centrale muszą działać w architekturze klastra wysokiej dostępności (HA), zapewniającej pełną redundancję i automatyczne przełączanie usług w przypadku awarii jednego z węzłów.

- Rozwiązanie musi obejmować wszystkie niezbędne urządzenia, komponenty oraz licencje bezterminowe, umożliwiające świadczenie usług telekomunikacyjnych, obsługę abonamentów oraz realizację połączeń telefonicznych przy zachowaniu dotychczasowej numeracji głównej.

- Wszystkie prace instalacyjne w siedzibie Zamawiającego muszą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:30–15:30, bez powodowania przerw w świadczeniu usług telefonii stacjonarnej.

## 2. Klaster HA na dwóch serwerach Zamawiającego

- Wykonawca uruchomi klaster HA składający się z dwóch serwerów, zapewniający:

  - pełną redundancję usług telekomunikacyjnych,

  - synchronizację konfiguracji i danych,

  - automatyczne przełączenie usług w przypadku awarii jednego z węzłów.

- Wykonawca wdroży mechanizm wykonywania kopii zapasowych oraz zapewni możliwość pełnego odtworzenia systemu.

- Po przygotowaniu przez Zamawiającego środowiska wirtualnego, Wykonawca przeprowadzi migrację rozwiązania na wskazany serwer wirtualny.

## 3. Licencje i oprogramowanie

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje, wymagane do działania systemu:

- systemy operacyjne,

- bazy danych,

- usługi i moduły systemowe,

- dwie centrale telefoniczne działające w architekturze HA.

Licencje muszą umożliwiać pełne uruchomienie i funkcjonowanie kompletnego rozwiązania na dwóch serwerach wirtualizacyjnych Zamawiającego.

## 4. Instalacja, konfiguracja i przygotowanie środowiska produkcyjnego

Wykonawca wykona:

- instalację oprogramowania,

- konfigurację central telefonicznych,

- integrację z infrastrukturą Zamawiającego,

- pełne przygotowanie środowiska do pracy produkcyjnej,

- testy poprawności działania i konfiguracji.

## 5. Kopie zapasowe

Wykonawca uruchomi mechanizm automatycznego wykonywania pełnej kopii zapasowej (minimum raz dziennie) na zasobie wskazanym przez Zamawiającego. Kopia musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do pełnego odtworzenia systemu w środowisku produkcyjnym.

## 6. Przekazanie dostępu i dokumentacji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie poświadczenia, dostępy administracyjne oraz dane niezbędne do:

- zarządzania usługami połączeń,

- generowania wykazów i bilingów,

- wprowadzania zmian konfiguracyjnych,

- pełnej administracji i utrzymania rozwiązania.

## 7. Szkolenie administratorów

Wykonawca przeszkoli 8 administratorów Zamawiającego w zakresie:

- konfiguracji,

- utrzymania,

- diagnostyki,

- obsługi awarii,

- podstawowych czynności administracyjnych.

## 8. Gwarancja, serwis i wsparcie techniczne

Wykonawca zapewni:

- gwarancję,

- serwis,

- wsparcie techniczne,

- nadzór autorski dla całego dostarczonego sprzętu i oprogramowania przez cały okres obowiązywania Umowy.

## 9. Przeniesienie własności

Po zakończeniu Umowy wszystkie dostarczone urządzenia, licencje oraz pozostałe elementy rozwiązania IT przechodzą na własność Zamawiającego bez dodatkowych opłat.

## 10. Terminy realizacji

- wykonanie wszystkich prac związanych z dostarczeniem i konfiguracją rozwiązania równoważnego: do 27.05.2026 r.,

- uruchomienie produkcyjne klastra HA: 1.06.2026 r. o godz. 00:00,

- zapewnienie ciągłości działania usług telekomunikacyjnych bez przerw i zakłóceń.

## 11. Rozliczenie

Wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym uruchomienie cyfrowej centrali telefonicznej, Wykonawca uwzględni w miesięcznym abonamencie.