Załącznik nr 1

RIS.I-271/3/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dla części 1:

  - Dostawa dysku sieciowego

  - Dostawa i zakup 8 szt. dysk twardy 3.5" 16 TB do dysku sieciowego

Przedmiotem zamówienia są dla części 2:

- Dostawa Szafy RACK

Przedmiotem zamówienia są dla części 3:

  - Dostawa 3 UPSów serwerowych

Przedmiotem zamówienia są dla części 4:

- Dostawa serwera do rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z licencjami i systemem operacyjnym

- Dostawa serwera do testowania backupu wraz z licencjami i systemem operacyjnym

Przedmiotem zamówienia są dla części 5:

  - Dostawa UPSów stanowiskowych w liczbie szt. 30

Przedmiotem zamówienia są dla części 6:

- Dostawa Access Pointów w liczbie szt. 6

Przedmiotem zamówienia są dla części 7:

- Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie systemu SIEM (Security Information and Event Management) — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego

Przedmiotem zamówienia są dla części 8:

- Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie rozwiązania open-source’owej platformy honeypot opartej na Docker Compose, w jednej instancji, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego

Przedmiotem zamówienia są dla części 9:

- Dostawa, instalacja i konfiguracja skanera podatności — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego

Przedmiotem zamówienia są dla części 10:

- Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu do monitorowania infrastruktury, systemów i usług IT — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego

Przedmiotem zamówienia są dla części 11:

- Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu do monitorowania i zarządzania uprawnieniami użytkowników — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego

Przedmiotem zamówienia są dla części 12:

- Wykonanie testów socjotechnicznych na pracownikach zamawiającego

Przedmiotem zamówienia są dla części 13:

- Wykonanie testów penetracyjnych

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich równoważność poprzez przedstawienie:

- dokumentów potwierdzających spełnianie funkcji i cech wymaganych w powyższych tabelach (np. karty katalogowe, dokumentacja techniczna, certyfikaty),

- dokumentów licencyjnych lub oświadczenia producenta potwierdzającego zgodność licencji i legalność użytkowania na terytorium RP i UE.

W niniejszym postepowaniu na zastosowanie art. 226 ust. 1 pkt 17 i 19 ustawy Pzp.   Zamawiający wykluczy wykonawcę (lub odrzuci ofertę), jeśli oferowane rozwiązania pochodzą od dostawcy wysokiego ryzyka lub zidentyfikowano ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa zgodnie z decyzjami Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

W związku z ogłoszeniem ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uległ modyfikacji katalog przesłanek odrzucenia oferty wskazany w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja koncentruje się na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych obejmujących produkty, usługi i procesy ICT.

  obejmuje ona produkty, usługi lub procesy ICT, które Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa uznał w swoich rekomendacjach za stwarzające zagrożenie dla podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (art. 226 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp),

  obejmuje ona produkty, usługi bądź procesy ICT, o których mowa w decyzji w sprawie uznania wykonawcy za dostawcę wysokiego ryzyka wydanej przez ministra ds. informatyzacji (art. 226 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp).

Produkt ICT oznacza element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycznych, zaś usługa ICT polega w pełni lub głównie na przekazywaniu, przechowywaniu, pobieraniu lub przetwarzaniu informacji za pośrednictwem sieci i systemów informatycznych.

Z kolei proces ICT obejmuje zestaw czynności wykonywanych w celu projektowania, rozwijania, dostarczania lub utrzymywania produktów ICT lub usług ICT [art. 2 pkt 12−13 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA].

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1

  - W ramach zadania pn. „dostawa dysku sieciowego” Zamawiający przewiduje zakup urządzenia spełniających co najmniej poniższe kryteria lub równoważne:

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Rack 19”, wysokość maks. 2U |
| 2 | Procesor | 64-bitowy, min. 4 rdzenie, taktowanie bazowe min. 2.5 GHz |
| 3 | Szyfrowanie | Sprzętowe szyfrowanie AES-NI lub równoważne |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 16 GB ECC z możliwością rozbudowy do min. 64 GB |
| 5 | Zatoki dyskowe | Min. 12 × 3.5” SATA/SAS hot-swap |
| 6 | Rozbudowa | Możliwość rozszerzenia do min. 24 dysków |
| 7 | Interfejsy sieciowe | Min. 2 × 1GbE oraz min. 2 × 10GbE |
| 8 | Slot rozszerzeń | Min. 1 × PCIe Gen3 lub nowszy |
| 9 | Obsługiwane RAID | 0/1/5/6/10 |
| 10 | Funkcje sieciowe | Link Aggregation, Jumbo Frame min. 9KB |
| 11 | Zasilanie | Redundantne lub możliwość wymiany bez wyłączania systemu |
| 12 | Gwarancja | Min. 5 lat |

  - W ramach zadania pn. „Dostawa 8 szt. dysk twardy 3.5" 16 TB” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne:

| 1 | Pojemność | Min. 16 TB |
| --- | --- | --- |
| 2 | Format | 3.5” |
| 3 | Interfejs | SATA 6 Gb/s |
| 4 | Prędkość obrotowa | Min. 7200 rpm |
| 5 | Bufor | Min. 512 MB |
| 6 | MTBF/MTTF | Min. 2 000 000 godzin |
| 7 | Workload rating | Min. 500 TB/rok |
| 8 | Praca | 24/7 |
| 9 | Gwarancja | Min. 5 lat |

DLA CZĘŚCI 2

W ramach zadania pn. „Dostawa Szafy RACK” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard | 19” |
| 2 | Wysokość | 42U |
| 3 | Głębokość | Min. 1000 mm |
| 4 | Nośność statyczna | Min. 800 kg |
| 5 | Drzwi przednie | Perforowane o wysokiej przepuszczalności powietrza |
| 6 | Drzwi tylne | Perforowane |
| 7 | Panele boczne | Zdejmowane, zamykane |
| 8 | Otwory kablowe | Góra i dół |
| 9 | Uziemienie | Fabryczne punkty uziemiające |
| 10 | Gwarancja | Min. 2 lata |

DLA CZĘŚCI 3

W ramach zadania pn. „Dostawa 3 UPSów serwerowych” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Topologia | Online (podwójna konwersja) |
| 2 | Moc pozorna | Min. 3000 VA |
| 3 | Moc czynna | Min. 3000 W |
| 4 | Sprawność | Min. 94% w trybie online |
| 5 | Czas przełączania | 0 ms |
| 6 | Gniazda | Min. 8 × IEC C13 oraz min. 1 × IEC C19 |
| 7 | Interfejs | USB, RS-232, slot na kartę sieciową |
| 8 | EPO | Obsługiwane |
| 9 | Możliwość rozbudowy | Obsługa dodatkowych modułów bateryjnych |
| 10 | Gwarancja | Min. 3 lata |

DLA CZĘŚCI 4

  - W ramach zadania „Dostawa serwera do rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z licencjami i systemem operacyjnym” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Rack 19”, 2U |
| 2 | Procesor | Serwerowy x86, min. 32 rdzenie, min. 2.5 GHz |
| 3 | Cache CPU | Min. 100 MB |
| 4 | RAM | Min. 128 GB DDR5 ECC |
| 5 | Sloty RAM | Min. 16 slotów |
| 6 | Zatoki | Min. 8 × 3.5” SAS/SATA hot-plug |
| 7 | Dyski | Min. 5 × 8 TB NL-SAS 12Gb/s |
| 8 | RAID | Sprzętowy RAID 0/1/5/6/10/50/60 z cache min. 4 GB |
| 9 | Sieć | Min. 4 × 10GbE |
| 10 | Zarządzanie | Dedykowany port zdalnego zarządzania (out-of-band) |
| 11 | Zasilanie | 2 × redundantne, hot-plug, min. 80 PLUS Platinum |
| 12 | Gwarancja | Min. 5 lat, reakcja NBD |

System operacyjny

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | System | Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważny |
| 2 | Licencjonowanie | Per core – wszystkie rdzenie fizyczne |
| 3 | Licencja | Bezterminowa |
| 4 | CAL | 1 szt. CAL |
| 5 | Funkcjonalność | Active Directory, GPO, Hyper-V, role serwera plików |

  - W ramach zadania „Dostawa serwera do testowania backupu wraz z licencjami i systemem operacyjnym” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Rack 19”, 2U |
| 2 | Procesor | Serwerowy x86, min. 32 rdzenie, min. 2.5 GHz |
| 3 | Cache CPU | Min. 100 MB |
| 4 | RAM | Min. 128 GB DDR5 ECC |
| 5 | Sloty RAM | Min. 16 slotów |
| 6 | Zatoki | Min. 8 × 3.5” SAS/SATA hot-plug |
| 7 | Dyski | Min. 5 × 8 TB NL-SAS 12Gb/s |
| 8 | RAID | Sprzętowy RAID 0/1/5/6/10/50/60 z cache min. 4 GB |
| 9 | Sieć | Min. 4 × 10GbE |
| 10 | Zarządzanie | Dedykowany port zdalnego zarządzania (out-of-band) |
| 11 | Zasilanie | 2 × redundantne, hot-plug, min. 80 PLUS Platinum |
| 12 | Gwarancja | Min. 5 lat, reakcja NBD |

System operacyjny

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | System | Microsoft Windows Server 2025 Standard lub równoważny |
| 2 | Licencjonowanie | Per core – wszystkie rdzenie fizyczne |
| 3 | Licencja | Bezterminowa |
| 4 | CAL | 1 szt. CAL |
| 5 | Funkcjonalność | Active Directory, GPO, Hyper-V, role serwera plików |

DLA CZĘŚCI 5

W ramach zadania „Dostawa UPSów stanowiskowych w liczbie szt. 30” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Topologia | Line-interactive |
| 2 | Moc | Min. 600 VA / 360 W |
| 3 | AVR | Tak |
| 4 | Gniazda | Min. 2 × Schuko |
| 5 | Port | USB |
| 6 | Sygnalizacja | LCD |
| 7 | Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe |
| 8 | Gwarancja | Min. 2 lata |

DLA CZĘŚCI 6

W ramach zadania „Dostawa Access Pointów w liczbie szt. 6” należy dostarczyć sprzęt spełniający co najmniej poniższe kryteria lub równoważne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Standard | 802.11ax (WiFi 6) |
| 2 | Pasma | 2.4 GHz i 5 GHz |
| 3 | MIMO | Min. 2×2 |
| 4 | Przepustowość | Min. 2.5 Gb/s sumarycznie |
| 5 | Port | Min. 1 × 2.5GbE |
| 6 | Zasilanie | PoE+ |
| 7 | Bezpieczeństwo | WPA3 Enterprise |
| 8 | VLAN | 802.1Q |
| 9 | Obsługa klientów | Min. 250 jednoczesnych |
| 10 | Certyfikaty | CE |

DLA CZĘŚCI 7

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie systemu SIEM (Security Information and Event Management) — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego.

- Celem wdrożenia systemu SIEM jest zapewnienie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa, analizy logów, detekcji anomalii i reagowania na incydenty w środowisku IT Zamawiającego.

- Zamówienie obejmuje:

- Dostawę nośników instalacyjnych i licencji open source SIEM.

- Instalację i konfigurację systemu SIEM.

- Integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową i systemową.

- Migrację i konfigurację agentów na systemach Windows, Linux i urządzeniach sieciowych.

- Implementację polityk detekcji, korelacji i reakcji.

- Opracowanie i wdrożenie procedur backupu oraz Disaster Recovery.

- Szkolenie administracyjne i techniczne personelu (2 dni po 7 godzin dziennie).

- Zapewnienie wsparcia technicznego-powdrożeniowego przez min. 12 miesięcy.

- System powinien zapewnić zbieranie zdarzeń i logów z różnorodnych źródeł: serwery, urządzenia sieciowe (firewalle, przełączniki), systemy IDS/IPS, aplikacje, bazy danych.

- System powinien obsługiwać protokoły: Syslog, SNMP, WMI, REST API, JSON oraz inne standardowe kanałów transmisji logów, a także normalizację i kategoryzację logów do jednolitego formatu analitycznego.

- System powinien pozwalać na definiowanie reguł korelacji opartych na branżowych standardach (MITRE ATT\&CK, OWASP).

- System powinien posiadać wbudowane i konfigurowalne mechanizmy detekcji anomalii na poziomie sieci (NIDS) i hosta (HIDS).

- System powinien zapewnić integrację informacji o podatnościach z bazą CVE i skanerów zewnętrznych.

- System powinien generować i wysyłać alerty do personelu odpowiedzialnego (e-mail, SMS, webhook).

- System powinien zapewnić automatyczne reakcje na wybrane zdarzenia (blokowanie IP, izolacja hosta).

- System powinien zapewnić integracja z systemami ticket-owymi (np. JIRA, ServiceNow).

- System powinien zapewnić generowanie raportów ad-hoc i okresowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych).

- System powinien zapewnić tworzenie niestandardowych dashboardów i widoków dla różnych grup odbiorców (Kierownictwo, Dział IT, Audyt).

- System powinien zapewnić eksport raportów w formatach PDF, HTML, CSV.

- System powinien posiadać intuicyjny, webowy interfejs administracyjny i analityczny oraz API do automatyzacji zadań i integracji z zewnętrznymi systemami.

- System powinien zapewnić uwierzytelnianie użytkowników (LDAP/AD, RADIUS) w oparciu o role i uprawnienia z granularną kontrolą dostępu oraz szyfrowanie komunikacji (TLS/HTTPS) oraz ochronę danych w spoczynku.

DLA CZĘŚCI 8

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie rozwiązania open-source’owej platformy honeypot opartej na Docker Compose, w jednej instancji, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego.

- Celem wdrożenia jest wczesne wykrywanie i analiza nieautoryzowanych działań w sieci Zamawiającego poprzez symulację podatnych usług, gromadzenie interakcji atakujących i dostarczanie danych do dalszej analizy threat intelligence.

- Zamówienie obejmuje:

- Dostawę nośników instalacyjnych oraz konfigurację środowiska bazowego (OS Linux).

- Instalację i konfigurację systemu w trybie standardowym lub rozproszonym Hive–Sensor.

- Integrację z Elastic Stack i przygotowanie dashboardów.

- Definicję i implementację polityk retencji danych oraz procedur backup/DR.

- Szkolenie administratorów (1 dzień).

- Roczne wsparcie techniczne (min. 40 godzin).

- System powinien umożliwiać wdrożenie i zarządzanie wieloma kontenerami Docker zawierającymi różne rodzaje honeypotów (np. Cowrie, Dionaea, Glastopf).

- System powinien zapewniać persystencję danych interakcji na co najmniej 30 dni z możliwością dowolnej konfiguracji okresu retencji.

- System powinien centralizować logi i metadane zdarzeń oraz udostępniać animowaną mapę ataków i gotowe dashboardy.

- System powinien umożliwiać definiowanie własnych reguł detekcji i korelacji zdarzeń zgodnych z frameworkiem MITRE ATT&CK

- System powinien wysyłać alerty w czasie rzeczywistym (e-mail, SMS, webhook) po wykryciu interakcji atakującego z pułapką.

- System powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi systemami ticketowymi (np. JIRA, ServiceNow) przez API lub webhooki.

- System powinien wspierać architekturę rozproszoną typu Hive–Sensor z centralnym zarządzaniem wieloma węzłami pułapek.

- System powinien umożliwiać korelację danych honeypotów z informacjami o podatnościach CVE oraz wynikami zewnętrznych skanerów.

- System powinien zapewniać automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych oraz procedury Disaster Recovery z wyszczególnieniem punktów odtworzenia.

- System powinien udostępniać kompletne API do zarządzania kontenerami, zadaniami oraz pobierania wyników i konfiguracji.

- System powinien oferować intuicyjny, webowy interfejs do konfiguracji i monitoringu poszczególnych honeypotów.

- System powinien umożliwiać dynamiczne dodawanie, aktualizację i usuwanie usług honeypot (kontenerów) bez przerywania pracy innych komponentów.

- System powinien wspierać instalację na popularnych dystrybucjach Linux (Debian, Ubuntu, AlmaLinux, Rocky Linux) oraz architekturach amd64 i arm64.

- System powinien zapewniać szyfrowanie komunikacji między wszystkimi komponentami (TLS/HTTPS) oraz ochronę danych w spoczynku.

- System powinien umożliwiać utrzymanie danych logów przez minimum 90 dni, z automatyczną rotacją i czyszczeniem starych wpisów zgodnie z polityką retencji.

- System powinien umożliwiać zbieranie szczegółowych metadanych ataków (komendy, pobrane pliki, wzorce ruchu sieciowego) w celu analizy zachowań napastnika.

- System powinien wspierać standardowe protokoły logów: Syslog, JSON, SNMP, WMI i inne.

- System powinien pozwalać na skalowanie poziome poprzez dodawanie kolejnych węzłów sensorowych w przypadku wzrostu obciążenia.

- System powinien umożliwiać automatyczną analizę zarejestrowanych próbek malware’u pobranego przez honeypoty i identyfikację nowych exploitów.

- System powinien umożliwiać monitorowanie integralności kontenerów oraz ich szybkie odtworzenie w razie awarii.

- Wykonawca powinien zapewnić min. 12-miesięczne wsparcie techniczne (min. 40 godzin rocznie) wraz z dostępem do aktualizacji platformy.

- Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie dla administratorów.

DLA CZĘŚCI 9

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja skanera podatności — licencja open source, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego.

- Oprogramowanie ma zapewnić identyfikację, ocenę i raportowanie podatności występujących w infrastrukturze sieciowej i systemowej Zamawiającego.

- System przeznaczony jest do wykonywania:

- skanów nieautoryzowanych (unauthenticated) i autoryzowanych (authenticated),

- analizy podatności na poziomie sieciowym i aplikacyjnym,

- cyklicznego monitorowania stanu zabezpieczeń.

- System powinien wykorzystywać codziennie aktualizowany zbiór testów podatności (Network Vulnerability Tests – NVT) zapewniając wykrywanie najnowszych zagrożeń oraz obsługiwać ponad 50 000 testów NVT pokrywających protokoły sieciowe (m.in. HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, SSH).

- System powinien umożliwiać skanowania bez uwierzytelnienia oraz ze wsparciem uwierzytelnienia (np. za pomocą kont SSH/WinRM), co umożliwia głęboką weryfikację konfiguracji i uprawnień.

- System powinien posiadać funkcję planowania zadań pozwalającą definiować cykliczne skany (dzienne, tygodniowe, miesięczne) lub skany jednorazowe, z automatycznym uruchamianiem i powiadomieniami.

- System powinien umożliwiać defiowanie polityk skanowania (policies), grupowania zadań (tasks) oraz priorytetyzacji skanów.

- System powinien umożliwiać eksportu/importu profili skanów.

- System powinien posiadać responsywną konsolę WWW przeznaczoną do:

- zarządzania skanami,

- podglądu wyników w czasie rzeczywistym,

- generowania i eksportu raportów.

- System powinien umożliwiać generowanie raportów w formatach m.in. HTML, PDF, XML, CSV oraz LaTeX.

- Raporty powinny zawierać szczegółowy opis podatności, ocenę ryzyka (CVSS) i rekomendacje działań naprawczych.

- System powinien być wyposażony w API umożliwiające zdalne uruchamianie skanów, pobieranie wyników oraz integrację z innymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (t.j. SIEM, CMDB), jak również integrację z LDAP/AD dla uwierzytelniania.

- System powinien zapewnić mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, role i uprawnienia, szyfrowanie komunikacji (HTTPS/SSL) oraz audyt działań operatorów.

- Wykonawca powinien przeprowadzić wszystkie czynności w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy informatyka oraz zapewnić wsparcie techniczne-powdrożeniowe przez okres min. 12 miesięcy.

- Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie z obsługi i administracji systemem na miejscu u Zamawiającego w wymiarze 2x7 godzin.

- Program szkolenia powinien obejmować przynajmniej:

- Wprowadzenie

- Instalowanie i konfigurowanie

- Przegląd funkcji i architektury

- Administracja

- Korzystanie z interfejsu wiersza poleceń

- Praca z sieciowymi testami podatności (NVT)

- Wdrażanie pierwszego szybkiego skanowania

- Konfigurowanie i wdrażanie zaawansowanego skanowania

- Używanie i konfigurowanie alertów

- Interpretacja wyników skanowania

- Odczytywanie i rozumienie wyników skanowania

- Interpretowanie wykrywania zagrożeń

- Udostępnianie i dystrybucja raportów

- Rozwiązywanie problemów

DLA CZĘŚCI 10

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie systemu do monitorowania infrastruktury IT (licencja open source), w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisowego. Celem wdrożenia systemu jest zapewnienie kompleksowego monitorowania dostępności, wydajności, stanu usług oraz zasobów infrastruktury IT Zamawiającego, obejmujących serwery, urządzenia sieciowe, aplikacje oraz usługi biznesowe.

Zamówienie obejmuje:

- Dostawę nośników instalacyjnych.

- Instalację i konfigurację serwera, bazy danych oraz komponentów pośrednich (proxy, jeśli wymagane).

- Integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową i systemową.

- Konfigurację oraz wdrożenie agentów na systemach Windows, Linux oraz integrację z urządzeniami sieciowymi.

- Implementację szablonów monitoringu, reguł zbierania danych, progów alarmowania oraz map zależności.

- Szkolenie administracyjne i techniczne personelu (2 dni po 7 godzin dziennie).

- Zapewnienie wsparcia technicznego powdrożeniowego przez okres min. 12 miesięcy.

Opis systemu:

- System powinien zapewnić zbieranie metryk, logów oraz statusów usług z szerokiej gamy źródeł: serwerów, urządzeń sieciowych, aplikacji, baz danych, środowisk wirtualizacyjnych oraz usług chmurowych.

- System powinien obsługiwać poza agentowe protokoły i metody komunikacji: SNMP (v1/v2c/v3), IPMI, SSH, WMI, HTTP/HTTPS, REST API oraz mechanizmy automatycznego wykrywania usług i urządzeń.

- System powinien umożliwiać definiowanie progów, zależności, eskalacji alarmów oraz zaawansowanych warunków wyzwalania.

- System powinien posiadać wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania hostów, usług i elementów monitoringu.

- System powinien umożliwiać integrację z zewnętrznymi źródłami danych oraz systemami CMDB, a także pobieranie danych z API systemów trzecich.

- System powinien generować i wysyłać alarmy do personelu odpowiedzialnego (m.in. 
e-mail, SMS, webhook, komunikatory).

- System powinien umożliwiać wykonywanie automatycznych akcji naprawczych (np. restart usług, wywołanie skryptów, zgłoszenia do systemów zewnętrznych) na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy.

- System powinien zapewniać integrację z systemami ticketowymi (np. JIRA, ServiceNow, GLPI) oraz systemami automatyzacji (np. Ansible).

- System powinien zapewniać generowanie raportów ad-hoc i okresowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) obejmujących dostępność, wydajność i obciążenie zasobów.

- System powinien umożliwiać tworzenie niestandardowych dashboardów, map topologii, widoków usług biznesowych oraz paneli dla różnych grup odbiorców (Kierownictwo, Dział IT, Helpdesk).

- System powinien umożliwiać eksport raportów w formatach PDF, CSV, JSON oraz możliwość ich harmonogramowania.

- System powinien posiadać intuicyjny, webowy interfejs administracyjny z granularnym systemem uprawnień oraz API umożliwiające automatyzację i integrację z zewnętrznymi narzędziami.

- System powinien zapewnić bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników (LDAP/AD, SAML, lokalne role i uprawnienia), szyfrowanie komunikacji (TLS/HTTPS) oraz mechanizmy ochrony danych.

DLA CZĘŚCI 11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie systemu do zarządzania tożsamością i dostępem (Identity and Access Management – IAM) w wersji open source, self-hosted, w ilości 1 sztuki, wraz ze szkoleniem personelu oraz zapewnieniem wsparcia technicznego powdrożeniowego. Celem wdrożenia systemu IAM jest centralne zarządzanie tożsamościami użytkowników, cyklem życia kont oraz kontrolą dostępu do systemów i aplikacji IT Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje:

- Dostawę nośników instalacyjnych.

- Instalację i konfigurację systemu wraz z wymaganymi komponentami aplikacyjnymi i bazodanowymi.

- Integrację systemu z istniejącą infrastrukturą IT Zamawiającego, w szczególności z katalogami tożsamości.

- Konfigurację centralnego repozytorium tożsamości użytkowników, ról, grup oraz podstawowych uprawnień.

- Wdrożenie procesów zarządzania cyklem życia użytkowników (Joiner–Mover–Leaver).

- Wdrożenie podstawowych polityk dostępu opartych na rolach (RBAC).

- Szkolenie administracyjne i techniczne personelu (2 dni po 7 godzin dziennie).

- Zapewnienie wsparcia technicznego powdrożeniowego przez okres min. 12 miesięcy.

Opis systemu

- System powinien zapewniać centralne zarządzanie tożsamościami użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym pracowników, kontraktorów oraz kont technicznych.

- System powinien zapewniać integrację z katalogami LDAP oraz Microsoft Active Directory w zakresie uwierzytelniania i synchronizacji danych użytkowników.

- System powinien obsługiwać uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o LDAP oraz SAML 2.0, w zakresie funkcjonalnym dostępnym w wersji open source.

- System powinien umożliwiać definiowanie ról oraz przypisywanie uprawnień w oparciu o model RBAC.

- System powinien zapewniać podstawowe mechanizmy provisioning i deprovisioning kont użytkowników w systemach zintegrowanych, realizowane w zakresie dostępnych konektorów i mechanizmów open source.

- System powinien umożliwiać integrację z systemami i aplikacjami docelowymi poprzez standardowe mechanizmy, takie jak LDAP, SAML lub REST API.

- System powinien zapewniać obsługę prostych procesów zatwierdzania wniosków o dostęp, w zakresie dostępnych mechanizmów workflow.

- System powinien rejestrować zdarzenia administracyjne oraz zmiany w tożsamościach i uprawnieniach użytkowników na potrzeby audytu.

- System powinien umożliwiać generowanie podstawowych raportów audytowych oraz zestawień danych użytkowników, ról i uprawnień, w szczególności w formacie CSV.

- System powinien zapewniać webowy interfejs administracyjny umożliwiający zarządzanie tożsamościami, rolami oraz konfiguracją systemu.

- System powinien udostępniać API umożliwiające integrację z zewnętrznymi systemami oraz automatyzację podstawowych operacji zarządzania tożsamością.

- System powinien zapewniać granularny model uprawnień administracyjnych, separację ról administracyjnych oraz bezpieczne uwierzytelnianie administratorów.

- System powinien zapewniać szyfrowanie komunikacji pomiędzy komponentami systemu oraz użytkownikami końcowymi z wykorzystaniem protokołów TLS/HTTPS.

DLA CZĘŚCI 12

- W ramach zadania „Wykonanie testów socjotechnicznych na pracownikach zamawiającego” należy wykonać poszczególne czynności:

  - przygotowania co najmniej 3 zdefiniowanych scenariuszy ataków, na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji (podejrzane wiadomości e-mail),

  - dostosowania przygotowanych scenariuszy do specyfiki Zamawiającego ( w oparciu o wspólne uzgodnienie z Zamawiającym),

  - przeprowadzenia co najmniej 3 ataków socjotechnicznych mających na celu wyłudzenie poufnych informacji lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów Zamawiającego poprzez manipulację i wykorzystanie czynnika ludzkiego czynnika jako wektora ataku,

  - w przypadku skuteczności ataku – dokonania analizy danych i informacji w skrzynkach pocztowych takich pracowników celem określenia ich przydatności do dalszej eskalacji ataku,

  - przygotowania raportu z przeprowadzonych ataków z odniesieniem do scenariuszy ataków, ich skuteczności oraz z podaniem informacji o „złapanych” pracownikach i wrażliwych/przydatnych informacji do dalszej eskalacji ataku, wraz z rekomendacjami.

    - Raport z realizacji usługi powinien zostać przygotowany w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

    - Raport należy oznaczyć logotypami programu zgodnie z wytycznymi programu Cyberbezpieczny Samorząd

Zamawiający zapewni dodanie serwerów wysyłkowych Wykonawcy do list wykluczeń filtrów antyspamowych i antyphishingowych.

Wykonawca zapewni, że „złośliwe” załączniki zawierać będą jedynie prosty program odsyłający na serwer Wykonawcy dane telemetryczne na temat zaatakowanej maszyny bez przejęcia nad nią „całkowitej” kontroli.

DLA CZĘŚCI 13

- W ramach zadania Wykonanie testów penetracyjnych należy wykonać poszczególne czynności:

  - Wykonać test penetracyjny sieci wraz ze skanowaniem podatności

  - Skanowanie publicznych adresów IP, analiza portów i działających usług w tym co najmniej www, poczta oraz VPN, identyfikacja podatności i exploitacja.

  - Skanowanie sieci wewnętrznej (około 30 hostów), analiza portów i działających usług w sieci wewnętrznej, identyfikacja podatności i exploitacja.

  - Analiza topologii i podziału sieci tj. sprawdzenie polityk zabezpieczeń sieci (w zakresie podłączania obcych urządzeń, przechodzenia między podsieciami, separacji logicznej sieci itp.).

  - Analiza zabezpieczeń urządzeń sieciowych (routery, firewalle, przełączniki, punkty dostępowe) w tym protokoły zarządzania siecią.

  - Dla napotkanych aplikacji webowych należy przetestować podatność na ataki m.in. typu SQL Injection, XSS, CSRF, RCE - OWASP TOP 10.

  - Dla napotkanych urządzeń serwerowych należy dokonać analizy konfiguracji, bezpieczeństwa środowiska domenowego AD dla kontrolerów domeny, przeprowadzić testy usług serwerowych (m.in. FTP, SSH, HTTP/HTTPS, DNS,DHCP) oraz testy baz danych.

  - Sporządzenie raportu z przebiegu testów, użytej metodologii. W raporcie należy umieścić podsumowanie wyników testów, opisy podatności wraz z kategoryzacją CVE i CVSS oraz rekomendacje, które pozwolą na usunięcie wykrytych podatności.

    - Raport z realizacji usługi powinien zostać przygotowany w wersji elektronicznej w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

    - Raport należy oznaczyć logotypami programu zgodnie z wytycznymi programu Cyberbezpieczny Samorząd