SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1: Ciągnik rolniczy o mocy 220 - 260 KM, napęd 4x4.

CIĄGNIK ROLNICZY – stan fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025;

Moc znamionowa bez dodatkowej mocy 220 – 260 KM;

Dopuszczalna masa całkowita brutto (zakres) 12 500- 14 400 kg;

pojemność silnika (zakres) 6,7l- 7,2l;

Amortyzacja mechaniczna kabiny;

Sygnał cofania;

Przednia oś (amortyzowana z 3 punktami podparcia) ;

System zarządzania pracą ciągnika na uwrociach;

Przedni tuz o udźwigu min: 4 300 kg;

Obciążnik przedni 1500 kg;

Zestaw kul tylnego i przedniego TUZ;

Obsługa przedniego podnośnika (TUZ) z zewnątrz;

PRZEKŁADNIA biegów 20x 20, prędkość 40 KM/H przy obrotach nie większych niż 1700 obr/min;

Elektroniczny, automatyczny główny wyłącznik akumulatora;

Pompa tłoczkowa o wydatku 155 – 170l/min;

Pakiet min 4 par zaworów hydrauliki zewnętrznej (elektrozaworów) ;

1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika;

Hydrauliczne cięgło górne tylne, hakowe kat. 3;

Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z amortyzacją podnośnika o udźwigu 8 900- 9 950kg mierzone na końcówkach hakowych;

Automatyczne stabilizatory boczne tylnego TUZ;

Zaczep rolniczy i zaczep automatyczny fi 38 mm z szyną 8 pozycyjną;

Pneumatyczny układ hamulcowy dwuobwodowy z osuszaczem powietrza;

Tylny WOM max 3 prędkości 540/540E/1000;

Kabina wyposażona w: klimatyzację, radio cyfrowe DAB+, rolety przeciwsłoneczne, fotel na zawieszeniu pneumatycznym;

Wycieraczka przedniej, tylnej szyby;

Mechanicznie regulowane lusterkami szerokokątnymi;

Ogumienie w rozmiarze: tył710/70R42, przód 600/65R30;

Przednie błotniki sztywne o szerokości dopasowanej do rozmiaru przedniego ogumienia;

Tylne błotniki o szerokości dopasowanej do rozmiaru tylnego ogumienia;

Lampa błyskowa „kogut” ;

Zbiornik paliwa o pojemności 310-380l;

Zbiornik Adblue o pojemności maksymalnej 20l;

Transport, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie 2 operatorów z obsługi ciągnika w cenie;

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym min. 24 miesięce;

Wyświetlacz dotykowy obsługujący funkcje ciągnika oraz aplikacje rolnictwa precyzyjnego: Przekątna ekranu minimum: 12,5 cala, Rozdzielczość HD, Certyfikacja AEF ISOBUS (UT, AUX-N, TC-BAS, TC-GEO, TC-SC), możliwość obsługi minimum 3 kamer Video na wyświetlaczu;

Obsługa funkcji: automatycznej kontroli sekcji, zmiennego dawkowania, automatyki nawrotów, synchronizacji pracy maszyn na polu, naprowadzania narzędzia, zapamiętywania lokalizacji rzędów wysianej uprawy;

System sterowania i wymiany dwukierunkowej danych z innymi maszynami przez Isobus;

Kierownica skórzana;

Dodatkowy wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 12,5 cala pozwalający na wyświetlanie informacji dotyczących aplikacji rolnictwa precyzyjnego;

Bezterminowy dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem z dwukierunkową wymianą danych z maszyną (oferta musi zawierać dostęp bez opłat w kolejnych latach) ;

System telematyczny przesyłający dane ciągnika w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania gospodarstwem: ;

Przesyłanie danych ciągnika w czasie rzeczywistym do FMS: Prędkość pracy, stan ciągnika (postój, praca, transport), zużycie paliwa w l/h, zużycie paliwa w l/ha podczas wykonywanej pracy, ilość zużytego paliwa podczas pracy na danym polu, obciążenie silnika, godziny pracy silnika, dostępna na mapie pełna historia lokalizacji ciągnika;

Możliwość automatycznej obsługi planu pracy systemu FMS zawierającego: granice pól, linie naprowadzania, mapę zmiennego dawkowania;

Bezprzewodowy podgląd do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu maszyny z poziomu smartfona / tableta / komputera;

Naprowadzanie ciągnika z dokładnością min. 2,5 cm w okresie min. 3 lat. Naprowadzanie musi mieć powtarzalność linii naprowadzania i utworzonych granic (nie może nastąpić przesunięcie) ;

System umożliwiający automatyczny nawrót ciągnika na uwrociu pola i wjazd w kolejną ścieżkę naprowadzania oraz możliwość zaprogramowania na uwrociu funkcji ciągnika: Blokada mechanizmu różnicowego, tylnego Wałka WOM, tylnego podnośnika TUZ.