SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2: Zestaw uprawowo-siewny ze zmiennym wysiewem nasion, zbiornik o poj. 1800 - 2200 litrów.

Agregat wirnikowy 10 wirników do mocy 300 KM;

Wał ugniatający gumowy samoczyszczący 600 mm;

Centralnie regulowana wysokość włóki wyrównującej;

Zbiornik w przedziale 1800 -2200 litrów na nasiona z tworzywa sztucznego;

Szerokość robocza 2,8 – 3,2 m;

Rozstaw redlic 12,5 cm;

Redlica talerzowa podwójna z kółkiem dogniatającym;

Hydrauliczna regulacja docisku redlic wysiewających wraz z podnoszeniem hydraulicznym redlic

Zestaw szybkiego agregatowania z siewnikiem;

Znaczniki boczne do siewnika składane hydraulicznie;

Oświetlenie drogowe;

Zgarniacz sprężynowy;

Ścieżki technologiczne;

Wyposażony w komputer maszyny, sterujący automatycznie precyzyjną dawką nasion, w zależności od prędkości jazdy z możliwością zwiększenia wysiewu, za pomocą cyfrowej mapy wysiewu poprzez system bezpośrednio z terminala obsługującego ISOBIUS umożliwiającego cyfrowe połączenie maszyn ze smartfonem lub tabletem;

Połącznie między mobilnym urządzeniem końcowym a terminalem ISOBUS odbywa się przez połączenie WiFi i jest dwukierunkowe;

Transport, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie 2 operatorów z obsługi zestawu uprawowo siewnego w cenie;

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym min. 24 miesiące;

Oferowana maszyna fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 r;