SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4: Rozsiewacz nawozów zawieszany o poj. nominalnej zbiornika 2800 - 3300 litrów.

Rozsiewacz ze zmiennym dawkowaniem wysiewu oraz możliwością wysiewu zmiennej dawki na podstawie cyfrowej mapy nawożenia;

Zbiornik o poj. 2800-3300 litrów;

System wagi minimum dwa czujniki 200 Hz;

Zestaw tarcz rozsiewających z regulowanym automatycznie zakresem wysiewu podzielony na sekcje min. 120 sekcji;

Wyposażony w komputer rozsiewacza sterujący automatycznie precyzyjną dawką nawozu mineralnych, w zależności od prędkości jazdy oraz zarządzający sekcjami z wykorzystaniem sygnału GPS, z możliwością zwiększenia wysiewu, za pomocą cyfrowej mapy wysiewu poprzez system bezpośrednio z terminala obsługującego ISOBIUS umożliwiającego cyfrowe połączenie maszyn ze smartfonem lub tabletem;

Połącznie między mobilnym urządzeniem końcowym a terminalem ISOBUS odbywa się przez połączenie WiFi i jest dwukierunkowe;

Regulowany punkt padania nawozu na talerz wysiewający;

Możliwość rozsiewu granicznego prawego;

Czujnik siły wiatru;

Czujnik przepływu ilości nawozu przez tarcze;

Kontrolowany promień rozrzutu;

Plandeka;

Kółka do przetaczania;

Oświetlenie drogowe oraz robocze;

Transport, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie 2 operatorów z obsługi rozsiewacza nawozów cenie;

Oferowana maszyna fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 r.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz ze wsparciem technicznym min. 24 miesiące.