SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

Część 1: Ciągnik rolniczy o mocy 220 - 260 KM, napęd 4x4.

| Wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt | Uwagi i wytyczne jak należy wypełnić wiersze w kolumnie 3 | Opis oferowanych parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ciągnik rolniczy o mocy 220 - 260 KM, napęd 4x4 | Podać markę, typ, model ciągnika |  |
| Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2025 lub nowszy, posiadający homologację umożliwiającą rejestrację oraz dopuszczenie do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Podać rok produkcji |  |
| Silnik / moc: silnik wysokoprężny (Diesel), 4-cylindrowy, moc znamionowa bez dodatkowej mocy w zakresie 220 – 260 KM | Podać moc w koniach mechanicznych [KM] |  |
| Dopuszczalna masa całkowita brutto (zakres) 12 500- 14 400 kg | Podać masę całkowitą brutto w kilogramach [kg] |  |
| Pojemność silnika (zakres) 6,7l- 7,2l | Podać pojemność silnika w litrach [l] |  |
| Przednia oś (amortyzowana z 3 punktami podparcia) | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| System zarządzania pracą ciągnika na uwrociach | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Przedni tuz o udźwigu min: 4 300 kg | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Zestaw kul tylnego i przedniego TUZ | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Obsługa przedniego podnośnika (TUZ) z zewnątrz | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Przekładnia biegów 20x 20, prędkość 40 KM/H przy obrotach nie większych niż 1700 obr/min | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Elektroniczny, automatyczny główny wyłącznik akumulatora | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Pompa tłoczkowa o wydatku 155 – 170l/min | Podać wydatek pompy |  |
| Pakiet min 4 par zaworów hydrauliki zewnętrznej (elektrozaworów) | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| 1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Hydrauliczne cięgło górne tylne, hakowe kat. 3; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Automatyczne stabilizatory boczne tylnego TUZ; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie z amortyzacją podnośnika o udźwigu 8 900- 9 950kg mierzone na końcówkach hakowych; | Podać udźwig podnośnika |  |
| Zaczep rolniczy i zaczep automatyczny fi 38 mm z szyną 8 pozycyjną | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Obciążnik przedni 1500 kg | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Pneumatyczny układ hamulcowy dwuobwodowy z osuszaczem powietrza; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Kabina wyposażona w: klimatyzację, radio cyfrowe DAB+, rolety przeciwsłoneczne, fotel na zawieszeniu pneumatycznym; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Ogumienie w rozmiarze: tył710/70R42, przód 600/65R30; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Zbiornik paliwa o pojemności 310-380l; | Podać pojemność zbiornika paliwa |  |
| Wyświetlacz dotykowy obsługujący funkcje ciągnika oraz aplikacje rolnictwa precyzyjnego: Przekątna ekranu minimum: 12,5 cala, Rozdzielczość HD, Certyfikacja AEF ISOBUS (UT, AUX-N, TC-BAS, TC-GEO, TC-SC), możliwość obsługi minimum 3 kamer Video na wyświetlaczu; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Obsługa funkcji: automatycznej kontroli sekcji, zmiennego dawkowania, automatyki nawrotów, synchronizacji pracy maszyn na polu, naprowadzania narzędzia, zapamiętywania lokalizacji rzędów wysianej uprawy | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| System sterowania i wymiany dwukierunkowej danych z innymi maszynami przez Isobus; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Dodatkowy wyświetlacz o przekątnej ekranu minimum 12,5 cala pozwalający na wyświetlanie informacji dotyczących aplikacji rolnictwa precyzyjnego; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Bezterminowy dostęp do systemu zarządzania gospodarstwem z dwukierunkową wymianą danych z maszyną (oferta musi zawierać dostęp bez opłat w kolejnych latach) ; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| System telematyczny przesyłający dane ciągnika w czasie rzeczywistym do systemu zarządzania gospodarstwem: ; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Przesyłanie danych ciągnika w czasie rzeczywistym do FMS: Prędkość pracy, stan ciągnika (postój, praca, transport), zużycie paliwa w l/h, zużycie paliwa w l/ha podczas wykonywanej pracy, ilość zużytego paliwa podczas pracy na danym polu, obciążenie silnika, godziny pracy silnika, dostępna na mapie pełna historia lokalizacji ciągnika; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Możliwość automatycznej obsługi planu pracy systemu FMS zawierającego: granice pól, linie naprowadzania, mapę zmiennego dawkowania | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Bezprzewodowy podgląd do informacji wyświetlanych na wyświetlaczu maszyny z poziomu smartfona / tableta / komputera; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| Naprowadzanie ciągnika z dokładnością min. 2,5 cm w okresie min. 3 lat. Naprowadzanie musi mieć powtarzalność linii naprowadzania i utworzonych granic (nie może nastąpić przesunięcie) ; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |
| System umożliwiający automatyczny nawrót ciągnika na uwrociu pola i wjazd w kolejną ścieżkę naprowadzania oraz możliwość zaprogramowania na uwrociu funkcji ciągnika: Blokada mechanizmu różnicowego, tylnego Wałka WOM, tylnego podnośnika TUZ. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |

Tabelę należy uzupełnić w całości, nie pomijając żadnej pozycji. Jeżeli dla danego wiersza tabeli, w kolumnie nr 2 wpisano „Potwierdzić spełnienie warunku”, potwierdzenia należy dokonać wpisując słowo „TAK”, „SPEŁNIA” lub w podobny sposób, jednoznacznie potwierdzający posiadanie danej cechy przez maszynę. W pozostałych przypadkach należy podać wielkość parametru posiadaną przez oferowaną maszynę, zgodnie z opisem zawartym w kolumnie nr 2 w danej pozycji.

Brak spełnienia jakiegokolwiek warunku w zakresie opisanym w tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.