SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

Część 2: Zestaw uprawowo-siewny ze zmiennym wysiewem nasion, zbiornik o poj. 1800 - 2200 litrów.

| Wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt | Uwagi i wytyczne jak należy wypełnić wiersze w kolumnie 3 | Opis oferowanych parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowana maszyna fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 r; | Podać rok produkcji Podać markę, typ, model |  |
| Agregat wirnikowy 10 wirników do mocy 300 KM; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Zbiornik w przedziale 1800 -2200 litrów na nasiona z tworzywa sztucznego; | Podać pojemność zbiornika |  |
| Wał ugniatający gumowy samoczyszczący 600 mm | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Szerokość robocza 2,8 – 3,2 m; | Podać szerokość roboczą |  |
| Rozstaw redlic 12,5 cm; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Redlica talerzowa podwójna z kółkiem dogniatającym; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Hydrauliczna regulacja docisku redlic wysiewających wraz z podnoszeniem hydraulicznym redlic | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Zestaw szybkiego agregatowania z siewnikiem; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Znaczniki boczne do siewnika składane hydraulicznie; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Centralnie regulowana wysokość włóki wyrównującej | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Zgarniacz sprężynowy; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Ścieżki technologiczne; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Wyposażony w komputer maszyny, sterujący automatycznie precyzyjną dawką nasion, w zależności od prędkości jazdy z możliwością zwiększenia wysiewu, za pomocą cyfrowej mapy wysiewu poprzez system bezpośrednio z terminala obsługującego ISOBIUS umożliwiającego cyfrowe połączenie maszyn ze smartfonem lub tabletem; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Połącznie między mobilnym urządzeniem końcowym a terminalem ISOBUS odbywa się przez połączenie WiFi i jest dwukierunkowe; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Oświetlenie drogowe; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |

Tabelę należy uzupełnić w całości, nie pomijając żadnej pozycji. Jeżeli dla danego wiersza tabeli, w kolumnie nr 2 wpisano „Potwierdzić spełnienie warunku”, potwierdzenia należy dokonać wpisując słowo „TAK”, „SPEŁNIA” lub w podobny sposób, jednoznacznie potwierdzający posiadanie danej cechy przez maszynę. W pozostałych przypadkach należy podać wielkość parametru posiadaną przez oferowaną maszynę, zgodnie z opisem zawartym w kolumnie nr 2 w danej pozycji.

Brak spełnienia jakiegokolwiek warunku w zakresie opisanym w tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.