SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

Część 3: Opryskiwacz zaczepiany, pojemność nominalna zbiornika ŚOR 3800- 4300 litrów.

| Wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt | Uwagi i wytyczne jak należy wypełnić wiersze w kolumnie 3 | Opis oferowanych parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowana maszyna fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 r; | Podać rok produkcji Podać markę, typ, model |  |
| Opryskiwacz rolniczy zaczepiany z możliwością zmiennej dawki oprysku oraz z możliwością zmiennej szerokości roboczej na podstawie sekcji rozłączanych cyfrowo na podstawie zadań lub mapy; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Pojemność zbiornika 3800 - 4300 litrów; | Podać pojemność zbiornika |  |
| Głowice rozłączane automatycznie, każda głowica wyłączana elektrycznie; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| System recyrkulacji cieszy; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Joystic do sterowania; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Belka robocza 21/15 m | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| System składania belki elektrohydrauliczny; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Dodatkowy zbiornik na wodę do mycia i płukania; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Zbiornik wody do mycia rąk; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Rozwadniacz środków chemicznych; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Pompa o wydajności min 360 litrów; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Oświetlenie drogowe LED; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Wyposażony w komputer maszyny, sterujący automatycznie precyzyjną dawką nawozu mineralnych, w zależności od prędkości jazdy oraz zarządzający sekcjami z wykorzystaniem sygnału GPS, z możliwością zwiększenia wysiewu, za pomocą cyfrowej mapy wysiewu poprzez system bezpośrednio z terminala obsługującego ISOBIUS umożliwiającego cyfrowe połączenie maszyn ze smartfonem lub tabletem. Połącznie między mobilnym urządzeniem końcowym a terminalem ISOBUS odbywa się przez połączenie WiFi i jest dwukierunkowe. Dzięki temu połączeniu możliwa jest bezprzewodowa wymiana danych poprzez ISOBUS; | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |

Tabelę należy uzupełnić w całości, nie pomijając żadnej pozycji. Jeżeli dla danego wiersza tabeli, w kolumnie nr 2 wpisano „Potwierdzić spełnienie warunku”, potwierdzenia należy dokonać wpisując słowo „TAK”, „SPEŁNIA” lub w podobny sposób, jednoznacznie potwierdzający posiadanie danej cechy przez maszynę. W pozostałych przypadkach należy podać wielkość parametru posiadaną przez oferowaną maszynę, zgodnie z opisem zawartym w kolumnie nr 2 w danej pozycji.

Brak spełnienia jakiegokolwiek warunku w zakresie opisanym w tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.