SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA

Część 5: Dron rolniczy o poj. zbiornika 60-80 l z rozsiewaczem o poj. 80-100 litrów.

| Wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt | Uwagi i wytyczne jak należy wypełnić wiersze w kolumnie 3 | Opis oferowanych parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Dron fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2025 lub nowszy, oznakowany CE, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE. | Podać rok produkcji Podać markę, typ, model |  |
| Dron rolniczy o pojemności zbiornika cieczy 60–80 l z zasobnikiem sypkim o pojemności 80–100 l (maks. 80 kg). | Podać pojemności zbiorników |  |
| Wykonywanie zabiegów: oprysk, nawożenie i rozsiew, działanie na mapach zmiennego dawkowania dostarczonych przez zewnętrzne oprogramowanie w formatach SHAPE / ISOXML. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Planowanie lotu i tras pracy w oparciu o współrzędne geograficzne (np. granice działki), z dokładnością RTK do 10 cm. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| System wizyjny do podglądu otoczenia oraz czujniki zbliżeniowe i radar mikrofalowy 360°. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Integracja z cyfrowym systemem zarządzania gospodarstwem za pomocą plików SHAPE / ISOXML, umożliwiająca dokumentację przeprowadzonych zabiegów. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Dron pracuje wyłącznie jako jednostka wykonawcza i nie generuje map zmiennego dawkowania. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Kompletny zestaw drona wraz z oprogramowaniem zamontowany i skonfigurowany przez dostawcę. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Przeprowadzenie instruktażu z obsługi drona i platformy dla minimum 2 osób. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Automatyczne planowanie tras, automatyczny powrót po zakończeniu pracy i wznowienie pracy od miejsca jej zakończenia | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Minimum 24 miesiące gwarancji na drona wraz z osprzętem i oprogramowaniem. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE) |  |
| Kamera FPV do podglądu lotu w czasie rzeczywistym. | Potwierdzić spełnienie warunku (TAK, NIE |  |

Tabelę należy uzupełnić w całości, nie pomijając żadnej pozycji. Jeżeli dla danego wiersza tabeli, w kolumnie nr 2 wpisano „Potwierdzić spełnienie warunku”, potwierdzenia należy dokonać wpisując słowo „TAK”, „SPEŁNIA” lub w podobny sposób, jednoznacznie potwierdzający posiadanie danej cechy przez maszynę. W pozostałych przypadkach należy podać wielkość parametru posiadaną przez oferowaną maszynę, zgodnie z opisem zawartym w kolumnie nr 2 w danej pozycji.

Brak spełnienia jakiegokolwiek warunku w zakresie opisanym w tabeli, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.