Załącznik nr 9B do swz

Załącznik nr 2B do Umowy nr …..

# Warunki graniczne – opis przedmiotu zamówienia

# SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ – OPIS PARAMETRÓW

Poniżej wymienione urządzenia, muszą spełniać wymagania Ustawy  z dnia 26 kwietnia 2024r o zapewnieniu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. 2024 poz. 731), jeśli Ustawa ich dotyczy.

| - Biletomat stojący/wiszący 24” z drukarką i czytnikiem kodów MRZ OCR (odczyt dowodów osobistych) – dedykowane urządzenie do obsługi pacjentów |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| OBUDOWA |  | TAK |  |
|  | konstrukcja wolnostojąca/umożliwiająca montaż na ścianie wykonana z blachy stalowej o konstrukcji zapewniającej sztywność obudowy. | TAK |  |
|  | uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń | TAK |  |
|  | dostęp serwisowy do podzespołów i wymiany papieru z frontu urządzenia, zabezpieczony zamkiem patentowym. | TAK |  |
|  | obudowa pomalowana proszkową farbą umożliwiającą łatwą dezynfekcję | TAK |  |
|  | ekran, podstawa oraz obudowa podświetlona taśmami LED RGB. Możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Czytnik do odczytu dowodu osobistego umożlwiający odczyt nr PESEL, kodów kreskowych i QR np. z urządzeń mobilnych/telefonów. | TAK |  |
|  | dedykowany pojemnik na przechowywanie papieru oraz czujnik grubości papieru na rolce | TAK |  |
| MONITOR |  |  |  |
|  | przekątna monitora minimum 24” | TAK |  |
|  | typ podświetlenia: LCD LED | TAK |  |
|  | Matryca wyświetlacza odporna na dezynfekcję środkami z lub bez alkoholu | TAK |  |
|  | kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo | TAK |  |
|  | naturalna rozdzielczość pracy min: 1920 x 1080 px | TAK |  |
|  | jasność min. 250 cd/m2 | TAK |  |
|  | kontroler dotyku Projected Capacitive Technology (PCT), liczba punktów dotyku min. 10 | TAK |  |
|  | wyświetlacz zamocowany pionowo | TAK |  |
|  | przystosowany do pracy 24/7 | TAK |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA |  |  |  |
|  | procesor min. 2 rdzeniowy o taktowaniu min. 2,0 GHz | TAK |  |
|  | pamięć min.: 4 GB RAM | TAK |  |
|  | dysk twardy min.: 120 GB SSD | TAK |  |
|  | min. 2x USB | TAK |  |
| DRUKARKA BILETÓW |  |  |  |
| 1. | metoda druku: termiczny druk liniowy | TAK |  |
| 2. | komunikacja – wyłącznie USB | TAK |  |
| 4. | szerokość papieru: 80 mm | TAK |  |
| 5. | automatyczne ucinanie: pełne oraz częściowe | TAK |  |
| 6. | minimalna szybkość druku: 200 mm/s | TAK |  |
| AKCESORIA |  |  |  |
| 1. | wbudowany czytnik typu MRZ OCR do odczytu kodów 1D/2D oraz danych z dowodów osobistych o konstrukcji zabezpieczającej przed wpadnięciem skanowanego dokumentu do środka urządzenia | TAK |  |
| 2. | Głośniki stereo | TAK |  |
| Wymagania aktualnej Ustawy z dnia 26 kwietnia 2024r o zapewnieniu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze: |  |  |  |
| 1. | Biletomat wyposażony jest w co najmniej 3 przyciski umożliwiające fizyczną nawigację po menu biletomatu z komunikatem głosowym przy zmianie pozycji menu. Komunikat głosowy jest indywidualny dla danej pozycji i konfigurowalny przez Administratora systemu. Przyciski muszą zostać opatrzone opisem w języku Braille’a – opis do ustalenia w trakcie analizy przedwdrożeniowej. | TAK |  |
| 2. | Czytnik do odczytu dowodu osobistego opatrzony jest opisem w języku Braille’a – opis do ustalenia w trakcie analizy przedwdrożeniowej. | TAK |  |

| - Wyświetlacz stanowiskowy w rozmiarze 21” – wyświetlacze stanowiskowe przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do gabinetu lekarskiego oraz prezentacja numerów oczekujących. Monitory stanowiskowe oprócz aktualnie przywoływanego pacjenta prezentują dodatkowe informacje związane z poradniami w tym nazwa poradni, godziny przyjęć. |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozdzielczość min: 1920x1080 px | TAK |  |
|  | Panel matowy w technologii: IPS/LED lub VA | TAK |  |
|  | Rozmiar 21” +/- 1” | TAK |  |
|  | jasność minimum: 300 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kąty widzenia poziomo/pionowo: minimum 178°/178° | TAK |  |
|  | głośniki 2 x minimum 2W | TAK |  |
|  | złącza: minimum 1 x USB, minimum 1x HDMI | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzny zasilacz | TAK |  |
|  | monitor przewidziany do pracy min. 24/7 | TAK |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania wyświetlacza poprzez funkcję HDMI CEC | TAK |  |
|  | Standard mocowania VESA 100x100mm | TAK |  |

| - Wyświetlacz stanowiskowy w rozmiarze 32” – wyświetlacze stanowiskowe przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do gabinetu lekarskiego oraz prezentacja numerów oczekujących. Monitory stanowiskowe oprócz aktualnie przywoływanego pacjenta prezentują dodatkowe informacje związane z poradniami w tym nazwa poradni, godziny przyjęć. |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozdzielczość min: 1920x1080 px | TAK |  |
|  | Panel matowy w technologii: IPS lub VA | TAK |  |
|  | rozmiar 32” +/- 2” | TAK |  |
|  | jasność min: 350 cd/m2 | TAK |  |
|  | Kąty widzenia poziomo/pionowo: minimum 178°/178° | TAK |  |
|  | głośniki 2 x minimum 4W | TAK |  |
|  | złącza: minimum 1 x USB, minimum 1x HDM | TAK |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzny zasilacz | TAK |  |
|  | monitor przewidziany do pracy min. 24/7 | TAK |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania wyświetlacza poprzez funkcję HDMI CEC | TAK |  |
|  | Standard mocowania VESA 200x200 mm | TAK |  |

| - Wyświetlacz zbiorczy 65” - Monitor zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych. |  |  | Wymóg obligatoryjny |  | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozdzielczość minimum: 3840 x 2160 px | TAK |  |  |  |  |
|  | rozmiar 65” +/- 2” | TAK |  |  |  |  |
|  | Panel matowy w technologii: IPS lub VA | TAK |  |  |  |  |
|  | jasność min: 500 cd/m2 | TAK |  |  |  |  |
|  | czas reakcji minimum: 6,5 ms | TAK |  |  |  |  |
|  | Kąty widzenia poziomo/pionowo: minimum 178°/178° | TAK |  |  |  |  |
|  | głośniki wbudowane minimum: 2 x 8W | TAK |  |  |  |  |
|  | złącza: minimum 1 xUSB, minimum 1xHDMI, | TAK |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzny zasilacz | TAK |  |  |  |  |
|  | monitor przewidziany do pracy 24/7 | TAK |  |  |  |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania wyświetlacza poprzez funkcję HDMI CEC | TAK |  |  |  |  |
|  | Standard mocowania VESA 500x500 mm | TAK |  |  |  |  |

| - Wyświetlacz zbiorczy 42 ” - Monitor zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych. |  | Wymóg obligatoryjny |  | Odpowiedź Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozdzielczość minimum: 1920 x 1080 px | TAK |  |  |  |  |  |
|  | rozmiar: 42” +/- 2” | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Panel matowy w technologii: IPS lub VA | TAK |  |  |  |  |  |
|  | jasność min: 500 cd/m2 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | czas reakcji minimum: 6,5 ms | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Kąty widzenia poziomo/pionowo: minimum 178°/178° | TAK |  |  |  |  |  |
|  | głośniki wbudowane minimum: 2 x 8W | TAK |  |  |  |  |  |
|  | złącza: minimum 1 xUSB, minimum 1xHDMI, | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: wewnętrzny zasilacz | TAK |  |  |  |  |  |
|  | monitor przewidziany do pracy 24/7 | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja włączania/wyłączania wyświetlacza poprzez funkcję HDMI CEC | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Standard mocowania VESA 200x200 mm | TAK |  |  |  |  |  |

| - Terminal sterujący monitorami - Terminale sterujące przewidziano do zarządzania urządzeniem i prezentowania treści/komunikatów z systemu obsługi pacjentów. |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | system operacyjny Linux | TAK |  |
|  | procesor minimum czterordzeniowy o taktowaniu minimum 1,8Ghz | TAK |  |
|  | pamięć RAM: min 2GB | TAK |  |
|  | pamięć typu eMMC lub microSD: minimum 16 GB | TAK |  |
|  | karta sieciowa pracująca w trybach Fast Ethernet (100 Mb/s) i Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) | TAK |  |
|  | Wyłączone moduły wifi oraz bluetooth | TAK |  |
|  | złącza: minimum 1xUSB Typ A (co najmniej wersja 2.0), minimum 1xHDMI lub microHDMI, minimum 1xRJ45 | TAK |  |
|  | Dedykowana metalowa obudowa – oznaczona przez dostawcę danymi: nr seryjny urządzenia, nr IP, rok produkcji | TAK |  |
|  | Dedykowany zasilacz | TAK |  |
|  | Kabel HDMI do monitora obsługujący zdalne wzbudzanie wyświetlacza (HDMI-CEC) | TAK |  |
|  | Chłodzenie pasywne | TAK |  |

| - Drukarka biletów nabiurkowa - drukarki przewidziane jako wyposażenie stanowiska Rejestracji służą do wydawania pacjentom biletów kolejkowych. |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | parametry wydruku: - metoda druku: termiczna - prędkość: minimalna 250 mm/s rozdzielczość: min. 203 DPI | TAK |  |  |
|  | papier termiczny o szerokości: 80mm | TAK |  |  |
|  | wytrzymałość min: 100 mln pulsów lub więcej 150km lub więcej 2mln ucięć | TAK |  |  |
|  | UPC-A,UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93, PD417, QR Code, kod dostępu do poczekalni | TAK |  |  |
|  | interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | obudowa zapobiegająca zachlapaniu oraz zakurzeniu wnętrza drukarki | TAK |  |  |

| - Switch 48G 4SFP + POE 48 portów + 370W Switch |  |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Przełącznik sieciowy Ethernet Layer 3 zarządzalny rack 1Gbit. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. | TAK |  |  |
|  | Porty | - Minimum 48 porty 1G RJ45 10/100/1000BASE-T - Wspierające zasilanie PoE w standardach IEEE 802.3af, 802.3at - Minimum 4 porty SFP+ z możliwością pracy 1G/10G - Port konsoli – RS232 lub USB typ C - Minimum 1 port USB typu A - Minimum 1 Bluetooth dongle - Port zarządzanie OOBM - Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami 10 Gigabit Ethernet – minimum 10GBase-SR, LR, oraz Gigabit Ethernet – minimum 1000Base- SX, 1000Base LX/LH a także kablami DAC 10Gbit. - Możliwość łączenia w stos do 8 przełączników z wykorzystaniem uplinków, łączną przepustowość stosu do 40 GB/s na przełącznik. | TAK |  |  |
|  | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu rack 19’’ | TAK |  |  |
|  | Pamięć | Co najmniej 8GB pamięci DDR4 Co najmniej 16GB pamięci flash Bufor pakietów co najmniej 8MB | TAK |  |  |
|  | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 16 000 | TAK |  |  |
|  | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 4094 VLAN ID, do 2K VLANS jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Routing i Layer 3 | - Static IPv4 routing oraz Static IPv6 routing - Obsługa dynamicznych protokołów routingu takich jak: Open shortest path first (OSPF), Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), OSPFv2 - Equal-Cost multipath (ECMP) - Wsparcie dla loopback detection Wsparcie dla DHCP (wbudowany serwer DHCP, mechanizmy ochrony jak DHCP Snooping) | TAK |  |  |
|  | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min. 176 Gbit/s - Przełączanie dla pakietów: min. 130 Mpps. - IPv4 unicast routes: 2048 - IPv6 unicast routes: 1024 | TAK |  |  |
|  | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9198 bajtów | TAK |  |  |

| - PACHPANEL 24 porty |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panele powinien umożliwiać wpinanie 24 modułów RJ45 typu keystone, | TAK |  |
|  | Panel modularny | TAK |  |
|  | Panel posiadający 24/48 portów | TAK |  |
|  | Panel o wysokości 1U | TAK |  |
|  | Panel posiadający prowadnicę kabli przychodzących | TAK |  |
|  | Ponad to panel musi być oznaczony logo producenta zastosowanego okablowania | TAK |  |
|  | wyposażony w gwintowane przyłącze linki uziemienia panelu. | TAK |  |
|  | zainstalowane panele muszą być podłączone poprzez ww. przyłącze do szyny uziemienia szafy. | TAK |  |

| Moduł RJ45 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punkty logiczne wykonane w oparciu o ekranowane moduły CobiCabling typu keystone kategorii 6A mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzętu elektroinstalacyjnego. |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Moduł musi spełniać wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg norm: | • PN-EN 50173-1:2018-07 • PN-EN 50173-1:2018 • ISO/IEC 11801:2017 • ANSI/TIA-568-D.0/D.1/D.2 • PN-EN IEC 60603-7:2021-07 | TAK |  |
|  | Średnica przewodnika | Od 24 do 22AWG | TAK |  |
|  | Obsługa PoE | PoE, PoE+, 4PPoE, Power over HDBase-T | TAK |  |
|  | Częstotliwość | 500MHz | TAK |  |
|  | Rodzaj | Beznarzędziowy, typu butterfly | TAK |  |
|  | Trwałość | 1000-krotność wpięć/wypięć | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie | Klapka samozamykająca się, przeciwkurzowa | TAK |  |
|  | Powłoka pinów | Pokryte warstwą złota o grubości 1,25 μm | TAK |  |

| - Szafa RACK |  |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozmiar | Szafa stojąca RACK 19” o wysokości 42U, szerokości 800mm i głębokości 800/1000mm, | TAK |  |
|  | Nośność | 700 kg | TAK |  |
|  | Rodzaj drzwi przednich | Perforowane/pełne/przeszklone | TAK |  |
|  | Rodzaj drzwi tylnych | Perforowane/pełne/przeszklone | TAK |  |
|  | Kąt otwarcia drzwi | 180o | TAK |  |
|  | Cokół | 100mm z przepustem szczotkowym w tylnej ścianie | TAK |  |
|  | Podstawa | Wyposażona w zestaw filtracyjny z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli | TAK |  |
|  | Prowadnice boczne | Zestaw dwóch prowadnic pionowych z pokrywą i systemem zatrzaskowym. | TAK |  |
|  | Belki nośne 19” | Wykonane z profili o grubości 2mm z numeracją jednostek użytkowych oraz płynną regulacją ustawienia głębokości | TAK |  |
|  | Uziemienie | Zestaw linek uziemiających prowadzących do każdego elementu szafy | TAK |  |
|  | Kolor | RAL 9004 (czarny) | TAK |  |
|  | Organizery okablowania do Szafy RACK 42U: | - organizery do pachpaneli x 8 szt. - organizery do switchy 4 szt. - organizery do okablowania montowane w pionie po obu stronach szafy w części frontowej na całej wysokości | TAK |  |

| - Materiały eksploatacyjne - rolki z papierem termicznym do biletomatów |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | długość rolki papieru termicznego 250m | TAK |  |
|  | szerokość rolki papieru termicznego 80mm | TAK |  |
|  | grubość papieru termicznego min 55gr/m2 | TAK |  |

| - Materiały eksploatacyjne - rolki z papierem termicznym do drukarek nablatowych |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | długość rolki papieru termicznego 50m | TAK |  |
|  | szerokość rolki papieru termicznego 80mm | TAK |  |
|  | grubość papieru termicznego min 55gr/m2 | TAK |  |

| - Czytnik kodów QR i kreskowych |  | Wymóg obligatoryjny | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | odczyt kodów kreskowych i QR | TAK |  |
|  | możliwość montażu na ścianie | TAK |  |

……………………………………

Podpis Wykonawcy