Zał.1

Sieciowy system do realizacji przełączania i transmisji sygnałów audio/wideo wraz akcesoriami i wyposażeniem.

W skład zestawu wchodzi co najmniej

- Dedykowany panel do podłączenia z urządzaniem obsługującym 20 wejść i 12 wyjść wideo 12G SDI – 1 sztuka:

  - Liczba rzędów efektów Mix x 1, bezpośrednie punkty przecięcia x 20, dodatkowe punkty przecięcia x 40, przycisk punktu przecięcia jako trójkolorowa dioda LED, podgląd przejścia x 1,  wyświetlacze prędkości przejścia przez menu główne, wyświetlacze menu LCD x 2, sterowanie menu 2 x 20 przycisków, dedykowane przyciski makr 1 x 20, przyciski sterowania transportem x 8, magistrala docelowa x 1, magistrala wyboru źródła x 1, pasek fadera x 1, 3-osiowy dżojstik x 1, klawiatura numeryczna x 1

  - Co najmniej 1 rok gwarancji.

- Panel USB z wbudowaną kamerą głośnikami i mikrofonem – 1 sztuka:

  - Kamera :12M pikseli,

  - Rozdzielczość fizyczna: 4K UHD,

  - Obsługiwane rozdzielczości	2160p (30 kl/s); 1440p (30 kl/s); 1080p (30 kl/s),

  - Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	120°,

  - Fokus	stały, fokus – odległość 2 m,

  - Zoom	cyfrowy 5x,

  - Automatyczne kadrowanie,

  - Ilość predefiniowanych ustawień kamery 3,

  - Ilość wbudowanych mikrofonów kierunkowych 6,

  - Zasięg mikrofonu 8 m,

  - Adaptacyjne tłumienie echa, automatyczne śledzenie, redukcja szumów, automatyczna kontrola wzmocnienia,

  - Wbudowane głośniki	1 × 8 W

  - Złącze USB Type-C, złącza wejście/wyjście audio	x1

  - Co najmniej 2 lata gwarancji

- System bezprzewodowej transmisji wideo – 1 sztuka:

  - Jednostka bazowa z portami 1 x HDMI, 1 × USB‑A, 1 × USB‑C,

  - 2 nadajniki sprzętowe,

  - Dedykowana aplikacja desktopowa i mobilna,

  - Obsługa AirPlay, Google Cast, Miracast,

  - 2 źródła jednocześnie widoczne na ekranie,

  - Protokół uwierzytelniania:  WPA2‑PSK lub IEEE 802.1X (tryb integracji sieciowej z nadajnikiem sprzętowym),

  - Protokół transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11 a/g/n/ac oraz IEEE 802.15.1

  - Zasięg	do 30 m między przyciskiem sprzętowym a jednostką bazową,

  - Pasmo częstotliwości	WiFi 2.4 GHz i 5 GHz,

  - Obsługa ekranu dotykowego,

  - Bezprzewodowe konferencje przez aplikację i sprzętowy nadajnik z udostępnianiem zasobów wideo i audio podłączonych przez porty USB do jednostki bazowe,

  - Zarządzanie i raportowanie,

  - Co najmniej 5 lat gwarancji.

- Kamera z automatycznym kadrowaniem – 1 sztuka:

  - Zdalnie sterowana kamera PTZ IP 3840×2160/29,97p z automatycznym kadrowaniem i wbudowaną analityką Sztucznej Inteligencji,

  - Analitykę automatycznego kadrowania dostępne opcje minimalne:

    - Możliwość natychmiastowego włączenia i wyłączenia automatycznego kadrowania z pilota,

    - Co najmniej trzy podstawowe sposoby kadrowania : zbliżenie, połowa sylwetki, cała sylwetka.

    - Możliwość ustawienia  obszaru startowego detekcji postaci, czasów na restart, opóźnienie, oczekiwanie na powrót kadrowanej postaci.

    - Utrzymanie automatycznego kadrowania wybranej postaci nawet w przypadku gdy w polu widzenia kamery pojawia się inne postaci.

    - W ramach monitoringu automatycznego kadrowania postaci przez stronę zarządzania WWW  obramowanie dwoma różnymi kolorami głowy postaci śledzonej i głowy postaci nieśledzonych.

  - Obsługa NDI|HX

  - Rozdzielczość co najmniej 3840×2160/29,97p,

  - Przetwornik co najmniej 1/2.5" Exmor CMOS, 8.5Mpx,

  - Wyjście, co najmniej:  3G-SDI (1920×1080/59,94p), HDMI (3840×2160/29,97p), IP Streaming (3840×2160/30fps),

  - Wejście mikrofonowe,

  - Streaming przez RTSP, SRT-Caller, SRT-Listener,

  - Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 70°(dla minimalnej ogniskowej),

  - Sterowanie przez: VISCA over IP, RS-422 port wejściowy i RS-422 port wejściowy, koniecznie możliwość sterowania przez Panele zdalnego sterowania posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający posiada Panel/pilot do kamer: Sony RM-IP10 oraz Sony PTZ RM-IP500.

  - Zoom, co najmniej:  optyczny 20x, zoom cyfrowy 30x (3840×2160), 40x (1920×1080),

  - Zasilanie przez PoE++,

  - Zapewnienie współpracy kamery z posiadanymi przez Zamawiającego wideoterminalem Avaya XT5000 szczególnie w zakresie połączenia wideo z audio przez HDMI a także w zakresie połączenia wyjścia audio z  kamery z wejściem audio w ramach wideoteraminala Avaya XT5000. Rekonfiguracja macierzy ścieżek transmisji i ustawień audio oraz wideo o także parametrów połączeń dla standardów  H.323 z obsługą drugiego strumienia wideo zgodnie z  H.239 oraz SIP z obsługą drugiego strumienia wideo zgodnie z  BFCP w wideoterminalu Avaya XT5000, szczególnie dla trybu dwóch jednocześnie wykorzystywanych źródeł wideo z wyjściami HDMI/DVI, we współpracy oferowanej kamery z wideoterminalami Avaya XT5000.

  - Integracja kamery z systemem - posiadanym przez Zamawiającego - monitorowania i zarządzania - platforma softwerowa VM Zabbix 7.4 /INFZAB01 - z wykorzystaniem dostępnych protokołów komunikacji i akwizycji danych VISCA over IP,  SSH, Telnet, HTTP/HTTPS.

  - Co najmniej 5 lat gwarancji.

- Projektory sieciowe z technologia 3LCD wraz z automatycznym sterowanie z urządzeń wraz z 5 letnią gwarancją producenta – 8 sztuk:

| ##### System projekcyjny: | ##### Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| --- | --- |
| ##### Panel LCD | ##### min. 0,62 cal |
| ##### Natężenie światła barwnego: | ##### 4.500 lumen- 3.150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| ##### Natężenie światła białego: | ##### 4.500 lumen - 3.150 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| ##### Rozdzielczość: | ##### Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |
| ##### High Definition: | ##### Full HD |
| ##### Współczynnik proporcji obrazu: | ##### 16:9 |
| ##### Stosunek kontrastu: | ##### 2 500.000 : 1 |
| ##### Źródło światła: | ##### Laser |
| ##### Źródło światła: | ##### 20 000 Godziny w trybie normalnym High, 30 000 Godziny w trybie Eco |
| ##### Korekcja obrazu: | ##### pionowo: ± 30 ° auto, poziomo ± 30 ° |
| ##### Przetwarzanie wideo | ##### 10 bit |
| ##### Odwzorowanie kolorów: | ##### min. 1,00 mld kolorów |
| ##### Stosunek projekcji: | ##### 1,35 - 2,10:1 |
| ##### Zoom | ##### Ręczny, Factor: 1 - 1,6 |
| ##### Współczynnik powiększenia obiektywu projekcyjnego: | ##### min. 1,35 - 2,1 : 1 |
| ##### Obiektyw | ##### Optyczny |
| ##### Rozmiar projekcji | ##### 40 cale - 500 cale |
| ##### Odległość projekcyjna, system szerokokątny | ##### 1,5 m - 14,0 m |
| ##### Odległość projekcyjna, system Tele | ##### 2,4 m - 23,0 m |
| ##### Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | ##### Min. 1,5 m – 22,00 m |
| ##### Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | ##### 1,5 - 1,7 |
| ##### Odległość ogniskowa | ##### 18 mm – 29.0 mm |
| ##### Fokus | ##### Ręcznie |
| Przyłącza | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, (WiFi 5) Miracast, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (HDCP2.2) - (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x) Wejście audio RCA Wejście mikrofonowe ##### Połączenie ze smartfonem -ad-hoc/Infrastruktura ##### Protokół sieciowy – PJLink (obsługiwany przez wielu producentów projektorów) |
| ##### Funkcje | Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Udostępnianie ekranu, , Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Aplikacja do zarządzania projektorami przez sieć z konfiguracją kodem QR |
| ##### Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem |
| ##### Tryby kolorów 2D | ##### Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM |
| ##### Tryby kolorów | ##### Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
| ##### Kontrola projekcji | ##### Co najmniej ogólnodostepne systemy: AMX, Crestron (sieć), Control4, Extron |
| ##### Zużycie energii | ##### max. 260 W, 200 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania) |
| ##### Napięcie zasilania | ##### AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| ##### Wymiary produktu | ##### max 325‎ x 300 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| ##### Waga produktu | ##### do 4,2 kg |
| ##### Poziom hałasu | ##### max. tryb normalny: 38 dB (A), max.tryb ekonomiczny: 27 dB (A) |
| ##### Załączone oprogramowanie | ##### Do zarządzania projektorem, umożliwiające zarządzanie i kontrolę projektorem, Screen Mirroring (Miracast), Bezprzewodowy streaming i udostępnianie, umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wielu projektorów za pomocą przeglądarki, |
| ##### Opcje | ##### Dodatkowe wyposażenie, opcjonalnie dołączane, Filtr powietrza, Aparat do dokumentów, |
| ##### Głośniki | ##### Co najmniej 10 W |
| ##### Zawartość zestawu (co najmniej) | ##### Pokrywa kabli, Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Podręcznik użytkownika (płyta CD/internet) |
| ##### Kolor | ##### Biały |
| ##### Certyfikat TCO | ##### Tak |
| Gwarancja producenta | ##### 5 lat gwarancji |
| Integracje i sterowanie, co najmniej przez 60 miesięcy | ##### Integracja sterownia w zakresie wykorzystania serwera skryptów Lightware Advanced Room Automation do automatycznego sterowania oferowanym projektorem z urządzeń Lightware Taurus UCX w zależności od parametrów i zasobów urządzeń podłączanych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Lightware Taurus UCX. ##### Wsparcie w ciągu okresu gwarancji w ##### tworzeniu, walidacji skryptów sterowania i zarządzania oferowanym projektorem z wykorzystaniem serwera skryptów Lightware Advanced Room Automation wbudowanego w posiadane przez Zamawiającego urządzania Lightware Taurus UCX. ##### Zapewnienie współpracy projektora z posiadanymi przez Zamawiajacego wideoterminalami Avaya XT5000 szczególnie w zakresie połączenia wideo z audio przez HDMI a także w zakresie połączenia wejścia i wyjścia audio z projektora z wejściem i wyjściem audio w ramach wideoteraminala Avaya XT5000. Rekonfiguracja macierzy ścieżek transmisji i ustawień audio oraz wideo (szczególnie dla trybu dwóch urządzeń projekcyjnych w wideoterminalu) wideoterminali Avaya XT5000 do współpracy z oferowanym projektorem. ##### Integracja z systemem - posiadanym przez Zamawiającego - monitorowania i zarządzania platforma softwerowa VM Zabbix 7.4 /INFZAB01 z wykorzystaniem dostępnych protokołów komunikacji i akwizycji danych m.in. Web API, SNMP, SSH, Telnet, HTTP/HTTPS. |

- Projektory sieciowe z technologia 3LCD wraz z automatycznym sterowanie z urządzeń wraz z 3 letnią gwarancją producenta – 2 sztuki:

| ##### Technologia projekcji | ##### Technologia 3LCD, ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| --- | --- |
| ##### Panel LCD | ##### 0,62 cal z C2 Fine |
| ##### Natężenie światła barwnego | ##### 4.100 lumen - 2.300 lumen (tryb ekonomiczny), zgodne z normą IDMS15.4 |
| ##### Natężenie światła białego | ##### 4.100 lumen - 2.300 lumen (tryb ekonomiczny), zgodne z ISO 21118:2020 |
| ##### Rozdzielczość | ##### 1080p |
| ##### Współczynnik proporcji obrazu | ##### 16:9 |
| ##### Stosunek kontrastu | ##### 16.000 : 1 |
| ##### Źródło światła | ##### Lampa |
| ##### Lampa | ##### UHE, 230 W, 5.500 h żywotność, 12.000 h żywotność (tryb oszczędny) |
| ##### Korekcja obrazu | ##### Auto pionowo: ±30° |
| ##### Przetwarzanie wideo | ##### 8 Bit |
| ##### Odwzorowanie kolorów | ##### 16,77 mln kolorów |
| ##### Współczynnik rzutu | ##### 1,30 - 2,09:1 |
| ##### Zoom | ##### Manual, Factor: 1 - 1,62 |
| ##### Rozmiar projekcji | ##### 31 cale - 304 cale |
| ##### Odległość projekcyjna (szerokokątny) | ##### 0,9 m - 8,9 m |
| ##### Odległość projekcyjna (Tele) | ##### 1,4 m - 14,3 m |
| ##### Odległość wyświetlania (wide/tele) | ##### 0,88 m - 14,29 m |
| ##### Wartość przesłony obiektywu | ##### 1,51 - 1,77 |
| ##### Odległość ogniskowa | ##### 18,2 mm - 29,1 mm |
| ##### Fokus | ##### Ręcznie |
| ##### Przesunięcie | ##### 10 : 1 |
| ##### Przyłącza | ##### USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (serwisowe), Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI (2x), Miracast, wyjście zasilania, Apple AirPlay 2 |
| ##### Protokół sieciowy | ##### HTTPS, IPv6, SNMP |
| ##### Bezpieczeństwo | ##### Zamek Kensington, kłódka, otwór na linkę zabezpieczającą, ochrona hasłem |
| ##### Inne funkcje | ##### A/V mute, suwak wyłączania obrazu/dźwięku, automatyczne włączanie, automatyczne wyszukiwanie źródła, wbudowany głośnik, logo użytkownika, włączanie/wyłączanie bezpośrednie, kompatybilność ze skanerem dokumentów, przeglądarka JPEG, długa żywotność lampy, kopiowanie OSD, tryb bez komputera, Quick Corner, planowanie, mirroring ekranu, kontrola głośności, sterowanie sieciowe, pilot online, Wi-Fi, aplikacja iProjection |
| ##### Tryby kolorów | ##### Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB |
| ##### Pobór mocy | ##### 284 W (Normal), 181 W (Eco), 332 W (Peak Normal), 231 W (Peak Eco), 0,3 W (standby) |
| ##### Napięcie zasilania | ##### AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| ##### Wymiary produktu | ##### 309 × 293 × 105 mm |
| ##### Waga produktu | ##### 3,1 kg |
| ##### Poziom hałasu | ##### 37 dB (Normal), 28 dB (Eco) |
| ##### Opcje | ##### Filtr powietrza, uchwyt sufitowy, kamera dokumentowa, zestaw linki zabezpieczającej, futerał, zapasowa lampa, adapter zawieszenia |
| ##### Głośniki | ##### 16 W |
| ##### Ustawienie | ##### Montaż sufitowy, projektor biurkowy |
| ##### Gwarancja producenta | ##### 3 lata, lampa 3 lata lub 1000 godzin |
| ##### Integracje i sterowanie, co najmniej przez 36 miesięcy | ##### Integracja sterownia w zakresie wykorzystania serwera skryptów Lightware Advanced Room Automation do automatycznego sterowania oferowanym projektorem z urządzeń Lightware Taurus UCX w zależności od parametrów i zasobów urządzeń podłączanych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Lightware Taurus UCX. ##### Wsparcie w ciągu okresu gwarancji w tworzeniu, walidacji skryptów sterowania i zarządzania oferowanym projektorem z wykorzystaniem serwera skryptów Lightware Advanced Room Automation wbudowanego w posiadane przez Zamawiającego urządzania Lightware Taurus UCX. ##### Zapewnienie współpracy projektora z posiadanymi przez Zamawiajacego wideoterminalami Avaya XT5000 szczególnie w zakresie połączenia wideo z audio przez HDMI a także w zakresie połączenia wejścia i wyjścia audio z projektora z wejściem i wyjściem audio w ramach wideoteraminala Avaya XT5000. Rekonfiguracja macierzy ścieżek transmisji i ustawień audio oraz wideo (szczególnie dla trybu dwóch urządzeń projekcyjnych w wideoterminalu) wideoterminali Avaya XT5000 do współpracy z oferowanym projektorem. ##### Integracja z systemem - posiadanym przez Zamawiającego - monitorowania i zarządzania platforma softwerowa VM Zabbix 7.4 /INFZAB01 z wykorzystaniem dostępnych protokołów komunikacji i akwizycji danych m.in. Web API, SNMP, SSH, Telnet, HTTP/HTTPS. |

- Rozszerzenie funkcjonalne dla urządzenia Epiphan Peral-2 do 4K – 1 sztuka:

  - Rozbudowa portów HDMI i SDi do obsługi 4K,

  - Sprzętowe skalowanie 4K

  - Enkodowanie 4K,

  - Zapewnienie współpracy urządzenia Epiphan Peral-2 z obsługą 4K z posiadanymi przez Zamawiającego wideoterminalami  Avaya XT5000 szczególnie w zakresie połączenia wideo z audio przez HDMI a także w zakresie połączenia wejścia i wyjścia audio z urządzenia Epiphan Peral-2 z wejściem i wyjściem audio w ramach wideoteraminala Avaya XT5000. Rekonfiguracja macierzy ścieżek transmisji i ustawień audio oraz wideo (szczególnie dla trybu dwóch urządzeń projekcyjnych w wideoterminalu) wideoterminali Avaya XT5000 do współpracy z urządzeniem Epiphan Peral-2 z oferowaną obsługą 4K.

- Kabel transmisyjny wideo z akcesoriami  –  1 zestaw :

  - Kabel koncentryczny 75 Ohm z rdzeniem o średnicy 0.8 mm, z tłumieniem dla 5 GHz < 61 dB o długości 100m, z 80 złączami BNC obsługującymi transmisję 18G i elastycznymi zakończeniami  - 1 zestaw,

  - Bęben kablowy o pojemności kabla o średnicy 6.00 mm do 157 m, z hamulcem postojowym i zdejmowaną prowadnicą kabla – 1 sztuka,

  - Co najmniej 3 lata gwarancji.

- Okablowanie sygnałowe wideo HDMI-HDMI 8k standard 2.1, obsługą pasma 48 Gb/s, zewnętrzna średnica  4.7 mm – 1 zestaw:

  - Kabel 2 m - 30 sztuk,

  - Kabel 3 m - 20 sztuk,

  - Kable 0.5 m - 10 sztuk,

  - Kabel 1 m - 10 sztuk,

  - Co najmniej 3 lata gwarancji.