Specyfikacja opraw oświetlenia podstawowego

Wymagania ogólne dla wszystkich opraw:

- Źródło światła: LED, trwałość min. 100 000 h (L90B10).

- Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz.

- Brak zawartości rtęci, halogenów i silikonu.

- Spełnienie wymagań rozporządzenia UE w zakresie efektywności energetycznej.

- Deklaracja zgodności CE, dokumentacja techniczna w języku polskim.

- Oprawa LED natynkowa kwadratowa

- Strumień świetlny: 1500 lm

- Moc: 13 W

- Skuteczność: ≥115 lm/W

- Barwa światła: 4000 K (neutralna biała)

- CRI (Ra): ≥80

- UGR: ≤28

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 168×168×56 mm

- Montaż: sufitowy, natynkowy

- Oprawa liniowa LED – długość 1000 mm

- Strumień świetlny: 1650 lm

- Moc: 14,3 W

- Skuteczność: ≥115 lm/W

- Barwa światła: 4000 K

- CRI: ≥80

- UGR: ≤23

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 1000×62×67 mm

- Montaż: natynkowy lub wpuszczany

- Oprawa liniowa LED – długość 1250 mm

- Strumień świetlny: 2060 lm

- Moc: 16,2 W

- Skuteczność: ≥127 lm/W

- Barwa światła: 4000 K

- CRI: ≥80

- UGR: ≤23

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 1250×62×67 mm

- Montaż: natynkowy lub wpuszczany

- Oprawa typu downlight – wpuszczana

- Strumień świetlny: 2208 lm

- Moc: 15,5 W

- Skuteczność: ≥142 lm/W

- Barwa światła: 4000 K

- CRI: ≥80

- UGR: ≤23

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: Ø248 mm, wysokość 100 mm

- Montaż: sufit podwieszany, wpuszczany

- Oprawa liniowa LED 1000 mm – wariant alternatywny

- Strumień świetlny: 1650 lm

- Moc: 13,5 W

- Skuteczność: ≥122 lm/W

- Barwa światła: 4000 K

- CRI: ≥80

- UGR: ≤23

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: 1000×62×67 mm

- Montaż: natynkowy / wpuszczany

- Downlight LED kompaktowy – natynkowy

- Strumień świetlny: 950 lm

- Moc: 8 W

- Skuteczność: ≥118 lm/W

- Barwa światła: 4000 K

- CRI: ≥80

- UGR: ≤26

- Stopień ochrony: IP20

- Wymiary: Ø168 mm, wysokość 56 mm

- Montaż: sufitowy, natynkowy