Specyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego

- Oprawa awaryjna ewakuacyjna

- Napięcie zasilania 230V AC 50/60 Hz

- Klasa ochronności II

- Stopień ochrony  IP65

- Typ źródła światła Moduł LED

- Trwałość źródła światła > 50000 h

- Temperatura barwowa światła 5000 K

- Współczynnik oddawania barw 1 W

- Napięcie akumulatora Ni-Cd / Ni-MH 4,8 V / 4,8 V

- Pojemność akumulatora Ni-Cd / Ni-MH  1.0 Ah / 1.6 Ah

- Nominalny czas pracy awaryjnej  h

- Zakres temperatury otoczenia +5 do +45 C

- Typ  Jednostronna, Dwustronna

- Oprawa awaryjna zewnętrzna

- Napięcie zasilania 230V AC 50/60 Hz

- Klasa ochronności I

- Stopień ochrony IP65

- Typ źródła światła Moduł LED

- Trwałość źródła światła > 100000 h

- Temperatura barwowa światła 4000 K

- Współczynnik oddawania barw 12 W

- Nominalny czas pracy awaryjnej 1h

- Zakres temperatury otoczenia -25 do +30 C +grzałka

- Oprawa awaryjna IP65

- Napięcie  230V AC 50/60 Hz

- Klasa ochronności II

- Stopień ochrony IP65

- Typ źródła światła  Moduł LED

- Trwałość źródła światła > 50000 h

- Temperatura barwowa światła 5700 K

- Współczynnik oddawania barw  3 W

- Minimalny strumień światła  260 lm

- Napięcie akumulatora Ni-Cd / Ni-MH 4,8 V / 4,8 V

- Pojemność akumulatora Ni-Cd / Ni-M   1.0, 1.5, 2.5 4.0 Ah / 1.6 2.1 4.0 Ah

- Nominalny czas pracy awaryjnej 1h

- Zakres temperatury otoczenia  +5 do +35 C

- Rozsył Symetryczny w każdym kierunku

- Oprawa awaryjna

- Napięcie zasilania 230V AC 50/60 Hz

- Klasa ochronności I

- Stopień ochrony IP40

- Typ źródła światła Moduł LED

- Trwałość źródła światła > 50000 h

- Temperatura barwowa światła 5700 K

- Współczynnik oddawania barw  1W, 3 W

- Minimalny strumień światła 290 lm

- Napięcie akumulatora Ni-Cd / Ni-MH 4,8 V / 4,8 V

- Pojemność akumulatora Ni-Cd / Ni-MH 1.0, 1.5, 2.5 Ah / 1.6 2.1 Ah

- Nominalny czas pracy awaryjnej 1h

- Zakres temperatury otoczenia  +5 do +40 C

- Rozsył Symetryczny w każdym kierunku, wzdłuż ścieżki