SPIS TREŚCI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3	CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	10

3.1	Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego	10

3.2	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu	10

3.3	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna	10

3.4	Charakterystyczne parametry obiektu	10

3.5	Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu	10

3.6	OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY	11

3.7	OśWIADCZENIE PROJEKTANTA	14

3.8	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

# CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

## Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego

Kategoria V – obiekty spotu i rekreacji.

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu

### Dane ogólne

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa SZATNI SPORTOWEJ PRZY BOISKU W GORZYCACH MAŁYCH. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 106  
o łącznej powierzchni 10300 m2.

### SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Budynek będzie użytkowany na cele sportowe.

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek będzie obiektem  jednokondygnacyjnym.  Zostanie wykonany w technologii stalowej konstrukcji szkieletowej oraz słupach stalowych o przekroju kwadratowym 100x100x3mm.

Fundamenty w postaci ław fundamentowych. Obudowa ścian: płyta warstwowa z rdzeniem PIR mocowana do słupów za pomocą wkrętów samowiercących. Dach jednospadowy o nachyleniu 50. Konstrukcję dachu stanowią płatwie z kształtowników stalowych. Pokrycie dachowe: płyta warstwowa z rdzeniem PIR. Poszczególne słupy i dźwigary dachowe zabezpieczono stężeniami prętowymi krzyżowymi. Główną konstrukcje budynku zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30 farbami.

## Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia użytkowa obiektu: 		            	-	71,20m2
Kubatura:      				 		-	235,00m3

Ilość kondygnacji: 	1

Wysokość budynku:  3,50m.

## Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntowo - wodnych stwierdzono, że od powierzchni terenu zalega warstwa piasku drobnego.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463) projektowany obiekt, ze względu na schemat obliczeniowy budynku oraz proste warunki gruntowe, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych warunków posadowienia gorszych od założonych w obliczeniach, należy wstrzymać prace fundamentowe i w trybie pilnym wezwać nadzór autorski.

uwaga : powyższe ustalenia traktować należy jako wstępne; ostateczne ustalenie podłoża całych gabarytów budynku możliwe będą po wykonaniu wykopów pod ławy fundamentowe; warunki znacznie odmienne od powyższych wymagają korekty ław fundamentowych.

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze sztuką budowlaną, niniejszą dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe, winny być uzgodnione z projektantem.

UWAGA!

Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe będą inne od założonych należy nie zwłocznie skontaktować się projektantem.

Projektuje się posadowienie budynku na betowych ławach fundamentowych.

## OPIS ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY

### Roboty ziemne

W trakcie robot fundamentowych należy uważać, aby nie naruszać struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego. Nie należy doprowadzać do gromadzenia się wody w wykopie, gdyż powoduje to uplastycznianie gruntów i znacznie obniża parametry wytrzymałościowe.

### Ławy fundamentowe

Betonowe monolityczne z betonu C20/25 (B25),szer. 55cm oraz wys. 40cm, ustawione na warstwie podbudowy z betonu C8/10 (B10)  gr.10cm. Zbrojenie konstrukcyjnie 412 i strzemionami 6 co 30 cm ze stali A-III (RB500W), Należy zachować otulinę zbrojenia 3 - 5cm.

### Ściana fundamentowa

Zaprojektowano ścianę z bloczków betonowych M6 szer. 25cm izolowaną termicznie polistyrenem ekstrudowanym gr. 6cm , bloczki układać na zaprawie cementowej marki 5 MPa; w przypadku zmiany materiału należy zachować parametry dla ścian zewnętrznych, Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą (plastpapa lub 2x papa asfaltowa na lepiku) Pionową izolację przeciwwilgociową należy wykonać jako powłokę malarską np. Siplast Primer, Dysperbit (ilość warstw zgodnie z zaleceniami producenta) .

uwaga : na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu (bez wypełniaczy mineralnych).

### Izolacje przeciwwilgociowe

Pionowa izolacja powłokowa z masy hydroizolacyjnej 2x.

### Konstrukcja dachu

Zaprojektowano główną konstrukcje ramy z rur kwadratowych 100x100x3mm. Płatwie pomiędzy ramami stalowymi należy wykonać z kształtowników 100x50x3mm. Elementy łączone ze sobą za pomocą śrub zgodnie z załączonymi rysunkami. Wszystkie elementy nośne i stężające przyjąć zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Konstrukcję główną budynku zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30. Szczegóły połączeń na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie technicznym.

### Pokrycie dachu

Dach pokryty płyta warstwową z rdzeniem z pianki PIR gr. 100/140 mm o grubości okładzin 0,5mm.

Należy stosować kompletne systemy pokryć dachowych z elementami zapewniającymi odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz zapewniające możliwość wejścia montera na dach. Płyta w kolorze RAL 7035.

### Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Określenie środowisk korozyjności:

- elementy wewnątrz budynku – C2

- elementy zewnętrzne  - C2 (Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone).

Czyszczenie konstrukcji mechaniczne lub strumieniowo-ścierne do st. czystości SA 2.5.

Konstrukcję główną budynku zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R30 farbami pęczniejącymi zgodnie z instrukcjami producenta.

### Posadzka

Układ warstw od góry:

- Płytki ceramiczne

- Posadzka betonowa 7 cm

- Styropian posadzkowy 5 +10 cm

- Folia budowlana gruba 0,5mm

- Chudy beton C8/10 (B-10) 15 cm

- Podsypka piaskowa 15 cm

Pod natryskami należy zamontować w posadzkach kratki ze stali nierdzewnej oraz płytki ze spadkiem w kierunku kratek. Prysznice z przesłonkami materiałowymi na pałąku górnym. Pod umywalkami zamontować szafki na których należy oprzeć umywalki.

### Obróbki blacharskie

Wszystkie obróbki wykonać z blachy o gr.0,7mm powlekanej, w kolorze jak pokrycie dachu, obudowa ścian.

### Ściany

Ściany zewnętrzne wykonać z  płyt warstwowych z rdzeniem PIR  gr. 120 mm o grubości okładzin 0,5mm.  Przyjęto płyty o współczynniku przenikania 0,19 W/m2/K. Płyty montowane w układzie poziomym. Płyta w kolorze RAL 7035 tylko od zewnątrz. Węwnątrz płyta w kolorze białym. Płyta w odporności ogniowej EI30.

ściany wewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem PIR  gr. 80 mm o grubości okładzin 0,5mm. Płyty montowane w układzie poziomym. Płyty w kolorze białym.

Wszystkie łączenia płyt od wewnątrz należy wykończyć silikonem w kolorze białym.

cokół – wykonać jako tynk żywiczny – mozaikowy w kolorze szarym

obróbki blacharskie - zaprojektowano rynny 125  i rury spustowe 90 z blachy

stalowej powlekanej gr. 0,55 mm, opierzenia z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm

projektuje się obróbki jako systemowe lub wykonane indywidualnie. Wykonać wszystkie niezbędne obróbki łącznie z obróbką dolną płyt warstwowych z okapem.

powierzchnie utwardzone – dojścia i podjazdy, projektowane utwardzenie z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie z tłucznia stabilizowanego mechanicznie.

### Charakterystyka ekologiczna i energetyczna obiektu.

Budynek  wykonany  zostanie  z materiałów dopuszczonych do  stosowania w budownictwie. Przegrody zewnętrzne zgodnie z  obowiązującą PN.  Odpady technologiczne – nie dotyczy.

### Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnętrzne stalowe o współczynniku min. 1,3 W/m2/K. Okna PVC 0,9 W/m2/K. Stolarka okienna i drzwiowa od zewnątrz w kolorze RAL 7043.

### Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Przedmiotowy budynek jest obiektem o jednej kondygnacji naziemnej; budynek o wysokości  3,50m i powierzchni zabudowy  79,4m2. Budynek z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej. Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu płyta warstwowa. Omawiany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

a) klasa odporności pożarowej budynków - "D"

b) klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

- główna konstrukcja nośna - R 30

- konstrukcja dachu - brak

- strop REI 30

- ścian zewnętrzna - EI 30

- ściana wewnętrzna - brak

- pokrycie dachu – brak

d) elementy wykończenia wnętrz - zaprojektowano materiały niepalne

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ramach istniejącej jednostki osadniczej.

### UWAGI KOŃCOWE

- Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty, określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania, jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.

## OśWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowanie terenu dotyczący budowy:

SZATNI SPORTOWEJ PRZY BOISKU W GORZYCACH MAŁYCH

Gorzyce Małe, działka ewidencyjna nr 106

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI TOWARZYSZĄCY:

Konstrukcja		Marcin Wojtkowiak	nr uprawnień WKP/0219/POOK/04

Instalacje sanitarne	Marcin Wojtkowiak	nr uprawnień WKP/0303/ZOOS/08

Instalacje elektryczne	Tomasz Słapek		nr uprawnień 7131-32/31PW/2000

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Numer | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| A.2 | Rzut przyziemia | 1:100 |
| A.3 | Rzut połaci dachowej | 1:100 |
| A.4 | Przekrój A - A | 1:100 |
| A.5 | Elewacje | 1:100 |