SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1	Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

2.2	Istniejący stan zagospodarowania działki	3

2.3	Projektowane zagospodarowanie działki	3

2.4	Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu teren	4

2.5	Informacje o ochronie konserwatorskiej	4

2.6	Informacja o szkodach i zagrożeniach górniczych	4

2.7	Informacja o zagrożeniach dla środowiska	4

2.8	Warunki ochrony przeciwpożarowej	4

2.9	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	5

2.10	Informację o obszarze oddziaływania obiektu	5

2.11	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	6

2.12	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

CZĘŚĆ OPISOWA – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1	Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa SZATNI SPORTOWEJ PRZY BOISKU W GORZYCACH MAŁYCH. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 106  
o łącznej powierzchni 10300 m2 .

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek techniczny. Dla przedmiotowej działki zostały wydane warunki zabudowy nr RBiD.6733.21.2025 z dnia 19.08.2025.

## Projektowane zagospodarowanie działki

### URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Brak urządzeń związanych z obiektami budowlanymi.

### sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Ścieki będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego o pojemności do 10 000 litrów. Woda z sieci wodociągowej istniejącym przyłączem. Przyłącze energetyczne istniejące. Wody opadowe i roztopowe z dachu i utwardzeń należy rozprowadzić po terenie zielonym działki. Należy formować odpowiednio spadki terenu tak by wody opadowe nie miały możliwości zalewania sąsiednich działek.

### układ komunikacyjny

Na działce inwestora istniejący układ komunikacyjny istniejący po terenie zielonym. Zlokalizować dwa miejsca postojowe w miejscu wskazanym w części rysunkowej projektu.

### Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do działki przez istniejący zjazd z drogi wewnętrznej – działki nr 101.

### parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejące przyłącze

- zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze

- sposób odprowadzania ścieków – zbiornik bezodpływowy

- zaopatrzenie w energię cieplną – ogrzewanie elektryczne

- gospodarka odpadami stałymi – odpady będą składowane w pojemnikach i usuwane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy Odolanów

- dostęp do drogi publicznej - obsługa komunikacyjna terenu na drogę publiczną istniejącym zjazdem

### ukształtowanie terenu i układ zieleni

Teren działki płaski. Realizacja inwestycji nieznacznie wpłynie na zmianę ukształtowania działki poprzez częściową niwelację terenu w obrębie projektowanych wejść do budynku oraz dojazdu do budynku. Teren w większości biologicznie czynny.

Bilans Terenu :

Zakres opracowania: 			10.300,00m2

Powierzchnia zabudowy proj. szatni: 		79,40m2

Powierzchnia istniejącego budynku		63,00m2

Teren utwardzony				135,70m2

Teren zielony				10.021,90m2

Powierzchnia biologicznie czynna 97,3%. Nadziemna intensywność zabudowy wynosi 0,014.

## Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu teren

| Wymaganie | Decyzja o warunkach zabudowy | Projekt |
| --- | --- | --- |
| 1) Maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy | nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 0,15 | 0,014 ✓ |
| 2) Pow. biologicznie czynna | udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 80% | 97,3% ✓ |
| 3) Szerokość elewacji frontowej | do 13 m | 12,40m ✓ |
| 4) Maksymalną wysokość zabudowy | do 4,5m | 3,50m ✓ |
| 5) Dachy | dach płaski lub jednospadowy, kierunek kalenicy prostopadły lub równoległy do frontu działki, kąt nachylenia do 120 | dach jednospadowy 50 ✓ |

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy nr RBiD.6733.21.2025 z dnia 19.08.2025

## Informacje o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. W obszarze przedmiotowej działki nie znajdują się obiekty archeologiczne.

## Informacja o szkodach i zagrożeniach górniczych

Teren inwestycji jest położony w granicach obszarów i terenów górniczych Tarchały I i Tarchały II, gdzie obowiązują wymogi zawarte w przepisach odrębnych. Teren leży na obszarze złoża gazu ziemnego Tarchały w czerwonym spągowcu – wapieniu cechsztyńskim i Tarchały w dolomicie głównym, gdzie obowiązują wymogi zawarte w przepisach odrębnych.

## Informacja o zagrożeniach dla środowiska

Planowana inwestycja położona na obszarze podlegającym ochronie. Nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Planowana rozbudowa nie znajduje się na terenach zmeliorowanych.

## Warunki ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. Przedmiotowy budynek jest obiektem o jednej kondygnacji naziemnej; budynek o wysokości  3,50m i powierzchni zabudowy  79,4m2. Budynek z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej. Konstrukcja dachu stalowa. Pokrycie dachu płyta warstwowa. Omawiany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

a) klasa odporności pożarowej budynków - "D"

b) klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

- główna konstrukcja nośna - R 30

- konstrukcja dachu - brak

- strop REI 30

- ścian zewnętrzna - EI 30

- ściana wewnętrzna - brak

- pokrycie dachu – brak

d) elementy wykończenia wnętrz - zaprojektowano materiały niepalne

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ramach istniejącej jednostki osadniczej.

## Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Nie dotyczy.

## Informację o obszarze oddziaływania obiektu

| Nr ewidencyjny działki | Podstawa formalno-prawna włączenia obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 106 | Usytuowanie budynku WT § 12 ust. 3, pkt. 2 i 3 | Brak oddziaływania |
| 106 | Przesłanie WT § 13 | Brak oddziaływania |
| 106 | Przesłanianie i zacienianie. Oświetlenie i nasłonecznienie WT § 13.1 § 40 i § 60 | Brak oddziaływania |
| 106 | Miejsca postojowe dla samochodów WT § 18 i § 19 | Brak oddziaływania |
| 106 | Miejsce gromadzenia odpadów stałych WT § 23.1 | Brak oddziaływania |
| 106 | Studnie WT § 31 | Brak oddziaływania |
| 106 | Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe WT § 36.1 i § 38 | Brak oddziaływania |
| 106 | Zieleń i urządzenia rekreacyjne WT § 40 | Nie dotyczy |
| 106 | Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe WT § 271 | Brak oddziaływania |
|  | Wniosek: Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, oraz Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę Inwestora nr ewidencyjny 106. |  |

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowanie terenu dotyczący budowy:

SZATNI SPORTOWEJ PRZY BOISKU W GORZYCACH MAŁYCH

Gorzyce Małe, działka ewidencyjna nr 106

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI TOWARZYSZĄCY:

Konstrukcja		Marcin Wojtkowiak	nr uprawnień WKP/0219/POOK/04

Instalacje sanitarne	Marcin Wojtkowiak	nr uprawnień WKP/0303/ZOOS/08

Instalacje elektryczne	Tomasz Słapek		nr uprawnień 7131-32/31PW/2000

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Numer | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| A.01 | Plan zagospodarowania terenu | 1:500 |