Załącznik nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem, konfiguracją i instalacją

# Macierz dyskowa - 2szt., Serwery wirtualizacyjne - 3 szt., Stacje robocze - 30 szt., Usługi wdrożeniowe, konfiguracja, instalacja, zakup nowych urządzeń Przełącznik FC 2 szt. oraz przełącznik agregacyjny 1 szt., zakup nowych licencji oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego, rozszerzenie licencji systemu backupu o 10 instalacji wraz z wyrównaniem wsparcia modernizacja posiadanego oprogramowania i przedłużenie usług wsparcia – oprogramowanie wirtualizacyjne na 3 lata , usługa backupu baz danych Oracle w chmurze na okres 3 lat.

PARAMETRY MINIMALNE DOSTAWY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:

## Macierz dyskowa – 2 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Fabrycznie przystosowana do montażu w szafie teleinformatycznej o wysokości nie większej niż 4U. Wyposażona w komponenty przystosowane do wymiany w trakcie pracy macierzy: kontrolery macierzowe, redundantne zasilacze, wentylatory i napędy dyskowe. |  |
|  | Kontrolery | Wymagane minimum dwa kontrolery pracujące w trybie active-active, każdy wyposażony w co najmniej 1 fizyczny procesor wykonany w architekturze x86/x64 i maksymalnie dostępną dla oferowanego modelu macierzy pamięć cache, nie mniej niż 32GB pamięci cache na kontroler. W przypadku wystąpienia awarii sprawny kontroler musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. |  |
|  | Cache | Macierz musi posiadać funkcjonalność cache dla procesu odczytu i mirrored cache dla procesu zapisu. Macierz musi posiadać system podtrzymania zawartości pamięci cache na wypadek awarii zasilania realizowany poprzez zapis danych z pamięci cache kontrolerów do pamięci typu flash lub równoważny zapewniający co najmniej taki sam czas przechowywania danych. |  |
|  | Dostępne porty | Oferowana macierz musi posiadać min.: - 4 porty Fibre Channel min. 16 Gb/s na kontroler obsadzone wkładami optycznymi typu Short Range MM min. 16 Gb/s; - 2 porty Ethernet min. 10 GbE na kontroler (RJ-45 lub SFP + z wkładkami optycznymi typu Short Range MM min. 10 Gb/s); - 2 porty umożliwiające podłączenie dodatkowych półek dyskowych służących do rozbudowy oferowanej macierzy dyskowej. |  |
|  | Obsługiwane protokoły w zakresie modelu oferowanego przez producenta | SAS, iSCSI, FC (możliwość obsługi FC i iSCSI jednocześnie). Musi być możliwość wystawienia danych do hostów po FC i replikacji asynchronicznej oraz synchronicznej. |  |
|  | Pojemność | Wymagana pojemność użytkowa fizyczna netto po skonfigurowaniu zabezpieczenia RAID 6 (lub równoważny) z rozdystrybuowaną przestrzenią zapasową na wszystkie zainstalowane nośniki dyskowe dla właściwego poziomu ochrony nie mniejsza niż 80 TB (zbudowana na min. 14 nośnikach dyskowych typu FLASH o pojemności nie mniejszej niż 6 TB każdy) osiągnięta bez stosowania mechanizmów redukcji danych takich jak np. deduplikacja i/lub kompresja. Macierz dyskowa w zaoferowanej specyfikacji powinna umożliwiać: - bez konieczności na etapie rozbudowy wymiany bądź zakupu kontrolerów macierzowych i/lub dodatkowych półek dyskowych rozbudowę pojemności użytkowej fizycznej netto o co najmniej 40TB (bez stosowania mechanizmów redukcji danych takich jak np. deduplikacja i/lub kompresja) zarówno poprzez dodanie kolejnych nośników dyskowych do pierwotnie utworzonej grupy dyskowej, jak i utworzenie nowej grupy dyskowej z zabezpieczeniem RAID 6 (lub równoważny) z rozdystrybuowaną przestrzenią zapasową na wszystkie zainstalowane nośniki dyskowe dla właściwego poziomu ochrony. - rozbudowę pierwotnie utworzonej grupy dyskowej o pojedynczy nośnik dyskowy, łącznie co najmniej do 36 fizycznych nośników dyskowych, - obsługę co najmniej 92 nośników dyskowych typu i o pojemności z jakiej zbudowano zaoferowaną pojemność użytkową fizyczną netto (92x min. 6TB = min. 552 TB przestrzeni surowej) bez konieczności na etapie rozbudowy wymiany bądź zakupu kontrolerów macierzowych. |  |
|  | Funkcjonalności | Macierz musi obsługiwać zabezpieczenia RAID 6 (lub równoważny) z rozdystrybuowaną przestrzenią zapasową na wszystkie zainstalowane nośniki dyskowe dla właściwego poziomu ochrony. Macierz dyskowa musi posiadać funkcjonalność szyfrowania składowanych danych bez konieczności używania dedykowanych samoszyfrujących nośników dyskowych. Zarządzanie kluczami szyfrującymi musi być możliwe zarówno w trybie lokalnym jak i zdalnym poprzez zastosowanie serwera zarządzającego kluczami. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, w ramach oferty należy dostarczyć licencję na całą macierz, jej maksymalnie możliwą i obsługiwaną pojemność. Macierz musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalność kompresji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są kompresowane w locie i zapisywane na zaoferowanych nośnikach dyskowych w postaci skompresowanej, a przy odczycie dane są również w locie dekompresowane i w takiej postaci przesyłane poza macierz. Operacja kompresji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania skompresowanych danych. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować taką licencję bez ograniczenia stopnia redukcji danych dla całej macierzy (maksymalnie możliwej do uzyskania pojemności). Macierz musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalność deduplikacji danych online, gdzie dane zapisywane w macierzy są deduplikowane w locie i zapisywane na zaoferowanych nośnikach dyskowych po usunięciu duplikatów. Operacja deduplikacji nie może wymagać alokacji innej przestrzeni dyskowej niż ta, która jest niezbędna do zapisania zdeduplikowanych danych. Producent macierz musi udostępnić oprogramowanie pozwalające na estymację stopnia deduplikacji wolumenów. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować taką licencję bez ograniczenia stopnia redukcji danych dla całej macierzy (maksymalnie możliwej do uzyskania pojemności). Macierz musi posiadać możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych na drugą macierz. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie nośnikach dyskowych. Możliwość replikacji przy użyciu dostarczonych interfejsów z zainstalowanymi wkładkami optycznymi typu Short Range MM (FC i/lub iSCSI min. 16 Gb/s) lub opcjonalnie dostępnych w ofercie producenta macierzy dla oferowanego modelu macierzy wkładach typu Long Range SM (FC i/lub iSCSI min. 16 Gb/s). W ramach tego postępowania Zamawiający nie wymaga dostawy wkładek typu Long Range SM do macierzy dyskowych. Macierz musi posiadać możliwość stworzenia konfiguracji aktywnego klastra, która przy wykorzystaniu dwóch urządzeń, takich jak zaoferowana macierz dyskowa rozlokowanych np. w dwóch lokalizacjach zapewni konfigurację wysokiej dostępności (HA-high availability) tzn. dostęp serwerów do tego samego zestawu LUNów prezentowanych z macierzy w każdej z lokalizacji. W sytuacji awarii jednej z dwóch macierzy wolumeny prezentowane do serwerów muszą dostępne w sposób ciągły bez żadnej przerwy. Rozwiązanie musi być niezależne od platformy serwerowej i systemu operacyjnego. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować taką licencję dla całej macierzy (maksymalnie możliwej do uzyskania pojemności). Możliwość stworzenia konfiguracji aktywnego klastra przy użyciu dostarczonych interfejsów z zainstalowanymi wkładkami optycznymi typu Short Range MM (FC i/lub iSCSI min. 16 Gb/s) Macierz musi posiadać możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych anomalii i uszkodzeń (np. przez ransomware) zapisywanych danych działający w trybie in-line. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować niezbędne licencję dla oferowanej macierzy dyskowej wraz ze wsparciem producenta zaoferowanej macierzy dyskowej. Macierz musi posiadać możliwość wykonywania niezmienialnych (immutable) kopii lokalnych wolumenów dla potrzeb szybkiego odzyskiwania danych w przypadku np. celowego uszkodzenia danych (ransomware), tworzonych w wydzielonej przestrzeni na macierzy, wg. definiowalnych przez użytkownika polityk dotyczących częstotliwości wykonywania kopii i ich retencji. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować niezbędne licencję dla oferowanej macierzy dyskowej wraz ze wsparciem producenta zaoferowanej macierzy dyskowej. Dostarczone rozwiązanie (macierz dyskowa lub macierz z dedykowanymi urządzeniami do wirtualizacji macierzy dyskowych) musi posiadać funkcjonalność migracji danych z innych macierzy dyskowych różnych producentów z zachowaniem dostępu danych dla serwerów (import danych) z wykorzystaniem zaoferowanych interfejsów Fibre Channel. Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji, należy zaoferować licencje wraz ze wsparciem producenta zaoferowanej macierzy dyskowej. Sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu muszą być dostępne dla podłączanych systemów operacyjnych (Windows Server, VMware). Macierz musi oferować funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę i/lub przepustowości określonej w MB/s. Macierz musi obsługiwać funkcjonalności mapowania wolumenów do hostów lub grup hostów, tak aby inne hosty / grupy hostów nie miały do nich dostępu. |  |
|  | Wydajność | Wydajność zaoferowanej macierzy (bez zastosowania mechanizmów redukcji danych, replikacji, klastra HA) minimum 20000 operacji / sekundę przy obciążeniu systemu nie większym niż 65% dla parametrów: Ilość operacji odczytu: 70% Rozmiar transferu odczytu: 64 KiB/operację. Rozmiar transferu zapisu: 64 KiB/operację. Całkowita liczba odczytów z pamięci podręcznej: nie więcej jak 20%. Do oferty należy załączyć wydruk z estymatora narzędzia producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji spełnienia kryterium na etapie wyboru oferty. |  |
|  | Zarządzanie macierzą | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. Macierz powinno udostępniać mechanizmy bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. Macierz powinna umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs zarządzający GUI, CLI oraz zapewniać możliwość tworzenie skryptów użytkownika w celu zarządzania macierzą. |  |
|  | Inne | Wsparcie do obsługi systemów operacyjnych serwerów: Microsoft Windows Server, VMware vSphere, Linux. Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością. Certyfikat ISO 50001 lub ISO 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność. Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych - dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany serwer i jego/ich producenta/producentów wymagań w zakresie określonym powyżej. Wykonawca zapewni 2 vouchery na przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla 2 administratorów Zamawiającego zakończonych otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa i certyfikowanym przez producenta egzaminem. |  |
|  | Gwarancja | Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt: - pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta - i został wyprodukowany nie dawniej niż 3 miesiące przed jego dostarczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oferowanego produktu w postaci oświadczenia producenta, - w oferowanej specyfikacji był fabrycznie nowy, fabrycznie zmontowany i fabrycznie zapakowany przez producenta, nieużywany w innych projektach ani testach. Nie dopuszcza się produktów refabrykowanych i odnawianych, - był objęty minimum 36 miesięczną gwarancją producenta świadczoną bezpośrednio przez serwis producenta lub przez serwis jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim z gwarantowanym przez producenta czasem naprawy w miejscu instalacji sprzętu nie dłuższym niż 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego przy oknie zgłoszeń dostępnym przez 24 godziny we wszystkie dni roku drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Gwarancja producenta ma obejmować bezpłatne pozostawianie uszkodzonych nośników dyskowych u Zamawiającego, bezpłatną możliwość pobierania bezpośrednio ze strony producenta i korzystania z nowych wersji oprogramowania, w tym mikro-kodu (z ang. firmware), wsparcie do oprogramowania i wymianę uszkodzonych dysków na takie same lub w przypadku ich braku na dyski równoważne. Producent oferowanego produktu musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu modelu i/lub numeru seryjnego produktu można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta macierzy, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanych urządzeń - należy podać adres internetowy strony producenta na której można zweryfikować wymagane informacje. |  |

## Serwery wirtualizacyjne - 3 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Obudowa powinna umożliwiać instalację do 2 dysków 2,5” Hot-Plug NVME. Zdejmowany panel przedni z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. Czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI. |  |
|  | Procesor | Co najmniej jeden procesor klasy x86_64 dedykowany do pracy z oferowanym serwerem posiadający nie mniej niż 24 fizyczne rdzenie pracujące z częstotliwością bazową nie niższą niż 2.4 GHz. TDP procesora nie więcej niż 255W. Wynik wydajności zainstalowanego procesora dla dowolnego serwera testowego producenta oferowanego serwera w teście SPECrate 2017 Integer opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) nie niższy niż 250 punktów SPECrate®2017_int_base dla konfiguracji jednoprocesorowej lub 500 punktów SPECrate®2017_int_base dla konfiguracji dwuprocesorowej. Zamawiający dopuszcza test przeprowadzony przez producenta serwera zamieszczony na stronie www.spec.org. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnienie dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem żądanej przez Zamawiającego wydajności. |  |
|  | Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowy procesor | Konstrukcja oferowanego serwera musi umożliwiać samodzielną rozbudowę serwera do konfiguracji dwuprocesorowej. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania dwóch procesorów klasy x86_64 i 32 modułów pamięci operacyjnej RAM. |  |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 512GB pamięci RAM DDR5 6400 MT/s. Możliwość rozbudowy pamięci RAM. |  |
|  | Zabezpieczenie pamięci | Memory mirroring, ECC, ADDDC. |  |
|  | Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |  |
|  | Nośniki dyskowe | Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe SSD 400 GB Hot-Plug dostępne od frontu obudowy serwera z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwości rozbudowy: - Możliwość zainstalowania dodatkowej wnęki na dyski i podłączenia dysków do dedykowanego kontrolera RAID z min. 8GB pamięci cache, z podtrzymaniem bateryjnym, obsługującego poziomy zabezpieczeń RAID 0,1,10,5,50,6,60. |  |
|  | Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1000W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Zainstalowane Dwie dwuportowe karty sieciowe 10/25 GbE, obie wyposażone we wkładki optyczne Short Range MM min. 10 Gb/s. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. Jedna dwuportowa karta HBA Fibre Channel 32Gb/s wyposażona we wkładki optyczne Short Range MM min. 32. |  |
|  | Sloty I/O PCIe | Serwer w momencie dostawy powinien posiadać przynajmniej 2 sloty PCIe x16 z czego jeden powinien umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz umożliwiać pracę w pełnej prędkości PCIe x16 generacji 5. Dedykowany port OCP na karty sieciowe o parametrach PCIe x16 generacji 5. |  |
|  | Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |  |
|  | Zarządzanie | Wbudowana karta zdalnego zarządzania, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 i posiadająca: a) zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; b) wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; c) zdalne monitorowanie i informowanie o stanie serwera; d) zapisywanie logów dotyczących stanu i zdarzeń serwera; e) szyfrowane połączenie (TLS) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika; f) możliwość montowania zdalnych wirtualnych napędów (np. obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę; g) dostęp poprzez zdalną wirtualną konsolę; h) integrację z Active Directory oraz LDAP; i) wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub SNMP; j) wsparcie dla zabezpieczenia CNSA 2.0 (Commercial National Security Algorithm Suite 2.0) k) wbudowany w kartę zarządzającą system przechowywania kluczy i certyfikatów w specjalnie przygotowanym na ten cel i odpowiednio zabezpieczonym repozytorium. Dedykowane oprogramowanie producenta zaoferowanego serwera z funkcjonalnością: - zdalnej identyfikacja fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego - niezależnego, równoległego dostępu do konsol graficznych wszystkich serwerów - automatycznego wysyłania zgłoszeń do serwisu producenta, gdy dojdzie do awarii serwera lub jego komponentu. |  |
|  | Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |  |
|  | Gwarancja | Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt: - pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta - i został wyprodukowany nie dawniej niż 3 miesiące przed jego dostarczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oferowanego produktu w postaci oświadczenia producenta. - w oferowanej specyfikacji był fabrycznie nowy, fabrycznie zmontowany i fabrycznie zapakowany przez producenta, nieużywany w innych projektach ani testach. Nie dopuszcza się produktów refabrykowanych i odnawianych. - był objęty minimum 36 miesięczną gwarancją producenta świadczoną bezpośrednio przez serwis producenta lub przez serwis jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim z gwarantowanym przez producenta czasem naprawy w miejscu instalacji sprzętu nie dłuższym niż 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego przy oknie zgłoszeń dostępnym przez 24 godziny we wszystkie dni roku drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Gwarancja producenta ma obejmować bezpłatne pozostawianie uszkodzonych nośników dyskowych u Zamawiającego, bezpłatną możliwość pobierania bezpośrednio ze strony producenta i korzystania z nowych wersji oprogramowania, w tym mikro-kodu (z ang. firmware), wsparcie do oprogramowania i wymianę uszkodzonych dysków na takie same lub w przypadku ich braku na dyski równoważne. Producent oferowanego produktu musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu modelu i/lub numeru seryjnego produktu można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta macierzy, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanych urządzeń - należy podać adres internetowy strony producenta na której można zweryfikować wymagane informacje. |  |
|  | Inne | Oferowany produkt musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub ISO 14001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych - dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany serwer i jego/ich producenta/producentów wymagań w zakresie określonym powyżej. |  |

## Stacje robocze – 30 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Obudowa typu All-in-One (komputer trwale zintegrowany z monitorem) z możliwością zabezpieczenia fizycznego przez metalową linkę typu Kensington Lock lub inną oraz umożliwiająca bez narzędziową wymianę pamięci RAM. Możliwość zamontowania urządzenia na ścianie przy użyciu złącza VESA 100x100. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera. |  |
|  | Podstawa | Podstawa umożliwiająca regulację jednostki w zakresie co najmniej: - pochylenie przód tył w zakresie min. 20 stopni - swivel w zakresie min. 45 stopni - pivot w zakresie min. 90 stopni - regulację wysokości do min. 130mm |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora. |  |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 3 złącza M.2 z czego min. 2 dedykowane dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5. |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych o wydajności liczonej w punktach wyższej lub równej niż Intel Core Ultra 5 235 na podstawie testu PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 8GB DDR5 Możliwość rozbudowy do min. 64GB Jeden slot pozostawiony wolny. |  |
|  | Dysk twardy | Min 256GB M.2 PCIe, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL 2.0 lub wspierający szyfrowanie dysku z poziomu preinstalowanego systemu operacyjnego poprzez funkcjonalność zgodną z BitLocker, zawierający RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość instalacji drugiego dysku SSD M.2. |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna zintegrowana z procesorem |  |
|  | Matryca | Min. 23.8” IPS o rozdzielczości min. FHD 1920x1080 Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy min. 1500:1 lub min. 1000:1 przy jasności min. 280 cd/ m² Odświeżanie min. 60Hz Gama kolorów min. 99% sRGB Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni |  |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane dwa głośniki o mocy min. 2W każdy Wbudowane dwa mikrofony. Kamera min. 5MP zintegrowana z obudową komputera, z mechaniczną zasłoną obiektywu, funkcją logowania za pomocą rozpoznawania twarzy |  |
|  | Napęd optyczny | Zintegrowany lub zewnętrzny napęd optyczny |  |
|  | Porty/złącza | - 1x ThunderBolt 4 lub USB-C 3.2 20Gbps - 1x USB 3.2 typu C - min. 4 x USB 3.2 typu A - 1x HDMI - 1x DisplayPort - 1x RJ-45 - 1x złącze audio combo Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura/mysz | Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką. |  |
|  | Zasilacz | Energooszczędny zasilacz o mocy min. 150W oraz sprawności na poziomie min. 89%. |  |
|  | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor. 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób, aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |
|  | BIOS | bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, - urządzeniach podłączonych do portów M.2. Możliwość z poziomu BIOS: - włączenia/wyłączenia portów USB - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia kontrolera audio - włączenia/wyłączenia funkcji WoL - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |  |
|  | Zintegrowany System Diagnostyczny | Cyfrowy system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: test pamięci RAM, test dysku twardego, test płyty głównej, test procesora. Cyfrowa lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: PC: Producent, model BIOS: Wersja, data wydania, producent Procesor: Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, ilość pamięci cache Pamięć RAM: Ilość, producent oraz numer seryjny, taktowanie Dysk twardy: model, numer seryjny, pojemność, producent System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Dla producenta sprzętu: - ISO 9001 lub równoważny - ISO 14001 lub równoważny Dla komputera: - TCO dostępne na stronie https://tcocertified.com/product-finder, - EPEAT Gold dla kraju Unii Europejskiej według danych widocznych na stronie https://epeat.net/search-computers-and-displays, - Deklaracja zgodności CE, - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |
|  | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock lub inne - Moduł TPM 2.0 z certyfikacją TCG - Czujnik otwarcia obudowy |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
|  | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym, kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. |  |
|  | Gwarancja i wsparcie techniczne producenta | - 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Naprawa w miejscu instalacji urządzenia do końca następnego dnia roboczego lub dopuszcza się naprawę w miejscu instalacji urządzenia w ciągu 14 dni pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy urządzenia zamiennego o parametrach nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Wymaga się, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej producent komputera, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. - Serwis świadczony w języku polskim (obsługa jak i zgłoszenia). - Zgłoszenia serwisowe realizowane poprzez nr telefonu, adres email oraz poprzez formularz zgłoszeniowy producenta komputera ONLINE. Należy podać nr telefonu, adres email oraz link www do formularza online (Zamawiający będzie weryfikował wszystkie 3 formy zgłoszeń). - Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: fabrycznej konfiguracji urządzenia, rodzaju gwarancji, dacie wygaśnięcia gwarancji, aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta - i zostały wyprodukowane nie dawniej niż 3 miesiące przed ich dostarczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzeń w postaci oświadczenia producenta. Zamawiający żąda, aby urządzenia były fabrycznie nowe tj. fabrycznie zapakowane, nieużywane w innych projektach ani testach. Nie dopuszcza się produktów refabrykowanych i odnawianych. Oferent dokona rejestracji komputerów w organizacji serwisowej producenta. |  |
|  | Oprogramowanie | Pakiet biurowy: - Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane, mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji: -stały dostęp do najnowszych aktualizacji zakupionej wersji oprogramowania, -licencja wieczysta, - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526 ze zm.), c) umożliwia kreowanie plików w formacie XML, d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES. - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a) Edytor tekstów, b) Arkusz kalkulacyjny, c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a) Tworzenie raportów tabelarycznych, b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych, f) Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, g) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, h) Wyszukiwanie i zamianę danych, i) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, j) Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS, k) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, l) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, m) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, n) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, o) Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł, p) Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu), q) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 365 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, r) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, b) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, c) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, d) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, e) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, f) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, g) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, h) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, h) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu, i) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013, 2016, 2019 i 365. |  |
|  | Zakres prac | Dostarczenie zestawów komputerowych, wniesienie urządzeń, rozstawienie urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Konfiguracja urządzeń. Instalacja wymaganego oprogramowania. Konfiguracja zdalnego zarządzania komputerami. |  |

## Usługi wdrożeniowe, konfiguracja, instalacja – 1 kpl.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres prac | Macierze dyskowe: Montaż w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego. Podłączenie redundantnie do zasilania. Upgrade firmware macierzy. Podłączenie do sieci LAN SAN. Konfiguracja switchy w sieci LAN, SAN do podłączenia macierzy. Konfiguracja grup raidowych, konfiguracja wolumenów, rejestracja hostów wirtualizatora oraz Oracle (istniejące bazy danych). Przeniesienie danych systemu Oracle z istniejącej macierzy. Publikacja wolumenów dla hostów. Konfiguracja powiadomień z macierzy. Zestawienie replikacji pomiędzy macierzami. Uruchomienie systemu wczesnego wykrywania potencjalnych anomalii i uszkodzeń (np. przez ransomware) zapisywanych danych działający w trybie in-line. Serwery wirtualizacyjne: Montaż w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego. Podłączenie redundantnie do zasilania. Upgrade firmware serwerów. Podłączenie do sieci LAN SAN. Instalacja systemu operacyjnego. Konfiguracja switchy w sieci LAN, SAN do podłączenia serwera. Instalacja serwera zarządzającego wirtualizacją. Wykreowanie nowego klastra wirtualizacyjnego. Uruchomienie funkcjonalności HA. Podniesienie wersji istniejącego serwera zarządzającego wirtualizacją. Podniesienie do wymaganej przez Zamawiającego wersji istniejących wirtualizatorów. Uwspólnienie polityk przełączania ścieżek storage dla wszystkich serwerów. Oprogramowanie wirtualizacyjne opisane w punkcie 3. Zakup nowych licencji oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego. Migracja danych z istniejącej macierzy do nowego klastra i nowej macierzy Upgrade starego środowiska posiadanej wersji vmware (zgodnie z posiadanym wsparciem producenta oprogramowania), upgrade serwerów, upgrade serwera zarządzającego do najnowszej wersji dostępnej w ramach supportu. Upgrade istniejących urządzeń serwerowo-macierzowych do najnowszej wersji (zgodnie z posiadanym wsparciem producenta na sprzęt). Oprogramowanie backupowe opisane w punkcie „Rozszerzenie licencji systemu backup o 10 instancji wraz z wyrównaniem wsparcia”. Rekonfiguracja istniejącego serwera backup pod nową infrastrukturę Uruchomienie powiadomień systemu backupu o robieniu się kopii Optymalizacja systemu backup Pozostałe prace: Aktualizacja (do najnowszej wersji) i rekonfiguracja systemów posiadanych przez Zamawiającego Zabbix, Clearpass, Intel Endpoint Management. |  |

# Przełącznik FC - 2szt., Przełącznik agregacyjny 1 szt.

## Przełącznik FC – 2 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ obudowy | Przełącznik musi być przystosowany do montażu w szafie rack 19” o wysokości max. 1U. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet szyn montażowych. Na wyposażeniu każdego z przełączników min. 16 kabli FC-Cable OM4, MMF, LC/LC o długości 5m. Przewody zasilające min. 1,5 m. |  |
|  | Parametry sieciowe | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 32 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 32, 16, 8 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 32 Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. Przełącznik FC musi być wyposażony w co najmniej 16 aktywnych portów FC, z możliwością rozbudowy do 24 portów. Zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s lub 32Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 32Gb/s musi wynosić minimum 768 Gb/s end-to-end. Oczekiwana wartość opóźnienia przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami przełącznika nie może być większa niż 900ns. Rodzaj obsługiwanych portów: E, D, F, oraz M. Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, SNMP v1/v3, SSL, SSH v2, CLI, SFTP, RADIUS, TACACS+, LDAP, DH-CHAP, FCAP, NVMe over FC. |  |
|  | Zainstalowane wkładki | 16 wkładek 16 Gb/s Short Wave |  |
|  | Funkcjonalność przełącznika | Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN. Przełącznik FC musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, port diagnostyczny tzw. D port. Port diagnostyczny musi umożliwiać wykonanie testów sprawdzających komunikację portu przełącznika z wkładką SFP, połączenie optyczne pomiędzy dwoma przełącznikami oraz pomiar opóźnienia i odległości między przełącznikami. Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric, -FC ping, FC traceroute. |  |
|  | Zarządzanie | Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala, przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port 100/1000 Mb Ethernet, port szeregowy oraz inband IP-over-FC. |  |
|  | Gwarancja | Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt: - pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE - wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta - i został wyprodukowany nie dawniej niż 24 miesiące przed jego dostarczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia oferowanego produktu w postaci oświadczenia producenta. - w oferowanej specyfikacji był fabrycznie nowy, fabrycznie zmontowany i fabrycznie zapakowany przez producenta, nieużywany w innych projektach ani testach. Nie dopuszcza się produktów refabrykowanych i odnawianych. - był objęty minimum 36 miesięczną gwarancją producenta świadczoną bezpośrednio przez serwis producenta lub przez serwis jego autoryzowanego przedstawiciela w języku polskim z gwarantowanym przez producenta czasem naprawy w miejscu instalacji sprzętu nie dłuższym niż 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego przy oknie zgłoszeń dostępnym przez 24 godziny we wszystkie dni roku drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Gwarancja producenta ma obejmować bezpłatne pozostawianie uszkodzonych nośników dyskowych u Zamawiającego, bezpłatną możliwość pobierania bezpośrednio ze strony producenta i korzystania z nowych wersji oprogramowania, w tym mikro-kodu (z ang. firmware), wsparcie do oprogramowania i wymianę uszkodzonych dysków na takie same lub w przypadku ich braku na dyski równoważne. - usługi serwisowe dla dostarczanych przełączników FC i macierzy dyskowych były świadczone przez jedną organizację serwisową. Producent oferowanego produktu musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu modelu i/lub numeru seryjnego produktu można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta macierzy, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanych urządzeń - należy podać adres internetowy strony producenta na której można zweryfikować wymagane informacje. |  |
|  | Zakres prac | Montaż przełączników w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego. Montaż modułów połączeniowych w przełącznikach. Upgrade firmware przełączników – jeżeli wymagane. Podłączenie do sieci SAN nowo dostarczonych elementów (dostawa przewodów połączeniowe jest po stronie Wykonawcy). Konfiguracja switchy SAN w oparciu o połączenie single HBA ZONE. Sprawdzenie wielościeżkowości na serwerach bazodanowych i wirtualizacyjnych. Rejestracja licencji na stronie producenta – jeżeli wymagane. Instalacja licencji na urządzeniach. Zestawienie połączenia pomiędzy istniejącymi przełącznikami SAN a dostarczanymi. Instalacja wymaganego oprogramowania. |  |

## Przełącznik agregacyjny – 1 szt.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry | 1. Typ i liczba portów: Minimum 24 porty 1G/10GbE SFP+ umieszczonych z przodu obudowy. Minimum 6 portów 40GbE QSFP+ umieszczone z przodu obudowy z możliwością wymiany na co najmniej 2 porty 100GbE QSFP28. Jeżeli wymiana wymaga dostarczenia dodatkowego modułu, musi być on dostępny i dostarczony. 2. Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Gigabit Ethernet SFP do zarządzania poza pasmem - out of band management. 3. Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 oraz port konsoli USB. 4. Port USB umożliwiający podłączenie pamięci zewnętrznej (niezależny od portu konsoli USB). 5. Przepustowość minimum 714 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 6. Wydajność: minimum 960 Gbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika). 7. Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI. 8. Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 12MB. 9. Minimum 512MB wbudowanej pamięci typu Flash. 10. Minimum 4GB pamięci operacyjnej. 11. Przełącznik wyposażony w redundantne, modularne wentylatory (minimum dwa niezależne moduły wentylatorów). 12. Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika (porty) do tyłu przełącznika (zasilacze). Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. 13. Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze prądu zmiennego dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. 14. Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie ze wspólnym zarządzaniem. Wymagane jest by urządzania tworzące stos mogły posiadać łącznie nie mniej niż 400 portów 10GbE SFP+. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain)). Przełącznik musi umożliwiać łączenie we wspólne stosy z posiadanymi przez Zamawiającego przełącznikami HPE serii 5710 15. Łączenie w stos z wykorzystaniem portów 10Gb, 40Gb, 100Gb i agregowanych portów 10Gb, 40Gb i 100Gb (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) 16. Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie 17. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 200000 pozycji 18. Obsługa minimum 50000 wpisów ARP 19. Obsługa ramek Jumbo o wielkości 10kB 20. Obsługa Quality of Service 21. Obsługa mechanizmów: strict priority (SP) queuing, weighted fair queuing (WFQ), weighted round robin (WRR), explicit congestion notification (ECN), SP+WFQ oraz SP+WRR 22. Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 23. Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz IEEE 802.1ad QinQ 24. Obsługa sieci VLAN opartych o adres MAC, protokół i podsieć IP 25. Obsługa IGMP v1/v2/v3, PIM-DM, PIM-SM, BIDIR-PIM, IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM Snooping, MLD snooping v1/v2, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) oraz IPv6 PIM Snooping 26. Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet (FCF/Transit/NPV) 27. Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): - IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control (PFC) - Data Center Bridging Exchange (DCBX) - Enhanced Transmission Selection (ETS) - Quantized Congestion Notification (QCN) 28. Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, IS-IS, OSPF, BGP) 29. Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, IS-ISv6, OSPFv3) 30. Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) 31. Obsługa VRRP i VRRPv6 32. Obsługa Policy Base Routing (PBR) dla IPv4 i IPv6 33. Obsługa VXLAN oraz VXLAN L3 Gateway 34. Tablica routingu o pojemności co najmniej 8000 wpisów dla IPv4 i IPv6 35. Serwer DHCP, serwer DHCPv6, klient DHCP, obsługa DHCP relay, DHCP snooping 36. Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia 37. Obsługa standardu 802.1p 38. Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p 39. Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, remote mirroring 40. Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x 41. Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS 42. Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2 43. Syslog 44. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED 45. Obsługa sFlow 46. Obsługa NETCONF 47. Obsługa zarządzania poprzez Puppet oraz Chef 48. Obsługa protokołu OpenFlow w wersji, co najmniej, 1.3 49. Przełącznik musi posiadać mechanizm zdefiniowania i generowania testowych próbek ruchu sieciowego. Musi umożliwiać gromadzenie i podgląd statystyk z ich wykonania, obejmujących takie parametry jak RTT, Packet Loss, Jitter 50. Obsługa Network Time Protocol (NTP) oraz Simple Network Time Protocol (SNTP) 51. Obsługa OAM (IEEE 802.3ah) 52. Obsługa CFD (IEEE 802.1ag) 53. Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów w języku Python 54. Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania). 55. Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji). 56. Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 57. Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 46 cm. 58. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 500W. 59. Minimalny zakres temperatur pracy od 0°C do 45°C. 60. Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji. 61. Producent sprzętu musi być sklasyfikowany co najmniej 5 ostatnich (w tym bieżącym) w raportach Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” lub równoważnym i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Za ranking równoważny Zamawiający uzna ranking klasyfikujący rozwiązania klasy enterprise przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN, prowadzony i publikowany przez podmiot niezależny od producentów tych rozwiązań. Zamawiający wymaga, aby ranking taki był aktualizowany w okresach nie dłuższych niż 1 rok i publikowany był od co najmniej 10 lat. Podstawą do sporządzenia raportów muszą być badania polegające na sprawdzeniu jakości oferowanych usług i rozwiązań. Ocena jest prowadzona według kryteriów dotyczących kompletności wizji oferowanych usług, rozwiązań oraz prognoz na przyszłość w tym segmencie rynku oraz zdolności ich realizacji do wdrożenia, są to możliwości finansowe, biznesowe i organizacyjne. Wynik oceny wyznacza miejsce w rankingu, w którym znajduje się konkretny dostawca i jego rozwiązanie. Ranking musi uwzględniać co najmniej 4 kategorie, każda z nich ma określać jaką rolę na rynku spełnia dane rozwiązanie/dostawca. Liderzy – najwyższa kategoria, gdzie znajdują się liderzy/producenci danego rozwiązania. Kandydaci – pretendenci pozostający bardzo wysoko w rankingu ze względu na swoje działania i potencjał do dominacji na rynku, w którym działa. Wizjonerzy - firmy rozwiązania posiadający wizję możliwości rynkowych, jednak poprzez realizowane działania nie są oni skuteczni na rynku. Niszowi gracze – rozwiązania skupiające się na niewielkiej części rynku lub nie mających możliwości innowacyjnych do osiągnięcia większych sukcesów rynkowych. Ranking równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy. 62. Minimum 3 letnia gwarancja (serwis) producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca dostawę sprawnego sprzętu na wymianę na maksymalnie następny dzień roboczy. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie 8x5 w godzinach od 8:00 do 17:00. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | 63. Wszystkie zaoferowane przełączniki muszą tworzyć spójny ekosystem z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego (HPE 5710, Aruba ClearPass). W szczególności muszą posiadać wspólny, autoryzowany przez ich producentów punkt serwisowy realizujący kompleksową pomoc techniczną dla całego rozwiązania. 64. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim. 65. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych. 66. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Przed dostawą sprzęt musi być zarejestrowany przez producenta, bezpośrednio na Zamawiającego jako jedynego użytkownika po opuszczeniu fabryki. Jeśli producent nie prowadzi rejestracji sprzętu, to wymaga się deklaracji producenta, iż sprzęt jest fabrycznie nowy. 67. Zamawiający może zażądać przed dostawą dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych. Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższych warunków w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. |  |
|  | Moduły połączeniowe okablowanie | Wszystkie porty przełącznika należy wyposażyć w moduły połączeniowe SFP+ 10Gbs (24 szt.) oraz dostarczyć patchcordy światłowodowe (24 szt.). Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamienników wkładek optycznych z gwarancją nie krótszą niż 3 lata. |  |
|  | Zakres prac | Montaż w szafie rack wskazanej przez Zamawiającego. Podłączenie do zasilania. Upgrade firmware przełącznika – jeżeli wymagane. Konfiguracja dostarczonego switcha do pracy w stosie z istniejącym przełącznikiem agregacyjnym zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Integracja z posiadanymi przez Zamawiajacego systemami Clearpass, Zabbix. Rozłączenie połączeń z istniejącego przełącznika na oba przełączniki w stosie w celu zapewnienia redundancji połączeń do istniejących systemów. Weryfikacja i optymalizacja konfiguracji sieci. |  |

# Zakup nowych licencji oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego.

## Zakup nowych licencji oprogramowania do wirtualizacji środowiska serwerowego.

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Licencjonowanie | Wykonawca jest zobowiązany do dostawy wraz z każdym serwerem oprogramowania systemowego umożliwiającego wirtualizacji zasobów oferowanych serwerów i jednocześnie: 1) Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i nieograniczonej liczbie wirtualnych środowiskach serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 2) Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. 3) Możliwość wykorzystywania 48 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64 TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 4) Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania 7000 maszyn wirtualnych. 5) Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 6) Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 7) Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 8) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 9) Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. 10) Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading; 11) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 12) Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 13) Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 14) Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 15) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 16) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 17) Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. 18) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 19) Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 20) Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 21) Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 22) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 23) O ile to konieczne ze względu na licencjonowanie producenta oferowanego oprogramowania systemowego. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dostępowych dla 250 urządzeń dostępowych. |  |
|  | Funkcjonalność oprogramowania do wirtualizacji | Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne, ponowne uruchomienie maszyn wirtualnych w przypadku awarii jednego z serwerów klastra na kolejnym, działającym w tym samym klastrze wirtualizatorze (funkcjonalność HA) (ang. high availability). |  |
|  | Obsługa systemów operacyjnych jako „gość” | Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać obsługę systemów operacyjnych jako „gość”: Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025, Windows 10/11, RHEL/CentOS 9.x, Debian 12, SLES 15, Oracle Linux 9.x, Ubuntu 24.04, FreeBSD 13.0-13.5. |  |
|  | Wsparcie producenta | Bez dodatkowej opłaty aktualizacje oprogramowania, w tym aktualizacje poprawek bezpieczeństwa do co najmniej 31 grudnia 2032 roku. |  |
|  | Inne | Wykonawca zapewni 2 vouchery na przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla 2 administratorów Zamawiającego zakończonych otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa i certyfikowanym przez producenta egzaminem. |  |

## Rozszerzenie licencji systemu backup o 10 instancji wraz z wyrównaniem wsparcia

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozszerzenie licencji + wyrównanie wsparcia | Odnowienie (wyrównanie) wsparcia technicznego do posiadanej licencji Veeam Backup Essentials Universal (numer kontraktu 03098594) wraz z rozszerzeniem o dodatkowe 10 instancji, na okres 3 lat. Licencja wieczysta. |  |

## Usługa backupu danych Oracle w chmurze

| Lp. | Element konfiguracji | Wymaganie minimalne / warunek konieczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry | Backup bazy danych do chmury Oracle + weryfikacja poprawności odtworzenia kopii 1x na kwartał przez okres 3 lat. |  |
|  | Usługa backupu | Usługa backupu świadczona będzie zgodnie z warunkami i zasadami zawartymi w dokumencie „Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions”, publikowanymi przez dostawcę usługi chmurowej na stronie: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/paas-iaas-universal-credits-3940775.pdf Usługa świadczona będzie nie krócej niż przez 36 kolejnych miesięcy od dnia podpisania Umowy, poprzez udostępnienie na potrzeby Zamawiającego Universal Credits w ilości umożliwiającej tworzenie backupu bazy danych Oracle z wykorzystaniem narzędzia RMAN o pojemności nie mniejszej niż 2 TB. |  |
|  | Wymagania | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie nabycia praw do korzystania z usługi przed datą odbioru realizacji. Usługa równoważna usłudze Oracle Paas& IaaS Universal Credit Za usługę równoważną Zamawiający uzna taką, która spełniać będzie poniższe warunki: 1) umożliwia dostęp do usług chmurowych typu Platform as a Services (PaaS) oraz Infrastructure as a Service (IaaS) bez określania, jakie to mają być usługi i bez konieczności oddzielnego zakupu licencji (niezbędne do uruchomienia i funkcjonowania usługi licencje będą dostępne w modelu „License Included”), 2) Zamawiający będzie mógł dowolnie zmieniać usługi, z jakich będzie korzystał w okresie realizacji zamówienia, 3) zakres zastosowania technologii zapewni Zamawiającemu możliwość implementacji funkcjonalności, które Zamawiający realizuje w oparciu o technologię Oracle, w szczególności umożliwi Zamawiającemu tworzenie backupu bazy danych systemu szpitalnego AMMS produkcji Asseco SA (Asseco Medical Management System) opartego o bazę danych Oracle w wersji Standard nie niższej niż 11.2, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, wykonywania dodatkowych prac dostosowawczych czy migracji, 4) będzie współdziałać z pozostałymi systemami Zamawiającego zbudowanymi w oparciu o technologię Oracle, wdrożonymi u Zamawiającego, do których Zamawiający posiada prawa licencyjne oraz będzie zapewniać pracę tych systemów tak jak realizuje to technologia Oracle, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji, wykonywania dodatkowych prac dostosowawczych czy migracji, technologii Oracle, z którym będzie współdziałało, 6) zapewni pełną, równoległą pracę w czasie rzeczywistym oraz pełną funkcjonalną zamienność technologii równoważnej z technologią Oracle, 7) umożliwi wskazanie miejsca przetwarzania danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczej (EOG, ang. European Economic Area) i uniemożliwi ich przekazanie przez procesora w jakiejkolwiek formie (np. backup, logi) poza ten obszar. |  |
|  | Zakres prac | Zakres prac obejmuje: - Dostarczenie Oracle PaaS and IaaS Universal Credits, - Migracja usługi kopii bazy danych w chmurze OCI do chmury OCI EU Sovereign Cloud, - Wykonanie cyklicznego testowego odtwarzanie baz danych z kopii przez okres 36 miesięcy. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Doświadczenie w instalacji/aktualizacji i administracji klastrem bazodanowym SEHA w wersji 19c oraz 2 dowody potwierdzające doświadczenie w instalacji/aktualizacji i administracji środowiskiem wirtualizacji OLVM Oracle Linux Virtualization Manager przedłożą dowody określające, że te usługi zostały wykonane należycie (np. min. dwie referencje). |  |