Opis przedmiotu zamówienia - RZ-DZP.261.14.2026.JP – Załącznik do SWZ

Dostawa 24 sztuk zestawów komputerowych

Typ - Stacjonarny zestaw komputerowy. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta jednostki centralnej i monitora.

Zastosowanie - Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji do projektowania, dostępu do Internetu, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Obudowa - Małogabarytowa typu z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego typu „slim” w dedykowanej zewnętrznej wnęce. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi. Konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm.

Płyta główna - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w minimum:

- 4 złącza DIMM z obsługą do 128 GB pamięci RAM DDR5,

- 3 złącza M.2 dedykowane dla dysku SSD,

- 1 złącze M.2 WLAN,

- 1 złącze Gen4 PCIe x16,

- 1 złącze Gen3 PCIe x4,

- 1 złącze Gen3 PCIe x1,

- 2 złącza SATA 3.0.

Procesor - Minimum 1 procesor wyposażony w jednostki akceleracji obliczeń AI. Procesor posiadający min 24 rdzenie, min 36MB cache, częstotliwość min 5,3GHz. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 67200 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wynik testów nie starszy niż na dzień 25.03.2026 roku

Pamięć RAM - min. 32 GB w nie więcej niż 2 modułach po 16 GB każdy, DDR5, 5600 MT/s, UDIMM, Non-ECC, dual-channel

Pamięć masowa - Dysk M.2 SSD 1000 GB PCIe NVMe. Możliwość zamontowania minimum 1 dodatkowego dysku M.2 SSD PCIe NVMe. Kontroler RAID dla dysków M.2 umożliwiający skonfigurowanie co najmniej RAID 0 lub RAID 1

Wydajność grafiki - Dodatkowa karta graficzna z własną pamięcią min. 8GB GDDR6. Wydajność karty graficznej uśredniona bez względu na konfigurację komputera  wg. Passmark Video Benchmarks G3D Mark min. 10700 punktów, wynik nie starszy niż na dzień 25.03.2026

Komunikacja - Karta sieciowa LAN (RJ45) 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL, Karta Wi-Fi minimum klasy 7 BE z Bluetooth minimum 5.4

Wyposażenie multimedialne - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 4.0 na przednim panelu.

Porty - Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.:

Panel przedni minimum:

- 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon)

- 1 x USB 3.2 Gen 2 typu A [10Gbps]

- 1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C [20Gbps]

- 2 x USB 2.0

Panel tylny minimum:

- 2 x DisplayPort 1.4a

- 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C  [10Gbps]

- 3 x USB 3.2 Gen 1 typu A [5Gbps]

- 2 x USB 2.0

- 1 x RJ45 10/100/1000

Bezpieczeństwo - Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Ochrona oprogramowania układowego - Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera.

BIOS/UEFI - Możliwość odczytania z BIOS co najmniej informacji o wersji BIOS oraz numerze seryjnym komputera. BIOS musi umożliwiać co najmniej:

- Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth

- Włączenie/wyłączenie karty dźwiękowej

- Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB

- Nadanie hasła administratora

- Ustawienie portów USB wtrybie blokady bootowania

- Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz  PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej

- Zarządzanie układem TPM

- Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy

- Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego - możliwość zmiany tego hasła musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora.

Oprogramowanie diagnostyczne – Komputer powinien być wyposażony w system diagnostyczny działający poza systemem operacyjnym, dostępny np. z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System musi być dostępny i działać w przypadku: braku dysku lub uszkodzenia dysku, braku dostępu do sieci LAN. Wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny musi sygnalizować i umożliwiać diagnozowanie problemów z komputerem i jego komponentami. System diagnostyczny musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Zasilacz - Zasilacz o mocy max. 360W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus.

Zdalne zarządzanie - Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem działająca niezależnie od stanu włączenia. Obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez kartę sieci LAN i WiFi. Funkcja zarządzania musi umożliwiać minimum:

- kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji i uśpienia

- zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup

Wirtualizacja – Komputer musi obsługiwać sprzętową wirtualizację, realizowaną łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu, z możliwością włączenia/wyłączenia wirtualizacji także indywidualnie dla poszczególnych podzespołów.

System operacyjny - Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się oświadczenie oferenta)

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się oświadczenie oferenta)

- Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się oświadczenie oferenta)

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Certyfikat EPEAT Gold  dla Polski oferowanego modelu komputera (do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays)

- Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu.

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (dopuszcza się oświadczenie oferenta), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów.

Ergonomia - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora wynosząca maksymalnie 25dB. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania, do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera.

Wymagania dodatkowe

- Klawiatura USB w układzie polski programisty

- Mysz USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

- Przewód zasilający

- Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi.

- Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w BIOS.

Wsparcie techniczne producenta – Portal techniczny producenta umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Minimalny 3-letni okres wsparcia technicznego. Kontakt z obsługą wsparcia technicznego (także zgłaszanie usterek) możliwy telefoniczne w godzinach 7:00 – 20:00.

W przypadku zakwalifikowania awarii do naprawy na miejscu u Zamawiającego, naprawa zostanie wykonana maksymalnie na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości wykonania naprawy na miejscu, czas skutecznej naprawy nie może przekraczać 14 dni.

Zakres wsparcia winien obejmować możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Zamawiający nie dopuszcza rozbudowy komputera przez wykonawcę.

Warunki gwarancji – minimum 3-lata gwarancji producenta.

Dodatkowe oprogramowanie

- Oprogramowanie Microsoft Office Standard dla uczelni

- Oprogramowanie umożliwiające pełne zarządzanie, monitoring, konfigurację a w szczególności: dystrybucję ustawień BIOS (zawierającego wcześniej zdefiniowane ustawienia jednakowe dla wszystkich), jednocześnie na wszystkich komputerach zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Sterowniki w formacie dedykowanym dla Microsoft SCCM w celu dystrybucji za pomocą dołączonego oprogramowania producenta komputera zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje oprogramowania zarządzającego produkowanego przez producenta z licencją bezterminową umożliwiającego przynajmniej:

- monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów

- powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu

- powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów.

- upgrade i instalację wszystkich sterowników, BIOS’u,

- możliwość sprawdzenia przed instalacją zgodności aktualizacji BIOS’u ze sprzętem.

Typ ekranu - Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min. 26.95”

Rozmiar plamki (maksymalnie) - 0,312 mm x 0,312 mm

Jasność – min. 300 cd/m2

Kontrast statyczny – min. 1500:1

Kąty widzenia (pion/poziom) – min. 178/178 stopni

Czas reakcji matrycy (maksymalnie) - 8ms (gray to gray)

Rozdzielczość maksymalna – obsługa co najmniej rozdzielczości 1920 x 1080 przy 100Hz (dotyczy cyfrowych portów wideo)

Gama koloru - sRGB 99%

Pochylenie monitora  min. w zakresie 26 stopni

Wydłużenie w pionie - min. 150 mm

PIVOT - tak

Obrót lewo/prawo - w zakresie min. (-45/+45) stopni

Powłoka powierzchni ekranu - Antyodblaskowa

Podświetlenie - System podświetlenia LED

Zużycie energii - Całkowite zużycie energii (kWh/rok): maks. 45 kWh rocznie. Dane zużycia do zweryfikowania na stronie Energy Star: https://www.energystar.gov/productfinder/

Bezpieczeństwo - Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą

Złącza minimum:

- 1 x HDMI 1.4,

- 1 x DisplayPort 1.2,

- 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

- 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C

- 1 x USB 3.2 Gen 1 typu B

Gwarancja - Czas trwania gwarancji min. 3 lata. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Certyfikaty

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays lub potwierdzenie równoważne.

Inne - Monitor musi posiadać odłączany bez użycia narzędzi standard VESA 100mm.