Załącznik nr 12 do SWZ

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji:

„Przebudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego wraz ze zmianą użytkowania na budynek biurowy z częścią gospodarczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek 387/19 obręb Bartel Wielki oraz 387/13 obręb Kaliska, gmina Kaliska”

Poniższe opracowanie przedstawia szczegóły rozwiązań, przedstawionych w projekcie wraz z ich zmianami.

- Trójwarstwowy system kominowy z ceramicznym wkładem wewnętrznym, warstwą izolacyjną z wełny mineralnej, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych na olej opałowy, z wykończeniem ponad połacią dachową typu Schiedel Rondo Plus. Obudowa komina: z blachy na konstrukcji niepalnej wykończenie ponad dachem dopasowane do pokrycia dachowego

- dodatkowo stopnie kominiarskie od strony ulicy

- Dodatkowo należy wykonać zewnętrzną szafkę wlewu oleju na ścianie zewnętrznej od strony ulicy wraz z podłączeniem do zbiorników.

- System rynnowy ocynkowany powlekany w kolorze grafitowym. Ilość rur spustowych 6 szt., w tym 2 szt. rur (od frontu budynku) z odprowadzeniem wody pod ziemią (wpusty rynnowe z osadnikiem) na odległość ok 17 m od fundamentów budynku, ze studzienką rewizyjną. Miejsce odprowadzenia wody wskazane przez Zamawiającego.

- Parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane powlekane zabezpieczone folią ochronną kolor grafit (grubość blachy 0,7mm)

- Stolarka okienna:

- okna o symbolu O1 – 8 szt., 3 szybowe, drewniane klejone sosna, zespolone, z kompletem okuć, od zewnątrz antracyt, od środka białe, o parametrach: Umax = 0,9 W/m2K, Rw=32 dB, rozwierno- uchylne.

- okno o symbolu O1 (w pomieszczeniu nr 03) musi spełniać „Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Użytkowników Indywidualnych korzystających z Aplikacji Dostępowych Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0" tj.:

-  otwory okienne pomieszczeń zlokalizowanych na parterze lub ostatniej kondygnacji (jeśli jest swobodny dostęp do dachu) o ile nie są zabezpieczone kratami: muszą być oklejone folią antywłamaniową lub muszą być w nich zastosowane szyby o wzmocnionej odporności na zbicie; […]

Zamawiający nie przewiduje montażu krat zewnętrznych; szyba nieprzezierna mat lub satyna

- okna o symbolu O2– 2 szt., 3 szybowe, drewniane klejone sosna, zespolone, z kompletem okuć, obustronnie antracyt, fix ze słupkiem narożnym, o parametrach: Umax = 0,9 W/m2K, Rw=32 dB, nieotwierane.

- Parapety wewnętrzne:

- 7 szt.  prefabrykowane (pom. nr 03, 04, 05, 06, 08, 09, 15) z konglomeratu marmurowego, grubości ok 3 cm, szerokości ok 18 cm, kolor jasnoszary lub biały, brzegi i narożniki fazowane, delikatnie zaokrąglone;

- 2 szt. parapet z płytek jak kolekcja płytek w pomieszczeniach (w pom.12, 07a) z listwą krawędziową maskującą na krawędziach (listwy wykończeniowe narożne aluminiowe kolor srebrny).

Przed zamówieniem parapetów uzgodnić z Inwestorem kolorystykę i wzór.

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna: o symbolu DZ, 2 szt., aluminiowe 1 i 1/2 z przekładką termiczną, samozamykaczem, (domykacz wewnątrz zawiasu z możliwością blokowania), zamek w klasie antywłamaniowej C, szyba potrójna, bezpieczna, współczynnik przenikania 1,3 W/m2K, dwa zamki z systemem jednokluczykowy do wszystkich drzwi wejściowych (10 szt. kluczy), słupek ruchomy kolor grafitowy dwustronnie.

- Brama garażowa: 2 szt., segmentowa, ocieplona, automatyczna 300x300 współczynnik przenikania 1,3 W/m2K, grafit, 4 piloty w komplecie do każdej bramy, dodatkowo możliwość otwierania ręcznego z kluczem, kolor grafit obustronnie.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna (każde pomieszczenie zamykane na klucz, po 5 kpl kluczy do każdych drzwi)

- o symbolu D1:

4 szt.  - do pom. 04, 05, 06, 15 oraz

1 szt. - do pom. 13 z pom. 10 - zamiennie do Dt1),

D1 : 90x200, drewniane, klejone, sosna, okleina naturalna dębowa, z ościeżnicą, z przeszkleniem mat/satyna (szyba bezpieczna), fabrycznie wykończone z kompletem okuć, z 3 zawiasami chowanymi, klamką, zamkiem, z frezem wentylacyjnym od spodu, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę i podział.

- o symbolu D1: 1 szt. - do pomieszczenia nr 03, opis jak powyżej dla D1, ponadto muszą spełniać „Wymagania, zalecenia i wytyczne bezpieczeństwa dla Użytkowników Indywidualnych korzystających z Aplikacji Dostępowych Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0" tj.: do Pomieszczeń znajdujące się wewnątrz budynku w strefie ograniczonego dostępu (bądź dozorowanej), muszą być wyposażone w co najmniej 1 zamek atestowany (zabezpieczenie i odporność na przewiercenie wg PN-EN 12209:2016-04 – klasa 3 lub odporność na włamanie wg KT/402/IMP:2014 – klasa C lub odporność na atak wg PN-EN 1303:2015-07 – klasa 2); drzwi do Pomieszczeń znajdujące się wewnątrz budynku w strefie ogólnodostępnej niedozorowanej muszą alternatywnie: spełniać wymagania klasy RC 2 zgodnie z normą PN-EN 1627 lub być zabezpieczone przed wyważeniem (podważeniem) oraz być wyposażone w co najmniej 1 zamek atestowany (klasa 3 / klasa C / klasa 2);[…]

(90x200, okleina dębowa, z ościeżnicą, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę)

- symbolu D3: 1 szt. (do pomieszczenia nr 02 – magazyn broni) muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. wraz ze zmianą z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego - drzwi wejściowe metalowe, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcia w postaci co najmniej 2 zamków atestowanych i zasuwy drzwiowej zamykanej na kłódkę atestowaną i przystosowanej do plombowania; Dopuszcza się montaż atestowanych drzwi antywłamaniowych – zamiast drzwi, o których mowa w ust. 1 pkt 3; […](90x200, okleina dębowa, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, pełne,  przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę); przed zamówieniem drzwi uzgodnić parametry z posterunkiem Straży Leśnej Nadleśnictwa Kaliska.

- o symbolu D2: 4 szt. (do pomieszczenia nr 11, 12, 16, do pom.13 z pom.10) 90x200, drewniane, klejone, sosna, okleina naturalna dębowa, z ościeżnicą, bez przeszklenia, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, z frezem wentylacyjnym od spodu lub otworami wentylacyjnymi (w uzgodnieniu z Inwestorem), przystosowane do pomieszczeń sanitarnych – łazienki, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę i podział.

- o symbolu Dw: 1 szt. (do pomieszczenia nr 01) 140x200, drewniane, klejone, sosna, okleina naturalna dębowa, dwuskrzydłowe, z ościeżnicą, słupek ruchomy, z przeszkleniem mat/satyna (szyba bezpieczna), fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, z frezem wentylacyjnym od spodu, przeznaczone do budynków użyteczności publicznej, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę i podział.

- o symbolu D4: 1 szt. (w pomieszczeniu nr 12) – w zabudowie kabiny wc, płyta laminowana kompletna, kolor szary lub grafit, wykończone fabrycznie, płyta HPL, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (wykonane z materiałów odpornych na pęcznienie, deformację i powstawanie pleśni), odporne na zmienną wilgotność powietrza, z podcięciem wentylacyjnym, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę i podział.

- Drzwi wewnętrzne stalowe (przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę)

  - symbolu Dt1: 1 szt. (z pom. 09), 90x200, stalowe, klasy C, z ościeżnicą, kolor szary mat, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, pełne np. drzwi techniczne pełne (90) Hormann;

  - symbolu Dt2: 1 szt. (do pom. 07, do kotłowni, olej opałowy), 90x200, stalowe, przeciwpożarowe EI30, z ościeżnicą, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, kolor szary mat, pełne, np. drzwi techniczne pełne (90) EI30 Hormann;

  - symbolu Dt3: 1 szt. (do pom. 08), 140x200, stalowe, przeciwpożarowe EI30, słupek dwuskrzydłowe, ruchomy, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, pełne, kolor szary mat;

  - symbolu Dt4: 1 szt. (do pom. 07a, do magazynu na olej opałowy), 90x200, stalowe, przeciwpożarowe EI60, z ościeżnicą, fabrycznie wykończone z kompletem okuć, klamką, zamkiem, kolor szary mat, pełne, np. drzwi techniczne pełne (90) EI60 Hormann;

- Schody strychowe składane EI15 70x120 cm

- Posadzki cementowe – z dodatkiem siatki zgrzewanej i zbrojenia rozproszonego

- Podłogi biura, kuchni, łazienki, pomieszczeń technicznych

- podłoga winylowa (w pom. 02, 03, 04, 05, 06, 15) drewnopodobna typu Designflooring international Looselay Wood o właściwościach akustycznych o grubości minimum 4,5 mm, układane przy użyciu odpowiedniego kleju do podłóg; przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę; wzdłuż wszystkich krawędzi pomieszczeń suchych zamocować cokoły pcv w kolorze

- podłoga z płytek gres (w pom. 16, 11, 12) - płytki antypoślizgowe nasiąkliwość <=0,5%, ścieralność wgłębna max. 1 75 mm3, odporność na plamienie - min Klasa 4. Twardość płytek wg skali Mosha - min klasy 71 właściwości antypoślizgowe R9; R10, RI 1, klasa A,B w zależności od charakteru pomieszczeń. Wykonać podłogę gres wraz z cokołami z płytki podłogowej; przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem kolorystykę; W pomieszczeniu nr 16 wykonać podłogę z płytek 60cmx60 cm oraz płytek dekoracyjnych na fragmencie ok 1,9 m2 z płytki drewnopodobnej (zgodnie ze wzorem i kolorystyką w stylu przedstawionym w kolekcji Senja MAT DOMINO (wzór zbliżony do przedstawionego na stronie https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/senja/). W pomieszczeniach nr 11, 12 – płytki w kolorze szarości typu Gres szkliwiony Urban Light Grey 59.7 X 59.7 Artens,

- podłoga z płytek kamiennych grafitowych (wapień naturalny) w części komunikacyjnej (w pom. 01, 13, 14, 10) – płytka o wymiarach 40x60, typu Projekt Stone płytki kamienne wapień naturalny, szare, pow. satyna, zaimpregnowane, wraz z cokołami z kamienia.

Niedopuszczalne są progi i uskoki pomiędzy różnymi okładzinami podłogowym.

- Ściany, sufity – płytki malowanie, lamperia

- roboty malarskie ścian we wszystkich pomieszczeniach w kolorze NCS S 2000-N, sufitów w kolorze NCS 0 0300-N. (malowanie farbą typu Tikkurila Optiva S 1500- N - lateksowa mat) farby zmywalne o podwyższonej odporności na szorowanie (pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, łazienka);

- sufit podwieszany kartonowo-gipsowy zgodnie z projektem budowlanym

- w pomieszczeniu nr 16 wykonać ściany z płytek 60cmx60 cm oraz płytek dekoracyjnych  na fragmencie ok 9,5 m2 z płytki drewnopodobnej (zgodnie ze wzorem i kolorystyką w stylu przedstawionym w kolekcji Senja MAT DOMINO (wzór zbliżony do przedstawionego na stronie https://www.ceramika-domino.pl/pl/lazienka/senja/).

- w pomieszczeniach nr 11, 12 – na ścianie płytki w kolorze szarości typu Gres szkliwiony Urban Light Grey 59.7 X 59.7 Artens oraz płytek drewnopodobnych w strefie prysznicowej

- płytki ścienne chemoodporne – pomieszczenie 07a;

- lamperia (w pom. 08, 09) - lamperia z farby emulsyjnej lakierowanej typu Titikkurilla  farby trwałe, zmywalna i odporna na wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem;

- ściana dekoracyjna – okładzina z „plastrów” pni („kołków”) o różnym przekroju, oszlifowanych i lekko zabejcowanych na kolor biały/zimny, wyk. lakier mat, o właściwościach, przeciwogniowych, pnie umieszczone na ciemnym tle; panel typu Woodcollection STEGU, przed zamówieniem uzgodnić wzór z Inwestorem;

- fototapeta z motywem lasu na ścianie w pomieszczeniu kuchni o pow. ok 7,38m2 przed zamówieniem wzór uzgodnić z Inwestorem;

- Elewacja:

- tynk cienkowarstwowy BSO– tynk barwiony w masie - masa tynkarska silikatowa, baranek w kolorze białym, cokół w kolorze szarym (kolorystyka elewacji zbliżona do elewacji budynku sąsiedniego – administracyjnego), przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem;

- elewacja drewniana wskazana zgodnie z projektem – zmiana na deskę elewacyjną - modrzew (jak na budynku sąsiednim – administracyjnym); konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny na elewacji z desek modrzewia syberyjskiego grubości ok 2 cm, szerokość ok 13 cm; malowanie - konserwacja lakierobejcą  desek elewacyjnych: dwukrotne, z przygotowaniem powierzchni, w uzgodnieniu z Zamawiającym, lakierobejca o parametrach produktu typu Tikkurila Valtti Plus Complete kolor italian pine; przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem;

- Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowa, szarej zabezpieczone obrzeżem betonowym (zgodnie z projektem), przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem:

- opaski wokół budynku zastosować opaski szerokości 50cm;

- chodnika o szerokości ok 1,6 m, długości ok 15,5 m;

- dwóch spoczników ze schodami od frontu;

- miejsca parkingowe – od frontu, 3 szt. x 2,5x5m

- podjazd pod bramy ok 3mx14,4m

- Wyposażenie:

- lustra 2 szt. – pom. 16, 11 ( 1szt. w pom. 16 - lustro uchylne z rączką, umożliwiające pełne przejrzenie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich), lustro do pomieszczenia nr 16 w ramie czarnej stalowej

- uchwyty dla osób z niepełnosprawnością – pom. 16, zgodnie z projektem, materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana

- wycieraczki

– zewnętrzna: 1 szt. stalowa, wpuszczana oraz 1 szt. wycieraczka aluminiowa z wkładkami gumowymi i szczotkami 150x60, z ramką, wpuszczana w podłogę),

– wewnętrzna 2 szt.: wycieraczka aluminiowa z wkładkami gumowymi i szczotkami 150x60, z ramką, wpuszczana w podłogę,

- Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji teletechnicznej, alarmowej, odgromowej, instalacji wodociągowej wraz z usunięciem kolizji, instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem (przyłącze kanalizacji do studzienki istniejącej S1) centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją, instalacji solarnej - zgodnie z projektem (przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem typ i kolorystykę, lokalizację urządzeń i wyposażenia)

- dodatkowo gniazdo podwójne - w pomieszczeniu 01, lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- dodatkowo 1 szt. manipulatora do pom. 02 (odrębna strefa), lokalizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym; (łącznie 4 szt. w budynku) oraz dodatkowo czujka ruchu w pom. 12;

- dodatkowo wykonać monitoring wizyjny zewnętrzny. Komplet obejmuje: 6 szt. kamer zewn., switch, przewody – podłączenie do istniejącego systemu poprzez studzienkę teletechniczną zlokalizowana obok budynku. System typu DAHUA, o parametrach kamery jak model DH-IPC-HDW2449T-S-PRO, o parametrach switch typu model DH PHS3211-8 GT-120.

- oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem, przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem;

- zgodnie z projektem: ilość czujek hermetycznych 7 szt. (oświetlenie zewnętrzne)

- instalacja c.o.: zmiana w pom 01 – zamiast grzejnika ogrzewanie podłogowe, pozostałe rozwiązania zgodnie z projektem; ogrzewanie w budynku olejowe – kocioł na olej -  parametry kotła  jak kocioł Vitorondens 200-T, Typ BR2A 11/2018: Stopnie wyjściowe: 20,2 kW,

- w pom. 07a -wanna szczelna B-20 wodoszczelny W8 z izolacją

- zmiana do wyposażenia w pom. 12 – zamiast brodzika z obudową ze szkła należy wykonać prysznic typu bez brodzika z odpływem podłogowym liniowym (kompletne podłączenie), zalecane nachylenie podłogi według wytycznych producenta, ścianka ze szkła hartowanego bezpiecznego z profilami aluminiowymi w kolorze inox typu gr 8 mm  szer. ok 90 cm z okleiną - folia przyklejana motyw roślinny lub leśny

- Zachowana stara instalacja bramy zewnętrznej wjazdowej, latarni oraz kamery, o której mowa w SWZ, należy podłączyć do nowej instalacji.