do postępowania WO.V.272.2.13.2026

Dane zamawiającego

Nazwa organizacji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3.

Dane wykonawcy

Nazwa: ………………………………..……

Adres: ……………………………….………….…..

KRS: (wypełnić jeżeli dotyczy) : ……………………...……..

NIP: ……………………...…….. REGON: ……………………...……..

e-mail: .........................................., tel.: ..............................................

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(oświadczenie o spełnianiu warunków minimalnych przez oferowane dostawy)

Dostawa urządzenia UTM wraz z licencją na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Cyberbezpieczny Rząd", nr projektu KPOD.05.10-CR.01-001/24, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL.

Ja, niżej podpisany …………...................................................................................., działając w imieniu i na rzecz 
				 (imię i nazwisko osoby uprawnionej)

…………….................................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

oferuję fabrycznie nowe urządzenie UTM o następujących parametrach:

| L.p. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE | Parametry oferowanego systemu |
| --- | --- | --- |
| - UTM – 1 sztuka |  |  |
| - Wymagania Ogólne |  |  |
| 1.1.1 | Zamówienie obejmuje dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu UTM i oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami zwanego dalej Systemem do siedziby Zamawiającego. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.2 | Na dzień złożenia ofert wszystkie zaoferowane Urządzenia nie mogą mieć wyznaczonego przez producenta terminu zakończenia wsparcia (End-of-Support) oraz zakończenia cyklu życia produktu (End-Of-Life). | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.3 | Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 3 administratorów do poszczególnych instancji systemu. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.4 | Dostarczone rozwiązanie zwane dalej Systemem wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.5 | Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych na maszynach wirtualnych. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.6 | Wykonawca dostarczy dokładny opis zasad licencjonowania dostarczonego w ramach systemu Oprogramowania. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.7 | Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był nowy oraz pochodził z bieżącej produkcji. Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń, które mogły być używane w innych projektach i zostały poddane procesowi odnowienia. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.1.8 | Wykonawca dostarczy wszystkie licencje i klucze licencyjne wymagane do instalacji i poprawnego działania systemu na minimum 12 miesięcy. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

| - Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.2.2 | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.2.3 | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.2.4 | System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Interfejsy, Dysk, Zasilanie |  |  |
| 1.3.1 | System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów: - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.3.2 | System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.3.3 | System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.3.4 | System jest wyposażony w zasilanie AC. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Parametry wydajnościowe |  |  |
| 1.4.1 | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.4 mln jednoczesnych połączeń oraz 100 tys. nowych połączeń na sekundę. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.2 | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.3 | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 3.6 Gbps. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.4 | Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES (z kluczem o długości nie mniejszej niż 128b) nie mniej niż 7 Gbps. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.5 | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)-minimum 2.5 Gbps. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.6 | Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1.3 Gbps. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.4.7 | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1.4 Gbps. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Funkcje Systemu Bezpieczeństwa |  |  |
| 1.5.1 | W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 3 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3. - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. - Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Polityki, firewall |  |  |
| 1.6.1 | Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.6.2 | System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.6.3 | W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.6.4 | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP, hash'e. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.6.5 | Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.6.6 | Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Połączenia VPN |  |  |
| 1.7.1 | System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.7.2 | Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń VPN oferowanym systemem. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Routing i obsługa łączy WAN |  |  |
| 1.8.1 | W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. | sPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| - Funkcje SD-WAN |  |  |
| 1.9.1 | System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.9.2 | SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.10. Zarządzanie pasmem |  |  |
| 1.10.1 | System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.10.2 | System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.10.3 | System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.10.4 | System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11. Ochrona przed malware |  |  |
| 1.11.1 | Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.2 | Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.3 | W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.4 | System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.5 | System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.6 | Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.7 | Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. Jeśli wymagana jest dodatkowa licencja to nie ma obowiązku dostarczenia jej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.11.8 | Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12. Ochrona przed atakami |  |  |
| 1.12.1 | Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.2 | System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.3 | Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.4 | Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.5 | System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.6 | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.7 | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.12.8 | Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.13. Kontrola aplikacji |  |  |
| 1.31.1 | Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.2 | Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.3 | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox lub równoważne) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.4 | Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.5 | Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.6 | Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.31.7 | System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.14. Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji |  |  |
| 1.14.1 | System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.14.2 | System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.14.3 | System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.14.4 | Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15. Zarządzanie |  |  |
| 1.15.1 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.2 | Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.3 | Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.4 | System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.5 | System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.6 | Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.7 | Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.15.8 | Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

| 1.16. Logowanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16.1 | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą umożliwiać logowanie poprzez zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej w środowisku Zamawiającego zapewniający pełne wsparcie dostarczonego rozwiązania, przy czym Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.16.2 | W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall powinien umożliwiać przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.16.3 | Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.16.4 | Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.16.5 | System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.16.6 | Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.17. Serwisy i licencje |  |  |
| 1.17.1 | Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje minimum: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus na okres minimum 12 miesięcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |
| 1.18. Gwarancja oraz wsparcie |  |  |
| 1.18.1 | System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres minimum 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* |

*  Niewłaściwe skreślić;

** Nie spełnienie  któregokolwiek z wymogów minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

Wytyczne dotyczące wypełniania kolumny „Parametry oferowanego systemu”, znaczenie symboli :

Spełnia / Nie spełnia* - należy skreślić “Nie spełnia” gdy oferowane urządzenie spełnia wymóg lub skreślić “Spełnia” gdy oferowany urządzenie nie spełnia wymogu;

................................................		                                   	 .................................................................

(miejscowość, data),                                                                                 (podpis(-y) kwalifikowany(-e) lub zaufany(-e) lub osobisty(-e) osoby(-ób)

uprawnionej(-ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)