OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno - użytkowe Pompa wspomagająca pracę lewej komory serca Impella CP ze Smart Assist (Impella CP Smart Assist Set, EU) - 3 szt. dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie pomp wspomagających pracę lewej komory serca Impella CP ze Smart Assist – 3 szt.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1  Priorytetem jest minimalizacja uciążliwości wynikających z realizacji inwestycji  dla   normalnej pracy Szpitala oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

2.2  Prowadzone prace należy wykonywać w sposób nie powodujący               narażenia na uszkodzenie budynków i mienia.

2.3    Na trasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć teren oraz budynek     przed uszkodzeniem.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH POMP WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ LEWEJ KOMORY SERCA IMPELLA CP ZE SMART ASSIST – 3 szt.

Uwagi:

- Wartości określone w kolumnie „Parametr wymagany” jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Kolumna „Parametr oferowany” MUSI być W CAŁOŚCI wypełniona.

| LP | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Typ / model oferowanego urządzenia | TAK (…) podać |  |
|  | Producent | TAK (…) podać |  |
|  | Rok produkcji – min. 2026 r. urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe. | TAK (…) podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK (…) podać |  |
|  | Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew z bezpośrednio z lewej komory serca z optycznym czujnikiem ciśnienia | TAK |  |
|  | Wydajność: do 4,3 L na minutę | TAK |  |
|  | Średnica szaftu 9F | TAK |  |
|  | Średnica pompy 14F | Tak |  |
|  | Kompatybilna z koszulką 14F | Tak |  |
|  | Koszulki 14F typu „peel – away” w zestawie (13 i 25 cm). | TAK |  |
|  | Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” | Tak |  |
|  | Marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | Tak |  |
|  | Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania | Tak |  |
|  | Pomiar całkowitego rzutu serca | Tak |  |
|  | Możliwość utrzymania wspomagania pompą do 5 dni | Tak |  |
| Konsola sterująca pompami Impella (Optical AIC w/Impella Connect, Pack'd, EU) – 2 szt. |  |  |  |
|  | System sterujący pracą pomp Impella CP Smart Assist; Impella 5.5 Smart Assist oraz Impella RP | Tak |  |
|  | Konsola na mobilnej podstawie | Tak |  |
|  | Konsola posiadająca kolorowy wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | System podający informacje o szybkości przepływu oraz zasilaniu | Tak |  |
|  | Możliwość kontrolowania poprawności pozycji pompy | Tak |  |
|  | Wykres średniego ciśnienia tętniczego, ciśnienia LV oraz pracy silnika umożliwiający kontrolę pracy pompy | Tak |  |
|  | Sygnalizacja na wyświetlaczu niepoprawnej pracy pompy albo jednostki sterujące | Tak |  |
|  | Możliwość demontażu konsoli i jej przenoszenia wraz z łóżkiem pacjenta | Tak |  |
|  | Zdalny dostęp do pracy pompy | Tak |  |
| Podstawa mobilna do konsoli AIC (Assembly, Cart, Impella Controller) – 2 szt. |  |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia konsoli sterującej AIC | Tak |  |
|  | Uchwyty zapewniające możliwość zawieszenia worków z płynami | Tak |  |
|  | Podstawa na 4 kółkach z możliwością blokowania | Tak |  |

Podpis wykonawcy