ZADANIE 1: Diatermia krótkofalowa

Kody CPV:

33151000-3 Aparaty do fizykoterapii

| 1. | 2. |  | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia |  |  |
| 1.1 | Diatermia krótkofalowa - 1 kpl |  |  |
| 1.2 | Nazwa handlowa urządzenia, typ, model, producent |  |  |
| 1.3 | Rok produkcji | 2026 |  |
| 2. | WYMAGANIA urządzenia |  | Tak/Nie |
| 2.1 | Kolorowy ekran dotykowy 5,7” ułatwiający obsługę aparatu |  |  |
| 2.2 | 1 kanał kondensatorowy |  |  |
| 2.3 | 2 kanały indukcyjne- możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie |  |  |
| 2.4 | Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W |  |  |
| 2.5 | Minimum 60 gotowych programów terapeutycznych |  |  |
| 2.6 | Możliwość tworzenia własnych programów użytkownika - minimum 100 |  |  |
| 2.7 | Częstotliwość pracy 27,12 MHz |  |  |
| 2.8 | Częstotliwość impulsu od 50 do 1500 Hz |  |  |
| 2.9 | Czas trwania impulsu od 50-2000 µs |  |  |
| 2.10 | Aplikatory kondensatorowe średnica 13 cm szt. 2 z kablami |  |  |
| 2.11 | 2 ramiona do aplikatorów kondensatorowych |  |  |
| 2.12 | Encyklopedia z opisem oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów w aparacie |  |  |
| 2.13 | Baza danych pacjentów |  |  |
| 2.14 | Przycisk bezpieczeństwa pacjenta |  |  |
| 2.15 | Obsługa aparatu w języku polskim |  |  |
| 2.16 | Ramiona 6 - przegubowe z pełną rotacją 360 |  |  |
| 2.17 | Możliwość tworzenia hasła dostępu do aparatu |  |  |
| 2.18 | Możliwość zmiany kolorów wyświetlacza min. 45 kolorów |  |  |
| 2.19 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) |  |  |
| 2.20 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |  |

Oświadczam, że:

- zaproponowane urządzenia o nazwie handlowej wskazanej w rozdz. 1.2 w pełni spełniają wymagania 
określone w rozdz. 2 poprzez co oczekiwane ukompletowanie (doposażenie) pozwala na jego 
samodzielne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- dysponuję kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia o nawie handlowej określonej w rozdz. 1.2 niniejszego formularza oraz na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie;

- wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dostarczone urządzenie musi posiadać:

- aktualny oraz uzupełniony paszport, w którym znajdować się będą takie dane jak:

- Nazwa urządzenia;

- Model;

- Numer seryjny;

- Producent;

- Rok produkcji;

- Data zamontowania;

- Data pierwszego uruchomienia;

- Data szkolenia z obsługi i BHP;

- Okres gwarancji;

- Wyposażenie;

- Kartę gwarancyjną,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Dokument potwierdzający że jest to urządzenie medyczne.

Przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2026 roku

Wykonawca zobowiązany jest w kol. 3 w niezacienionych polach dokonać zapisu o treści „TAK” jeżeli zaproponowany sprzęt spełnia wymogi określone w każdej pozycji.  Zapis o treści „NIE” jak również niewypełnienie lub zastosowanie innych znaków w niezacienionych polach w kol. 3 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.