ZADANIE 3: Platforma stabilometryczna

Kody CPV:

33150000-6 – Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

| 1. | 2. |  | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia |  |  |
| 1.1 | Platforma stabilometryczna - 1 kpl. |  |  |
| 1.2 | Nazwa handlowa urządzenia, typ, model, producent |  |  |
| 1.3 | Rok produkcji | 2026 |  |
| 2. | WYMAGANIA urządzenia |  | Tak/Nie |
| 2.1 | Platforma stabilometryczna do treningu równowagi i stabilizacji |  |  |
| 2.2 | Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą |  |  |
| 2.3 | Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża |  |  |
| 2.4 | Komunikacja z komputerem oraz zasianie platformy oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB |  |  |
| 2.5 | Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterberga. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników |  |  |
| 2.6 | Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn |  |  |
| 2.7 | Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK” |  |  |
| 2.8 | Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi - Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość - Test dynamiczny m. in. Czasy osiągania celów poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie. - Test obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążanie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący - Test Unterberga: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. - Test Romberga: ocena równowagi ciała |  |  |
| 2.9 | Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności |  |  |
| 2.10 | Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielność uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów |  |  |
| 2.11 | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych |  |  |
| 2.12 | Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń |  |  |
| 2.13 | Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows |  |  |
| 2.14 | Kartoteka pacjenta |  |  |
| 2.15 | Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy i raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem video |  |  |
| 2.16 | Wymiary platformy: min.550x550 mm, wysokość min. 65 mm. |  |  |
| 2.17 | Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB |  |  |
| 2.18 | Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB |  |  |
| 2.19 | Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta |  |  |
| 2.20 | Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach: szerokość max. 100 cm, głębokość max. 80 cm, wysokość max. 113 cm |  |  |
| 2.21 | Możliwość telerehabilitacji-umożliwiająca prowadzenie ćwiczeń bez konieczności fizycznej obecności terapeuty |  |  |
| 2.22 | Minimum 21 ćwiczeń przeznaczonych do treningu i oceny pacjenta |  |  |
| 2.23 | Osprzęt- Stabilny stojak na kółkach 2 szt., monitor dla pacjenta min 42 cale |  |  |
| 2.24 | Monitor dla pacjenta min 42 cale |  |  |
| 2.25 | Monitor dla terapeuty min. 20 cali |  |  |
| 2.26 | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką |  |  |
| 2.27 | Komputer spełniający minimalne wymagania - System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 - Karta sieciowa Wi-Fi - Wymagane złącza: - 2x USB (3.0) - 2x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB - Klucz licencyjny |  |  |
| 2.28 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) |  |  |
| 2.29 | Gwarancja – minimum 24 miesiące |  |  |

Oświadczam, że:

- zaproponowane urządzenia o nazwie handlowej wskazanej w rozdz. 1.2 w pełni spełniają wymagania 
określone w rozdz. 2 poprzez co oczekiwane ukompletowanie (doposażenie) pozwala na jego 
samodzielne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- dysponuję kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia o nawie handlowej określonej w rozdz. 1.2 niniejszego formularza oraz na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie;

- wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dostarczone urządzenie musi posiadać:

- aktualny oraz uzupełniony paszport, w którym znajdować się będą takie dane jak:

- Nazwa urządzenia;

- Model;

- Numer seryjny;

- Producent;

- Rok produkcji;

- Data zamontowania;

- Data pierwszego uruchomienia;

- Data szkolenia z obsługi i BHP;

- Okres gwarancji;

- Wyposażenie;

- Kartę gwarancyjną,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Dokument potwierdzający że jest to urządzenie medyczne.

Przedmiot zamówienia musi być nowy z datą produkcji nie starszą niż z 2026 roku

Wykonawca zobowiązany jest w kol. 3 w niezacienionych polach dokonać zapisu o treści „TAK” jeżeli zaproponowany sprzęt spełnia wymogi określone w każdej pozycji.  Zapis o treści „NIE” jak również niewypełnienie lub zastosowanie innych znaków w niezacienionych polach w kol. 3 spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.