Załącznik nr 1.1 do SWZ

Arkusze wymaganych parametrów technicznych

Przedmiot zamówienia: Aparat USG

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa handlowa | Podać |  |
| 2. | Producent/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2025/2026, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane do prezentacji, wyklucza się produkty powystawowe, demonstracyjne oraz rekondycjonowane | TAK, podać |  |
| 5. | Termin gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |
| 6. | Sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa | TAK |  |
| - Parametry ogólne |  |  |  |
| 7. | Aparat z minimum czteroma wbudowanymi w aparat gniazdami głowic obrazowych oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym z wbudowanym pulpitem i klawiaturą oraz trackball | TAK |  |
| 8. | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady ze zmianą wysokością i położenia typu fla, wyposażony w półki na akcesoria, podgrzewacz żelu oraz zasilacz | TAK |  |
| 9. | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK |  |
| 10. | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez wbudowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi | TAK |  |
| 11. | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist | TAK |  |
| 12. | Dostarczenie licencji na zapis i odczyt badań do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS (CGM NETRAAD). | TAK |  |
| 13. | Min. 1 wyjście HDMI | TAK |  |
| 14. | Pojemność dysku twardego SSD min. 256 GB | TAK |  |
| 15. | Min. 4 portów USB | TAK |  |
| 16. | Uchwyty do głowic min. 3 | TAK |  |
| 17. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach TIFF, BMP, JPG, AVI | TAK |  |
| 18. | Wskaźnik nacisku sondy TE podczas badania | TAK |  |
| 19. | Wskaźnik stabilność oddechowej sondy TE podczas badania | TAK |  |
| 20. | Zakres wyświetlania parametru elastyczności Min. 1,5 - 75 kPa | TAK |  |
| 21. | Zakres wyświetlania parametru tłumenia min. 90 - 450 dB/m | TAK |  |
| 22. | Zakres głębokości pomiaru min. 15 - 90 mm | TAK |  |
| 23. | Nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru pod kontrolą USG w czasie rzeczywistym w określonej objętości badanej wątroby min. 5 cm3 | TAK |  |
| - Parametry użytkowe |  |  |  |
| 24. | System USG wyposażony w technologię TE (Transient Elastography) do ilościowej oceny sztywności wątroby, a także ultrasonograficznego współczynnika tłumienia do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby pod jednoczesną kontrolą USG głębokości i obszaru pomiaru w wątrobie. | TAK |  |
| 25. | Moduł pomiaru stłuszczenia i zwłóknienia wątroby technologią Transient Elastography zintegrowany w jednej głowicy z modułem USG do wyboru obszaru, objętości i głębokości pomiaru w wątrobie w tym samym czasie. Pomiar elastografii pulsacyjnej z wizualizacją B-mode zwłóknienia wątroby wyrażony w jednostkach kPa i stłuszczenia wątroby wyrażony w jednostkach dB/m | TAK |  |
| 26. | Funkcja wizualnej kontroli i wspomagania wykonania biopsji wątroby. | TAK |  |
| 27. | Funkcja EKG | TAK |  |
| 28. | Funkcja przetwarzania obrazów do demonstracji przepływu krwi 2D z wizualizacją 4D | TAK |  |
| 29. | Funkcja wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |
| 30. | Funkcja obrazowania tkankowego typu Doppler | TAK |  |
| 31. | Funkcja analizy procentowej koloru pikseli przepływu tkankowego do oznaczania stanu zapalnego | TAK |  |
| 32. | Funkcja obrazowania CEUS | TAK |  |
| 33. | Funkcja fuzji obrazowania wieloparametrycznego na ekranie i obrazowania endokawitalnego | TAK |  |
| 34. | Funkcja kompensacji ruchu oddechowego redukująca zniekształcenia fuzji obrazowania wieloparametrycznego spowodowanego oddychaniem pacjenta | TAK |  |
| 35. | Funkcja analizy sztywności naczyń | TAK |  |
| 36. | Funkcje obrazowania kontrastowego: kolor 3D, 4D w czasie rzeczywistym, 2D SWE, obrazowanie atenuacji, elastografia typu strain, mikro-angiografia | TAK |  |
| 37. | Moduł USG wyposażony w funkcje obrazowania B Mode, M Mode, Obrazowanie Harmoniczne (THI), Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), Tryb Doppler Kolorowy (CD), CW (Fala ciągła) Doppler, Obrazowanie tkankowe Doppler, | TAK |  |
| 38. | Nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru | TAK |  |
| 39. | Pomiar zwłóknienia wykonywany w technologii Transient Elastography (TE), wynik ilościowy wyrażony w jednostkach kPa | TAK |  |
| 40. | Pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii Transient Elastography (TE) lub równoważnej, wynik ilościowy wyrażony w jednostkach dB/m | TAK |  |
| 41. | Jedna głowica pomiarowa do wszystkich typów budowy ciała pacjenta: automatyczne ustawienie pomiarowe dla pacjenta normalnego, otyłego, pediatrycznego, | TAK |  |
| - Wyposażenie |  |  |  |
| 42. | Głowica typu Convex | TAK |  |
| 43. | Funkcja oznaczania HepatoRenal Index | TAK |  |
| 44. | Funkcja oznaczania parametru tekstury wątroby | TAK |  |
| 45. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika od min. 1,2 MHz | TAK |  |
| 46. | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | TAK |  |
| 47. | Kąt pola obrazowego głowicy min. 60 stopni | TAK |  |
| 48. | Ilość elementów min. 120 | TAK |  |
| 49. | Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  |
| 50. | Przystawka biopsyjna do głowicy | TAK |  |
| 51. | Głowica do Elastografii Pulsacyjnej (Transient Elastography TE) z równoczesną wizualizacją B-mode | TAK |  |
| 52. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,0 – 5,5 MHz | TAK |  |
| 53. | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 54. | Częstotliwości nadawcze do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
| 55. | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | TAK |  |
| 56. | Częstotliwość fali Transient Elastography 50 Hz | TAK |  |
| 57. | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
| 58. | Głębokość obrazowania min. 38 cm | TAK |  |
| 59. | Głowica liniowa | TAK |  |
| 60. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min 3,0 MHz | TAK |  |
| 61. | Funkcja elastografii typu strain max. 22x22 mm | TAK |  |
| 62. | Monitor kolorowy typu LCD | TAK |  |
| 63. | Przekątna ekranu min. 23" | TAK |  |
| 64. | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK |  |
| 65. | Monitor na ramieniu typu „flaoting" z wielopłaszczyznową regulacją | TAK |  |
| - Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 66. | Skaner kodów kreskowych | TAK |  |
| 67. | Wbudowana bateria z możliwością pracy aparatu - min. 2 godz. | TAK |  |
| 68. | Drukarka do wydruku raportów w formacie A4 | TAK |  |
| 69. | Drukarka termiczna do obrazów USG | TAK |  |
| 70. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 71. | Moduł nagrywania badań DVR | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- W kolumnie „Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)” należy bezwzględnie wskazać jakie parametry techniczne/funkcjonalne zostały zaoferowane. W przypadku braku wypełnienia tego pola dla któregokolwiek parametru, bądź wpisanie jedynie słowa „TAK”, Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy zaoferowany asortyment spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.