Załącznik do formularza ofertowo-cenowego – pakiet nr 3

Bezprzewodowa kamera czołowa z wyposażeniem – 1 komplet

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Nazwa: | Podać |  |
| - 2. | Producent/model | Podać |  |
| - 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| - 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowa kamera czołowa, umożliwiające jednoczesne nagrywanie oraz przekazywanie obrazu po WiFi w rozdzielczości FullHD | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowana z oświetleniem LED | Tak, podać |  |
|  | Rejestracja i pokazanie zabiegu z punktu widzenia operatora |  |  |
|  | Minimum dwie baterie (10.500 mAh) każda pozwalająca na pracę ponad 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Mikrokamera wyposażona w AutoFocus oraz Elektroniczny Stabilizator Obrazu |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zrzutów ekranów, oraz zaznaczania kluczowych momentów flmu | Tak, podać |  |
|  | Kamera zamontowane współosiowo z kamerą oświetlenie LED zapewniająca jasność do 59.000 LUX (mierzone w odl. 40cm). | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowy zoom od 1,5x do 3.0x | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dodanie znacznika w interesującym czasie nagrania | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania baterii nie dłużej niż 6 godzin do maksimum | Tak, podać |  |
|  | Stała jakość nagrywania 10 Mbps | Tak, podać |  |
|  | Lekka, wygodna konstrukcja | Tak, podać |  |
|  | W zestawie walizka, pilot do zdalnego sterowania przewód HDMI, karta Micro 128GB , oraz tablet minimum 10,5” z pamięcią minimum 256GB o rozdzielczości minimum 2300 x 1400, liczba rdzeni min. 5, rozdzielczość aparatu tylnego [Mpix] min. 12, Wi-Fi minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax, gwarancja 24 miesiące: (oprogramowanie iOS w wersji minimum 18 lub Android w wersji minimum 15) | Tak, podać |  |

UWAGA:

W kolumnie „Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)” należy bezwzględnie wskazać jakie parametry techniczne/funkcjonalne zostały zaoferowane.                                 W przypadku braku wypełnienia tego pola dla któregokolwiek parametru, bądź wpisanie jedynie słowa „TAK”, Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy zaoferowany asortyment spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).