Załącznik nr 1.1 do SWZ

Arkusz wymaganych parametrów technicznych (Pakiet nr 1)

Videolaryngoskop – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: | Podać |  |
| 2. | Producent/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 ‘’ | TAK |  |
| 6. | Wymiary aparatu: 180 mm x 68 mm x 110 mm | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | TAK |  |
| 8. | Kamera CMOS | TAK |  |
| 9. | Źródło światła: LED | TAK |  |
| 10. | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
| 11. | Przycisk włączania urządzenia umieszczony w baterii | TAK |  |
| 12. | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. | TAK |  |
| 13. | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 14. | Waga urządzenia nie większa niż 180g | TAK |  |
| 15. | Ochrona przed wnikaniem wody min Ipx7 | TAK |  |
| 16. | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku wykonane z odpornego na zaparowanie polimeru optycznego klasy medycznej w rozmiarach: 1 - dł 12 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 2 - dł 13 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1 cm 3 - dł 14,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm 4 - dł 16,5 cm, szerokość prowadnicy na łuku 1,5 cm Łyżki posiadające zatrzaski blokujące, oraz rozmiar umieszczony na łyżce – Zestaw startowy | TAK |  |
| 17. | Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 – Zestaw startowy | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- W kolumnie „Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)” należy bezwzględnie wskazać jakie parametry techniczne/funkcjonalne zostały zaoferowane. W przypadku braku wypełnienia tego pola dla któregokolwiek parametru, bądź wpisanie jedynie słowa „TAK”, Zamawiający nie będzie w stanie zweryfikować, czy zaoferowany asortyment spełnia warunki określone przez Zamawiającego, a oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia (Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp).

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.