Część nr 1:  Dostawa i montaż wyposażenia do 3 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Chrzanów

| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż wyposażenia do 3 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Chrzanów | Szt. | 3 |  | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ nazwa/ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna z oprogramowaniem sterującym pracownią językową | - jednostka sterująca w metalowej obudowie Rack z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie między 25 użytkownikami (24 stanowiska uczniowskie oraz 1 stanowisko nauczycielskie), - stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem min. 8-15V, - stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - na komputerze zewnętrznym lub w jednostce sterującej lub na panelu nauczyciela montowanym w biurku nauczyciela muszą się znajdować: - gniazdo do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo dające możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku i nagrywania, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia, - złącza jednostki centralnej: - min. 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, - min. 1 wyjście audio na głośniki, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 24 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - oprogramowanie sterujące pracownią językową powinno umożliwiać: - sterowanie za pomocą komputera zewnętrznego, - sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - cyfrowa niezależna regulacja głośności, cyfrowa regulacja barwy dźwięku, cyfrowa regulacja siły dźwięku nagrywania, - szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - tworzenie list uczniów, - import listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - timer odmierzający czas pracy, - zdalne serwisowanie i diagnozowanie, - tryby pracy pracowni językowej - dwuścieżkowa rejestracja dźwięku (możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji), - transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par (min. 4 grupy jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy), - transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. - przykładowe możliwości pracy z uczniami: - jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, którzy jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy, - uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - dwukierunkowa komunikacja, - podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.\ - rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z funkcjami: - jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, - jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, - wybór prędkości odtwarzania, - zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach. - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu, - odtwarzanie od dowolnego znacznika. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 2 | Komputer zewnętrzny do zarządzania pracownią | - komputer będzie wykorzystywany do sterowania jednostką centralną i zarządzania całą pracownią językową oraz do obsługi aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy, - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę, - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe, - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2, - zasilacz o mocy maksymalnej 360W, kabel zasilający, - porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DP, min. 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.2 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.2, - port sieciowy RJ-45, - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - kabel łączący komputer z monitorem, - kabel łączący komputer z tablicą interaktywną, - klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, - mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - zainstalowany system operacyjny o następujących parametrach: - 64-bitowy system operacyjny, preinstalowany przez producenta sprzętu (OEM) na dysku twardym, - system przeznaczony do zastosowań profesjonalnych/biznesowych, umożliwiający pracę w domenie (sieci lokalnej). - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - kompatybilność: pełna, natywna obsługa aplikacji dedykowanych dla środowiska najpopularniejszego systemu biurowego na rynku (standardy plików .exe i .msi). - bezpieczeństwo: - wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dysku, - wbudowany moduł antywirusowy i zapora sieciowa (firewall), - obsługa biometrycznego uwierzytelniania użytkownika, - zintegrowane kodeki do odtwarzania plików audio i wideo najpopularniejszych formatów (niezbędne do materiałów dydaktycznych). | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 22 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 4 | Zestaw słuchawkowy z pętlą indukcyjną i mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - pętla indukcyjna, - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 2 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 5 | Przyłącze stanowiska uczniowskiego i nauczycielskiego | Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie/blacie stołu uczniowskiego lub w blacie biurka nauczycielskiego. | 25 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 6 | Zestaw słuchawkowy dla nauczyciela | - Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz, - impedancja min. 200 Ω. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja min. 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 7 | Głośniki do sali | - zestaw 2 głośników, montowanych w blendzie biurka nauczyciela, - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia min. 30–16000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 8 | Monitor nauczyciela min. 24” | - Monitor dotykowy - wielkość ekranu: min. 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to 23,8", - rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, - min. 10 punktów dotyku, - jasność: min. 300 cd/m², - kontrast: min. 1000:1, - kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, - naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 FullHD, - złącze DP, HDMI, min. 2 USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej musi odbywać się za pomocą monitora dotykowego. - Monitor bez funkcji dotykowej - min 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to min. 23,8" - rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI, DP, min 2 USB, - funkcja Pivot, - funkcja regulacji HAS i Tilt. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 9 | Oprogramowanie dydaktyczne | - licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez komputer stacjonarny oraz przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni, wymienionymi w pkt. 1 niniejszego załącznika, - możliwość przeprowadzania testów i quizów - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi, - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - min. 3 warianty odpowiedzi: nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem oraz odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze, - możliwość wydruku gotowego testu do uzupełnienia przez uczniów. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 10 | Stoły dwuosobowe dla uczniów | - wymiary min. 120-140 cm x 60 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji); - zaokrąglone narożniki blatu; - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm); - blenda min. 50 cm wysokości; - kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe wynikające z aranżacji; - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 12 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 11 | Krzesła ergonomiczne | - siedzisko i oparcie w kolorze dopasowanym do wystroju sali; - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, rozmiar – zgodnie z normami, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz odpowiednią pracę mięśni, - min. 5 kolorów do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 24 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 12 | Biurko nauczyciela | - wymiary min. 150-170 cm x 75 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), - blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą/ wewnętrzny, zaokrąglone narożniki blatu, - biurko musi posiadać zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - minimum 5 kolorów płyt do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 13 | Fotel nauczyciela | - siedzisko i oparcie wykonane z oddychającego i odpornego na wycieranie materiału w kolorze pasującym do wystroju sali; - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze pasującym do wystroju sali, - regulacja wysokości siedziska, - kolumna gazowa wykonana ze stali, - kółka przymocowane do podstawy krzesła, wykonane z polipropylenu albo poliuretano-kauczuku, - krzesło wyprofilowane, pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - obciążenie min. 125 kg. - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 14 | Panele akustyczne | - 4 szt. w rozmiarze 120x250 (1 szt.) albo 6 szt. w rozmiarze 100x50 (1 szt.) - możliwość konfiguracji w pionie i poziomie. | 4-6 | Producent .............................. Nazwa ............................. |

Część nr 2:  Dostawa i montaż wyposażenia do 3 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Trzebinia

| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż wyposażenia do 3 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Trzebinia | Szt. | 3 |  | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ nazwa/ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna z oprogramowaniem sterującym pracownią językową | - jednostka sterująca w metalowej obudowie Rack z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie między 25 użytkownikami (24 stanowiska uczniowskie oraz 1 stanowisko nauczycielskie), - stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem min. 8-15V, - stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - na komputerze zewnętrznym lub w jednostce sterującej lub na panelu nauczyciela montowanym w biurku nauczyciela muszą się znajdować: - gniazdo do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo dające możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku i nagrywania, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia, - złącza jednostki centralnej: - min. 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, - min. 1 wyjście audio na głośniki, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 24 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - oprogramowanie sterujące pracownią językową powinno umożliwiać: - sterowanie za pomocą komputera zewnętrznego, - sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - cyfrowa niezależna regulacja głośności, cyfrowa regulacja barwy dźwięku, cyfrowa regulacja siły dźwięku nagrywania, - szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - tworzenie list uczniów, - import listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - timer odmierzający czas pracy, - zdalne serwisowanie i diagnozowanie, - tryby pracy pracowni językowej - dwuścieżkowa rejestracja dźwięku (możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji), - transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par (min. 4 grupy jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy), - transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. - przykładowe możliwości pracy z uczniami: - jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, którzy jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy, - uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - dwukierunkowa komunikacja, - podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.\ - rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z funkcjami: - jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, - jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, - wybór prędkości odtwarzania, - zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach. - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu, - odtwarzanie od dowolnego znacznika. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 2 | Komputer zewnętrzny do zarządzania pracownią | - komputer będzie wykorzystywany do sterowania jednostką centralną i zarządzania całą pracownią językową oraz do obsługi aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy, - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę, - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe, - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2, - zasilacz o mocy maksymalnej 360W, kabel zasilający, - porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DP, min. 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.2 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.2, - port sieciowy RJ-45, - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - kabel łączący komputer z monitorem, - kabel łączący komputer z tablicą interaktywną, - klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, - mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - zainstalowany system operacyjny o następujących parametrach: - 64-bitowy system operacyjny, preinstalowany przez producenta sprzętu (OEM) na dysku twardym, - system przeznaczony do zastosowań profesjonalnych/biznesowych, umożliwiający pracę w domenie (sieci lokalnej). - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - kompatybilność: pełna, natywna obsługa aplikacji dedykowanych dla środowiska najpopularniejszego systemu biurowego na rynku (standardy plików .exe i .msi). - bezpieczeństwo: - wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dysku, - wbudowany moduł antywirusowy i zapora sieciowa (firewall), - obsługa biometrycznego uwierzytelniania użytkownika, - zintegrowane kodeki do odtwarzania plików audio i wideo najpopularniejszych formatów (niezbędne do materiałów dydaktycznych). | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 22 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 4 | Zestaw słuchawkowy z pętlą indukcyjną i mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - pętla indukcyjna, - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 2 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 5 | Przyłącze stanowiska uczniowskiego i nauczycielskiego | Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie/blacie stołu uczniowskiego lub w blacie biurka nauczycielskiego. | 25 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 6 | Zestaw słuchawkowy dla nauczyciela | - Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz, - impedancja min. 200 Ω. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja min. 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 7 | Głośniki do sali | - zestaw 2 głośników, montowanych w blendzie biurka nauczyciela, - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia min. 30–16000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 8 | Monitor nauczyciela min. 24” | - Monitor dotykowy - wielkość ekranu: min. 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to 23,8", - rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, - min. 10 punktów dotyku, - jasność: min. 300 cd/m², - kontrast: min. 1000:1, - kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, - naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 FullHD, - złącze DP, HDMI, min. 2 USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej musi odbywać się za pomocą monitora dotykowego. - Monitor bez funkcji dotykowej - min 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to min. 23,8" - rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI, DP, min 2 USB, - funkcja Pivot, - funkcja regulacji HAS i Tilt. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 9 | Oprogramowanie dydaktyczne | - licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez komputer stacjonarny oraz przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni, wymienionymi w pkt. 1 niniejszego załącznika, - możliwość przeprowadzania testów i quizów - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi, - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - min. 3 warianty odpowiedzi: nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem oraz odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze, - możliwość wydruku gotowego testu do uzupełnienia przez uczniów. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 10 | Stoły dwuosobowe dla uczniów | - wymiary min. 120-140 cm x 60 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji); - zaokrąglone narożniki blatu; - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm); - blenda min. 50 cm wysokości; - kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe wynikające z aranżacji; - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 12 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 11 | Krzesła ergonomiczne | - siedzisko i oparcie w kolorze dopasowanym do wystroju sali; - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, rozmiar – zgodnie z normami, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz odpowiednią pracę mięśni, - min. 5 kolorów do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 24 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 12 | Biurko nauczyciela | - wymiary min. 150-170 cm x 75 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), - blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą/ wewnętrzny, zaokrąglone narożniki blatu, - biurko musi posiadać zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - minimum 5 kolorów płyt do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 13 | Fotel nauczyciela | - siedzisko i oparcie wykonane z oddychającego i odpornego na wycieranie materiału w kolorze pasującym do wystroju sali; - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze pasującym do wystroju sali, - regulacja wysokości siedziska, - kolumna gazowa wykonana ze stali, - kółka przymocowane do podstawy krzesła, wykonane z polipropylenu albo poliuretano-kauczuku, - krzesło wyprofilowane, pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - obciążenie min. 125 kg. - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 14 | Panele akustyczne | - 4 szt. w rozmiarze 120x250 (1 szt.) albo 6 szt. w rozmiarze 100x50 (1 szt.) - możliwość konfiguracji w pionie i poziomie. | 4-6 | Producent .............................. Nazwa ............................. |

Część nr 3:  Dostawa i montaż wyposażenia do 2 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Libiąż

| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż wyposażenia do 2 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Libiąż | Szt. | 2 |  | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ nazwa/ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna z oprogramowaniem sterującym pracownią językową | - jednostka sterująca w metalowej obudowie Rack z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie między 25 użytkownikami (24 stanowiska uczniowskie oraz 1 stanowisko nauczycielskie), - stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem min. 8-15V, - stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - na komputerze zewnętrznym lub w jednostce sterującej lub na panelu nauczyciela montowanym w biurku nauczyciela muszą się znajdować: - gniazdo do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo dające możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku i nagrywania, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia, - złącza jednostki centralnej: - min. 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, - min. 1 wyjście audio na głośniki, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 24 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - oprogramowanie sterujące pracownią językową powinno umożliwiać: - sterowanie za pomocą komputera zewnętrznego, - sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - cyfrowa niezależna regulacja głośności, cyfrowa regulacja barwy dźwięku, cyfrowa regulacja siły dźwięku nagrywania, - szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - tworzenie list uczniów, - import listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - timer odmierzający czas pracy, - zdalne serwisowanie i diagnozowanie, - tryby pracy pracowni językowej - dwuścieżkowa rejestracja dźwięku (możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji), - transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par (min. 4 grupy jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy), - transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. - przykładowe możliwości pracy z uczniami: - jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, którzy jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy, - uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - dwukierunkowa komunikacja, - podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.\ - rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z funkcjami: - jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, - jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, - wybór prędkości odtwarzania, - zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach. - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu, - odtwarzanie od dowolnego znacznika. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 2 | Komputer zewnętrzny do zarządzania pracownią | - komputer będzie wykorzystywany do sterowania jednostką centralną i zarządzania całą pracownią językową oraz do obsługi aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy, - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę, - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe, - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2, - zasilacz o mocy maksymalnej 360W, kabel zasilający, - porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DP, min. 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.2 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.2, - port sieciowy RJ-45, - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - kabel łączący komputer z monitorem, - kabel łączący komputer z tablicą interaktywną, - klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, - mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - zainstalowany system operacyjny o następujących parametrach: - 64-bitowy system operacyjny, preinstalowany przez producenta sprzętu (OEM) na dysku twardym, - system przeznaczony do zastosowań profesjonalnych/biznesowych, umożliwiający pracę w domenie (sieci lokalnej). - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - kompatybilność: pełna, natywna obsługa aplikacji dedykowanych dla środowiska najpopularniejszego systemu biurowego na rynku (standardy plików .exe i .msi). - bezpieczeństwo: - wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dysku, - wbudowany moduł antywirusowy i zapora sieciowa (firewall), - obsługa biometrycznego uwierzytelniania użytkownika, - zintegrowane kodeki do odtwarzania plików audio i wideo najpopularniejszych formatów (niezbędne do materiałów dydaktycznych). | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 22 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 4 | Zestaw słuchawkowy z pętlą indukcyjną i mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - pętla indukcyjna, - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 2 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 5 | Przyłącze stanowiska uczniowskiego i nauczycielskiego | Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie/blacie stołu uczniowskiego lub w blacie biurka nauczycielskiego. | 25 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 6 | Zestaw słuchawkowy dla nauczyciela | - Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz, - impedancja min. 200 Ω. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja min. 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 7 | Głośniki do sali | - zestaw 2 głośników, montowanych w blendzie biurka nauczyciela, - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia min. 30–16000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 8 | Monitor nauczyciela min. 24” | - Monitor dotykowy - wielkość ekranu: min. 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to 23,8", - rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, - min. 10 punktów dotyku, - jasność: min. 300 cd/m², - kontrast: min. 1000:1, - kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, - naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 FullHD, - złącze DP, HDMI, min. 2 USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej musi odbywać się za pomocą monitora dotykowego. - Monitor bez funkcji dotykowej - min 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to min. 23,8" - rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI, DP, min 2 USB, - funkcja Pivot, - funkcja regulacji HAS i Tilt. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 9 | Oprogramowanie dydaktyczne | - licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez komputer stacjonarny oraz przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni, wymienionymi w pkt. 1 niniejszego załącznika, - możliwość przeprowadzania testów i quizów - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi, - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - min. 3 warianty odpowiedzi: nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem oraz odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze, - możliwość wydruku gotowego testu do uzupełnienia przez uczniów. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 10 | Stoły dwuosobowe dla uczniów | - wymiary min. 120-140 cm x 60 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji); - zaokrąglone narożniki blatu; - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm); - blenda min. 50 cm wysokości; - kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe wynikające z aranżacji; - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 12 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 11 | Krzesła ergonomiczne | - siedzisko i oparcie w kolorze dopasowanym do wystroju sali; - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, rozmiar – zgodnie z normami, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz odpowiednią pracę mięśni, - min. 5 kolorów do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 24 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 12 | Biurko nauczyciela | - wymiary min. 150-170 cm x 75 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), - blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą/ wewnętrzny, zaokrąglone narożniki blatu, - biurko musi posiadać zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - minimum 5 kolorów płyt do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 13 | Fotel nauczyciela | - siedzisko i oparcie wykonane z oddychającego i odpornego na wycieranie materiału w kolorze pasującym do wystroju sali; - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze pasującym do wystroju sali, - regulacja wysokości siedziska, - kolumna gazowa wykonana ze stali, - kółka przymocowane do podstawy krzesła, wykonane z polipropylenu albo poliuretano-kauczuku, - krzesło wyprofilowane, pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - obciążenie min. 125 kg. - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 14 | Panele akustyczne | - 4 szt. w rozmiarze 120x250 (1 szt.) albo 6 szt. w rozmiarze 100x50 (1 szt.) - możliwość konfiguracji w pionie i poziomie. | 4-6 | Producent .............................. Nazwa ............................. |

Część nr 4:  Dostawa i montaż wyposażenia do 2 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Babice

| Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa i montaż wyposażenia do 2 pracowni językowych w szkołach na terenie gminy Babice | Szt. | 2 |  | 23 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp | Nazwa elementu pracowni | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Ilość | Producent/ nazwa/ oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka centralna z oprogramowaniem sterującym pracownią językową | - jednostka sterująca w metalowej obudowie Rack z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie między 25 użytkownikami (24 stanowiska uczniowskie oraz 1 stanowisko nauczycielskie), - stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem min. 8-15V, - stanowiska uczniowskie są podłączane do jednostki centralnej niezależnie (w przypadku awarii jednego z nich – pracownia funkcjonuje bez zakłóceń), - na komputerze zewnętrznym lub w jednostce sterującej lub na panelu nauczyciela montowanym w biurku nauczyciela muszą się znajdować: - gniazdo do podłączenia słuchawek nauczyciela, - gniazdo dające możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku i nagrywania, - port USB do podłączenia dodatkowego urządzenia, - złącza jednostki centralnej: - min. 4 wejścia stereofoniczne z możliwością rozbudowy do 8 wejść stereofonicznych, - min. 1 wyjście audio na głośniki, - min. 2 wyjścia audio do nagrywania, - min. 24 gniazda do podłączenia stanowisk uczniowskich, - oprogramowanie sterujące pracownią językową powinno umożliwiać: - sterowanie za pomocą komputera zewnętrznego, - sterowanie metodą „przeciągnij i upuść”, - cyfrowa niezależna regulacja głośności, cyfrowa regulacja barwy dźwięku, cyfrowa regulacja siły dźwięku nagrywania, - szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu, - tworzenie list uczniów, - import listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV). - timer odmierzający czas pracy, - zdalne serwisowanie i diagnozowanie, - tryby pracy pracowni językowej - dwuścieżkowa rejestracja dźwięku (możliwość nagrywania dowolnego ucznia, grupy lub pary, możliwość nagrywania przebiegu lekcji), - transmisja dźwięku z dowolnych wejść do dowolnej liczby grup, par (min. 4 grupy jednocześnie odsłuchuje RÓŻNE programy), - transmisja dźwięku z wybranego wejścia na głośniki podłączone do jednostki centralnej. - przykładowe możliwości pracy z uczniami: - jedna grupa – wszystkie stanowiska w jednej grupie, - wiele grup – kilka grup o dowolnej liczbie studentów, którzy jednocześnie realizują własne programy (np. grupa A dyskutuje z nauczycielem, grupa B słucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczeń tłumaczy audycję a pozostali w grupie słuchają). - pary – tworzenie par z dowolnych stanowisk, - praca indywidualna, - swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień, - uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy, - uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela, - poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy, - dwukierunkowa komunikacja, - podział na pary/grupy może odbywać się automatycznie lub ręcznie, - dowolne przemieszczanie uczniów pomiędzy grupami, za pomocą szybkiego przesunięcia ikonki. - wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła do wybranych grup. - prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu. - włączenie i wyłączenie podsłuchu własnego głosu dla uczniów. - zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.\ - rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy (software) Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z funkcjami: - jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, - jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, - wybór prędkości odtwarzania, - zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach i własnego głosu na dwóch oddzielnych ścieżkach. - Odtwarzacz audio: - regulacja głośności, - regulacja prędkości odtwarzania, - odtwarzanie zaznaczonego fragmentu, - odtwarzanie od dowolnego znacznika. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 2 | Komputer zewnętrzny do zarządzania pracownią | - komputer będzie wykorzystywany do sterowania jednostką centralną i zarządzania całą pracownią językową oraz do obsługi aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, - procesor min. ośmiordzeniowy, - pamięć operacyjna min. 16 GB DDR4, min 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę, - parametry pamięci masowej min. 512 GB SSD NVMe, - grafika zintegrowana z możliwością obsługi jednoczesnej min. 2 monitorów, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4, - wyposażenie multimedialne karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definiton Audio, - możliwość zainstalowania min 1 dysku 2,5”, - wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Wi-Fi 6, Bluetooth - płyta główna wyposażona w sloty: min. 1 szt PCIe 3.0 x16, min. 1 szt PCIe 3.0 x1, min. 1 szt. M.2, - zasilacz o mocy maksymalnej 360W, kabel zasilający, - porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt DP, min. 1 szt HDMI 1.4, - łącznie min 8 portów USB: min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy, 2 porty USB 3.2 z przodu obudowy, min. 4 porty USB z tyłu obudowy w tym min 2 x USB 3.2, - port sieciowy RJ-45, - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB oraz portów VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - kabel łączący komputer z monitorem, - kabel łączący komputer z tablicą interaktywną, - klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, - mysz optyczna bezprzewodowa z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), - zainstalowany system operacyjny o następujących parametrach: - 64-bitowy system operacyjny, preinstalowany przez producenta sprzętu (OEM) na dysku twardym, - system przeznaczony do zastosowań profesjonalnych/biznesowych, umożliwiający pracę w domenie (sieci lokalnej). - graficzny interfejs użytkownika w języku polskim. - kompatybilność: pełna, natywna obsługa aplikacji dedykowanych dla środowiska najpopularniejszego systemu biurowego na rynku (standardy plików .exe i .msi). - bezpieczeństwo: - wbudowany mechanizm szyfrowania danych na dysku, - wbudowany moduł antywirusowy i zapora sieciowa (firewall), - obsługa biometrycznego uwierzytelniania użytkownika, - zintegrowane kodeki do odtwarzania plików audio i wideo najpopularniejszych formatów (niezbędne do materiałów dydaktycznych). | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 3 | Zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 22 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 4 | Zestaw słuchawkowy z pętlą indukcyjną i mikrofonem dla uczniów | - trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, wyposażone w duże, wokółuszne, wentylowane nauszniki. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej lub mikrofon pojemnościowy dookólny, - pasmo przenoszenia 30-16000Hz, - impedancja min. 1,2 kΩ, - czułość min. 48 ±3 dB. - Parametry słuchawek: - pętla indukcyjna, - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 20-20000Hz, - impedancja min. 2 x 32 Ω, - czułość min. 110±3dB. | 2 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 5 | Przyłącze stanowiska uczniowskiego i nauczycielskiego | Uchwyt do słuchawek montowany w blendzie/blacie stołu uczniowskiego lub w blacie biurka nauczycielskiego. | 25 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 6 | Zestaw słuchawkowy dla nauczyciela | - Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej obudowie, z mikrofonem na giętkim pałąku, słuchawki izolowane akustycznie - nauszniki szczelnie kryjące ucho. Przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. - Parametry mikrofonu: - mikrofon dynamiczny o charakterystyce kierunkowej - charakteryzuje się dużą redukcją szumów otoczenia, - pasmo przenoszenia 40-15000 Hz, - impedancja min. 200 Ω. - Parametry słuchawek: - minimalna max. moc wyjściowa 100 mW, - pasmo przenoszenia 40-14400 Hz, - impedancja min. 2 x 400 Ω, - czułość >98 dB. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 7 | Głośniki do sali | - zestaw 2 głośników, montowanych w blendzie biurka nauczyciela, - minimalna moc min. 40W, - pasmo przenoszenia min. 30–16000Hz, - średnica minimum 14cm, - sprawność min. 88dB/1W/1M. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 8 | Monitor nauczyciela min. 24” | - Monitor dotykowy - wielkość ekranu: min. 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to 23,8", - rodzaj wyświetlacza: IPS z podświetleniem LED, - min. 10 punktów dotyku, - jasność: min. 300 cd/m², - kontrast: min. 1000:1, - kąty widzenia obrazu: min. 178° H / 178° V, - naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 FullHD, - złącze DP, HDMI, min. 2 USB. Obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej musi odbywać się za pomocą monitora dotykowego. - Monitor bez funkcji dotykowej - min 24” zgodnie z opisem producenta. Rzeczywisty rozmiar to min. 23,8" - rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD), - złącze HDMI, DP, min 2 USB, - funkcja Pivot, - funkcja regulacji HAS i Tilt. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 9 | Oprogramowanie dydaktyczne | - licencja oprogramowania do obsługi pracowni językowej zapewniająca możliwość korzystania z oprogramowania przez komputer stacjonarny oraz przez dowolny komputer szkoły (również prywatne komputery nauczycieli – możliwość przygotowywania konspektów zajęć), - oprogramowanie powinno umożliwiać sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni, wymienionymi w pkt. 1 niniejszego załącznika, - możliwość przeprowadzania testów i quizów - realizowane funkcje: - szybkie przygotowanie pytań i odpowiedzi, - możliwość tworzenia pytań w formie tekstowej i graficznej, - min. 3 warianty odpowiedzi: nauczyciel wpisuje odpowiedzi i określa które są prawidłowe, - możliwość przygotowania testu na dowolnym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem oraz odtworzenie go w docelowym urządzeniu, - możliwość wyświetlenia gotowego testu na ekranie, tablicy lub monitorze, - możliwość wydruku gotowego testu do uzupełnienia przez uczniów. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 10 | Stoły dwuosobowe dla uczniów | - wymiary min. 120-140 cm x 60 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji); - zaokrąglone narożniki blatu; - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm); - blenda min. 50 cm wysokości; - kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe wynikające z aranżacji; - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 12 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 11 | Krzesła ergonomiczne | - siedzisko i oparcie w kolorze dopasowanym do wystroju sali; - siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, rozmiar – zgodnie z normami, - krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem, - krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz odpowiednią pracę mięśni, - min. 5 kolorów do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 24 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 12 | Biurko nauczyciela | - wymiary min. 150-170 cm x 75 cm (ostateczny wymiar na podstawie aranżacji) - elementy wykonane z płyty laminowanej gr. min. 18mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), - blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą/ wewnętrzny, zaokrąglone narożniki blatu, - biurko musi posiadać zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, - minimum 5 kolorów płyt do wyboru, - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 13 | Fotel nauczyciela | - siedzisko i oparcie wykonane z oddychającego i odpornego na wycieranie materiału w kolorze pasującym do wystroju sali; - stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze pasującym do wystroju sali, - regulacja wysokości siedziska, - kolumna gazowa wykonana ze stali, - kółka przymocowane do podstawy krzesła, wykonane z polipropylenu albo poliuretano-kauczuku, - krzesło wyprofilowane, pozwalające na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, - obciążenie min. 125 kg. - certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. | 1 | Producent .............................. Nazwa ............................. |
| 14 | Panele akustyczne | - 4 szt. w rozmiarze 120x250 (1 szt.) albo 6 szt. w rozmiarze 100x50 (1 szt.) - możliwość konfiguracji w pionie i poziomie. | 4-6 | Producent .............................. Nazwa ............................. |