Załącznik A do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, montaż oraz uruchomienie wyposażenia laboratoryjnego, obejmującego stoły laboratoryjne, stanowiska robocze, nadstawki, kontenery oraz krzesła laboratoryjne, zgodnie z poniższą specyfikacją.

Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przystosowane do pracy w warunkach laboratoryjnych.

2. Wymagania ogólne

- meble laboratoryjne powinny być zaprojektowane i wykonane przez producenta posiadającego certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 (dotyczący zapewnienia jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i serwisowania mebli i urządzeń laboratoryjnych, zapewnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) lub równoważny. Ważny certyfikat wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję uprawnioną do tego typu certyfikacji należy dołączyć do oferty.

- konstrukcje stalowe malowane proszkowo, odporne na korozję i działanie czynników chemicznych,

- blaty wykonane z żywicy fenolowej o wysokiej odporności chemicznej, mechanicznej i termicznej,

- wszystkie elementy muszą być kompatybilne i tworzyć spójny system zabudowy laboratoryjnej,

- montaż i poziomowanie po stronie Wykonawcy,

- gwarancja min. 24 miesiące (gwarancja na przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert).

3. Szczegółowa specyfikacja

3.1. Stół przyścienny ze stanowiskiem wagowym – 1 szt.

Wymiary: 3800 x 750 x 900 mm

Konstrukcja:

- stelaż stalowy typu C, malowany proszkowo,

- blat wykonany z żywicy fenolowej z otworem centralnym pod kamień wagowy o wymiarach 400 × 500 mm.

Wyposażenie:

- strefa wagowa w centralnej części blatu,

- płyta kamienna o wymiarach 400 x 500 mm i grubości 60 mm, kamień wagowy posadowiony na stelażu z profilu stalowego malowanego proszkowo, z zastosowaniem czterech wibroizolatorów pomiędzy kamieniem a stelażem.

Zabudowa dolna:

- stelaż stołu wagowego osłonięty obudową wykonaną z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasny popiel. Po lewej i prawej stronie strefy stołu wagowego należy zastosować stelaż typu C, malowany proszkowo w kolorze RAL 7035,

- nogi typu C wykonane z profilu 60 × 30 × 2 mm, z łącznikami zgodnymi z systemem typu C producenta,

- pod blatem przewidziano 2 półki o wymiarach 1400 × 350 mm, wykonane z płyty laminowanej o grubości 25 mm, zlokalizowane po obu stronach obudowy elementu wagowego w kolorze jasny popiel.

3.2. Stanowisko do mycia – 1 szt.

Wymiary: 1900 x 750 x 900 mm

Konstrukcja:

- blat wykonany z żywicy fenolowej o grubości 20 mm, z otworem pod zlew z polipropylenu, montowanym metodą podklejenia od spodu blatu,

- konstrukcja oparta na stelażu typu C, malowanym proszkowo w kolorze RAL 7035. Nogi typu C wykonane z profilu 60 × 30 × 2 mm, z łącznikami zgodnymi z systemem typu C producenta.

Wyposażenie blatu:

- zlew z polipropylenu: 665 x 565 mm, głębokość 380 mm,

- bateria wody zimnej i ciepłej,

- oczomyjka dwustrumieniowa,

- zawór do wody demineralizowanej (DEMI).

Zabudowa dolna:

- szafka zlewowa: 800 x 600 x 650 mm,

- szafkę o wymiarach 1000 × 600 mm, h = 650 mm, przeznaczoną na demineralizator oraz zbiornik 10-litrowy.

Szafki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasny popiel, wyposażone w uchwyty z polipropylenu o rozstawie 96 mm, w kolorze popielatym.

Wyposażenie dodatkowe:

- ociekacz kołkowy montowany na ścianie: 600 x 450 mm.

Wszystkie elementy armatury wykonane w wersji laboratoryjnej, z oznaczeniem gałek poszczególnych mediów zgodnie z normą DIN EN 13792.

3.3. Stół wyspowy – 1 szt.

Wymiary: 3600 x 1500 x 900/1700 mm

Konstrukcja:

- konstrukcja oparta na stelażu typu C, malowanym proszkowo w kolorze RAL 7035, nogi typu C wykonane z profilu 60 × 30 × 2 mm, z łącznikami zgodnymi z systemem typu C producenta,

- blat z żywicy fenolowej o gr. 20 mm.

Zabudowa dolna:

- pod blatem przewidziano cztery szafki o szerokości 600 mm wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze jasny popiel, wyposażone w uchwyty z polipropylenu o rozstawie 96 mm, w kolorze popielatym, drzwi skrzydłowe, jedna półka wewnętrzna.

3.4. Nadstawka dwupółkowa – 1 szt.

Wymiary: 3500 x 300 x 800 mm

Konstrukcja:

- szkielet nadstawki wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, profil stalowy 20 x 20 mm.

Wyposażenie:

- 2 półki z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze jasny popiel,

- oświetlenie LED pod dolną półką,

- 12 gniazd elektrycznych 230V.

Zasilanie elektryczne nadstawki doprowadzone od góry do paneli wyposażonych w gniazda elektryczne oraz oświetlenie typu LED.

3.5. Kontener przejezdny – 2 szt.

Wymiary: 500 x 500 x 750 mm

Konstrukcja:

- kontenerki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze jasny popiel.

Wyposażenie:

- 4 szuflady,

- kółka jezdne z blokadą,

- wyposażone w szuflady z pełnym wysuwem oraz systemem cichego domyku,

- uchwyty wykonane z polipropylenu, o rozstawie 96 mm, w kolorze popielatym.

3.6. Stół przyścienny – 1 szt.

Wymiary: 4600 x 750 x 900 mm

Konstrukcja:

- wzmocniony stelaż stalowy typu C, malowanym proszkowo w kolorze RAL 7035

- blat z żywicy fenolowej o gr. 20 mm,

- nogi typu C wykonane z profilu 60 × 30 × 2 mm, z dodatkowym wzmocnieniem z profilu 30 × 30 × 2 mm. Łączniki zgodne z systemem typu C producenta.

Zabudowa dolna:

- półki o głębokości 350 mm,

- montaż na wysokości 300 mm od podłogi,

- na całej długości stołu.

Pomiędzy wzmocnionymi nogami przewidziano półki na całej szerokości stołu, wykonane z płyty laminowanej o grubości 25 mm, w kolorze jasny popiel.

3.7. Krzesło laboratoryjne – 4 szt.

Parametry:

- podstawa: poliamidowa, wzmacniana włóknem szklanym, średnica 60 cm

- kółka / stopki: stopki antypoślizgowe (z możliwością zastosowania kółek do powierzchni twardych),

- podnóżek: chromowany, z regulacją położenia, średnica 38,5 cm,

- zakres regulacji wysokości siedziska: 55–80 cm (±1 cm),

- skok podnośnika pneumatycznego: 25 cm,

- wymiary siedziska: 46 × 42 cm (szer. × gł.),

- wymiary oparcia: 41 × 31 cm (szer. × wys.),

- materiał siedziska i oparcia: integralna pianka poliuretanowa,

- mechanizm: CPT – regulacja położenia oparcia względem siedziska.

4. Wymagania dodatkowe

- dotyczy pozycji 3.2 (instalacje wod-kan) oraz 3.4 (instalacje elektryczne): wszystkie instalacje (wodne i elektryczne) muszą być przygotowane do podłączenia do istniejącej infrastruktury tj. wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne objęte zakresem zamówienia należy wykonać w sposób umożliwiający ich bezpośrednie podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania parametrów technicznych projektowanych instalacji do warunków istniejących, w tym w szczególności do istniejących punktów zasilania, pionów instalacyjnych, rozdzielni, tras kablowych, przyłączy oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

- Docelowe podłączenie nowych instalacji do istniejącej infrastruktury technicznej obiektu zostanie wykonane przez Zleceniodawcę, czyli CNBM.

- elementy muszą spełniać normy BHP i ergonomii pracy,

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej oraz instrukcji użytkowania.