Załącznik 6a do OPU

Wymiana oraz modernizacja ekranów LED – stanowisko Map PL i EU, moduł 13 „Nowoczesne Systemy Płatnicze”

Parametry techniczne

Ekran LED nr 1

- moduły o wymiarach 500 × 500 mm lub 500 × 1000 mm,

- całkowity wymiar ekranu: 1000 × 1000 mm,

- jasność: min. 1000 nitów,

- pixel pitch: maks. P3,9,

- serwisowanie od frontu,

- częstotliwość odświeżania: min. 3840 Hz,

- zestaw kompletny (wraz z kartami odbiorczymi oraz procesorem wideo),

- średni pobór mocy: maks. 270 W/m²,

- grubość paneli: maks. 45 mm.

Ekran LED nr 2

- moduły o wymiarach 500 × 500 mm lub 500 × 1000 mm,

- całkowity wymiar ekranu: 2000 × 2000 mm,

- jasność: min. 1000 nitów,

- pixel pitch: maks. P3,9,

- serwisowanie od frontu,

- częstotliwość odświeżania: min. 3840 Hz,

- zestaw kompletny (wraz z kartami odbiorczymi oraz procesorem wideo),

- średni pobór mocy: maks. 270 W/m²,

- grubość paneli: maks. 45 mm.

Monitory w formacie 16:4 – 2 szt.

Model referencyjny: NEC MultiSync BT421 lub urządzenie równoważne o parametrach zbliżonych lub lepszych.

Wyświetlacz:

- typ panelu: VA z podświetleniem Direct LED,

- przekątna: 42 cale (107,2 cm),

- użyteczna powierzchnia: 1039,7 × 259,9 mm,

- proporcje obrazu: 16:4,

- rozmiar piksela: 0,542 mm,

- jasność: 700 cd/m²,

- kontrast: 4000:1,

- kąty widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo (CR 10:1),

- głębia kolorów: 1,073 mld (10 bit),

- czas reakcji: 8 ms (grey-to-grey),

- poziom zamglenia (Haze): Pro (44%),

- TNi [°C]:      110,

- obsługiwana orientacja: pionowa i pozioma,

- rozdzielczość natywna: 1920 × 480.

Uwaga

Ostateczne wymiary ekranów LED należy potwierdzić podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Rysunek poglądowy stanowiska