Załącznik nr 4 do OPU

Warunki konserwatorskie dla prac na Ekspozycji wraz z wykazem materiałów konserwatorsko niebezpiecznych

Obiekty na podłożu z papieru/tektury (w tym fotografie)

Obiekty papierowe (w tym fotografie) ze względu na swoją wrażliwość na światło i na promieniowanie UV nie powinny mieć kontaktu ze światłem słonecznym lub światłem pochodzącym ze zwykłych żarówek/ świetlówek fluorescencyjnych/ żarówek halogenowych. Dość bezpiecznym oświetleniem zewnętrznym lub wewnętrznym dla obiektów jest światło LED’owe (oświetlenie wewnątrzgablotowe może niestety powodować podwyższenie się temperatury). Światłowody które nie wytwarzają temperatury i nie wydzielają promieniowania UV są idealne dla zbiorów papierowych.

Oświetlenie dla obiektów muzealnych

Maksymalna dopuszczalna dawka oświetlenia to 50 luksów do 100 dni w roku i promieniowanie UV które nie przekracza 75 mikrowattów/lumen. Przy doborze oświetlenia dobrze jest uwzględnić CRI (wskaźnik oddawania barw) zbliżone do 90 dla komfortu zwiedzających. W przypadku braku możliwości zapewnienia obiektom odpowiedniego oświetlenia dla ich bezpieczeństwa warto wykonać kopię wystawienniczą. Kopia wystawiennicza powinna byc wykonana po konserwacji, jeśli obiekt tego wymaga.

Kontakt obiektu papierowego z zewnętrznymi źródłami światła emitującymi promieniowanie UV należy ograniczyć szybą z filtrem UV. Filtr UV na szybie odcina promieniowanie UV jednak tylko w pewnym stopniu, dlatego bardzo ważny jest pomiar intensywności oświetlenia (luksomierzem), promieniowania UV (UV-metrem) i zastosowanie odpowiedniego oświetlenia .

Wewnętrzne oświetlenie może mocno wpływać na temperaturę w gablocie (zwłaszcza przy metalowej konstrukcji), a ta nie powinna przekraczać 19- 20st.C. Wyższa temperatura powoduje rozpad celulozy w papierze, blaknięcie atramentów i pigmentów (akwarela, pastela) oraz żółknięcie i niszczenie emulsji fotograficznej. W przypadku pieczęci lakowych pod wpływem wysokiej temperatury ulegają one dodatkowo zmiękczeniu i deformacji.

Oświetlenie ekspozycyjne jak i te, które wykorzystujemy w gablotach powinno spełniać te same wymogi. Dodatkowo należy pamiętać, że na obiekt oddziaływują wszystkie źródła światła jakie pojawiają się w przestrzeni ekspozycyjnej. Wyliczenia natężenia oświetlenia powinny być brane pod uwagę przy wystawianiu obiektów szczególnie wrażliwych na oddziaływanie światła.

Zaleca się:

- zastosowanie diodowych lub światłowodowych źródeł światła w przestrzeni ekspozycyjnej;

- zastosowanie w gablotach wyłącznie diodowych lub światłowodowych źródeł światła;

- zastosowanie w gablotach i w przestrzeni ekspozycji systemów płynnego ściemniania;

- wyposażenie wszystkich gablot w dimery – ważne, aby były to dimery czułe z szeroką gamą regulacji;

- uwzględnienie współczynnika oddawania barw źródeł światła (Color Rendering Index – CRI), którego wartość powinna wynosić CRI > 90;

- uwzględnienie temperatury barwnej źródeł światła:

-  pomiędzy 2700K-3000K – w przypadku obiektów papierowych i tkanin;

-  2700-6000K – dla pozostałych obiektów.

Stosowanie lamp i żarówek emitujących promieniowanie UV na poziomie wyższym niż 75 µW/lm jest niedopuszczalne. Całkowite natężenie promieniowania UV pochodzącego od światła naturalnego oraz systemu oświetlenia nie może przekroczyć 20 mW/m2.

Wilgotność względna

Obiekty muzealne powinny być eksponowane w stabilnych warunkach wilgotności względnej (RH). Bardzo ważna jest stabilność parametrów (temperatury i wilgotności) wewnątrz gabloty. Wahania wilgotności względnej mogą spowodować : korozję, pojawienie się pleśni/ zagrzybienia, sfalowanie podłoża, pęknięcia warstwy graficznej/malarskiej, spękania w drewnie lub emulsji fotograficznej i inne nieodwaracalne uszkodzenia. 	W gablocie należy umieścić  czujkę termohigrometrową  celem bieżącego monitorowania temperatury i wilgotności wewnątrz gabloty.

Parametry wilgotnościowe (RH) odpowiednie dla papieru to 45-50%. Dla fotografii, jak i dla metalu wskazane jest 45%. Obiekt oryginalny powinien być umieszczony w passe-partout z kartonu bezkwasowego za szybą z filtrem UV, wewnątrz ramy wykonanej z metalu (drewniane ramy srównież ulegają wahaniom wilgotności). Jako dodatkowy element stabilizujący parametry wewnątrz gabloty stosuje się żel krzemionkowy typu PROSORB lub ARTSORB (można je umieszczać w niewidocznym miejscu dla widza, odpowiednim miejscem są niewidoczne kasetki za plecami/ pod spodem/ u góry gablot).

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapewnienie czystości obiektów i ochrona przed owadami

Zaleca się zastosowanie odizolowanych gablot (witryn, ram mikroklimatycznych itp.) o współczynniku <0,1 wymiany powietrza na dzień.

TABELA WARUNKÓW EKSPOZYCYJNYCH DLA OBIEKTÓW NA RÓŻNYCH PODŁOŻACH

| # RODZAJ MATERIAŁU | # ZAKRES | # OBOWIĄZUJĄCE PARAMETRY DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW |
| --- | --- | --- |
| Papier, fotografie, malarstwo na tekturze | 45-50%RH 18-20 st C maks 50 lux | Wahania wilgotności względnej nie przekraczające 5% na dobę i 2% na godzinę. |
| Książki | 50-55 % RH 18-20 st C maks 50 lux |  |
| Tkanina | 52%RH +/-5 18-20 st C maks 50 lux |  |
| Drewno, malarstwo na drewnie | 55%RH +/- 5 18-20 st C maks 50 lux |  |
| Metal | 45%RH +/-5 18-20 st C maks 50 lux |  |
| Malarstwo na podłożu płóciennym | 45-50%RH 18-20 st C maks 250 lux |  |
| Kosmetyki Produkty żywnościowe Wosk | 50%RH 18-20 st C 50 - 70 lux |  |
| Kość słoniowa (kości) Skóra Bursztyn Masa perłowa (np.markery zdobnicze na gryfie od gitary) Szylkret | 50%RH +/-5 18-20 st C maks 250 lux |  |
| Porcelana Ceramika | maks 55%RH 18-20 st C maks 1000 lux |  |
| Gips | maks 55%RH 18-20 st C maks 250 lux |  |
| Kamień | maks 60%RH 18-20 st C <<lux>> |  |
| Szkło Emalia | 50%RH +/-5 18-20 st C maks 1000 lux |  |
| Tworzywa sztuczne, Guma | 45% RH +/-5 maks 20 st C maks 250 lux |  |

Eksponowanie obiektów muzealnych

Wszystkie obiekty papierowe muszą być wzmocnione podkładkami z kartonu bezkwasowego o odpowiedniej grubości. Sposób montażu obiektów papierowych na podkładce/ w passe-partout jest dyktowany jego właściwościami oraz walorami ekspozycyjnymi i powinien być wykonany profesjonalnie przez wykwalifikowanego konserwatora. Jeśłi obiekt jest w złym stanie i wymaga konserwacji, należy uwzględnić wykonanie kopii wystawienniczej obiektu po konserwacji oraz dostosowania wszystkich elementów montażowych do docelowej formy eksponowanego obiektu.  Po konserwacji często zmieniają się wymiary obiektu, obiekt zostaje umieszczony w szerokim passe-partout i w tym celu trzeba ramę poszerzać. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę przy projektowaniu gabloty dla obiektu. Również przy obiektach dwustronnych należy rozważyć ekzpozycję dwustronną obiektu.

Obiekty ikonograficzne (grafiki, pocztówki, plakaty, afisze, fotografie) należy przymocować za pomocą pasków / narożników poliestrowych i oprawić w passe-partout z kartonu bezkwasowego o kolorystyce korespondującej z obiektem i otoczeniem gabloty. Passe-partout spełnia tu przede wszystkim funkcję ochronną dla obiektu aby obiekt nie dotykał bezpośrednio szkła/szyby, poza tym że ma zadanie estetyzujące.

W przypadku obiektów papierowych dwustronnych zaleca się dwustronne passe-partout i oprawienie w ramę metalową między szyby z filtrem UV.

Obiekty rękopiśmienne i archiwalne (listy oraz druki podpisywane ręcznie) mogą być eksponowane w passe-partout z kartonu bezkwasowego. Muszą być jednak bezwzględnie przymocowane paskami/narożnikami poliestrowymi do podkładek z kartonu bezkwasowego, aby były unieruchomione. Jest to element dodatkowo chroniący je przed takimi uszkodzeniami jak przedarcia i zagniecenia. Magnesy neodymowe służące do przytwierdzania obiektów do pleców nie powinny stykać się bezpośrednio z powierzchnią obiektów. Zasadne jest więc wykonanie podkładek z kartonu bezkwasowego o nieco większych rozmiarach niż obiekt.

Alternatywnym rozwiązaniem są ekspozytory wykonane z metalu/ poliwęglanu, przymocowane do wewnętrznych ścian gablot.

Obiekty papierowe w formie książki (albumy, legitymacje, książeczki, szyte broszury, czasopisma i książki)

W przypadku obiektów w formie książkowej i eksponowania ich na otwartej stronie, obiekty powinny leżeć bezpiecznie na kołysce wykonanej z  kartonu/poliwęglanu/metalu. Kołyska powinna zapewniać optymalny kąt rozwarcia aby nie spowodować pęknięcia grzbietu i szycia książki. Strony powinny być przymocowane do ekspozytora za pomocą pasków poliestrowych.

Malarstwo na podłożu drewnianym i płóciennym

Przed decyzją o eksponowaniu, obiekt powinien być poddany ocenie konserwatorskiej pod względem stanu zachowania. Jeśłi obiekt wymaga konserwacji, należy ją wykonać przed umieszczeniem obiektu na ekspozycji. Konserwacja obiektu również musi brać pod uwagę względy ekspozycyjne jak chociażby dostosowanie ciężaru ramy i jej zawartości do zawieszenia i sposobu rozmieszczenia elementów montażowych w gablocie. Po konserwacji często zmieniają się rozmiary obiektu i w tym celu trzeba ramę poszerzać. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę przy projektowaniu gabloty dla obrazu.

Obiekty metalowe

Największym zagrożeniem dla obiektów metalowych jest podwyższona wilgotność względna. Nie powinna ona przekraczać 45% w gablocie. Jeśli chodzi o numizmaty można zastosować magnesy neodymowe jako elementy mocujące obiekty do pleców metalowych. Powierzchnia metalowa może być proszkowo malowana farbami na preferowany kolor. Tkanina użyta do wykładania pleców powinna spełniać warunki następujące : powierzchnia musi być gładka i pozbawiona meszku, materiał nie może zawierać apretur (np. krochmal), nie powinna być barwiona i bezwzględnie powinna przejść Oddy Test (wykonuje go Laboratorium Badań nad Obiektami Zabytkowym - LANBOZ- przy Muzeum Narodowym w Krakowie). Bezwzględnie należy unikać : wełny (powoduje matowienie eksponatów wykonanych ze srebra), tkaniny z podwyższoną ognioodpornością (obecność disodufosforanu i in.), tekstyliów trwale sprasowanych (obecność żywicy mocznikowo-formaldehydowej), wykładziny/ dywanów (kumuluje kurz i sprzyja rozwojowi insektów/bakterii/grzybów), wykładziny na gumowej podkładce, aksamitów zawierających wypełniacze powodujące korozję metalu.

Konserwatorskie bezpieczeństwo zbiorów

Wytyczne ekspozycyjne zakładają:

- Szkło – wszystkie gabloty i powierzchnie szklane umieszczone w pozycji pionowej powinny być wyprodukowane ze szkła antyrefleksyjnego typu AMIRAN Schott o grubości 8,76 mm (z podwójną folia jako UV filtr – 2 x 0,3mm) z laminowaniem (AMIRAN laminowane szkło bezpieczne);

- Szkło antyrefleksyjne powinno być użyte w przypadku dużych pionowych płaszczyzn szklanych

- Wpozostałych przypadkach szkło typu OPTIWHITE laminowane bezpieczne o grubości 8,76 mm.

- Zabezpieczenia przed włamaniem – w gablotach zawierających obiekty oryginalne należy zastosować system Abloy Protec.

Funkcjonalność

Wytyczne ekspozycyjne zakładają:

- Zawiasy – otwarcie gabloty musi być możliwe przez jedną osobę w związku z czym niezbędne jest zastosowanie systemów pneumatycznych do tzw. gablot „kołpaków” lub innych, umożliwiających otwarcie/podniesienie tafli szklanej bez użycia dodatkowej siły czy pomocy.

- Obiekty oryginalne nie mogą się znajdować w bliskiej odległości od komputerów (z uwagi na ciepło emitowane oraz elektrostatykę, której wpływ na obiekty oryginalne nie jest do końca przebadany) oraz projektorów. Gabloty zawierające obiekty oryginalne nie mogą zostać zintegrowane w bezpośredni sposób z monitorami.

- Dostęp do dimerów, elektryki gablot oraz kasetki na żel krzemionkowy powinien zachodzić bez destabilizacji warunków klimatycznych wewnątrz gabloty.

- Zastosowany system ekspozytorów dla obiektów umieszczonych w gablocie powinien być dostosowany do specyfiki obiektów, które będą umieszczone w gablocie. Zalecany materiał: stal, pleksi lub poliwęglany. Wszystkie przyjęte rozwiązania dla zawiesi do obiektów powinny być skonsultowane z konserwatorem.

Uszczelnienia do gablot

Uszczelnienia gablot mogą być wykonane wyłącznie takimi silikonami bezkwasowymi firmy PACTAN (PERRENATOR FA101) lub Dow Corning RTV Silicone Rubber 3110, 3112, 3120.

Aby upewnić się że obiektom nie grożą opary i szkodliwe substancje wydzielane przez materiały do wykonania gablot należy uwzględnić poniższy wykaz przed wyprodukowaniem gabloty.

MATERIAŁY I SUBSTANCJE DO BUDOWY GABLOT

Do budowy gablot należy unikać materiałów i substancji uznanych za niebezpieczne dla zbiorów muzealnych. Mogą one powodować korozję, utlenianie się i zółknięcie papieru, płowienie rękopisów, barwników i pigmentów oraz reakcje chemiczne wpływające na uszkodzenie warstwy malarskiej.

Lista została przygotowana na podstawie wytycznych konserwatorskich wydanych przez National Information Standards Organization (NISO).

WYKAZ MATERIAŁÓW I SUBSTANCJI UZNANYCH ZA BEZPIECZNE

DLA ZBIORÓW MUZEALNYCH. DOPUSZCZONE DO UŻYCIA W BUDOWIE GABLOT

Kleje i taśmy klejące

- Wybrane kleje akrylowe  (np. Acryloid F-10, B-72 I B82, Rhoplex AC-33 i AC 234)

- Przeźroczyste taśmy klejące akrylowe ta nośnikach poliestrowych (Scotch Brand Tape #415 firmy 3M)

- Akrylowy klej kontaktowy

- Niektóre dwuskładnikowe kleje epoksydowe  (np. Epo Tek 301-2,  Hxtal NYL-1)

- Niektóre emulsje pochodne polioctanu winylu (PVA) (np. Jade No. 403)

- Niektóre kleje na bazie kopolimeru octanu winylowo-etylowego  (EVA) (np. Beva 371)

- Wybrane kleje termoplastyczne

- Kleje glutynowe (zwierzęce)

- Klej ze skrobii ryżowej i pszenicznej

- Metyloceluloza

Pianki

- Polietylenowe (PE) (np. Ethafoam®, PolyPlank®, Polyfoam®)

- Sieciowane polietyleny PEX (np. Plastazote®, Volara®)

- Spieniony polistyren  (Styropian)

- Kopolimer etylenu i octanu winylu (pianka EVA) (np. Wabo®Evazote; Volara®)

- Polipropylen (np. Microfoam®)

- Silikonowe

Różne

- Szkło

- Ceramika

- Uszczelki z neutralnego silikonu

- Uszczelki gumowe (nie zawierające siarki jako środka wulkanizującego)

- Metale nie generujące korozji galwanicznej (inne mogą być zagrożeniem dla zbiorów metalowych)

- Pisak bezkwasowy z niezmywalnym atramentem (np. Pigma Pens®)

Farby, lakiery i bejce

Malowanie elementów ekspozycyjnych i ścian zaleca się wykonywać za pomocą farb ekologicznych bezpiecznych konserwatorsko, np :

http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/dla_zdrowia_i_srodowiska/certyfikat_eu_ecolabel

DULUX ENVIRO 2 PREMIUM LOW SHEEN ACRYLIC

DULUX TRADE VINYL MATT EMULSION, EXTRA DEEP BASE

DULUX TRADE FLAT MATT EMULSION

DULUX LIFEMASTER EGGSHELL

Pełna lista, na bieżąco aktualizowana znajduje się na stronie :

https://www.britishmuseum.org/research/publications/research_publications_series/2004/selection_of_materials.aspx

Niska emisja lotnych związków organicznych, średni poziom bariery  :

- Emulsje akrylowe (do wewnętrznych i zewnętrznych części)

- Farba paroizolacyjna butadienowo-styrenowa

- Akrylowo-uretanowe  (w pełni polimeryzowany uretan)

- Winilowo akrylowe lub akrylowe modyfikowane

- Epoksydowe lub uretanowe (dwuskładnikowe)

Wysoka emisja  lotnych związków organicznych:

- Farby proszkowe (dla metali i stopów)

Niski poziom bariery:

- Szelak (niebielony)

- Barwniki rozpuszczalne w alkoholu lub wodzie

Płyty z tworzywa sztucznego lub z pianki

- Płyty z tworzyw sztucznych o strukturze plastra miodu (np. Coroplast®, Cor-X®, Hi-Core®, PolyFlute®, Kortek®)

- Płyta polistyrenowa o papierowych frontach (np. ArtCor®, Fome-Cor®)

- Płyta styrenowa powlekana styrenem (ArtCor®)

- Płyta polietylenowa z aluminiowymi okładzinami (np. Dibond®)

Tworzywa sztuczne

- Polietylen(PE)

- Polipropylen (PP)

- Politereaftalan etylenu(Poliester) (PET)

- Polistyren (PS)

- Modyfikowany polistyren : Termopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (Polimer ABS)

- Polistyren wysokoudarowy (HIPS)

- Poliwęglan (np.  Makrolon®)

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (Teflon™)

- Politereftalan etylenu (PET) (np. Mylar®)

- Akryl (np. Acrylite® SDP ,Pleksi)

Polimery zalecane

- Termopolimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (ABS)

- Nierozpuszczalne poliamidy (Nylon™)

- Poliwęglan (PC)

- Polietylen (PE)

- Politereaftalan etylenu(Poliester) (PET)

- Polimetakrylan metylu (szkło akrylowe)

- Polipropylen (PP)

- Polistyren (PS)

- Politetrafluoroetylen (Teflon™)

Polimery dopuszczalne w szczególnych przypadkach

- Octan celulozy (niektóre zawierają ftalany i uwalniają kwas octowy)

- Polichlorek winylidenu (PVDC) (stabilny polimer zawierający wysoko nieprzepuszczalną błonę)

- Poliuretan estrowy (stabilniejszy spośród dwóch rodzajów poliuretanów, ale przebarwia zbiory muzealne gdy wchodzi w bezpośredni kontakt z nimi)

- Silikon (Silikon stosowany do uszczelniania nie powinien wchodzić w bezpośredni kontakt ze zbiorami. Należy wybrać uszczelniacz o odczynie neutralnym lub nawet alkalicznym)

Tworzywa

Najlepsza bariera:

- Aluminiowa folia  (np. Marvelseal®,  Marvelguard®)

Dobre bariery:

- Politereftalan etylenu (PET) (np. Mylar®)

- Polietylen (PE)

- Akryl (Acrylite®SDP , Pleksi)

- Poliwęglan ( np. Cryolon SDP, Lexan™, Tuffak®)

- Folia pęcherzykowa (np. Aircap®; Astro-bubble®; Bubble pack®; PolyCap)

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon™)

- Silikon

Tkaniny

- Poliester: tkany, wykonany w technologii spunbond

- Nylon: tkany i wykonany w technologii spunbond

- Akryl

- Łączniki na rzep (Velcro®)

Przewody i rurki

- Nylon monofilamentowy (np.żyłka wędkarska)

- Poliester monofilamentowy (np.żyłka wędkarska)

- Polietylenowy drut powlekany tworzywem sztucznym

- Rury polietylenowe lub silikonowe

- Politetrafluoroetylen (PTFE) (np. Teflon)

- Szklane rurki

Drewno

- Drewno zabytkowe (nie wystarczy stare albo sezonowane)

Papiery i tektury

- Bezkwasowa bibuła

- Papier o jakości archiwalnej (np. papier Permalife)

- Bezkwasowa tektura do passe-partout

- Bezkwasowa tektura falista

- Bezkwasowa tektura aktowa (np. Perma/Dur)

- Bezkwasowa płyta papierowa o strukturze plastra miodu

WYKAZ MATERIAŁÓW I SUBSTANCJI UZNANYCH ZA SZKODLIWE DLA OBIEKTÓW MUZEALNYCH. NIE NALEŻY STOSOWAĆ DO BUDOWY GABLOT.

Kleje i taśmy klejace

- Większość epoksydów

- Polisiarczki

- Większość polioctanów winylu (PVA) w postaci stałej i emulsyjnej

- Nitroceluloza

- Cementy naturalne i syntetyczne (większość klejów kontaktowych)

Różne

- Nitroceluloza

- Piasek, ziemia i kamyki (kontakt z solą)

- Kwaśny silikon, klejący i uszczelniający

Farby, lakiery i bejce

Wysoka emisja lotnych związków organicznych :

- Farby na bazie oleju

- Farby alkidowe

- Lakiery poliuretanowe modyfikowane olejami

- Epoksydowe i uretanowe (jednokomponentowe)

- Farby chlorokauczukowe

- Polichlorek winylu (PVC) (do metali i stopów)

Płyty z tworzywa sztucznego lub pianki

- Laminowana pianka polistyrenowa obustronnie nasączona żywicą mocznikowo-formaldehydową (Gatorfoam®)

- Pianka poliuretanowa

- Pianka z polichlorku winylu (PVC) (np. Sintra®)

- Wyroby z tworzywa sztucznego

- Produkty zawierające związki chloru

- Chlorokauczuki

- Gumy zawierające siarkę jako środek wulkanizujący

Polimery

- Wulkanizowana guma (zawiera siarkę)

- Nitroceluloza

- Polioctan winylu(PVAC)

- Polichloropren (Neoprene®)

- Polichlorek winylu

- Poliuretan eterowy

- Żywice mocznikowo-formaldehydowe

Powłoki z tworzyw

- Polichlorek winylu

- Gumy zawierające siarkę jako środek wulkanizujący

- Chlorokauczuk

- Nitroceluloza

- Octan celulozy

Tekstylia

- Wełna (powoduje matowienie eksponatów wykonanych ze srebra)

- Tkaniny z podwyższoną ognioodpornością (obecność disodufosforanu i in.)

- Tekstylia trwale sprasowane (obecość żywicy mocznikowo-formaldehydowej)

- Wykładzina/ dywan (kumuluje kurz i sprzyja rozwojowi insektów/bakterii/grzybów)

- Wykładzina na gumowej podkładce

Przewody i rurki

- Przewody z polichlorku winylu (PVC) (np. Tygon®)

- Gumowe węże zawierające siarkowe środki wulkanizujące

- Polichrolopren (kauczuk chloroprenowy) (np. Neoprene®)

Drewno

- Świeżo ścięte

- Niesezonowane

- Sękate

- Niektóre o kwaśnych właściwościach (dębina, iglaste)

Płyty drewnopochodne

- Sklejka wnętrzarska

- Płyta wiórowa

- Płyta OSB (kompozytowa)

- Pyta paździerzowa

- Płyty MDF (jak Masonite)

- Płyty HDF nasycone olejem  (jak tempered Masonite)

- Płyta pilśniowa

Ograniczniki

- Gumowe

Papiery i tektury

- Papier typu Kraft (siarczanowy)

- Papier gazetowy

- Tektura

- Papier pakowy

- Papier pergaminowy satynowany