Załącznik nr 5a do OPU

Wykaz powierzchni do malowania do odmalowania – kolejne malowania

|  | Nazwa modułu / element | (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Roboty malarskie ściany, sufity. |  |
| 1 | Klatka schodowa F1 |  |
| 1.1. | biegi | 116 |
| 2 | Komunikacja (hs=3m) |  |
| 2.1. | ściany, słupy poz.3.37, 6.5, 10.48 | 148,8 |
| 3 | Moduł 01 (hs=4,5m) |  |
| 3.1. | ściana projekcyjna naprzeciwko wejścia | 48,2 |
| 4 | Moduł 04 (hs=4.9m) |  |
| 4.1. | ściany, słupy | 245,3 |
| 4.2. | brama Banku Centralnego | 50,5 |
| 5 | Moduł 05 (hs=4,9m) |  |
| 5.1. | ściany | 172,7 |
| 5.2. | sufity, kopuła | 134,5 |
| 6 | Moduł 15 (twórca i produkcja pieniądza) (hs=2,87) |  |
| 6.1. | ściany (projekcyjna, podwieszona) | 15,4 |
| RAZEM: |  | 931,40 |

1. Zakres prac:

1.1. Roboty malarskie polegające na odtworzeniu pierwotnego stanu estetycznego powierzchni wg zestawienia (dwukrotne malowanie farbą lateksową wraz z naprawą oraz przygotowaniem podłoża zgodnie z zaleceniami producenta farb).

1.2. Demontaż, oczyszczenie z kurzu i zabrudzeń oraz ponowny montaż istniejących aluminiowych elementów dekoracyjnych oraz, o ile będzie to konieczne, innych elementów scenografii.

1.3. Inwentaryzacja oraz odtworzenie informacji wizualnej (pliki produkcyjne grafik i oznaczeń kierunkowych i informacyjnych, w formie elektronicznej, dostarczy Zamawiający) naklejonej bezpośrednio na ściany.

1.4. Demontaż oraz ponowny montaż elementów informacji wizualnej umieszczonej na demontowalnych tabliczkach, płytach szklanych itp.,

1.5. Zabezpieczenie powierzchni oraz stałych elementów ekspozycji Centrum Pieniądza wraz ze wszystkimi urządzeniami przed ewentualnym zabrudzeniem, uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

1.6. Sprzątanie.

2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę udostępnionych pomieszczeń, w szczególności za urządzenia, sprzęt i wyposażenie do chwili odbioru.  Uszkodzone lub zniszczone elementy wykonawca wymieni na własny koszt.

3. Roboty malarskie należy wykonać farbami lateksowymi: Tikkurila Optiva Color (specjalistyczna, wysokowydajna farba wykończeniowa, zmywalna o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia), pełny mat. Do wykonania prac należy stosować produkty systemowe lub dopuszczone przez producenta farb. Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót. Całość prac należy wykonać zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami pod kontrolą uprawnionych osób. Prace należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.